宁夏宁东泰华热电有限公司输煤栈桥

除尘改造项目

比

选

文

件

宁夏宁东开发投资有限公司

2026年1月29日

宁夏宁东泰华热电有限公司

输煤栈桥除尘改造项目比选文件

我公司拟通过公开比选方式选择宁夏宁东泰华热电有限公司输煤栈桥除尘改造单位，具体要求如下。

一、项目概况

- 项目名称：宁夏宁东泰华热电有限公司输煤栈桥除尘改造项目

比选单位：宁夏宁东开发投资有限公司

项目地点：宁夏宁东能源化工基地化工新材料园区。

项目内容：详情见宁夏宁东泰华热电有限公司输煤栈桥密封除尘改造技术规范。

二、参选单位要求

（一）参选单位应为具备独立企业法人资格的专业除尘设备生产厂家或代理商，拥有有效的营业执照。若为代理商参选，须提供生产厂家的专项授权书。

- （二）参选单位自行负责设备安装与调试工作的，需具备机电工程施工总承包三级及以上资质，在参选文件中提供资质证书复印件（加盖公章）；未具备相关资质的参选单位，须委托具备相关资质的第三方单位实施安装，提供受托方营业执照、资质证书复印件。

（三）公开比选当日，通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站查询参选单位为失信被执行人，限制其参与公开比选；通过“中国裁判文书网”（https://wenshu.court.gov.cn）网站查询参选单位有行贿犯罪记录的，限制其参与公开比选。

（四）参选单位法定代表人为同一人或者存在控股关系的不同企业，不得同时参加本项目公开比选。

（五）本项目不接受联合体参选。

三、有关证明文件

参选单位必须出具下列资质证明文件：

（一）营业执照（原件或复印件加盖公章）。

- （二）相关资质文件（原件或复印件加盖公章）。

（三）如参与比选的代表人不是法定代表人，代表人须持有法定代表人签字盖章的《法定代表人授权书》原件（格式见附件）。

（四）参选单位法定代表人身份证和委托代表人身份证复印件（加盖公章），委托代表人身份证原件现场备查。

- （五）报价函及承诺（格式见附件）。

（六）业绩证明文件（合同复印件加盖公章，原件现场备查）。

（七）代理商参选的，须提供生产厂家的专项授权书（原件加盖公章）。

四、参选文件的递交

（一）文件递交截止时间：2026年2月6日14:00。

（二）逾期送达或者不按照要求递交文件的，视为无效参选。

五、参选须知

（一）适用范围

- 本文件仅适用于宁夏宁东泰华热电有限公司输煤栈桥除尘改造项目。

# （二）评选时间和地点

2026年2月6日14:00召开公开比选会议，会议地点为宁东基地企业总部大楼A座8楼讨论室。

# （三）评审委员会组成

评审委员会由宁夏宁东开发投资有限公司招标采购领导小组和招标采购监督领导小组成员组成。

- （四）递交参选文件的地点和联系人

宁东基地企业总部大楼A座8楼讨论室。

联系人：梁先生，联系电话：17620011555

（五）有关要求

1.参选文件必须按要求用中文编写，所有报价及参选文件中所提的币种均为人民币，否则报价无效。

2.参选单位应仔细阅读此比选文件的所有内容，并按照要求提供参选文件并保证所提供资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为，将取消其参选资格，并自行承担相应的法律责任。凡参选文件不符合比选文件要求的，视为无效参选。

（六）报价有效期

1.报价有效期为自参选文件递交之日起30个日历天。

2.在特殊情况下参选单位于原报价有效期截止之前，可以书面形式（如信件、传真或电报等）向比选单位提出延长报价有效期的要求。

（七）参选文件规范

1.参选单位应按照比选文件的要求准备参选文件1式2份，其中正本1份、副本1份，封面上标注“正本”“副本”字样。

2.参选文件均需打印胶装，由参选单位的法定代表人或其授权委托代理人签字并盖单位公章和骑缝章。

3.参选文件必须采用A4纸打印，墨迹清晰，无涂抹，外观整洁，大标题采用三号字，小标题及正文采用四号字。

（八）参选文件的密封和递交

参选单位应将其参选文件进行密封，在封面及密封袋上注明参选项目名称和参选单位的名称、地址，并加盖单位公章和密封章。

如果参选文件未按上述要求进行密封和标注，将视为无效参选文件。

各参选单位代表人必须在规定时间内递交参选文件至规定地点，否则视为无效参选。

- 比选办法：综合评分法

（十）比选控制价：1524561.06元（含13万暂列金）。

（十一）本次比选项目不接受联合体参选，不接受以个人名义参选。

五、公开比选程序

（一）主持人宣布公开比选会议议程。

（二）介绍公开比选项目情况并宣读参选人名单。

（三）宣读公开比选纪律和注意事项。

（四）宣读评审委员会成员名单。

（五）主持人向评审委员会依次进行参选单位的报价宣读。

（六）评审委员会按照公开比选文件中的资格要求进行资格审查。

（七）评审委员会按照比选办法、比选文件评选。

（八）评审委员会推荐排名前三名的中选候选人。

六、评标纪律和注意事项

（一）评审委员会在评审过程中必须全部保密，任何人不得以任何形式透露给参选单位或与参选单位有关的单位或个人。

（二）参选单位不得以任何形式对评审委员会成员实施影响评审结果的行为，否则将取消其参与资格。

（三）在评审过程中，参选单位必须对评审委员会提出的公开比选相关问题进行澄清或说明。

（四）评审委员会可根据需要对参选单位进行实地考察。

（五）本次公开比选不设任何参选补偿，由此发生的所有费用均由参选单位自行承担。

七、合同签订

1.本服务项目由宁夏宁东泰华热电有限公司与中选单位签订合同。

2.中选单位应在中选通知书下发之日起5个工作日内完成合同签订，由于中选单位的原因造成逾期未签订合同的视为中选单位自动放弃中选，我单位有权按照中选候选人排名顺序顺延中选单位。

附件：1.宁夏宁东泰华热电有限公司输煤栈桥密封除尘改造技术规范

- 2.宁夏宁东泰华热电有限公司输煤栈桥除尘改造项目参选文件格式

- 3.评分细则

- 4.工程量清单

宁夏宁东开发投资有限公司

2026年1月29日

附件1：

正本/副本

宁夏宁东泰华热电有限公司

输煤栈桥密封除尘改造

技术规范

除尘改造采购技术规范

一、总则

1、本技术文件的技术要求、数据表及附件是所比选设备设计和制造的最低要求。比选设备的设计、制造及试验应符合国家、行业标准和规范的最新版本中的有关规定。

2、参选单位所选用的技术应先进可靠，并具有至少三年类似工况下成功运行业绩。且在工业化生产实践中证明是先进可靠的，能保证设备长周期、满负荷、稳定运行。参选方应提供高质量的设备，这些设备应是成熟可靠、技术先进的产品，并具有一台以上同等参数应用实践（需提供业绩）。

3、遵循本技术文件说明的任一条款均不能认为可以解除参选方对所供货物应承担的责任。当参选方认为比选方的技术文件有相互矛盾时，应尽快以书面形式通知比选单位，以便及时澄清。

4、所提供的图纸资料均采用中文编制。设计图纸和文件采用的计量单位为国际通用标准计量单位。

5、参选单位的供货应遵循本技术文件提出的要求，如有偏离应取得比选单位的书面认可。

6、参选单位如果没有以书面形式对本技术文件的条文提出异议，比选单位可以认为参选单位提供的产品完全符合本技术文件的要求。

7、参选单位对上述图纸和资料的认可，不能解除参选单位应满足比选单位订货单中所要求的责任。

8、参选单位应遵守并执行中华人民共和国国家技术监督局或行业部门发布实施的有关标准、规范，并在报价文件中列出主要技术标准规范一览表。

9、本项目包含设备供应及安装，参选单位若具备机电工程施工总承包二级及以上资质的，可自行负责设备的安装与调试工作，需在参选文件中提供资质证书复印件（加盖公章）；未具备相关资质的参选单位，须委托具备相关资质的第三方单位实施安装，提供受托方资质证书复印件。

10、比选单位如发现参选单位所提供的设备和材料低于合同规定的标准时，有权要求参选单位进行更换，费用由参选单位自负。

11、当比选单位的有关文件相互抵触时，将按照下列优先顺序执行：

——采购订单

——本技术文件

——采用的标准

——参选单位的报价书

- 参选前参选单位需到现场勘察实际情况，本工程所需元器件未在协议中体现部分，参选单位需明确指出，并列入本协议中。

- 本项目参选单位具有独立企业法人资格的专业生产厂家或代理商(代理商参选的，须提供生产厂家的专项授权书)，不接受联合体参选。

二、概述

2.1 宁夏宁东泰华热电有限公司位于宁夏中东部、银川市东南部，是国务院批准的国家重点开发区、国家重要的大型煤炭生产基地、“西电东送”火电基地、煤化工产业基地和循环经济示范区，是宁东、鄂尔多斯、榆林能源“金三角”的重要一极，也是宁夏能源聚集区。

宁夏宁东泰华热电有限公司核心区在距离银川市东南约43公里处的宁东镇，西距灵武市约35公里，东邻鸳鸯湖矿区，南为灵新井田北界，北为马莲台井田南界，银川 - 青岛高速公路在其东侧通过，向东约13公里为太原－中卫－银川铁路线上的梅花井车站，向西南约10公里为大古铁路古窑子车站，对外交通便利。

本项目现有3×150t/h高温高压循环流化床锅炉 + 2×CB18抽汽背压式汽轮机发电机组。

2.2设计原始资料

根据燃料资料，按锅炉额定蒸发量计，锅炉燃煤耗量见表1：

表1燃煤耗量

| 项目 煤种 |  | 小时耗煤量 （t/h） | 日耗煤量 （t/d） | 年耗煤量 （×104t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计煤种 | 1×150t/h锅炉 | 23.17 | 556.08 | 18.54 |
|  | 2×150t/h锅炉 | 46.34 | 1112.16 | 37.07 |
|  | 3×150t/h锅炉 | 69.51 | 1668.24 | 55.62 |
| 校核煤种 | 1×150t/h锅炉 | 24.51 | 588.24 | 19.61 |
|  | 2×150t/h锅炉 | 49.02 | 1176.48 | 39.22 |
|  | 3×150t/h锅炉 | 73.53 | 1764.72 | 58.83 |

计算原则：

1.日运行小时数按24小时计算；

2.年运行小时数按8000小时计算。

2.3自然条件

宁夏回族自治区灵武市地处西北内陆，属中温带干旱区，具有典型的大陆性气候特征。气候干燥，雨量少而集中，蒸发强烈，冬冷夏热，气温日差较大。日照较长，光能丰富。无霜期较短，冬春季风沙天气较多。冬干、春旱、夏多雨，冬春狂风四起，黄沙遮天蔽日。距离规划区最近的气象站为灵武市气象站，建于1952年，位于灵武市城西灵武农场场部。该气象站观测场海拔1115.9m，“风标”距地高度14.6m，气象资料系列连续，各观测项特征值可代表规划区的气象条件。

对气象资料统计汇总，结论如下（资料统计年限除注明者外均为1971～2000年共30年）。

#### 1）气温和降雨

#### 累年平均气温8.9℃；

#### 累年极端最高气温41.4℃，出现于1953年7月8日（1952～2000）；

#### 累年极端最低气温-28.0℃，出现于1954年12月28日（1952～2003）；

#### 累年平均最高气温12.5℃；

#### 累年平均最低气温5.3℃；

#### 累年最冷月（一月）平均气温-7.6℃；

#### 累年平均相对湿度57%；

#### 累年最小相对湿度0，出现于7年4个月9天；

#### 累年平均气压为890.3hPa；

#### 累年年平均蒸发量1762.8mm；

#### 累年瞬时极大风速27.7m/s，WNW，风速仪距地高度为14.6m，1993年5月6日（资料统计年限：1993～2003年）；

#### 累年最大积雪厚度13cm，出现于1963年4月5日（1952～2000）；

#### 累年一般积雪厚度4cm；

#### 累年最大冻土深度109cm，出现于1968年3、4月15天（1952～2000）；

#### 累年一般冻土深度66cm；

#### 累年年平均降雨量192.9mm；

#### 累年年最大降雨量322.4mm，发生于1992年；

#### 累年年最小降雨量114.8mm，发生于1980年；

#### 累年最大一日降雨量95.4mm，发生于1970年8月1日；

#### 累年最大1小时降雨量32.3mm，发生于1999年7月2日；

#### 累年最大10分钟降雨量15.5mm，发生于1999年7月2日；

#### 累年最大一次降雨量98.3mm，出现于1976年8月1～3日；

#### 累年最多沙尘暴日数7天，出现于1972、1973年；

#### 累年最多雷暴日数22天，出现在1988年；

#### 累年最多雾日数7天；

#### 累年最多大风日数27天。

#### 2）厂区抗震

#### 厂区勘察地区抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g

三、工程概况

3.1.概述

本次工程为提高C1A/B皮带至C3A/B皮带输煤系统区域设备安全可靠运行，同时改变区域设备运行期间现场工作环境等问题，现场问题主要体现以下几点：

(1)导料槽磨损严重，缺陷频发，缺陷发生率主要集中在导料槽上

(2)导料槽磨损严重，皮带跑偏严重，频繁出现磨损导料槽护皮，皮带磨损严重，严重影响设备可靠性。

(3)输煤系统现场能见度差，现场粉尘浓度超标，设备运行可靠性极差，无法正常巡视且不符合职业卫生健康要求。

3.2设备规范

主要设计参数如下：

| 序号 | 编号 | 带宽mm | 带速m/s | 托辊槽角（º） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1AB带式输送机 | B=800 | 1.25 | 35 |  |
| 2 | C2AB带式输送机 | B=800 | 1.25 | 35 |  |
| 3 | C3AB带式输送机 | B=800 | 1.25 | 35 |  |

- 技术要求

设备安装要求：除尘器正常运转后性能保证值:（Ctwa不得大于PC-TWA，即Ctwa≤8mg/m3）。

- 1#A/B皮带安装设备：全密封抑尘导料槽、皮带尾部密封箱、一道聚氨酯清扫器、独立避障清扫器、空段清扫装置、喇叭口等；

- 2#A/B皮带安装设备：全密封抑尘导料槽、湿式除尘器、滤筒除尘器、皮带尾部密封箱、一道聚氨酯清扫器、独立避障清扫器、空段清扫装置、水箱等；

- 3#A/B皮带安装设备：全密封抑尘导料槽、皮带尾部密封箱、一道聚氨酯清扫器、独立避障清扫器、空段清扫装置等。

4.1湿式除尘器设备

4.1.1湿式除尘器采用风机专用一级能效防爆电机（GB 18613-2020)，粉尘防爆，功率≤7.5KW，处理风量7500m³/h，电压380V，防护等级不低于IP65。，安装在2#皮带尾部。须具有整机防爆证书；电机使用海拔按照1350米。

4.1.2湿式除尘器需配置补水箱及供水系统，水箱设计尺寸需满足设备供水需求，水路控制电动球阀采用不锈钢阀体，控制电压为24V，应具有防爆证书；

4.1.3主机采用Q235B钢材，现场控制装置粉尘防爆电控箱，额定电压380V三相五线制，具备现场控制/远控功能，电气元器件采用西门子、施耐德、ABB或同等品牌，提供防爆合格证；

4.1.4风管采用Q235B材质，壁厚3mm（国标）。湿式除尘器两端连接风管的部位需加装软连接，排气管道应设置消音器，排风口噪音应符合国家标准；

4.1.5参选单位应提供完整的成套设备，设备的控制系统中控制、运行、联锁等信号均从现场控制柜引至输煤集控室DCS系统上,就地和远程均可操作。设备的控制系统不能有连接网络通讯功能，不能有程序锁与密码。

4.1.6湿式除尘器需配置独立供水系统，包含水箱、立式水泵、过滤系统；水箱规格为2.5*1.5*1.5m，水箱配置补水快接接口，低液位报警功能，水箱材质不锈钢304，壁厚2mm（国标），水泵采用立式水泵，电机采用一级能效，粉尘防爆电机，水泵功率0.37kw；过滤系统采用不锈钢过滤器，过滤精度50-100μm；管道采用不锈钢304材质。

4.2滤筒除尘器设备

4.2.1滤筒除尘器配置11KW一级能效防爆电机（GB 18613-2020)，粉尘防爆，处理风量满足4800-9600m³/h，处理面积135m²，安装在2#皮带头部。总体结构布局需合理，处理2#皮带头部和3#皮带尾部粉尘，上下室体结构设计合理、紧凑，运行平稳、振动、噪音需在标准设计之内；

4.2.2收尘管道布置合理，易于使用和检修。流速、倾斜角度设计合理，不易堵塞，收尘支管优先采用标准镀锌螺旋管，弯头和变径管设计充分考虑耐磨和便于检修更换，弯头采用弯径比5～8（R/D）。收尘口与收尘支管采用变径管连接，且收尘口设自闭装置和杂物篦，可实现集中或现场控制。

4.2.3控制箱采用粉尘防爆电控箱，设备防护等级不低于IP65

4.2.4电机绝缘等级F级，防护等级IP65，所有电气产品都具有防尘、防水的外壳。电机使用海拔按照1350米。

4.2.5参选单位应提供完整的成套设备，设备的控制系统中控制、运行、联锁等信号均从现场控制柜引至输煤集控室DCS系统上,就地和远程均可操作。设备的控制系统不能有连接网络通讯功能，不能有程序锁与密码。

4.3全密封抑尘导料槽

4.3.1全密封抑尘导料槽采用扩容结构设计，每节均设置全景可视化密封窗口，侧边采用“半托辊+高分子耐磨滑板”承载结构，两侧采用橡胶聚氨酯融合材料的防溢裙边，内设三层胶线，尾部设有自动补偿功能的密封箱及观察门，并采用“杠杆式手枪夹持器”及角铝固定。配置扰流扩容腔、S型防尘帘组；

4.3.2全密封抑尘导料槽采用扩容结构设计，单节长度1.5米，上盖板采用弧形结构厚度（国标）4mm，侧板采用“Z”字型或其他扩容结构，厚度(国标)6mm；

4.3.3落料点位置加装耐磨衬板，耐磨衬板材质为12mm的NM500或16Mn材质，衬板宽度≥180mm，减少导料槽侧板磨损，保护防溢裙边不直接承受煤流的冲刷；

4.3.4全密封抑尘导料槽侧边需采用“半托辊+高分子耐磨滑板”承载结构，提供密封支撑面，有效降低皮带运行阻力；

4.3.5高分子耐磨滑板厚度25mm，具有自润滑、耐腐蚀、耐磨损、低摩擦系数等性能，并采用非金属方式与托板固定；

4.3.6全密封抑尘导料槽两侧采用橡胶聚氨酯融合材料的，里面三层胶线，防止损伤皮带。参选时需提供国家权威机构出具的阻燃抗静电报告（执行MT113-1995标准）；采用“杠杆式手枪夹持器”及角铝固定，安装间距不大于500mm，配套使用“圆头V型”角铝压紧，头尾各加装一组防尘帘；

4.3.7尾部可设置自动补偿功能的尾部密封箱，密封板磨损后能够自动补偿密封，防止漏粉漏料，密封层数3层；

4.3.8全密封抑尘导料槽配置抑尘帘装置可诱导风量和鼓风量从导料槽出口溢出，有效抑制风速和粉尘。抑尘帘需具有“尘降料走”的功能，具有抑尘、降尘、阻风、过滤的作用；

4.3.9全密封抑尘导料槽中段加装扰流扩容装置，扩大导料槽容积、释放并过滤内部气压、让横向气流与竖向气流相互冲击，诱导风在该位置形成“涡流”效应，达到降低诱导风、降低导料槽内部压力的效果，方便清理维护；

4.3.10所有钢制件表面，均采用抛丸+喷塑处理工艺，抛丸表面等级达到Sa2.5，喷塑厚度90±20μm。

4.4清扫器

4.7.1第一道聚氨酯清扫装置由横梁组件和张紧装置等组成，张紧装置具有双级缓冲功能，第一级缓冲为弹簧缓冲装置，第二级缓冲为橡胶块缓冲（橡胶块缓冲器并配有高分子耐磨套），一定行程内具有自动进给补偿功能，刀片采用高耐磨高回弹改性弧形聚氨酯材料，参选时需提供与厂家名称一致的聚氨酯刀片阻燃抗静电检验报告（符合MT 113 - 1995标准条款）。清扫器刀片与滚筒接触面采用弧形设计，保证刀片与滚筒的贴合率达到99%以上；

4.7.2空段斜式清扫装置由横梁组件和张紧装置等组成，采用超高分子聚氨酯刀片，具备阻燃抗静电性、高耐磨性、高弹性、耐酸碱性、低摩擦系数、不会对输送带造成损伤、使用寿命长等特点。该清扫装置适用于双向运行皮带机。参选时可提供与厂家名称一致的聚氨酯刀片阻燃抗静电检验报告（符合MT 113 - 1995标准条款）。清扫器用刀片材质为超高分子聚氨酯，刀片高度≥115mm，使用模具一体浇铸成型。

4.7.3独立避障清扫装置需采用模块化设计，由自适应避障刮刀模组、不锈钢弹性双级底座、异型横梁、扭力张紧器等组成。刮刀模组采用铸造不锈钢材质浇筑成型，刀头采用碳化钨合金刀头与基体座热装融合而成，同时刮刀之间呈交叉叠螺状，可自调整角度。不锈钢弹性双级底座具有空间调整及减震功能，其内置的高弹性HMF悬浮式橡胶需根据现场的输送带压力、振动、弧度等自适应调节。张紧器可采用抱箍式万向调节结构，其安装过程中可根据现场的高度适应性调整，确保刮刀与输送带之间紧密贴合。分体式连杆与横梁采用快插销钉固定，安装位置上下和左右可调，方便后期更换。

4.7.4所有清扫器机械表面处理工艺为抛丸+喷塑，抛丸表面等级达到Sa2.5，喷塑厚度90±20μm。

4.8.电气技术要求

4.8.1本工程比选单位提供的电源电压为AC380/220V 50HZ。

4.8.2本工程比选单位只提供电源点，现场设备电源接入全部由参选单位负责。

五、技术参数和性能要求

1）设备主要零部件的设计寿命为15年。

2）在安装除尘器后皮带无跑偏扬尘或裸输皮带诱导风扬尘的前提下，皮带尾部导料槽范围内不得出现撒料扬尘等情况。

3）设备的设计与制造所采用的零部件、标准件等均按照国家标准、行业标准进行验收，卖方提供机组制造、检验、验收的标准和内容。

4）质保期1年，设备质保期自设备运行验收合格之日起计算。设备投入运行后，乙方应在质保期内对出现非甲方原因造成损坏的设备及零部件，乙方应按国家及本合同之规定提供包退、包修、包换等服务，并承担由此产生的所有费用。乙方在质保期内接到甲方通知3日内无人处理或乙方不能将设备维修调试至满足正常使用状态的，甲方可自行委托第三方进行维修调试，因此产生的费用由乙方承担。

5）设备必须是安全的，具有防止煤尘和可燃气体（挥发分）燃爆功能。

6）设备在使用现场组装后，参选单位应进行检查和试运行。

7）本项目参选单位拆除旧设备、安装和调试新设备完成后，由参选单位负责邀请第三方检测机构（须经比选单位确认资质，费用由参选单位承担）对转运站内粉尘浓度进行检测并出具检测报告。检测结果若不能达到技术要求（Ctwa不得大于PC-TWA，即Ctwa≤8mg/m3），参选单位必须整改，直至检测达标且能稳定运行。

六、供货范围

参选单位供货范围：全密封自降尘装置、尾部密封装置、清扫器、湿式除尘器、滤筒除尘器、电控系统、各类电缆、杭州和利时MACS-V6 DCS控制系统所必须的开关量、模拟量、通讯等卡件，确保正常运行的其它附件和设备的整体安装及调试。

具体供货由参选单位填写（必须满足本技术协议）:

设备供货清单

为确保性能保证值：在安装除尘器后,皮带无跑偏扬尘或裸输皮带诱导风扬尘的前提下，除尘系统所治理区域内抑尘效果达到性能保证值:（Ctwa不得大于PC-TWA，即Ctwa≤8mg/m3），供应设备包含但不限于（未提到设备由参选单位补齐）下表：

| 1A#皮带机 B=800 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 全密封抑尘导料槽 | B=800 | 米 | 15 | 含挡尘帘托辊和托辊架扩容腔 |
| 2 | 喇叭口 | B=800 | 套 | 1 |  |
| 3 | 尾部密封箱 | B=800 | 套 | 1 |  |
| 4 | 一道聚氨酯清扫器 | B=800 | 套 | 1 |  |
| 5 | 独立避障清扫器 | B=800 | 套 | 1 |  |
| 6 | 空段清扫装置 | B=800 | 套 | 1 |  |
| 1B#皮带机 B=800 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 全密封抑尘导料槽 | B=800 | 米 | 15 | 含挡尘帘托辊和托辊架扩容腔 |
| 2 | 喇叭口 | B=800 | 套 | 1 |  |
| 3 | 尾部密封箱 | B=800 | 套 | 1 |  |
| 4 | 一道聚氨酯清扫器 | B=800 | 套 | 1 |  |
| 5 | 独立避障清扫器 | B=800 | 套 | 1 |  |
| 6 | 空段清扫装置 | B=800 | 套 | 1 |  |
| 2A#皮带机 B=800 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 全密封抑尘导料槽 | B=800 | 米 | 12 | 含挡尘帘托辊和托辊架扩容腔 |
| 2 | 尾部密封箱 | B=800 | 套 | 1 |  |
| 3 | 一道聚氨酯清扫器 | B=800 | 套 | 1 |  |
| 4 | 独立避障清扫器 | B=800 | 套 | 1 |  |
| 5 | 空段清扫装置 | B=800 | 套 | 1 |  |
| 6 | 皮带压带校平装置 | B=800 | 套 | 1 |  |
| 7 | 湿式除尘器 | B=800 | 套 | 1 | 二类防爆，现场与接水管引消防用水,与 2B 皮带共用除尘，含电控箱，功率 7.5KW。 |
| 8 | 滤筒除尘器 | 11kw，风量 4800-9600m³/h | 套 | 1 | 2#AB 机头+3#AB 机尾 |
| 9 | 水箱 | 2.5*1.5*1.5 | 套 | 1 | 含水泵 0.37kw，液位，过滤器等 |
| 2B#皮带机 B=800 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 全密封抑尘导料槽 | B=800 | 米 | 12 | 含挡尘帘托辊和托辊架扩容腔 |
| 2 | 尾部密封箱 | B=800 | 套 | 1 |  |
| 3 | 一道聚氨酯清扫器 | B=800 | 套 | 1 |  |
| 4 | 独立避障清扫器 | B=800 | 套 | 1 |  |
| 5 | 皮带压带校平装置 | B=800 | 套 | 1 |  |
| 6 | 空段清扫装置 | B=800 | 套 | 1 |  |
| 3A#皮带机 B=800 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 全密封抑尘导料槽 | B=800 | 米 | 15 | 含挡尘帘托辊和托辊架扩容腔 |
| 2 | 尾部密封箱 | B=800 | 套 | 1 |  |
| 3 | 一道聚氨酯清扫器 | B=800 | 套 | 1 |  |
| 4 | 独立避障清扫器 | B=800 | 套 | 1 |  |
| 5 | 空段清扫装置 | B=800 | 套 | 1 |  |
| 3B#皮带机 B=800 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 全密封抑尘导料槽 | B=800 | 米 | 15 | 含挡尘帘托辊和托辊架扩容腔 |
| 2 | 尾部密封箱 | B=800 | 套 | 1 |  |
| 3 | 一道聚氨酯清扫器 | B=800 | 套 | 1 |  |
| 4 | 独立避障清扫器 | B=800 | 套 | 1 |  |
| 5 | 空段清扫装置 | B=800 | 套 | 1 |  |

七、交货及施工进度

合同签订后参选单位需在50天内交货到比选单位现场，所供备件必须满足现场安装需求，遗漏由参选单位自行负责。参选单位安装进度根据比选单位现场实际情况开展，要求单条皮带依次进行，不得影响正常生产。

八、监造、检验和性能验收试验

1概述

1.1本附件用于合同执行期间对参选单位所提供的设备(包括对分包外购设备)进行监造、检查和性能验收试验，确保参选单位所提供的设备符合设计、制造规范和标准规定的要求。

1.2参选单位应在合同生效后1个月内，向比选单位提供与本合同设备有关的监造、检查和性能验收试验标准。有关标准应符合监造、检查和性能验收试验的规定。

2工厂检验

2.1工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。参选单位需严格进行厂内各生产环节的检查和试验。参选单位提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2检查的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验、出厂试验。

2.3参选单位检验的结果要满足设计、制造规范和标准规定的要求，如有不符之处或达不到标准要求，参选单位要采取措施处理直至满足要求，同时向比选单位提交不一致性报告。参选单位发生重大质量问题时应将情况及时通知比选单位。

3设备监造

3.1监造依据根据本设备合同和国家有关部门规定。

3.2监造方式文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，参选单位和监造代表均须在见证表格上履行签字手续。参选单位复印3份，交监造代表1份。

R点：参选单位只需提供检查或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：比选单位监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：参选单位在进行至该点时必须停工等待比选单位监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

比选单位接到见证通知后，应及时派代表到参选单位检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果比选单位代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有比选单位书面通知同意转为R点，参选单位不得自行转入下道工序，应与比选单位商定更改见证时间，如果更改后，比选单位仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

3.3监造内容（具体内容由参选单位提出，比选单位确定）：

| 1 | 审查原材料、零部件资质，核对材质证明，检验报告 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 监督关键工序工艺执行，确保符合技术标准 |  |
| 3 | 检查生产计划的合理性，跟踪实际进度与计划偏差 |  |
| 4 | 参与出厂检验，核对尺寸、性能、外观等，确认是否满足技术要求 |  |

3.4对参选单位配合监造的要求

1）参选单位有配合比选单位监造的义务，并及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

2）参选单位应给比选单位监造代表提供工作、生活、交通、通讯等。

3）参选单位应在现场见证或停工待检前10天（从比选单位接到通知单之日起计）将设备监造项目及时间通知比选单位监造代表。

4）比选单位监造代表有权查(借)阅与合同监造设备有关的技术资料，如比选单位认为需要复印存档，参选单位应提供方便。

5）参选单位应在见证后十天内将有关检查或试验记录或报告资料提供给比选单位监造代表。

6）性能验收试验的标准和方法，验收过程中，参选单位须提供由具备相应资质的第三方机构出具的验收合格报告，验收相关费用由参选单位承担。

运行验收标准：

性能保证值：在安装除尘器后皮带无跑偏扬尘或裸输皮带诱导风扬尘的前提下，除尘系统所治理区域内抑尘效果达到性能保证值：（Ctwa不得大于PC-TWA，即Ctwa≤8mg/m3）。

九、未尽事宜及争议的解决

本规范未尽事宜和在规范执行中发生争议时，双方应遵从平等友好、相互理解、实事求是、公正合理的原则，通过协商解决。

十、解释

本规范的解释权在比选单位。

附件2：

正本/副本

宁夏宁东泰华热电有限公司

输煤栈桥除尘改造项目比选

参选文件（格式）

参选单位：                        （盖章）

地址：

法定代表人或其授权委托代理人：     （签字）

年  月  日

目录

（本目录为格式，要求参选单位在参选文件中编著各项页码）

- 一、报价函及承诺

- 二、授权委托书

- 三、法定代表人及授权委托代理人身份证明

- 四、企业营业执照资质信息（盖公章，原件备查）

- 五、业绩证明文件

- 六、信用中国查询记录

- 七、厂家专项授权书

- 八、其他材料

一、报价函（附报价明细）

宁夏宁东开发投资有限公司：

一、我方全面研究了贵司发布的比选文件，决定参加贵司组织的宁夏宁东泰华热电有限公司输煤栈桥除尘改造项目比选。我方授权（姓名、职务）代表我方（参选单位的名称）全权处理本项目比选相关事宜。

二、我公司愿以人民币（含税）大写：         （小写：   ）的价格承担宁夏宁东泰华热电有限公司输煤栈桥除尘改造工作。

三、如我方中选，我方将严格履行协议书、合同及比选文件规定的责任和义务。

四、我方为本项目提交的参选文件（含参选报价）一式2份，其中正本1份，副本1份。

五、我方愿意提供贵司可能另外要求的与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确、完整的。若比选过程中查有虚假，同意作无效参选文件处理，若中选之后查有虚假，同意被废除参选资格。

参选单位（盖章）：

法定代表人或参选授权代理人（签字）：

通讯地址：                  联系电话：

开户银行：                  账  号：

参选日期：

- 二、法定代表人授权书

宁夏宁东开发投资有限公司：

本人系（参选单位名称）的法定代表人，现委托我公司XXX（其在本公司的职务是：XXX，联系电话：XXXXXXXXXXX，手机：XXXXXXXXXXX，传真：XXX，身份证号：XXXXXXXXXXX）为我公司代理人，代表我公司全权处理本次宁夏宁东泰华热电有限公司输煤栈桥除尘改造项目比选参选的一切事项及合同签订、履行等事宜。

本委托书有效期：自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。代理人无转委托权。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

身份证号码：

授权代理人签字：

身份证号码：

日 期：     年    月   日

- 三、法定代表人及授权委托代理人

身份证明

（法定代表人和授权委托代理人身份证正反面复印件并加盖公章）

- 四、企业营业执照

（企业营业执照及机电工程施工总承包二级及以上资质证书复印件并加盖公章）

- 五、业绩证明文件

- （附合同复印件）

| 序号 | 合同名称 | 签订时间 | 服务单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

单位名称：   （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：     年    月    日

- 六、信用中国和中国裁判文书网查询记录

- 七、厂家专项授权书

- （代理商参选的提供）

- 八、其他材料

附件三：

评分细则

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 参选报价 | 30分 | 1.有效报价范围：低于比选控制价。 2.评审基准价：所有有效报价的算术平均值作为评审基准价。 3.参选报价等于评审基准价时得30分;参选报价每低于评审基准价1%,扣0.5分；参选报价每高于评审基准价1%,扣1分；扣完为止。 4.参选报价与评审基准价偏差率不足1%的,按1%标准扣分。 |
| - 2 | 类似业绩 | 10分 | 提供参选单位近三年（2023年至今）类似业绩的，有一项得2分，最多得10分。 注：参选单位需提供相对应的中标通知书或合同扫描件并加盖参选单位公章，否则不得分。 |
| - 3 | 技术指标 响应（技 术指标、 参数） | 15分 | 参选单位的设备技术指标、技术参数和性能要求优于比选文件规定的技术指标、技术参数和性能要求的，每有一项得3分，最多得15分。 正偏离技术参数需提供证明材料（包括但不限于测试报告、官网截图、功能截图、公开发行的产品彩页等）对带参数予以佐证，同时注明参数对应资料的页码,未按要求提供的其参数不得分。 |
| - 4 | 供货方案 | 15分 | 供货方案包括但不限于供货计划、进度保障措施、计划配备的供货保障人员配置表、供货运输等内容；方案能够清晰阐述项目需求，供货计划详尽，进度保障措施合理、供货保障人员配备合理、供货运输方案可行，能够完全符合方案内容的得15分；方案内容全面、描述内容满足，相对可行的得10分；方案内容基本符合要求，操作性基本可行的得6分，内容不够全面，不符合实际情况、对采购需求理解不明确的得2分，不提供方案不得分。 |
| - 5 | 安装方案 | 10分 | 安装方案包括但不限于有调试检验方案、周期预期、管理制度、维护管理制度、项目组人员配置等内容，写出具体安装方案，描述清晰明了、表述准确的得 10 分，方案较为完善，各项内容较为合理的得8分，方案内容一般，存在缺项的且内容基本可行的得4分，方案内容不够明确、包含内容不全，且方案不切合实际需求不可行的得2分，不提供不得分。 |
| - 6 | 应急处理 预案 | 10分 | 参选单位应根据项目实际特点制定针对突发事件的应急处理预案（包括但不限于应急预案的执行原则、范围、内容；应急响应时间；紧急情况的预防措施及应对方案）： 应急处理预案涉及范围全面，方案详细，重点突出，制定的措施合理可行，响应及时，能有效应对突发事件的得10分；应急处理预案涉及范围基本合理，符合本次采购需求，能把握关键环节的得6分；应急处理预案没有把握关键环节或制定的措施没有贴合项目实际情况的得3分；不提供应急处理预案的此项不得分。 |
| - 7 | 售后服务 方案 | 10分 | 参选单位需结合项目的实际特点来制定本项目的售后服务方案，评委根据各参选单位提供的售后服务方案（包括售后服务承诺、售后服务体系、人员配备、售后服务内容、问题解决方案、售后服务响应及时程、维修响应时间、配件供应等。度）进行综合评审：售后服务承诺全面具体，售后服务体系完善，配备有专人进行售后服务，明确免费售后服务时间、故障处理时限、现场服务条件及到位时间，且承诺满足采购需求，售后服务内容详细具体，问题解决方案全面具体，售后服务响应及时的，得10分；售后服务承诺较为全面具体，售后服务体系较完善，售后服务内容较详细具体，配有专人进行售后服务，售后承诺基本满足采购需求，问题解决方案较全面具体，售后服务响应时间较为及时，得 8 分；售后服务承诺不够全面具体，售后服务体系不够完善的得5分；售后服务内容不够详细具体，问题解决方案不够全面具体，售后服务响应不够及时的，得3分；不提供售后服务的不得分。 |