排污许可证

（副本）

中华人民共和国环境保护部监制

宁东化工基地环境保护局印制

持证须知

一、本证根据《排污许可证管理暂行规定》及相关文件制定和发放。

二、本证应包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

三、持证单位应严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。

四、持证单位应配合县级以上环境保护主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、持证单位应按照《排污许可证管理暂行规定》申请变更、延续或者补发排污许可证。

六、禁止涂改、伪造本排污许可证。禁止以出租、出借、买卖或其他方式转让本排污许可证。

排污许可证

副本

证书编号：91641200684211975E001P

单位名称：宁夏赛马水泥有限公司宁东分厂

注册地址：灵武市临河综合工业区A区

行业类别：水泥制造

生产经营场所地址：灵武市临河综合工业区A区

组织机构代码证：

统一社会信用代码：91641200684211975E

法定代表人：蒋明刚

技术负责人：纳峰

固定电话：0951-2052375  移动电话：13909576873

有效期限：自2017年11月17日起至2020年11月16日止

发证机关：（公章）宁东化工基地环境保护局

发证日期：2017年11月17日

排污许可证目录

一、排污单位基本情况	1

（一）排污单位基本信息	1

（二）主要产品及产能	2

（三）主要原辅材料及燃料	7

（四）产排污节点、污染物及污染治理设施	8

（五）排污权使用和交易信息	12

二、大气污染物排放	14

（一）排放口	14

（二）有组织排放许可限值	16

（三）特殊情况下许可限值	21

（四）无组织排放许可条件	24

（五）排污单位大气排放总许可量	26

三、水污染物排放	28

（一）排放口	28

（二）排放许可限值	28

（三）特殊情况下许可限值	31

四、环境管理要求	32

（一）自行监测	32

（二）环境管理台账记录	35

（三）执行（守法）报告	35

（四）信息公开	36

（五）其他控制及管理要求	36

五、许可证变更、延续记录	38

六、其他许可内容	38

七、改正规定	38

附图	39

- 一、排污单位基本情况

- （一）排污单位基本信息

表1  排污单位基本信息表

| 单位名称 | 宁夏赛马水泥有限公司宁东分厂 | 注册地址 |  | 灵武市临河综合工业区A区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 | 751411 | 生产经营场所地址 |  | 灵武市临河综合工业区A区 |
| 行业类别 | 水泥制造 | 投产日期 |  | 2009-04-29 |
| 生产经营场所中心经度 | 106º 30′ 37.15″ | 生产经营场所中心纬度 |  | 38º 11′ 58.52″ |
| 组织机构代码 |  | 统一社会信用代码 |  | 91641200684211975E |
| 技术负责人 | 纳峰 | 联系电话 |  | 13909576873 |
| 所在地是否属于重点控制区域 | ☑是 □否 |  |  |  |
| 主要污染物类别 | ☑废气☑废水 |  |  |  |
| 主要污染物种类 | □颗粒物 □SO2 □NOx □VOCs ☑其他特征污染物（颗粒物） |  | ☑COD ☑氨氮 ☑其他特征污染物（pH值,悬浮物,总磷（以P计）,五日生化需氧量,石油类,氟化物（以F-计）） |  |
| 大气污染物排放形式 | ☑有组织 ☑无组织 | 废水污染物排放规律 |  | ☑连续排放，流量稳定☑间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律 |
| 大气污染物排放执行标准名称 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 |  |  |  |
| 水污染物排放执行标准名称 |  |  |  |  |

- （二）主要产品及产能

表2 主要产品及产能信息表

| 序号 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称（1） | 生产设施名称（2） | 生产设施编号 | 设施参数（3） |  |  |  | 其他设施信息 | 产品名称（4） | 生产能力（5） | 计量单位（6） | 设计年生产时间（h）（7） | 其他产品信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他设施参数信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 水泥粉磨; 贮存系统; 粉煤灰库; MF0002; 储量; 1100; t. 其他混合材堆场; MF0004; 储量; 10000; t. 石膏堆场; MF0001; 储量; 1000; t. 水泥库; MF0003; 储量; 13700; t. 水泥库; MF0005; 储量; 2100; t. 水泥库; MF0006; 储量; 2100; t. 水泥库; MF0007; 储量; 2100; t. 水泥库; MF0008; 储量; 2100; t. 水泥库; MF0009; 储量; 2100; t. 水泥粉磨; 破碎系统; 颚式破碎机; MF0010; 台时产量; 90; t/h. 水泥粉磨; 水泥粉磨系统; 辊压机; MF0011; 筒体长度; 0.8; m; 水泥; 100; 万t/a; 7200. 筒体内径; 1.4; m. 辊压机; MF0014; 筒体内径; 1.4; m. 筒体长度; 0.8; m. 球磨机; MF0012; 筒体内径; 3.8; m. 筒体长度; 13; m; 水泥; 100; 万t/a; 7200. 球磨机; MF0015; 筒体长度; 13; m. 筒体内径; 3.8; m. 选粉机; MF0013; 其他; 108-180; t/h. 选粉机; MF0016; 其他; 108-180; t/h. 水泥粉磨; 水泥包装系统; 包装机; MF0017; 台时产量; 90; t/h. 包装机; MF0019; 台时产量; 90; t/h. 散装机; MF0018; 散装能力; 100-150; t/h. 散装机; MF0020; 散装能力; 100-150; t/h. 散装机; MF0021; 散装能力; 100-150; t/h. 散装机; MF0022; 散装能力; 100-150; t/h. 水泥粉磨; 输送系统; 斗提; MF0024; 输送能力; 180; t/h. 斗提; MF0025; 输送能力; 150; t/h. 斗提; MF0026; 输送能力; 470; t/h. 斗提; MF0027; 输送能力; 300-380; t/h. 斗提; MF0028; 输送能力; 180; t/h. 斗提; MF0029; 输送能力; 150; t/h. 斗提; MF0030; 输送能力; 470; t/h. 斗提; MF0031; 输送能力; 300-380; t/h. 输送皮带; MF0023; 输送能力; 200; t/h. 输送皮带; MF0032; 输送能力; 250; t/h. 输送皮带; MF0033; 输送能力; 300; t/h. 输送皮带; MF0034; 输送能力; 200; t/h. 公共单元; 输送系统; 输送皮带; MF0035; 输送能力; 110; t/h. 输送皮带; MF0036; 输送能力; 110; t/h. 公共单元; 装卸系统; 其他; MF0037; 输送能力; 120; t/h; 汽车装车机. 其他; MF0038; 输送能力; 120; t/h; 汽车装车机. |

- （三）主要原辅材料及燃料

表3  主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 | 种类（1） | 名称（2） |  | 年最大使用量 计量单位（3） |  | 年最大使用量 |  | 硫元素占比（%） |  | 有毒有害成分 |  | 有毒有害成分及占比（%）（4） |  | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 原辅料; 混合材-电炉渣; t; 90000; 1. 2; 原辅料; 混合材-粉煤灰; t; 276000; 1.2. 3; 原辅料; 混合材-石灰石; t; 35000; 0.08. 4; 原辅料; 熟料; t; 1700000; 0.6. 5; 原辅料; 缓凝剂-天然石膏; t; 30000; 37. 6; 原辅料; 缓凝剂-脱硫石膏; t; 75000; 41. |
| 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 燃料名称 |  | 灰分(%) |  | 硫分(%) |  | 挥发分(%) |  | 热值(MJ/kg、MJ/m3) |  | 年最大使用量（万t/a、万m3/a） |  | 其他信息 |  |  |

- （四）产排污节点、污染物及污染治理设施

表4  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 生产设施编号 | 生产设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染治理设施 |  |  |  |  | 有组织排放口编号（6） | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1; MF0010; 颚式破碎机; 破碎机废气; 颗粒物; 有组织; TA001; 除尘系统; 其他袋式除尘器; 是; DA001; 是; 一般排放口. 2; MF0012; 球磨机; 磨机废气; 颗粒物; 有组织; TA002; 除尘系统; 覆膜滤料袋式除尘器; 是; DA002; 是; 一般排放口. 3; MF0011; 辊压机; 辊压机废气; 颗粒物; 有组织; TA003; 除尘系统; 其他袋式除尘器; 是; DA003; 是; 一般排放口. 4; MF0013; 选粉机; 选粉机废气; 颗粒物; 有组织; TA002; 除尘系统; 覆膜滤料袋式除尘器; 是; DA002; 是; 一般排放口. 5; MF0017; 包装机; 包装机废气; 颗粒物; 有组织; TA004; 除尘系统; 其他袋式除尘器; 是; DA004; 是; 一般排放口. 6; MF0018; 散装机; 散装机废气; 颗粒物; 有组织; TA005; 除尘系统; 其他袋式除尘器; 是; DA005; 是; 一般排放口. 7; MF0023; 输送皮带; 物料输送转载废气; 颗粒物; 有组织; TA006; 除尘系统; 其他袋式除尘器; 是; DA006; 是; 一般排放口. 8; MF0024; 斗提; 辊压机废气; 颗粒物; 有组织; TA003; 除尘系统; 其他袋式除尘器; 是; DA003; 是; 一般排放口. 9; MF0002; 粉煤灰库; 储库、堆场废气; 颗粒物; 有组织; TA007; 除尘系统; 其他袋式除尘器; 是; DA007; 是; 一般排放口. 10; MF0003; 水泥库; 储库、堆场废气; 颗粒物; 有组织; TA008; 除尘系统; 其他袋式除尘器; 是; DA008; 是; 一般排放口. 11; MF0001; 石膏堆场; 储库、堆场废气; 颗粒物; 有组织; TA009; 除尘系统; 其他袋式除尘器; 是; DA009; 是; 一般排放口. 12; MF0014; 辊压机; 磨机废气; 颗粒物; 有组织; TA010; 除尘系统; 其他袋式除尘器; 是; DA010; 是; 一般排放口. 13; MF0015; 球磨机; 磨机废气; 颗粒物; 有组织; TA011; 除尘系统; 覆膜滤料袋式除尘器; 是; DA011; 是; 一般排放口. 14; MF0016; 选粉机; 选粉机废气; 颗粒物; 有组织; TA011; 除尘系统; 覆膜滤料袋式除尘器; 是; DA011; 是; 一般排放口. 15; MF0019; 包装机; 包装机废气; 颗粒物; 有组织; TA012; 除尘系统; 其他袋式除尘器; 是; DA012; 是; 一般排放口. 16; MF0020; 散装机; 散装机废气; 颗粒物; 有组织; TA013; 除尘系统; 其他袋式除尘器; 是; DA013; 是; 一般排放口. 17; MF0021; 散装机; 包装机废气; 颗粒物; 有组织; TA014; 除尘系统; 其他袋式除尘器; 是; DA014; 是; 一般排放口. 18; MF0022; 散装机; 散装机废气; 颗粒物; 有组织; TA015; 除尘系统; 其他袋式除尘器; 是; DA015; 是; 一般排放口. 19; MF0025; 斗提; 辊压机废气; 颗粒物; 有组织; TA010; 除尘系统; 其他袋式除尘器; 是; DA010; 是; 一般排放口. 20; MF0026; 斗提; 磨机废气; 颗粒物; 有组织; TA002; 除尘系统; 覆膜滤料袋式除尘器; 是; DA002; 是; 一般排放口. 21; MF0027; 斗提; 磨机废气; 颗粒物; 有组织; TA011; 除尘系统; 覆膜滤料袋式除尘器; 是; DA011; 是; 一般排放口. 22; MF0028; 斗提; 物料输送转载废气; 颗粒物; 有组织; TA016; 除尘系统; 其他袋式除尘器; 是; DA016; 是; 一般排放口. 23; MF0029; 斗提; 物料输送转载废气; 颗粒物; 有组织; TA017; 除尘系统; 其他袋式除尘器; 是; DA017; 是; 一般排放口. 24; MF0030; 斗提; 物料输送转载废气; 颗粒物; 有组织; TA018; 除尘系统; 其他袋式除尘器; 是; DA018; 是; 一般排放口. 25; MF0031; 斗提; 物料输送转载废气; 颗粒物; 有组织; TA019; 除尘系统; 其他袋式除尘器; 是; DA019; 是; 一般排放口. 26; MF0032; 输送皮带; 物料输送转载废气; 颗粒物; 有组织; TA020; 除尘系统; 其他袋式除尘器; 是; DA020; 是; 一般排放口. 27; MF0033; 输送皮带; 物料输送转载废气; 颗粒物; 有组织; TA021; 除尘系统; 其他袋式除尘器; 是; DA021; 是; 一般排放口. 28; MF0034; 输送皮带; 物料输送转载废气; 颗粒物; 有组织; TA021; 除尘系统; 其他袋式除尘器; 是; DA021; 是; 一般排放口. 29; MF0036; 输送皮带; 物料输送转载废气; 颗粒物; 有组织; TA022; 除尘系统; 其他袋式除尘器; 是; DA022; 是; 一般排放口. 30; MF0005; 水泥库; 储库、堆场废气; 颗粒物; 有组织; TA023; 除尘系统; 其他袋式除尘器; 是; DA023; 是; 一般排放口. 31; MF0006; 水泥库; 储库、堆场废气; 颗粒物; 有组织; TA024; 除尘系统; 其他袋式除尘器; 是; DA024; 是; 一般排放口. 32; MF0007; 水泥库; 储库、堆场废气; 颗粒物; 有组织; TA024; 除尘系统; 其他袋式除尘器; 是; DA024; 是; 一般排放口. 33; MF0008; 水泥库; 储库、堆场废气; 颗粒物; 有组织; TA025; 除尘系统; 其他袋式除尘器; 是; DA025; 是; 一般排放口. 34; MF0009; 水泥库; 储库、堆场废气; 颗粒物; 有组织; TA026; 除尘系统; 其他袋式除尘器; 是; DA026; 是; 一般排放口. 35; MF0035; 输送皮带; 物料输送转载废气; 颗粒物; 有组织; TA027; 除尘系统; 其他袋式除尘器; 是; DA027; 是; 一般排放口. 36; MF0004; 其他混合材堆场; 储库、堆场废气; 颗粒物; 无组织. |

表5  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 排放去向（3） | 排放规律（4） | 污染治理设施 |  |  |  |  | 排放口编号（6） | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1; 设备冷却排污水; 化学需氧量,pH值,悬浮物,石油类,氟化物（以F-计）; 不外排; 连续排放，流量稳定; TW001; 沉淀池; 一级处理-沉淀,一级处理-冷却; 是; /; /. 2; 生活污水; pH值,悬浮物,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总磷（以P计）,五日生化需氧量; 不外排; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; TW002; 沉淀池; 一级处理-沉淀; 是; /; /. |

- （五）排污权使用和交易信息

无偿使用，无交易权。

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

- 二、大气污染物排放

- （一）排放口

表6  大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放口地理坐标 |  | 排气筒高度 （m） | 排气筒出口内径 （m） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |
| 1; DA001; 颗粒物; 106°30′37.15″; 38°11′58.52″; 3.5; 0.35; /. 2; DA002; 颗粒物; 106°30′37.15″; 38°11′58.52″; 30; 1; /. 3; DA003; 颗粒物; 106°30′37.15″; 38°11′58.52″; 5; 0.45; /. 4; DA004; 颗粒物; 106°30′37.15″; 38°11′58.52″; 5; 0.45; /. 5; DA005; 颗粒物; 106°30′37.15″; 38°11′58.52″; 2; 0.3; /. 6; DA006; 颗粒物; 106°30′37.15″; 38°11′58.52″; 4.5; 0.4; /. 7; DA007; 颗粒物; 106°30′37.15″; 38°11′58.52″; 2; 0.3; /. 8; DA008; 颗粒物; 106°30′37.15″; 38°11′58.52″; 3.5; 0.35; /. 9; DA009; 颗粒物; 106°30′36.83″; 38°11′58.52″; 3.5; 0.35; /. 10; DA010; 颗粒物; 106°30′37.15″; 38°11′58.52″; 5; 0.45; /. 11; DA011; 颗粒物; 106°30′37.15″; 38°11′58.52″; 30; 1; /. 12; DA012; 颗粒物; 106°30′35.39″; 38°11′59.14″; 5; 0.45; /. 13; DA013; 颗粒物; 106°30′35.21″; 38°11′58.52″; 2; 0.3; /. 14; DA014; 颗粒物; 106°30′35.46″; 38°11′59.60″; 2; 0.3; /. 15; DA015; 颗粒物; 106°30′35.60″; 38°11′58.92″; 2; 0.3; /. 16; DA016; 颗粒物; 106°30′36.40″; 38°12′0.22″; 2; 0.3; /. 17; DA017; 颗粒物; 106°30′33.98″; 38°12′0.54″; 2; 0.3; /. 18; DA018; 颗粒物; 106°30′36.14″; 38°12′0.94″; 3.5; 0.35; /. 19; DA019; 颗粒物; 106°30′31.28″; 38°11′59.28″; 3.5; 0.35; /. 20; DA020; 颗粒物; 106°30′35.46″; 38°11′59.39″; 4.5; 0.4; /. 21; DA021; 颗粒物; 106°30′35.21″; 38°12′0.76″; 4.5; 0.4; /. 22; DA022; 颗粒物; 106°30′34.92″; 38°11′58.20″; 3.5; 0.35; /. 23; DA023; 颗粒物; 106°30′37.22″; 38°11′58.52″; 3.5; 0.35; /. 24; DA024; 颗粒物; 106°30′37.15″; 38°11′58.67″; 3.5; 0.35; /. 25; DA025; 颗粒物; 106°30′36.29″; 38°11′58.85″; 3.5; 0.35; /. 26; DA026; 颗粒物; 106°30′37.15″; 38°11′58.20″; 3.5; 0.35; /. 27; DA027; 颗粒物; 106°30′37.48″; 38°11′58.38″; 3.5; 0.35; /. |

- （二）有组织排放许可限值

表7  大气污染物有组织排放

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 （mg/Nm3） | 许可排放速率限值 (kg/h) | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 承诺更加严格排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  | 颗粒物; /; /; /. SO2; /; /; /. NOx; /; /; /. VOCs; /; /; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DA001; 颗粒物; 20; /; /; /; /; /; /; /. 2; DA002; 颗粒物; 20; /; /; /; /; /; /; /. 3; DA003; 颗粒物; 20; /; /; /; /; /; /; /. 4; DA004; 颗粒物; 20; /; /; /; /; /; /; /. 5; DA005; 颗粒物; 20; /; /; /; /; /; /; /. 6; DA006; 颗粒物; 20; /; /; /; /; /; /; /. 7; DA007; 颗粒物; 20; /; /; /; /; /; /; /. 8; DA008; 颗粒物; 20; /; /; /; /; /; /; /. 9; DA009; 颗粒物; 20; /; /; /; /; /; /; /. 10; DA010; 颗粒物; 20; /; /; /; /; /; /; /. 11; DA011; 颗粒物; 20; /; /; /; /; /; /; /. 12; DA012; 颗粒物; 20; /; /; /; /; /; /. 13; DA013; 颗粒物; 20; /; /; /; /; /; /. 14; DA014; 颗粒物; 20; /; /; /; /; /; /. 15; DA015; 颗粒物; 20; /; /; /; /; /; /. 16; DA016; 颗粒物; 20; /; /; /; /; /; /. 17; DA017; 颗粒物; 20; /; /; /; /; /; /. 18; DA018; 颗粒物; 20; /; /; /; /; /; /. 19; DA019; 颗粒物; 20; /; /; /; /; /; /. 20; DA020; 颗粒物; 20; /; /; /; /; /; /. 21; DA021; 颗粒物; 20; /; /; /; /; /; /. 22; DA022; 颗粒物; 20; /; /; /; /; /; /. 23; DA023; 颗粒物; 20; /; /; /; /; /; /. 24; DA024; 颗粒物; 20; /; /; /; /; /; /. 25; DA025; 颗粒物; 20; /; /; /; /; /; /. 26; DA026; 颗粒物; 20; /; /; /; /; /; /. 27; DA027; 颗粒物; 20; /; /; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口合计 |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 全厂有组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  | 颗粒物; /; /. SO2; /; /. NOx; /; /. VOCs; /; /. |

主要排放口备注信息

简化流程，不许可总量。

一般排放口备注信息

属重点控制区域，按照特限排放执行。

全厂有组织排放总计备注信息

注：1、“全厂有组织排放总计”指的是，主要排放口与一般排放口之和数据。

- （三）特殊情况下许可限值

表8  特殊情况下大气污染物有组织排放

| 排放口类型 | 污染物种类 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值（mg/Nm3） | 许可日排放量限值（kg/d） | 许可月排放量限值（t/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量限期达标规划要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 重污染天气应对要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |

冬季污染防治其他备注信息

其他特殊情况备注信息

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

表8-1 申请特殊时段排放量限值

| 申请特殊时段许可排放量限值 | 时间 | 污染物 | 申请特殊时段许可排放量限值（t/d) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第1年 | 颗粒物 | / |
|  |  | 二氧化硫 | / |
|  |  | 氮氧化物 | / |
|  | 第2年 | 颗粒物 | / |
|  |  | 二氧化硫 | / |
|  |  | 氮氧化物 | / |
|  | 第3年 | 颗粒物 | / |
|  |  | 二氧化硫 | / |
|  |  | 氮氧化物 | / |
|  | 第4年 | 颗粒物 | / |
|  |  | 二氧化硫 | / |
|  |  | 氮氧化物 | / |
|  | 第5年 | 颗粒物 | / |
|  |  | 二氧化硫 | / |
|  |  | 氮氧化物 | / |
| 申请特殊时段排放量限值备注信息 |  |  |  |

表8-2 错峰生产时段月许可排放量限值

| 序号 | 年份 | 时间段 | 污染物 | 错峰生产时段月许可排放量限值(t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 第一年; 颗粒物; /. 二氧化硫; /. 氮氧化物; /. 2; 第二年; 颗粒物; /. 二氧化硫; /. 氮氧化物; /. 3; 第三年; 颗粒物; /. 二氧化硫; /. 氮氧化物; /. |
| 错峰生产时段月许可排放量限值备注信息 |  |  |  |  |

- （四）无组织排放许可条件

表9  大气污染物无组织排放

| 序号 | 无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值（mg/Nm3） |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1; 厂界; 颗粒物; 其他; 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013; 0.5; /; /; /; /; /; /; /. 2; MF0004; 储库、堆场废气; 颗粒物; 散水、遮盖; 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013; 0.5; /; /; /; /; /; /. |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |

表9-1 水泥工业企业生产无组织排放控制要求

| 序号 | 主要生产单元 | 生产工序 | 无组织排放控制要求 | 公司无组织管控现状 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 水泥粉磨; 包装运输; 1.包装车间全封闭； 2.袋装水泥装车点位采用集中通风除尘系统; 包装车间全封闭,袋装水泥装车点位采用集中通风除尘系统. 物料堆存; 1.粉状物料全部密闭储存，其他物料全部封闭储存； 2.封闭式皮带、斗提、斜槽运输，各物料破碎、转载、下料口应设置集尘罩并配置高效袋式除尘器，库顶等泄压口配备高效袋式除尘器； 3.粉煤灰采用密闭罐车运输; 粉状物料全部封闭储存，物料输送中转站安装有收尘器，输送皮带全程密封。. 水泥散装; 水泥散装采用密闭罐车，散装应采用带抽风口的散装卸料装置，物料装车与除尘同步进行，抽取的气体除尘后排放; 水泥散装采用密闭罐车. 2; 公用单元; 其他; 1.厂区、码头运输道路全硬化，定期洒水，及时清扫； 2.各收尘器、管道等设备应完好运行，无粉尘外溢； 3.厂区设置车轮清洗、清扫装置; 厂区、运输道路全硬化，定期洒水，及时清扫,各收尘器、管道等设备完好运行，无粉尘外溢,厂区内配备有散水抑尘车。. 其他; 1.各收尘器、管道等设备应完好运行，无粉尘外溢； 2.厂区、码头运输道路全硬化，定期洒水，及时清扫; 物料采用封闭式皮带、斗提、斜槽运输，各转载、下料口等产尘点安装有袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器,水泥等物料采用密闭库存储。. |

- （五）排污单位大气排放总许可量

表10  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 颗粒物; /; /; /; /; /. 2; SO2; /; /; /; /; /. 3; NOx; /; /; /; /; /. 4; VOCs; /; /; /; /; /. |

企业大气排放总许可量备注信息

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

- 三、水污染物排放

- （一）排放口

表11  废水直接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标 |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称 | 受纳水体功能目标 | 经度 | 纬度 |  |

表12 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口 编号 | 排放口地理坐标 |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L) |  |

- （二）排放许可限值

表13  废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值（mg/L） | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  | CODcr; /; /. 氨氮; /; /. pH值; /; /. 悬浮物; /; /. 石油类; /; /. 五日生化需氧量; /; /. 总磷（以P计）; /; /. 氟化物（以F-计）; /; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设施或车间废水排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口总计 |  | CODcr; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /. pH值; /; /; /; /; /. 悬浮物; /; /; /; /; /. 石油类; /; /; /; /; /. 五日生化需氧量; /; /; /; /; /. 总磷（以P计）; /; /; /; /; /. 氟化物（以F-计）; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

废水不外排。

一般排放口备注信息

设施或车间废水排放口备注信息

全厂排放口备注信息

废水不外排。

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

- （三）特殊情况下许可限值

表14  特殊情况下废水污染物排放

| 序号 | 排污口编号 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值（mg/L） | 许可排放量限值（kg/d） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：特殊情况指环境质量限期达标规划等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况。

- 四、环境管理要求

- （一）自行监测

表15  自行监测及记录表

| 序号 | 污染源 类别 | 排放口 编号 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废气; DA001; 烟气流速,烟气量; 颗粒物; 手工; 连续采样; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; /. 2; 废气; DA002; 烟气流速,烟气量; 颗粒物; 手工; 连续采样; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; /. 3; 废气; DA003; 烟气流速,烟气量; 颗粒物; 手工; 连续采样; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; /. 4; 废气; DA004; 烟气流速,烟气量; 颗粒物; 手工; 连续采样; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; /. 5; 废气; DA005; 烟气流速,烟气量; 颗粒物; 手工; 连续采样; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; /. 6; 废气; DA006; 烟气流速,烟气量; 颗粒物; 手工; 连续采样; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; /. 7; 废气; DA007; 烟气流速,烟气量; 颗粒物; 手工; 连续采样; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; /. 8; 废气; DA008; 烟气流速,烟气量; 颗粒物; 手工; 连续采样; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; /. 9; 废气; DA009; 烟气流速,烟气量; 颗粒物; 手工; 连续采样; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; /. 10; 废气; DA010; 烟气流速,烟气量; 颗粒物; 手工; 连续采样; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; /. 11; 废气; DA011; 烟气流速,烟气量; 颗粒物; 手工; 连续采样; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; /. 12; 废气; DA012; 烟气流速,烟气量; 颗粒物; 手工; 连续采样; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; /. 13; 废气; DA013; 烟气流速,烟气量; 颗粒物; 手工; 连续采样; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; /. 14; 废气; DA014; 烟气流速,烟气量; 颗粒物; 手工; 连续采样; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; /. 15; 废气; DA015; 烟气流速,烟气量; 颗粒物; 手工; 连续采样; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; /. 16; 废气; DA016; 烟气流速,烟气量; 颗粒物; 手工; 连续采样; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; /. 17; 废气; DA017; 烟气流速,烟气量; 颗粒物; 手工; 连续采样; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; /. 18; 废气; DA018; 烟气流速,烟气量; 颗粒物; 手工; 连续采样; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; /. 19; 废气; DA019; 烟气流速,烟气量; 颗粒物; 手工; 连续采样; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; /. 20; 废气; DA020; 烟气流速,烟气量; 颗粒物; 手工; 连续采样; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; /. 21; 废气; DA021; 烟气流速,烟气量; 颗粒物; 手工; 连续采样; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; /. 22; 废气; DA022; 烟气流速,烟气量; 颗粒物; 手工; 连续采样; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; /. 23; 废气; DA023; 烟气流速,烟气量; 颗粒物; 手工; 连续采样; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; /. 24; 废气; DA024; 烟气流速,烟气量; 颗粒物; 手工; 连续采样; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; /. 25; 废气; DA025; 烟气流速,烟气量; 颗粒物; 手工; 连续采样; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; /. 26; 废气; DA026; 烟气流速,烟气量; 颗粒物; 手工; 连续采样; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; /. 27; 废气; DA027; 烟气流速,烟气量; 颗粒物; 手工; 连续采样; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; /. 28; 废气; 厂界; 颗粒物; 颗粒物; 手工; 连续采样; 1次/季; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995; /. |

- （二）环境管理台账记录

表16  环境管理台账记录表

| 序号 | 设施类别 | 操作参数 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 生产设施; 基本信息; 设施名称、生产负荷情况,主要产品的设计产能等。; 根据实际运行情况; 电子台账+纸质台账; 台账信息保存不少于三年. 2; 生产设施; 监测记录信息; 记录熟料、粉煤灰、脱硫石膏的原辅材料用量; 1次/批；产量/日; 电子台账+纸质台账; 信息保存3年. 3; 污染防治设施; 基本信息; 污染治理设施名称、编号、滤袋规格型号、除尘效率等; 实际更换时间及周期; 电子台账+纸质台账; 信息保存3年. 4; 污染防治设施; 监测记录信息; 手工监测废气类别、日期、排放口编号、监测内容、监测结果; 废气：季度/次 废水：半年/次; 电子台账+纸质台账; 信息保存3年. 5; 污染防治设施; 其他环境管理信息; 污染治理设施故障期间记录设施编号、故障原因、故障期间应对措施。; 故障期间; 电子台账+纸质台账; 信息保存3年. 6; 污染防治设施; 污染治理措施运行管理信息; 无组织治理设施设备名称、无组织管控措施是否到位，检查人、检查日期。; 1次/日; 电子台账+纸质台账; 信息保存3年. |

- （三）执行（守法）报告

表17  执行（守法）报告信息表

| 序号 | 主要内容 | 上报频次 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1; 1.基本生产信息。 2.遵守法律法规情况。 3.污染防治设施运行情况。 4.自行监测情况。 5.台账管理情况。 6.实际排放情况及达标判定分析。 7.排污费（环境保护税）缴纳情况。 8.信息公开情况。 9.企业内部环境管理体系建设与运行情况。 10.其他排污许可证规定的内容执行情况。 11.其他需要说明的问题。 12.结论。 13.附图附件要求。; 1.年度执行报告包括主要内容的1-13项，每年1月底之前上报。 2.半年度执行报告包括主要内容的1、3、4、5、6项，每年7月底之前上报。 3.季度报告包括主要内容的第6项中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物的实际排放量核算信息、合规判定分析说明及第3项中超标排放或污染防治设施异常的情况说明，每年4月15日前、10月15日前上报。; 1.如需有其他紧急需要上报的信息，企业应当配合环保部门完成。 2.其他报告要求按照《排污许可证管理暂行规定》及其他管理要求执行。 3.执行报告详细要求按照《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》中“执行报告编制规范”执行。. |

- （四）信息公开

表18  信息公开表

| 序号 | 公开方式 | 时间节点 | 公开内容 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 1.国家排放许可信息公开系统 2.其他便于公众知晓的方式; 企业提交执行报告之后，及时公开，及时更新; 1.基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定排放总量； 3.防治污染设施的建设和运行情况； 4.建设项目环境影响评价极其环境保护行政许可情况； 5.突发环境事件应急预案； 6.季度、半年及年度排污许可证执行报告中相关内容； 7.其他应当公开的环境信息。; 按照《企业事业单位环境信息公开办法》和《排污许可证管理暂时规定》执行。. |

- （五）其他控制及管理要求

1、按照国家、省、市有关规定，落实错峰生产要求； 2、遇到特殊天气状况时，根据《宁夏回族自治区重污染天气应急预案》，制定企业重污染天气应急预案，并根据重污染天气预警信息，按要求落实限产、限排或停产等应急响应措施； 3、水泥工业排污单位自行监测标准应按照《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》执行。 4、《环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范》及相关技术规范性文件发布后，企业环境管理台账记录要求及执行报告编制规范以规范性文件要求为准。 5、除满足本证要求外，排污单位生产经营活动还应满足国家和地方环保法规标准以及国家和地方人民政府依规制定的冬防措施、重大活动保障措施等要求。 6、自动检测设施不能正常运行期间，应按要求将手工监测数据向环境保护主管部门报送，每天不少于4次，间隔不得超过6小时。采用手工监测的，排放状况波动大的，应适当增加监测频次；历史稳定达标状况较差的需增加监测频次，达标状况良好的可以适当降低频次。 7、要求排污口按照《排污口规范化整治技术要求》和《关于开展排污口规范化整治试点工作的通知》文件对排污口进行规范化要求，并符合《环境保护图形标志》的标准。

- 五、许可证变更、延续记录

表19  许可证变更、延续记录表

| 补充填报/变更/延续时间 | 内容/事由 | 补充填报/变更/延续前证书编号 |
| --- | --- | --- |

注：1. 在排污许可证有效期内，排污单位的名称、注册地址、法定代表人或者实际负责人等基本信息或排污口位置、排放去向、排放浓度、排放量等许可事项发生变化的，以及进行新改扩建项目，应提出变更申请。

2.国家或地方污染物排放标准等发生变化时，核发机关应主动通知排污单位进行变更，排污单位在接到通知后二十日内申请变更。

- 六、其他许可内容

无

- 七、改正规定

无.

- 附图

图1  生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图