排污许可证

（副本）

中华人民共和国生态环境部监制

宁东化工基地环境保护局印制

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录

第一册	1

一、排污单位基本情况	2

二、大气污染物排放	3

（一）有组织排放许可限值	3

（二）无组织排放许可条件	5

（三）特殊情况下许可限值	15

（四）排污单位大气排放总许可量	19

三、水污染物排放	20

（一）排放口	20

（二）排放许可限值	21

四、噪声排放信息	24

五、固体废物排放信息	25

六、环境管理要求	26

（一）自行监测	26

（二）环境管理台账记录	33

（三）执行（守法）报告	34

（四）信息公开	34

（五）其他控制及管理要求	35

七、其他许可内容	35

第二册	36

八、排污单位登记信息	37

（一）水处理行业生产线信息	37

（二）污水厂进水信息	41

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施	43

（四）排污权使用和交易信息	57

九、附图和附件	58

附录1	65

排污许可证

副本

第一册

证书编号：91641200694317482R001Y

单位名称：宁夏万邦达水务有限公司

注册地址：宁夏灵武市宁东镇二甲醚项目区东区

行业类别：污水处理及其再生利用

生产经营场所地址：宁夏灵武市宁东镇煤化工园区E1区

统一社会信用代码：91641200694317482R

法定代表人（主要负责人）：王济淮

技术负责人：杨成龙

固定电话：0951-7625383  移动电话：18695553777

有效期限：自2019年07月01日起至2022年06月30日止

发证机关：（公章）宁东化工基地环境保护局

发证日期：2019年06月29日

## 一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

| 单位名称 | 宁夏万邦达水务有限公司 | 注册地址 |  | 宁夏灵武市宁东镇二甲醚项目区东区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营商名称; 污水处理厂名称; 神华宁夏煤业集团煤化工基地污水处理厂. |
| 邮政编码 | 750411 | 生产经营场所地址 |  | 宁夏灵武市宁东镇煤化工园区E1区 |
| 行业类别 | 污水处理及其再生利用 | 投产日期 |  | 2011-09-09 |
| 生产经营场所中心经度 | 106º 35′ 9.17″ | 生产经营场所中心纬度 |  | 38º 11′ 11.47″ |
| 组织机构代码 |  | 统一社会信用代码 |  | 91641200694317482R |
| 技术负责人 | 杨成龙 | 联系电话 |  | 18695553777 |
| 所在地是否属于大气重点控制区 | 是 | 所在地是否属于总磷控制区 |  | 否 |
| 所在地是否属于总氮控制区 | 否 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域 |  | 否 |
| 是否位于工业园区 | 是 | 所属工业园区名称 |  | 宁东能源化工基地 |
| 污水处理厂类型; 工业废水集中处理厂; 是否属于工业园区配套污水处理设施; 否. |
| 是否需要改正 | 否 | 排污许可证管理类别 |  | 重点管理 |
| 主要污染物类别 | ☑废气☑废水 |  |  |  |
| 主要污染物种类 | □颗粒物 □SO2 □NOx □VOCs ☑其他特征污染物（氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度） |  | ☑COD ☑氨氮 ☑其他特征污染物（pH值,总氮（以N计）,总磷（以P计）） |  |
| 大气污染物排放形式 | □有组织 ☑无组织 | 废水污染物排放规律 |  | ☑连续排放，流量稳定 |
| 大气污染物排放执行标准名称 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |  |  |  |
| 水污染物排放执行标准名称 | 污水综合排放标准GB8978-1996 |  |  |  |

## 二、大气污染物排放

### （一）有组织排放许可限值

表2 大气污染物有组织排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可排放速率限值 (kg/h) | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 承诺更加严格排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. 臭气浓度; /; /; /; /; /; /. 硫化氢; /; /; /; /; /; /. 氨（氨气）; /; /; /; /; /; /. 甲烷; /; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. 臭气浓度; /; /; /; /; /; /. 硫化氢; /; /; /; /; /; /. 氨（氨气）; /; /; /; /; /; /. 甲烷; /; /; /; /; /; /. |
| 全厂有组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /. 臭气浓度; /; /; /; /; /. 硫化氢; /; /; /; /; /. 氨（氨气）; /; /; /; /; /. 甲烷; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂有组织排放总计备注信息

/

### （二）无组织排放许可条件

表3  大气污染物无组织排放

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1; MF0001; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; MF0002; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 3; MF0002; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 4; MF0002; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 5; MF0001; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 6; MF0001; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 7; MF0003; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 8; MF0004; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 9; MF0005; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 10; MF0006; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 11; MF0007; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 12; MF0008; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 13; MF0009; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 14; MF0010; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 15; MF0011; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 16; MF0012; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 17; MF0013; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 18; MF0014; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 19; MF0015; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 20; MF0016; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 21; MF0017; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 22; MF0003; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 23; MF0018; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 24; MF0007; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 25; MF0019; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 26; MF0020; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 27; MF0021; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 28; MF0022; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 29; MF0015; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 30; MF0023; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 31; MF0024; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 32; MF0025; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 33; MF0026; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 34; MF0027; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 35; MF0024; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 36; MF0020; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 37; MF0028; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 38; MF0026; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 39; MF0029; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 40; MF0019; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 41; MF0030; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 42; MF0031; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 43; MF0006; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 44; MF0014; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 45; MF0015; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 46; MF0025; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 47; MF0007; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 48; MF0023; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 49; MF0016; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 50; MF0024; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 51; MF0032; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 52; MF0012; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 53; MF0023; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 54; MF0022; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 55; MF0030; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 56; MF0032; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 57; MF0004; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 58; MF0003; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 59; MF0033; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 60; MF0018; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 61; MF0034; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 62; MF0035; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 63; MF0035; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 64; MF0011; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 65; MF0029; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 66; MF0036; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 67; MF0025; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 68; MF0016; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 69; MF0006; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 70; MF0009; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 71; MF0008; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 72; MF0027; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 73; MF0034; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 74; MF0037; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 75; MF0011; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 76; MF0013; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 77; MF0009; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 78; MF0021; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 79; MF0038; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 80; MF0005; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 81; MF0037; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 82; MF0022; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 83; MF0017; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 84; MF0038; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 85; MF0032; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 86; MF0039; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 87; MF0028; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 88; MF0027; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 89; MF0035; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 90; MF0039; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 91; MF0034; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 92; MF0028; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 93; MF0026; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 94; MF0030; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 95; MF0029; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 96; MF0039; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 97; MF0012; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 98; MF0033; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 99; MF0033; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 100; MF0010; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 101; MF0036; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 102; MF0004; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 103; MF0019; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 104; MF0037; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 105; MF0010; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 106; MF0031; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 107; MF0017; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 108; MF0005; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 109; MF0038; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 110; MF0018; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 111; MF0021; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 112; MF0014; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 113; MF0031; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 114; MF0036; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 115; MF0008; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 116; MF0013; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |

### （三）特殊情况下许可限值

表4  特殊情况下大气污染物有组织排放

| 排放口类型 | 污染物种类 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值 | 许可日排放量限值（kg/d） | 许可月排放量限值（t/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量限期达标规划要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 臭气浓度; /; /; /; /. 硫化氢; /; /; /; /. 氨（氨气）; /; /; /; /. 甲烷; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 臭气浓度; /; /; /; /. 硫化氢; /; /; /; /. 氨（氨气）; /; /; /; /. 甲烷; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 臭气浓度; /; /; /; /. 硫化氢; /; /; /; /. 氨（氨气）; /; /; /; /. 甲烷; /; /; /; /. |
| 重污染天气应对要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 臭气浓度; /; /; /; /. 硫化氢; /; /; /; /. 氨（氨气）; /; /; /; /. 甲烷; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 臭气浓度; /; /; /; /. 硫化氢; /; /; /; /. 氨（氨气）; /; /; /; /. 甲烷; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 臭气浓度; /; /; /; /. 硫化氢; /; /; /; /. 氨（氨气）; /; /; /; /. 甲烷; /; /; /; /. |

冬季污染防治其他备注信息

/

其他特殊情况备注信息

/

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

### （四）排污单位大气排放总许可量

表5  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 颗粒物; /; /; /; /; /. 2; SO2; /; /; /; /; /. 3; NOx; /; /; /; /; /. 4; VOCs; /; /; /; /; /. 5; 臭气浓度; /; /; /; /; /. 6; 硫化氢; /; /; /; /; /. 7; 氨（氨气）; /; /; /; /; /. 8; 甲烷; /; /; /; /; /. |

企业大气排放总许可量备注信息

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 三、水污染物排放

### （一）排放口

表6 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 排水协议规定的浓度限值 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |  |
| 1; DW001; 万邦达污水处理厂排口; 106°35′2.83″; 38°11′9.38″; 工业废水集中处理厂; 连续排放，流量稳定; /; 宁东矿区矿井水及煤化工废水处理利用项目; pH值; 6-9; 6-9. 总氮（以N计）; /mg/L; /mg/L. 氨氮（NH3-N）; 25mg/L; 25mg/L. 总磷（以P计）; 1mg/L; 1mg/L. 化学需氧量; 150mg/L; 1590mg/L. |

### （二）排放许可限值

表7  废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | CODcr; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /. pH值; /; /; /; /; /. 总氮（以N计）; /; /; /; /; /. 总磷（以P计）; /; /; /; /; /. 水温; /; /; /; /; /. 流量; /; /; /; /; /. 悬浮物; /; /; /; /; /. 五日生化需氧量; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DW001; 万邦达污水处理厂排口; 总氮（以N计）; /mg/L; /; /; /; /; /. 2; DW001; 万邦达污水处理厂排口; 总磷（以P计）; /mg/L; /; /; /; /; /. 3; DW001; 万邦达污水处理厂排口; pH值; 6-9; /; /; /; /; /. 4; DW001; 万邦达污水处理厂排口; 化学需氧量; 150mg/L; /; /; /; /; /. 5; DW001; 万邦达污水处理厂排口; 氨氮（NH3-N）; 25mg/L; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口合计 |  |  | CODcr; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /. pH值; /; /; /; /; /. 总氮（以N计）; /; /; /; /; /. 总磷（以P计）; /; /; /; /; /. 水温; /; /; /; /; /. 流量; /; /; /; /; /. 悬浮物; /; /; /; /; /. 五日生化需氧量; /; /; /; /; /. |
| 全厂排放口总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口总计 |  |  | CODcr; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /. pH值; /; /; /; /; /. 总氮（以N计）; /; /; /; /; /. 总磷（以P计）; /; /; /; /; /. 水温; /; /; /; /; /. 流量; /; /; /; /; /. 悬浮物; /; /; /; /; /. 五日生化需氧量; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

废水不外排，不作计算量。

一般排放口备注信息

废水不外排，不作计算量。

全厂排放口备注信息

废水不外排，不作计算量。

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 四、噪声排放信息

表8 噪声排放信息

| 噪声类别 | 生产时段 |  | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 06至22 | 22至06 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 65 | 55 |  |
| 频发噪声 | 否 | 否 |  |  |  |  |
| 偶发噪声 | 否 | 否 |  |  |  |  |

## 五、固体废物排放信息

表9 固体废物排放信息

| 固体废物排放信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 |  | 固体废物种类 | 固体废物类别 |  | 固体废物描述 | 固体废物产生量（t/a） |  | 处理方式 | 处理去向 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他信息 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自行贮存量（t/a） |  | 自行利用（t/a） | 自行处置（t/a） |  | 转移量（t/a） |  |  | 排放量（t/a） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托利用量 | 委托处置量 |  |  |  |
| 1; SCX001; 污泥; 其它固体废物（含半液态、液态废物）; 一般工业固体废物; 有机污泥; 16100; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 16100; 0; 委托宁东资源循环利用科技发展有限公司填埋处置. |
| 固体废物排放信息补充表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 固体废弃物名称 |  |  | 自行处置量（t/a） |  |  | 委托处置量（t/a） |  |  | 外委处置单位名称 |  |  | 危险废物处置单位名称 |  |  | 危险废物处置单位经营许可证编号 |  |  |
| 1; 污泥; 0; 16100; 无; /; /. |

## 六、环境管理要求

### （一）自行监测

表10 自行监测及记录表

| 序号 | 污染源 类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废气; 厂界; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度,甲烷; 氨（氨气）; 手工; 非连续采样 多个; 1次/半年; 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009. 2; 废气; 厂界; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度,甲烷; 臭气浓度; 手工; 非连续采样 多个; 1次/半年; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993. 3; 废气; 厂界; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度,甲烷; 硫化氢; 手工; 非连续采样 多个; 1次/半年; 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993. 4; 废气; 厂界; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度,甲烷; 甲烷; 手工; 非连续采样 多个; 1次/年; /. 5; 废水; DW001; 万邦达污水处理厂排口; pH值,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总氮（以N计）,总磷（以P计）; 化学需氧量; 自动; 是; cod检测仪; 宁煤集团煤制油公用设施管理分公司雨水泵站; 是. 6; 废水; DW001; 万邦达污水处理厂排口; pH值,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总氮（以N计）,总磷（以P计）; 总磷（以P计）; 手工; 瞬时采样 多个瞬时样; 一天三次; 水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法HJ 670-2013. 7; 废水; DW001; 万邦达污水处理厂排口; pH值,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总氮（以N计）,总磷（以P计）; 总氮（以N计）; 手工; 瞬时采样 多个瞬时样; 一天三次; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012. 8; 废水; DW001; 万邦达污水处理厂排口; pH值,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总氮（以N计）,总磷（以P计）; pH值; 自动; 是; ph检测仪; 宁煤集团煤制油公用设施管理分公司雨水泵站; 是. 9; 废水; DW001; 万邦达污水处理厂排口; pH值,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总氮（以N计）,总磷（以P计）; 氨氮（NH3-N）; 自动; 是; 氨氮检测仪; 宁煤集团煤制油公用设施管理分公司雨水泵站; 是. |

监测质量保证与质量控制要求:

无

监测数据记录、整理、存档要求:

无

表11 进水自行监测信息表

| 序号 | 污染源类别 | 进水口编号 | 进水口名称 | 监测内容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数（2） | 手工监测频次（3） | 手工测定方法（4） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废水; MW001; 煤化工园区基地污水处理; 氨氮（NH3-N）,化学需氧量; 化学需氧量; 手工; 瞬时采样 至少5个瞬时样; 3次/天; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 手工监测1次/4小时，以宁煤集团烯烃一分公司废水装置排口、甲醇分公司废水装置排口、聚甲醛废水装置排口处在线表计为主. 1; MW001; 煤化工园区基地污水处理; 氨氮（NH3-N）,化学需氧量; 总氮（以N计）; 手工; 瞬时采样 多个瞬时样; 2次/天; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 3次/天. 1; MW001; 煤化工园区基地污水处理; 氨氮（NH3-N）,化学需氧量; 氨氮（NH3-N）; 手工; 瞬时采样 至少5个瞬时样; 3次/天; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 手工监测1次/4小时，宁煤集团烯烃一分公司废水装置排口、甲醇分公司废水装置排口、聚甲醛废水装置排口处在线监测数据为主. 1; MW001; 煤化工园区基地污水处理; 氨氮（NH3-N）,化学需氧量; 总磷（以P计）; 手工; 瞬时采样 多个瞬时样; 2次/天; 水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法HJ 670-2013; 3次/天. 1; MW001; 煤化工园区基地污水处理; 氨氮（NH3-N）,化学需氧量; 流量; 自动; 是; 超声波; 宁煤集团烯烃一分公司废水装置排口、甲醇分公司废水装置排口、聚甲醛废水装置排口处; 是; 瞬时采样 多个瞬时样; 连续监测; 超声波流量计监测. |

### （二）环境管理台账记录

表12  环境管理台账记录表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 基本信息; 企业名称、法人代表、社会统一信用代码、地址、生产规模、许可证编号、治理设施名称、规格型号、设计生产及污染物处理能力。企业名称、法人代表、社会统一信用代码、地址、生产规模、许可证编号、治理设施名称、规格型号、设计生产及污染物处理能力。; 对于未发生变化的基本信息，按年记录，1次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录1次。; 电子台账+纸质台账; 纸质、电子版台账保存3年. 2; 监测记录信息; 手工监测记录信息和自动监测运维记录信息，按照本次排污许可文件中规定污染物开展监测。 自行监测运行维护记录。 1.监测系统及设备运行情况、系统校准、校验等工作。 2.说明书及相关规范中要求的其他检查项目。 3.校准、维护保养、维修记录.; 按照HJ 891执行，同时记录监测期间的生产工况。; 电子台账+纸质台账; 纸质、电子版台账保存3年. 3; 污染防治设施运行管理信息; 1.废气治理设施日常运行信息，设施名称、废气排放量、污染物排放情况、数据来源、药剂使用等信息。 2.污染治理设施维修维护记录，设施故障（事故、维护）状态、故障（事故、维护）时刻、恢复（启动）时刻、事件原因、污染物排放量、排放浓度、是否报告。3.污水处理设施日常运行信息，主要设施参数、进出水、污泥、药剂使用等。4.污泥处理设施日常运行信息，污泥产生量及含水率、处理方式、处理后污泥量及含水率、厂内暂存量、综合利用量、自行处置量、委托处置利用贮存量、委托单位等信息。; 正常情况： 1)运行情况：按周记录，1 次/周。 2)主要药剂添加情况：按周或批次记录，1 次/周或批次。 异常情况： 按照异常情况期记录，1 次/周异常情况期。; 电子台账; 纸质、电子版台账保存3年. |

### （三）执行（守法）报告

表13  执行（守法）报告信息表

| 序号 | 主要内容 | 上报频次 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1; 1.排污单位基本情况； 2.污染治理措施正常和异常情况； 3.自行监测执行情况； 4.环境管理台账执行情况； 5.实际排放情况及合规判定分析； 6.信息公开情况； 7.排污单位内部环境管理体系建设与运行情况； 8.环境保护税缴纳情况；9.其他排污许可证规定的内容执行情况； 10.其他需要说明的问题；11.结论；12.附图附件等。; 年报; 1.执行报告详细要求按照《水处理行业排污许可证申请与核发技术规范》中“执行报告编制规范”执行。2.年度执行报告于次年1月15日之前上报。. 2; 1.污染防治措施运行情况；2.超标排放和污染治理措施异常情况说明；3.自行监测情况；4.台账管理情况；5.实际排放浓度和排放量；6.合规判定分析；7.信息公开情况；8.其他排污许可证规定的内容执行情况；9.其他需要说明的问题；10.结论。; 季报; 1.执行报告详细要求按照《水处理行业排污许可证申请与核发技术规范》中“执行报告编制规范”执行。2.季度执行报告于次季度首月15日之前上报。. |

### （四）信息公开

表14  信息公开表

| 序号 | 公开方式 | 时间节点 | 公开内容 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 1.国家排放许可信息公开系统 2.其他便于公众知晓的方式; 及时公开，及时更新; 1.基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定排放总量； 3.防治污染设施的建设和运行情况； 4.建设项目环境影响评价极其环境保护行政许可情况； 5.突发环境事件应急预案； 6.季度、年度排污许可证执行报告中相关内容； 7.其他应当公开的环境信息。; 按照《企业事业单位环境信息公开办法》和《排污许可证管理暂时规定》执行。. |

### （五）其他控制及管理要求

无

## 七、其他许可内容

/

排污许可证

副本

第二册

证书编号：91641200694317482R001Y

单位名称：宁夏万邦达水务有限公司

注册地址：宁夏灵武市宁东镇二甲醚项目区东区

行业类别：污水处理及其再生利用

生产经营场所地址：宁夏灵武市宁东镇煤化工园区E1区

统一社会信用代码：91641200694317482R

法定代表人（主要负责人）：王济淮

技术负责人：杨成龙

固定电话：0951-7625383  移动电话：18695553777

有效期限：自2019年07月01日起至2022年06月30日止

发证机关：（公章）宁东化工基地环境保护局

发证日期：2019年06月29日

## 八、排污单位登记信息

### （一）水处理行业生产线信息

表15 排污单位生产线基本情况表

| 序号 | 生产线类别 | 生产线名称或编号 | 设计处理能力 | 年运行时间（h） | 厂外进水类别 | 其他信息 | 工艺单元 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施编号 | 是否可行技术 | 污染治理设施其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 固废处理工程; SCX001; 1920m3/d; 8280; /; /; 管道输送机; TS004; 是. 浓缩池; TS007; 是. 叠螺机; TS001; 是; 叠螺机3台. 螺旋输送机; TS006; 是. 叠螺机; TS002; 是. 叠螺机; TS003; 是. 管道输送机; TS005; 是. 浓缩池; TS008; 是. 2; 废水处理工程; SCX002; 36000m3/d; 8280; 厂外工业废水; 无; 进水设施; 进水泵站; TW001; 是; 4台泵，3用1备. 预处理; 调节池; TW002; 是; 调节池1座. 砂滤池; TW012; 是; 砂滤池2系12座. 平流沉淀池; TW010; 是; 平流沉淀池3座. 高效澄清池; TW003; 是; 高效澄清池6座. 高效澄清池; TW004; 是. 高效澄清池; TW005; 是. 高效澄清池; TW006; 是. 高效澄清池; TW007; 是. 砂滤池; TW013; 是. 砂滤池; TW014; 是. 砂滤池; TW015; 是. 砂滤池; TW016; 是. 砂滤池; TW017; 是. 砂滤池; TW018; 是. 砂滤池; TW019; 是. 砂滤池; TW020; 是. 砂滤池; TW021; 是. 砂滤池; TW022; 是. 砂滤池; TW011; 是. 平流沉淀池; TW008; 是. 平流沉淀池; TW009; 是. 生化处理; 曝气生物滤池（BAF）; TW026; 是; 2系8座. 缺氧好氧池（A/O）; TW034; 是. 曝气生物滤池（BAF）; TW029; 是. 曝气生物滤池（BAF）; TW030; 是. 曝气生物滤池（BAF）; TW031; 是. 曝气生物滤池（BAF）; TW032; 是. 曝气生物滤池（BAF）; TW033; 是. 膜生物反应器（MBR）; TW023; 是; MBR池3组，1用2停. 膜生物反应器（MBR）; TW024; 是. 膜生物反应器（MBR）; TW025; 是. 曝气生物滤池（BAF）; TW027; 是. 曝气生物滤池（BAF）; TW028; 是. 缺氧好氧池（A/O）; TW035; 是. 深度处理及回用; 超滤; TW036; 是; 9套，8用1停. 反渗透; TW045; 是; 6套. 超滤; TW041; 是. 超滤; TW044; 是. 超滤; TW042; 是. 回用水泵; TW051; 是; 回用水泵3台，2用1备. 反渗透; TW046; 是. 反渗透; TW047; 是. 反渗透; TW048; 是. 反渗透; TW049; 是. 反渗透; TW050; 是. 超滤; TW043; 是. 超滤; TW037; 是. 超滤; TW038; 是. 超滤; TW039; 是. 超滤; TW040; 是. 回用水泵; TW052; 是. 回用水泵; TW053; 是. |

### （二）污水厂进水信息

表16 工业废水进水信息

| 序号 | 排污单位名称 | 排放口编号 | 排污许可证编号 | 统一社会信用代码 |  | 组织机构代码 | 所属行业 | 所在地 | 协议情况 |  | 管网属性（分流/合流） | 管网所有权单位 | 接入管网坐标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进水水量（m3/d） | 进水水质与行业排放标准浓度限值（mg/L） |  |  | 经度 | 纬度 |  |
| 1; 宁煤集团烯烃一分公司; DW001; 91641200MA75X51N2M001P; 91641200MA75X51N2M; 其他煤炭加工; 宁夏灵武市宁东镇; 26304; 化学需氧量:120,150;氨氮（NH3-N）:50,25;总氮（以N计）:15,/;总磷（以P计）:1,1; 分流; 宁煤集团煤制油公用设施管理分公司; 107.001858; 38.300939. 2; 宁煤集团甲醇分公司; DW002; 91641200MA75X51P9C001P; 91641200MA75X51P9C; 其他煤炭加工; 宁夏灵武市宁东镇; 6708; 化学需氧量:120,150;总氮（以N计）:15,/;总磷（以P计）:1,1;氨氮（NH3-N）:50,25; 分流; 宁煤集团煤制油公用设施管理分公司; 106.985969; 38.283508. 3; 宁煤集团甲醇分公司聚甲醛厂; DW005; 91641200MA75X51P9C001P; 91641200MA75X51P9C; 其他煤炭加工; 宁夏灵武市宁东镇; 776.4; 氨氮（NH3-N）:50,25;总氮（以N计）:15,/;总磷（以P计）:1,1;化学需氧量:120,150; 分流; 宁煤集团煤制油公用设施管理分公司; 107.002097; 38.269081. |
| 进水量合计（m³/d） |  |  |  |  | 33788.400000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表17  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织排放口编号（6） | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 治理设施参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他污染治理设施参数信息 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1; 曝气生物滤池（BAF）; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度,氨（氨气）,硫化氢; 无组织. 缺氧好氧池（A/O）; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢; 无组织. 膜生物反应器（MBR）; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢; 无组织. TS007; 浓缩池; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢; 无组织. TS001; 叠螺机; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢; 无组织. 调节池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢; 无组织. 砂滤池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织. 缺氧好氧池（A/O）; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢; 无组织. 曝气生物滤池（BAF）; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢; 无组织. 曝气生物滤池（BAF）; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织. 曝气生物滤池（BAF）; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢; 无组织. 曝气生物滤池（BAF）; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢; 无组织. TS006; 螺旋输送机; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢; 无组织. 曝气生物滤池（BAF）; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢; 无组织. 高效澄清池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织. 曝气生物滤池（BAF）; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢; 无组织. 曝气生物滤池（BAF）; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织. TS002; 叠螺机; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢; 无组织. TS003; 叠螺机; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢; 无组织. 膜生物反应器（MBR）; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,臭气浓度; 无组织. 膜生物反应器（MBR）; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织. TS008; 浓缩池; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢; 无组织. 高效澄清池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织. 高效澄清池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢; 无组织. 高效澄清池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织. 高效澄清池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢; 无组织. 砂滤池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢; 无组织. 平流沉淀池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢,氨（氨气）,臭气浓度; 无组织. 平流沉淀池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢; 无组织. 砂滤池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织. 砂滤池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织. 砂滤池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织. 砂滤池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织. 砂滤池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢; 无组织. 砂滤池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织. 砂滤池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织. 砂滤池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织. 砂滤池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢; 无组织. 砂滤池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢,氨（氨气）,臭气浓度; 无组织. |

表18  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 来源 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 生产线编号或名称 | 污染治理设施 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |
| 1; 厂外; 厂外工业废水; 化学需氧量,pH值,总氮（以N计）,总磷（以P计）,氨氮（NH3-N）; SCX002; /; /; /; /. |

| 序号 | 污染物种类 | 生产线编号或名称 | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 化学需氧量,pH值,总氮（以N计）,总磷（以P计）,氨氮（NH3-N）; SCX002; 工业废水集中处理厂; 间接排放; 连续排放，流量稳定; DW001; 万邦达污水处理厂排口; 是; 一般排放口-其他; 项目尾水排放至国能集团煤制油矿区矿井水及煤化工废水处理及利用项目. |

表19 污泥污染治理设施信息表

| 序号 | 污泥产污设施 | 污染治理设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染治理设施编号和名称 | 污染治理设施工艺 | 设施参数 | 设计值 | 计量单位 | 处理前含水率（%） | 处理后含水率（%） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |
| 1; 膜生物反应器（MBR）TW023,膜生物反应器（MBR）TW024,膜生物反应器（MBR）TW025,浓缩池TS007,浓缩池TS008,平流沉淀池TW008,平流沉淀池TW009,平流沉淀池TW010; 叠螺机TS001,叠螺机TS002,叠螺机TS003; 叠螺机脱泥处理工艺; 叠螺机DLJ002; 200; kg/h; 99.2; 80; 是; 填埋; 宁东资源循环利用科技发展有限公司1#渣场填埋. 叠螺机DLJ001; 200; kg/h. 叠螺机DLJ0023; 300; kg/h. |

### （四）排污权使用和交易信息

/

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

## 九、附图和附件

图1 生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图

图3  监测点位示意图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号; 生产设施企业内部编号; 生产设施名称; 主要生产单元名称; 主要工艺名称.

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺.

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TW001; BZ001; 进水泵站. TW002; YCL001; 调节池. TW003; YCL002; 高效澄清池. TW004; YCL003; 高效澄清池. TW005; YCL004; 高效澄清池. TW006; YCL005; 高效澄清池. TW007; YCL006; 高效澄清池. TW008; YCLP002; 平流沉淀池. TW009; YCLP003; 平流沉淀池. TW010; YCP001; 平流沉淀池. TW011; YCL012; 砂滤池. TW012; YCLS001; 砂滤池. TW013; YCLS002; 砂滤池. TW014; YCLS003; 砂滤池. TW015; YCLS004; 砂滤池. TW016; YCLS005; 砂滤池. TW017; YCLS006; 砂滤池. TW018; YCLS007; 砂滤池. TW019; YCLS008; 砂滤池. TW020; YCLS009; 砂滤池. TW021; YCLS010; 砂滤池. TW022; YCLS011; 砂滤池. TW023; MBR001; 膜生物反应器（MBR）. TW024; MBR002; 膜生物反应器（MBR）. TW025; MBR003; 膜生物反应器（MBR）. TW026; BAF001; 曝气生物滤池（BAF）. TW027; BAF002; 曝气生物滤池（BAF）. TW028; BAF003; 曝气生物滤池（BAF）. TW029; BAF004; 曝气生物滤池（BAF）. TW030; BAF005; 曝气生物滤池（BAF）. TW031; BAF006; 曝气生物滤池（BAF）. TW032; BAF007; 曝气生物滤池（BAF）. TW033; BAF008; 曝气生物滤池（BAF）. TW034; A/O001; 缺氧好氧池（A/O）. TW035; A/O002; 缺氧好氧池（A/O）. TW036; CL001; 超滤. TW037; CL002; 超滤. TW038; CL003; 超滤. TW039; CL004; 超滤. TW040; CL005; 超滤. TW041; CL006; 超滤. TW042; CL007; 超滤. TW043; CL008; 超滤. TW044; CL009; 超滤. TW045; FST001; 反渗透. TW046; FST002; 反渗透. TW047; FST003; 反渗透. TW048; FST004; 反渗透. TW049; FST005; 反渗透. TW050; FST006; 反渗透. TW051; HYB001; 回用水泵. TW052; HYB002; 回用水泵. TW053; HYB003; 回用水泵.

2.3污泥污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称. TS001; DLJ001; 叠螺机. TS002; DLJ002; 叠螺机. TS003; DLJ003; 叠螺机. TS004; GD001; 管道输送机. TS005; GD002; 管道输送机. TS006; WN004; 螺旋输送机. TS007; NSC001; 浓缩池. TS008; NSC002; 浓缩池.

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型.

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DW001; PFK001; 万邦达污水处理厂排口; 一般排放口-其他.

4无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号; 无组织排放企业内部编号; 产污环节. MF0001; NSC002; 污泥处理过程中产生的恶臭气体. MF0002; NSC001; 污泥处理过程中产生的恶臭气体. MF0003; MBR003; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0004; DLJ001; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0005; YCL001; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0006; YCLS005; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0007; YCLP002; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0008; YCLS011; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0009; YCL012; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0010; BAF004; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0011; YCL006; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0012; DLJ003; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0013; YCL003; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0014; YCLS006; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0015; YCLS007; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0016; YCLS004; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0017; BAF005; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0018; BAF003; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0019; A/O002; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0020; MBR002; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0021; YCL004; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0022; YCL002; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0023; MBR001; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0024; YCLS009; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0025; BAF006; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0026; YCLS008; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0027; YCLP003; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0028; YCLS003; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0029; BAF001; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0030; YCL005; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0031; YCLS001; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0032; BAF008; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0033; A/O001; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0034; YCLS002; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0035; DLJ002; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0036; BAF002; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0037; BAF007; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0038; WN004; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0039; YCLS010; 污水处理过程中产生的恶臭气体.

5. 废水进水口编码对照表

进水口许可编号; 进水口企业内部编号; 进水口名称. MW001; WS-ND-SNJDWSC01; 煤化工园区基地污水处理.

- 附录1

曝气生物滤池（BAF）

| 设施名称：曝气生物滤池（BAF） 设施编号：TW030 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：1420 m³/h 进水：COD：126 mg/L 氨氮：15 mg/L SS：80 mg/L 出水：COD：60 mg/L 氨氮：5 mg/L SS：20 mg/L |
| 设计参数 | 单池处理水量：200 m³/h 数量：8 COD容积负荷：2.799 kg/m3.d NH3-N容积负荷：0.44 kg/m3.d 上升速度：3.43 m/h 反冲周期：192 h 水洗强度：6 L/（s·m2） 气洗强度：12.5 L（s·m2） 气水比： |
| 结构尺寸（单间） | 长： m 宽： m 深： m 有效水深： m 有效容积： m³ |
| 填料 | 填料类型： 规格： 填料层高度： m 填料量： m³ |
| 鼓风机 | 风机型式： 台数：（用 备） 额定功率： kW 额定风量： m3/min 额定压力： kPa |
| 反洗风机 | 风机型式： 台数：（用 备） 额定功率： kW 额定风量： m3/min 额定压力： kPa |
| 反冲洗水泵 | 流量： m³/h 扬程： m 台数：（用 备） |
| 药剂使用情况 | 是否添加药剂：否 |
| 是否加盖 |  |

曝气生物滤池（BAF）

| 设施名称：曝气生物滤池（BAF） 设施编号：TW033 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：1420 m³/h 进水：COD：126 mg/L 氨氮：15 mg/L SS：80 mg/L 出水：COD：60 mg/L 氨氮：5 mg/L SS：20 mg/L |
| 设计参数 | 单池处理水量：200 m³/h 数量：8 COD容积负荷：2.799 kg/m3.d NH3-N容积负荷：0.44 kg/m3.d 上升速度：3.43 m/h 反冲周期：192 h 水洗强度：6 L/（s·m2） 气洗强度：12.5 L（s·m2） 气水比： |
| 结构尺寸（单间） | 长： m 宽： m 深： m 有效水深： m 有效容积： m³ |
| 填料 | 填料类型： 规格： 填料层高度： m 填料量： m³ |
| 鼓风机 | 风机型式： 台数：（用 备） 额定功率： kW 额定风量： m3/min 额定压力： kPa |
| 反洗风机 | 风机型式： 台数：（用 备） 额定功率： kW 额定风量： m3/min 额定压力： kPa |
| 反冲洗水泵 | 流量： m³/h 扬程： m 台数：（用 备） |
| 药剂使用情况 | 是否添加药剂：否 |
| 是否加盖 |  |

膜生物反应器（MBR）

| 设施名称：膜生物反应器（MBR） 设施编号：TW025 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：94 m³/h 进水：COD：150 mg/L 氨氮：25 mg/L 总氮：/ mg/L 总磷：/ mg/L 出水：COD：50 mg/L 氨氮：5 mg/L 总氮：/ mg/L 总磷：/ mg/L |
| 设计参数 | 单池处理水量：94 m³/h 数量：3 容积负荷 COD容积负荷：2.1kg/（m³·d） NH₃-N容积负荷：0.35kg/（m³·d） NO₃-N容积负荷：/kg/（m³·d） 污泥浓度（MLSS）：8 g/L 剩余污泥量：0.192 m³/d 剩余污泥浓度：2 % pH：6-9 DO：4 mg/L ORP：/ mV 污泥回流比：/ % |
| 结构尺寸 | 长： m 宽： m 高： m 有效水深： m 有效容积： m³ |
| 厌氧区 | 长： m 宽： m 高： m 有效水深： m 有效容积： m³ |
| 缺氧区1 | 有效容积： m³ 水力停留时间： h |
| 好氧区1 | COD容积负荷： kg（COD）/m³·d 曝气量： 有效容积： m³ 水力停留时间： h |
| 缺氧区2 | 有效容积： m³ 水力停留时间： h |
| 好氧区2 | COD容积负荷： kg（COD）/m³·d 曝气量： 有效容积： m³ 水力停留时间： h |
| 膜区 | 膜类型： 膜过滤型式： 水通量： L/（m²·min） 有效面积： m² 膜元件总数量： 曝气量： m³/min 水力停留时间： h 工作周期： min 运行时间： min 间歇停止过滤时间： min |
| 填料信息 | 是否安装填料： |
| 膜擦洗风机 | 风机型式： 台数：（用 备） 额定功率： kW 额定风量： m3/min 额定压力： kPa |
| 曝气头 | 种类： 通气量：L/（个·min） 个数： 种类： 通气量： m³/（h·个） 个数： 长度： |
| 污泥回流泵 | 泵台数：（用 备） 流量： m³/h 扬程： m |
| 剩余污泥泵 | 剩余污泥排放方式： 剩余污泥泵参数：流量： m³/h 扬程： m 台数：（用 备） |
| 药剂使用情况 | 是否投加药剂：否 |
| 反洗及化学清洗 | 反洗水失去率： % 化学增强反洗周期： 周 化学正洗周期： 周 在线水清洗周期： 天 |
| 药剂（化学清洗） | NaClO 用量：1000 mg/L |
| 是否加盖 |  |

超滤（UF）处理设施

| 设施名称：超滤 设施编号：TW043 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：1500 m³/h 进水：COD：50 mg/L SS：5 mg/L 出水：COD：30 mg/L 浊度：0.2 NTU SDI：3 |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：212 m³/h 单系列设计产水流量：195 m³/h 水回收率：92 % 系列数：9 |
| 超滤膜参数 | 膜元件型式： 膜丝过滤型式： 膜材质： 截留分子量/筛分孔径：μm |
| 超滤膜组件参数 | 每个膜壳安装的膜元件数量： 最大膜通量： L/m²·h 运行方式： 最大进水压力： kPa 最大进水流量： m³/h 最大跨膜压差： kPa 担保的膜使用寿命： 年 |
| 反洗及化学清洗 | 反洗水失水率： % 化学增强反洗周期： 周 化学正洗周期： 周 在线水清洗周期： 天 反洗方式： |
| 自清洗过滤器 | 型式： 处理量： m³/h 台数：（ 用 备） |
| 水泵 | 超滤进水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 超滤反洗水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） |
| 药剂（化学清洗） | NaClO 用量： mg/L |

超滤（UF）处理设施

| 设施名称：超滤 设施编号：TW042 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：1500 m³/h 进水：COD：50 mg/L SS：5 mg/L 出水：COD：30 mg/L 浊度：0.2 NTU SDI：3 |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：212 m³/h 单系列设计产水流量：195 m³/h 水回收率：92 % 系列数：9 |
| 超滤膜参数 | 膜元件型式： 膜丝过滤型式： 膜材质： 截留分子量/筛分孔径：μm |
| 超滤膜组件参数 | 每个膜壳安装的膜元件数量： 最大膜通量： L/m²·h 运行方式： 最大进水压力： kPa 最大进水流量： m³/h 最大跨膜压差： kPa 担保的膜使用寿命： 年 |
| 反洗及化学清洗 | 反洗水失水率： % 化学增强反洗周期： 周 化学正洗周期： 周 在线水清洗周期： 天 反洗方式： |
| 自清洗过滤器 | 型式： 处理量： m³/h 台数：（ 用 备） |
| 水泵 | 超滤进水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 超滤反洗水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） |
| 药剂（化学清洗） | NaClO 用量： mg/L |

缺氧/好氧(A/O)生化处理设施

| 设施名称：缺氧好氧池（A/O） 设施编号：TW035 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：500 出水：COD：50 mg/L 氨氮：5 mg/L 总氨：/ mg/L 总磷：/ mg/L 进水：COD：150 mg/L 氨氮：25 mg/L 总氨：/ mg/L 总磷：/ mg/L |
| 设计参数 | 单池设计水量：250 m³/h 数量：6 容积负荷 COD容积负荷：0.23kg/（m³·d） NH₃-N容积负荷：0.038kg/（m³·d） NO₃-N容积负荷：/kg/（m³·d） 硝化液回流比：1.2 % 污泥浓度（MLSS）：2000-30000 污泥回流比：1.2% 缺氧区ORP：/ mV pH：6-9 好痒区DO：2-4 mg/L pH：6-9 气水比：38.4 % 剩余污泥量：1.4m³/d 剩余污泥含水率：85 % |
| 缺氧区1 | 长： m 宽： m 深： m 有效水深: m 有效容积： m3 水力停留时间： h 搅拌设备的类型： 搅拌设备台数： |
| 好氧区1 | 长： m 宽： m 深： m 有效水深： m 有效容积： m3 水力停留时间： h 曝气量： m3/min |
| 缺氧区2 | 长： m 宽： m 深： m 有效水深: m 有效容积： m3 水力停留时间： h 搅拌设备的类型： 搅拌设备台数： |
| 好氧区2 | 长： m 宽： m 深： m 有效水深： m 有效容积： m3 水力停留时间： h 曝气量： m3/min |
| 鼓风机 | 台数：（ 用 备） 额定功率： kW 额定风量：m3/min 额定压力： kPa |
| 曝气设施 | 种类： 通气量： m3/h个 个数： 种类： 通气量： m³/（h·个） 个数： 长度： |
| 硝化液回流泵 | 回流泵类型： 流量： m3/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 回流比： |
| 药剂使用情况 | 是否添加药剂：否 |
| 是否加盖 |  |

曝气生物滤池（BAF）

| 设施名称：曝气生物滤池（BAF） 设施编号：TW031 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：1420 m³/h 进水：COD：126 mg/L 氨氮：15 mg/L SS：80 mg/L 出水：COD：60 mg/L 氨氮：5 mg/L SS：20 mg/L |
| 设计参数 | 单池处理水量：200 m³/h 数量：8 COD容积负荷：2.799 kg/m3.d NH3-N容积负荷：0.44 kg/m3.d 上升速度：3.43 m/h 反冲周期：192 h 水洗强度：6 L/（s·m2） 气洗强度：12.5 L（s·m2） 气水比： |
| 结构尺寸（单间） | 长： m 宽： m 深： m 有效水深： m 有效容积： m³ |
| 填料 | 填料类型： 规格： 填料层高度： m 填料量： m³ |
| 鼓风机 | 风机型式： 台数：（用 备） 额定功率： kW 额定风量： m3/min 额定压力： kPa |
| 反洗风机 | 风机型式： 台数：（用 备） 额定功率： kW 额定风量： m3/min 额定压力： kPa |
| 反冲洗水泵 | 流量： m³/h 扬程： m 台数：（用 备） |
| 药剂使用情况 | 是否添加药剂：否 |
| 是否加盖 |  |

超滤（UF）处理设施

| 设施名称：超滤 设施编号：TW044 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：1500 m³/h 进水：COD：50 mg/L SS：5 mg/L 出水：COD：30 mg/L 浊度：0.2 NTU SDI：3 |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：212 m³/h 单系列设计产水流量：195 m³/h 水回收率：92 % 系列数：9 |
| 超滤膜参数 | 膜元件型式： 膜丝过滤型式： 膜材质： 截留分子量/筛分孔径：μm |
| 超滤膜组件参数 | 每个膜壳安装的膜元件数量： 最大膜通量： L/m²·h 运行方式： 最大进水压力： kPa 最大进水流量： m³/h 最大跨膜压差： kPa 担保的膜使用寿命： 年 |
| 反洗及化学清洗 | 反洗水失水率： % 化学增强反洗周期： 周 化学正洗周期： 周 在线水清洗周期： 天 反洗方式： |
| 自清洗过滤器 | 型式： 处理量： m³/h 台数：（ 用 备） |
| 水泵 | 超滤进水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 超滤反洗水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） |
| 药剂（化学清洗） | NaClO 用量： mg/L |

曝气生物滤池（BAF）

| 设施名称：曝气生物滤池（BAF） 设施编号：TW026 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：1420 m³/h 进水：COD：126 mg/L 氨氮：15 mg/L SS：80 mg/L 出水：COD：60 mg/L 氨氮：5 mg/L SS：20 mg/L |
| 设计参数 | 单池处理水量：200 m³/h 数量：8 COD容积负荷：2.799 kg/m3.d NH3-N容积负荷：0.44 kg/m3.d 上升速度：3.43 m/h 反冲周期：192 h 水洗强度：6 L/（s·m2） 气洗强度：12.5 L（s·m2） 气水比： |
| 结构尺寸（单间） | 长： m 宽： m 深： m 有效水深： m 有效容积： m³ |
| 填料 | 填料类型： 规格： 填料层高度： m 填料量： m³ |
| 鼓风机 | 风机型式： 台数：（用 备） 额定功率： kW 额定风量： m3/min 额定压力： kPa |
| 反洗风机 | 风机型式： 台数：（用 备） 额定功率： kW 额定风量： m3/min 额定压力： kPa |
| 反冲洗水泵 | 流量： m³/h 扬程： m 台数：（用 备） |
| 药剂使用情况 | 是否添加药剂：否 |
| 是否加盖 |  |

超滤（UF）处理设施

| 设施名称：超滤 设施编号：TW038 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：1500 m³/h 进水：COD：50 mg/L SS：5 mg/L 出水：COD：30 mg/L 浊度：0.2 NTU SDI：3 |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：212 m³/h 单系列设计产水流量：195 m³/h 水回收率：92 % 系列数：9 |
| 超滤膜参数 | 膜元件型式： 膜丝过滤型式： 膜材质： 截留分子量/筛分孔径：μm |
| 超滤膜组件参数 | 每个膜壳安装的膜元件数量： 最大膜通量： L/m²·h 运行方式： 最大进水压力： kPa 最大进水流量： m³/h 最大跨膜压差： kPa 担保的膜使用寿命： 年 |
| 反洗及化学清洗 | 反洗水失水率： % 化学增强反洗周期： 周 化学正洗周期： 周 在线水清洗周期： 天 反洗方式： |
| 自清洗过滤器 | 型式： 处理量： m³/h 台数：（ 用 备） |
| 水泵 | 超滤进水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 超滤反洗水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） |
| 药剂（化学清洗） | NaClO 用量： mg/L |

膜生物反应器（MBR）

| 设施名称：膜生物反应器（MBR） 设施编号：TW024 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：94 m³/h 进水：COD：150 mg/L 氨氮：25 mg/L 总氮：/ mg/L 总磷：/ mg/L 出水：COD：50 mg/L 氨氮：5 mg/L 总氮：/ mg/L 总磷：/ mg/L |
| 设计参数 | 单池处理水量：94 m³/h 数量：3 容积负荷 COD容积负荷：2.1kg/（m³·d） NH₃-N容积负荷：0.35kg/（m³·d） NO₃-N容积负荷：/kg/（m³·d） 污泥浓度（MLSS）：8 g/L 剩余污泥量：0.192 m³/d 剩余污泥浓度：2 % pH：6-9 DO：4 mg/L ORP：/ mV 污泥回流比：/ % |
| 结构尺寸 | 长： m 宽： m 高： m 有效水深： m 有效容积： m³ |
| 厌氧区 | 长： m 宽： m 高： m 有效水深： m 有效容积： m³ |
| 缺氧区1 | 有效容积： m³ 水力停留时间： h |
| 好氧区1 | COD容积负荷： kg（COD）/m³·d 曝气量： 有效容积： m³ 水力停留时间： h |
| 缺氧区2 | 有效容积： m³ 水力停留时间： h |
| 好氧区2 | COD容积负荷： kg（COD）/m³·d 曝气量： 有效容积： m³ 水力停留时间： h |
| 膜区 | 膜类型： 膜过滤型式： 水通量： L/（m²·min） 有效面积： m² 膜元件总数量： 曝气量： m³/min 水力停留时间： h 工作周期： min 运行时间： min 间歇停止过滤时间： min |
| 填料信息 | 是否安装填料： |
| 膜擦洗风机 | 风机型式： 台数：（用 备） 额定功率： kW 额定风量： m3/min 额定压力： kPa |
| 曝气头 | 种类： 通气量：L/（个·min） 个数： 种类： 通气量： m³/（h·个） 个数： 长度： |
| 污泥回流泵 | 泵台数：（用 备） 流量： m³/h 扬程： m |
| 剩余污泥泵 | 剩余污泥排放方式： 剩余污泥泵参数：流量： m³/h 扬程： m 台数：（用 备） |
| 药剂使用情况 | 是否投加药剂：否 |
| 反洗及化学清洗 | 反洗水失去率： % 化学增强反洗周期： 周 化学正洗周期： 周 在线水清洗周期： 天 |
| 药剂（化学清洗） | NaClO 用量：1000 mg/L |
| 是否加盖 | 否 |

曝气生物滤池（BAF）

| 设施名称：曝气生物滤池（BAF） 设施编号：TW027 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：1420 m³/h 进水：COD：26 mg/L 氨氮：5 mg/L SS：80 mg/L 出水：COD：60 mg/L 氨氮：5 mg/L SS：20 mg/L |
| 设计参数 | 单池处理水量：200 m³/h 数量：8 COD容积负荷：2.799 kg/m3.d NH3-N容积负荷：0.44 kg/m3.d 上升速度：3.43 m/h 反冲周期：192 h 水洗强度：6 L/（s·m2） 气洗强度：12.5 L（s·m2） 气水比： |
| 结构尺寸（单间） | 长： m 宽： m 深： m 有效水深： m 有效容积： m³ |
| 填料 | 填料类型： 规格： 填料层高度： m 填料量： m³ |
| 鼓风机 | 风机型式： 台数：（用 备） 额定功率： kW 额定风量： m3/min 额定压力： kPa |
| 反洗风机 | 风机型式： 台数：（用 备） 额定功率： kW 额定风量： m3/min 额定压力： kPa |
| 反冲洗水泵 | 流量： m³/h 扬程： m 台数：（用 备） |
| 药剂使用情况 | 是否添加药剂：否 |
| 是否加盖 |  |

曝气生物滤池（BAF）

| 设施名称：曝气生物滤池（BAF） 设施编号：TW032 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：1420 m³/h 进水：COD：126 mg/L 氨氮：15 mg/L SS：80 mg/L 出水：COD：60 mg/L 氨氮：5 mg/L SS：20 mg/L |
| 设计参数 | 单池处理水量：200 m³/h 数量：8 COD容积负荷：2.799 kg/m3.d NH3-N容积负荷：0.44 kg/m3.d 上升速度：3.43 m/h 反冲周期：192 h 水洗强度：6 L/（s·m2） 气洗强度：12.5 L（s·m2） 气水比： |
| 结构尺寸（单间） | 长： m 宽： m 深： m 有效水深： m 有效容积： m³ |
| 填料 | 填料类型： 规格： 填料层高度： m 填料量： m³ |
| 鼓风机 | 风机型式： 台数：（用 备） 额定功率： kW 额定风量： m3/min 额定压力： kPa |
| 反洗风机 | 风机型式： 台数：（用 备） 额定功率： kW 额定风量： m3/min 额定压力： kPa |
| 反冲洗水泵 | 流量： m³/h 扬程： m 台数：（用 备） |
| 药剂使用情况 | 是否添加药剂：否 |
| 是否加盖 |  |

超滤（UF）处理设施

| 设施名称：超滤 设施编号：TW039 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：1500 m³/h 进水：COD：50 mg/L SS：5 mg/L 出水：COD：30 mg/L 浊度：0.2 NTU SDI：3 |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：212 m³/h 单系列设计产水流量：195 m³/h 水回收率：92 % 系列数：9 |
| 超滤膜参数 | 膜元件型式： 膜丝过滤型式： 膜材质： 截留分子量/筛分孔径：μm |
| 超滤膜组件参数 | 每个膜壳安装的膜元件数量： 最大膜通量： L/m²·h 运行方式： 最大进水压力： kPa 最大进水流量： m³/h 最大跨膜压差： kPa 担保的膜使用寿命： 年 |
| 反洗及化学清洗 | 反洗水失水率： % 化学增强反洗周期： 周 化学正洗周期： 周 在线水清洗周期： 天 反洗方式： |
| 自清洗过滤器 | 型式： 处理量： m³/h 台数：（ 用 备） |
| 水泵 | 超滤进水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 超滤反洗水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） |
| 药剂（化学清洗） | NaClO 用量： mg/L |

超滤（UF）处理设施

| 设施名称：超滤 设施编号：TW036 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：1500 m³/h 进水：COD：50 mg/L SS：5 mg/L 出水：COD：30 mg/L 浊度：0.2 NTU SDI：3 |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：212 m³/h 单系列设计产水流量：195 m³/h 水回收率：92 % 系列数：9 |
| 超滤膜参数 | 膜元件型式： 膜丝过滤型式：外压式 膜材质：聚偏氟乙烯（PVDF） 截留分子量/筛分孔径：μm |
| 超滤膜组件参数 | 每个膜壳安装的膜元件数量： 最大膜通量： L/m²·h 运行方式： 最大进水压力： kPa 最大进水流量： m³/h 最大跨膜压差： kPa 担保的膜使用寿命： 年 |
| 反洗及化学清洗 | 反洗水失水率： % 化学增强反洗周期： 周 化学正洗周期： 周 在线水清洗周期： 天 反洗方式： |
| 自清洗过滤器 | 型式： 处理量： m³/h 台数：（ 用 备） |
| 水泵 | 超滤进水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 超滤反洗水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） |
| 药剂（化学清洗） | NaClO 用量： mg/L |

曝气生物滤池（BAF）

| 设施名称：曝气生物滤池（BAF） 设施编号：TW028 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：1420 m³/h 进水：COD：26 mg/L 氨氮：5 mg/L SS：60 mg/L 出水：COD：60 mg/L 氨氮：5 mg/L SS：20 mg/L |
| 设计参数 | 单池处理水量：200 m³/h 数量：8 COD容积负荷：2.799 kg/m3.d NH3-N容积负荷：0.44 kg/m3.d 上升速度：3.43 m/h 反冲周期：192 h 水洗强度：6 L/（s·m2） 气洗强度：12.5 L（s·m2） 气水比： |
| 结构尺寸（单间） | 长： m 宽： m 深： m 有效水深： m 有效容积： m³ |
| 填料 | 填料类型： 规格： 填料层高度： m 填料量： m³ |
| 鼓风机 | 风机型式： 台数：（用 备） 额定功率： kW 额定风量： m3/min 额定压力： kPa |
| 反洗风机 | 风机型式： 台数：（用 备） 额定功率： kW 额定风量： m3/min 额定压力： kPa |
| 反冲洗水泵 | 流量： m³/h 扬程： m 台数：（用 备） |
| 药剂使用情况 | 是否添加药剂：否 |
| 是否加盖 |  |

缺氧/好氧(A/O)生化处理设施

| 设施名称：缺氧好氧池（A/O） 设施编号：TW034 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：500 出水：COD：50 mg/L 氨氮：5 mg/L 总氨：/ mg/L 总磷：/ mg/L 进水：COD：150 mg/L 氨氮：25 mg/L 总氨：/ mg/L 总磷：/ mg/L |
| 设计参数 | 单池设计水量：250 m³/h 数量：2 容积负荷 COD容积负荷：0.23kg/（m³·d） NH₃-N容积负荷：0.038kg/（m³·d） NO₃-N容积负荷：/kg/（m³·d） 硝化液回流比：1.2 % 污泥浓度（MLSS）：2000-3000 污泥回流比：1.2% 缺氧区ORP：/ mV pH：6-9 好痒区DO：2-4 mg/L pH：6-9 气水比：38.4 % 剩余污泥量：1.4m³/d 剩余污泥含水率：85 % |
| 缺氧区1 | 长： m 宽： m 深： m 有效水深: m 有效容积： m3 水力停留时间： h 搅拌设备的类型： 搅拌设备台数： |
| 好氧区1 | 长： m 宽： m 深： m 有效水深： m 有效容积： m3 水力停留时间： h 曝气量： m3/min |
| 缺氧区2 | 长： m 宽： m 深： m 有效水深: m 有效容积： m3 水力停留时间： h 搅拌设备的类型： 搅拌设备台数： |
| 好氧区2 | 长： m 宽： m 深： m 有效水深： m 有效容积： m3 水力停留时间： h 曝气量： m3/min |
| 鼓风机 | 台数：（ 用 备） 额定功率： kW 额定风量：m3/min 额定压力： kPa |
| 曝气设施 | 种类： 通气量： m3/h个 个数： 种类： 通气量： m³/（h·个） 个数： 长度： |
| 硝化液回流泵 | 回流泵类型： 流量： m3/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 回流比： |
| 药剂使用情况 | 是否添加药剂：否 |
| 是否加盖 |  |

曝气生物滤池（BAF）

| 设施名称：曝气生物滤池（BAF） 设施编号：TW029 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：1420 m³/h 进水：COD：126 mg/L 氨氮：15 mg/L SS：60 mg/L 出水：COD：60 mg/L 氨氮：5 mg/L SS：20 mg/L |
| 设计参数 | 单池处理水量：200 m³/h 数量：8 COD容积负荷：2.799 kg/m3.d NH3-N容积负荷：0.44 kg/m3.d 上升速度：3.43 m/h 反冲周期：192 h 水洗强度：6 L/（s·m2） 气洗强度：12.5 L（s·m2） 气水比： |
| 结构尺寸（单间） | 长： m 宽： m 深： m 有效水深： m 有效容积： m³ |
| 填料 | 填料类型： 规格： 填料层高度： m 填料量： m³ |
| 鼓风机 | 风机型式： 台数：（用 备） 额定功率： kW 额定风量： m3/min 额定压力： kPa |
| 反洗风机 | 风机型式： 台数：（用 备） 额定功率： kW 额定风量： m3/min 额定压力： kPa |
| 反冲洗水泵 | 流量： m³/h 扬程： m 台数：（用 备） |
| 药剂使用情况 | 是否添加药剂：否 |
| 是否加盖 |  |

膜生物反应器（MBR）

| 设施名称：膜生物反应器（MBR） 设施编号：TW023 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：94 m³/h 进水：COD：150 mg/L 氨氮：25 mg/L 总氮：/ mg/L 总磷：/ mg/L 出水：COD：50 mg/L 氨氮：5 mg/L 总氮：/ mg/L 总磷：/ mg/L |
| 设计参数 | 单池处理水量：94 m³/h 数量：3 容积负荷 COD容积负荷：2.1kg/（m³·d） NH₃-N容积负荷：0.35kg/（m³·d） NO₃-N容积负荷：/kg/（m³·d） 污泥浓度（MLSS）：8 g/L 剩余污泥量：0.192 m³/d 剩余污泥浓度：2 % pH：6-9 DO：4 mg/L ORP：/ mV 污泥回流比：/ % |
| 结构尺寸 | 长： m 宽： m 高： m 有效水深： m 有效容积： m³ |
| 厌氧区 | 长： m 宽： m 高： m 有效水深： m 有效容积： m³ |
| 缺氧区1 | 有效容积： m³ 水力停留时间： h |
| 好氧区1 | COD容积负荷： kg（COD）/m³·d 曝气量： 有效容积： m³ 水力停留时间： h |
| 缺氧区2 | 有效容积： m³ 水力停留时间： h |
| 好氧区2 | COD容积负荷： kg（COD）/m³·d 曝气量： 有效容积： m³ 水力停留时间： h |
| 膜区 | 膜类型： 膜过滤型式： 水通量： L/（m²·min） 有效面积： m² 膜元件总数量： 曝气量： m³/min 水力停留时间： h 工作周期： min 运行时间： min 间歇停止过滤时间： min |
| 填料信息 | 是否安装填料： |
| 膜擦洗风机 | 风机型式： 台数：（用 备） 额定功率： kW 额定风量： m3/min 额定压力： kPa |
| 曝气头 | 种类： 通气量：L/（个·min） 个数： 种类： 通气量： m³/（h·个） 个数： 长度： |
| 污泥回流泵 | 泵台数：（用 备） 流量： m³/h 扬程： m |
| 剩余污泥泵 | 剩余污泥排放方式： 剩余污泥泵参数：流量： m³/h 扬程： m 台数：（用 备） |
| 药剂使用情况 | 是否投加药剂：否 |
| 反洗及化学清洗 | 反洗水失去率： % 化学增强反洗周期： 周 化学正洗周期： 周 在线水清洗周期： 天 |
| 药剂（化学清洗） | NaClO 用量：1000 mg/L |
| 是否加盖 |  |

超滤（UF）处理设施

| 设施名称：超滤 设施编号：TW037 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：1500 m³/h 进水：COD：50 mg/L SS：5 mg/L 出水：COD：30 mg/L 浊度：0.2 NTU SDI：3 |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：212 m³/h 单系列设计产水流量：195 m³/h 水回收率：92 % 系列数：9 |
| 超滤膜参数 | 膜元件型式： 膜丝过滤型式：外压式 膜材质： 截留分子量/筛分孔径：μm |
| 超滤膜组件参数 | 每个膜壳安装的膜元件数量： 最大膜通量： L/m²·h 运行方式： 最大进水压力： kPa 最大进水流量： m³/h 最大跨膜压差： kPa 担保的膜使用寿命： 年 |
| 反洗及化学清洗 | 反洗水失水率： % 化学增强反洗周期： 周 化学正洗周期： 周 在线水清洗周期： 天 反洗方式： |
| 自清洗过滤器 | 型式： 处理量： m³/h 台数：（ 用 备） |
| 水泵 | 超滤进水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 超滤反洗水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） |
| 药剂（化学清洗） | NaClO 用量： mg/L |

超滤（UF）处理设施

| 设施名称：超滤 设施编号：TW040 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：1500 m³/h 进水：COD：50 mg/L SS：5 mg/L 出水：COD：30 mg/L 浊度：0.2 NTU SDI：3 |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：212 m³/h 单系列设计产水流量：195 m³/h 水回收率：92 % 系列数：9 |
| 超滤膜参数 | 膜元件型式： 膜丝过滤型式： 膜材质： 截留分子量/筛分孔径：μm |
| 超滤膜组件参数 | 每个膜壳安装的膜元件数量： 最大膜通量： L/m²·h 运行方式： 最大进水压力： kPa 最大进水流量： m³/h 最大跨膜压差： kPa 担保的膜使用寿命： 年 |
| 反洗及化学清洗 | 反洗水失水率： % 化学增强反洗周期： 周 化学正洗周期： 周 在线水清洗周期： 天 反洗方式： |
| 自清洗过滤器 | 型式： 处理量： m³/h 台数：（ 用 备） |
| 水泵 | 超滤进水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 超滤反洗水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） |
| 药剂（化学清洗） | NaClO 用量： mg/L |

污水调节池

| 设施名称：调节池 设施编号：TW002 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：1500 m³/h 出水：COD：126 mg/L 氨氮：15 mg/L 总氮：19 mg/L 总磷：19.1 mg/L SS：82 mg/L 石油类：/ mg/L pH：6-9 BOD5：34mg/L |
| 设计参数 | 单池处理水量：1500 m³/h 数量：1 有效容积：6336 m³ 调节容积：5544 m³ 均质容积：5544 m³ 调节时间：4.224 h 均质时间：3.69 h |
| 结构尺寸（单池） | 长： m 宽： m 深： m |
| 收油设施 | 无 数量： 规格型号： |
| 搅拌机 | 数量： 型式： |
| 污水提升泵 | 流量： m3/h，扬程： m，台数：（ 用 1 备） |
| 是否加盖 | 否 |

超滤（UF）处理设施

| 设施名称：超滤 设施编号：TW041 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：1500 m³/h 进水：COD：50 mg/L SS：5 mg/L 出水：COD：30 mg/L 浊度：0.2 NTU SDI：3 |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：212 m³/h 单系列设计产水流量：195 m³/h 水回收率：92 % 系列数：9 |
| 超滤膜参数 | 膜元件型式： 膜丝过滤型式： 膜材质： 截留分子量/筛分孔径：μm |
| 超滤膜组件参数 | 每个膜壳安装的膜元件数量： 最大膜通量： L/m²·h 运行方式： 最大进水压力： kPa 最大进水流量： m³/h 最大跨膜压差： kPa 担保的膜使用寿命： 年 |
| 反洗及化学清洗 | 反洗水失水率： % 化学增强反洗周期： 周 化学正洗周期： 周 在线水清洗周期： 天 反洗方式： |
| 自清洗过滤器 | 型式： 处理量： m³/h 台数：（ 用 备） |
| 水泵 | 超滤进水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 超滤反洗水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） |
| 药剂（化学清洗） | NaClO 用量： mg/L |