排污许可证

（副本）

中华人民共和国生态环境部监制

宁东化工基地环境保护局印制

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录

第一册	1

一、排污单位基本情况	2

二、大气污染物排放	3

（一）排放口	3

（二）有组织排放许可限值	7

（三）无组织排放许可条件	15

（四）特殊情况下许可限值	17

（五）排污单位大气排放总许可量	20

三、水污染物排放	21

（一）排放口	21

（二）排放许可限值	22

四、噪声排放信息	24

五、固体废物排放信息	25

六、环境管理要求	26

（一）自行监测	26

（二）环境管理台账记录	47

（三）执行（守法）报告	48

（四）信息公开	49

（五）其他控制及管理要求	49

七、其他许可内容	50

八、改正规定	50

第二册	51

九、排污单位登记信息	52

（一）主要产品及产能	52

（二）主要原辅材料及燃料	57

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施	58

（四）排污权使用和交易信息	67

十、附图和附件	68

排污许可证

副本

第一册

证书编号：91641200054629920B001R

单位名称：青铜峡铝业股份有限公司宁东铝业分公司

注册地址：宁东临河工业园A区

行业类别：铝冶炼

生产经营场所地址：宁夏银川市宁东能源化工基地临河工业园区A区

统一社会信用代码：91641200054629920B

法定代表人（主要负责人）：马国林

技术负责人：叶炜

固定电话：0951-5608058  移动电话：13895293411

有效期限：自2018年12月05日起至2021年12月04日止

发证机关：（公章）宁东化工基地环境保护局

发证日期：2018年12月05日

## 一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

| 单位名称 | 青铜峡铝业股份有限公司宁东铝业分公司 | 注册地址 |  | 宁东临河工业园A区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 | 750411 | 生产经营场所地址 |  | 宁夏银川市宁东能源化工基地临河工业园区A区 |
| 行业类别 | 铝冶炼 | 投产日期 |  | 2009-12-01 |
| 生产经营场所中心经度 | 106º 31′ 35.15″ | 生产经营场所中心纬度 |  | 38º 12′ 18.94″ |
| 组织机构代码 |  | 统一社会信用代码 |  | 91641200054629920B |
| 技术负责人 | 叶炜 | 联系电话 |  | 13895293411 |
| 所在地是否属于大气重点控制区 | 是 | 所在地是否属于总磷控制区 |  | 否 |
| 所在地是否属于总氮控制区 | 否 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域 |  | 否 |
| 是否位于工业园区 | 是 | 所属工业园区名称 |  | 宁东能源化工基地临河工业园区A区 |
| 是否需要改正 | 是 | 排污许可证管理类别 |  | 重点管理 |
| 主要污染物类别 | ☑废气☑废水 |  |  |  |
| 主要污染物种类 | ☑颗粒物 ☑SO2 □NOx □VOCs ☑其他特征污染物（氟化物） |  | ☑COD ☑氨氮 □其他特征污染物（） |  |
| 大气污染物排放形式 | ☑有组织 ☑无组织 | 废水污染物排放规律 |  | ☑连续排放，流量稳定 |
| 大气污染物排放执行标准名称 | 铝工业污染物排放标准GB 25465-2010 |  |  |  |
| 水污染物排放执行标准名称 | 铝工业污染物排放标准GB 25465-2010 |  |  |  |

## 二、大气污染物排放

### （一）排放口

表2  大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标（1） |  | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m）（2） | 排气温度（℃） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1; DA001; 350kA净化一区排放口; 颗粒物,二氧化硫,氟化物; 106°31′26.98″; 38°12′45.65″; 70; 2; 80. 2; DA002; 350kA净化二区排放口; 颗粒物,二氧化硫,氟化物; 106°31′22.80″; 38°12′35.32″; 70; 2; 80. 3; DA003; 350kA净化三区排放口; 颗粒物,二氧化硫,氟化物; 106°31′18.91″; 38°12′25.09″; 70; 2; 80. 4; DA004; 400kA净化一区排放口; 颗粒物,二氧化硫,氟化物; 106°31′35.22″; 38°12′42.19″; 70; 2; 80. 5; DA005; 400kA净化二区排放口; 颗粒物,二氧化硫,氟化物; 106°31′31.12″; 38°12′32.15″; 70; 2; 80. 6; DA006; 400kA净化三区排放口; 颗粒物,二氧化硫,氟化物; 106°31′26.80″; 38°12′22.18″; 70; 2; 80. 7; DA007; 1#钢仓除尘排放口; 颗粒物; 106°31′15.74″; 38°12′32.83″; 30; 0.8; 常温. 8; DA008; 2#钢仓除尘排放口; 颗粒物; 106°31′16.46″; 38°12′34.13″; 30; 0.8; 常温. 9; DA009; 一厂房双齿辊破碎机除尘排放口; 颗粒物; 106°31′22.40″; 38°12′12.06″; 8; 0.8; 常温. 10; DA010; 二厂房双齿辊破碎机除尘排放口; 颗粒物; 106°31′24.02″; 38°12′11.74″; 8; 0.8; 常温. 11; DA011; 500t厂房双齿辊破碎机除尘排放口; 颗粒物; 106°31′16.75″; 38°12′3.17″; 8; 0.8; 常温. 12; DA012; 3#钢仓除尘排放口; 颗粒物; 106°31′16.75″; 38°12′35.21″; 30; 0.8; 常温. 13; DA013; 4#中转仓; 颗粒物; 106°31′18.55″; 38°12′37.55″; 30; 0.8; 常温. 14; DA014; 5#中转仓; 颗粒物; 106°31′19.63″; 38°12′40.10″; 30; 0.8; 常温. 15; DA015; 6#中转仓; 颗粒物; 106°31′20.39″; 38°12′42.08″; 30; 0.8; 常温. 16; DA016; 一厂房颚式破碎机除尘排放口; 颗粒物; 106°31′22.55″; 38°12′12.42″; 8; 0.8; 常温. 17; DA017; 二厂房颚式破碎机除尘排放口; 颗粒物; 106°31′24.24″; 38°12′11.99″; 8; 0.8; 常温. 18; DA018; 500t油压破碎机除尘排放口; 颗粒物; 106°31′16.75″; 38°12′3.64″; 8; 0.8; 常温. 19; DA019; 一厂房自动残极压脱机除尘排放口; 颗粒物; 106°31′21.18″; 38°12′13.07″; 8; 0.8; 常温. 20; DA020; 二厂房自动残极压脱机除尘排放口; 颗粒物; 106°31′24.35″; 38°12′12.13″; 8; 0.8; 常温. 21; DA021; 一厂房手动残极压脱机除尘排放口; 颗粒物; 106°31′21.72″; 38°12′12.35″; 8; 0.8; 常温. 22; DA022; 二厂房手动残极压脱机除尘排放口; 颗粒物; 106°31′24.17″; 38°12′12.20″; 8; 0.8; 常温. 23; DA023; 一厂房铁环压脱机除尘排放口; 颗粒物; 106°31′20.64″; 38°12′10.98″; 8; 0.8; 常温. 24; DA024; 二厂房铁环压脱机除尘排放口; 颗粒物; 106°31′23.70″; 38°12′9.90″; 8; 0.8; 常温. 25; DA025; 一厂房铁环清理机除尘排放口; 颗粒物; 106°31′20.46″; 38°12′9.72″; 8; 0.8; 常温. 26; DA026; 二厂房铁环清理机除尘排放口; 颗粒物; 106°31′23.16″; 38°12′9.90″; 8; 0.8; 常温. 27; DA027; 一厂房中频炉除尘排放口; 颗粒物; 106°31′20.71″; 38°12′8.89″; 8; 0.8; 常温. 28; DA028; 二厂房中频炉除尘排放口; 颗粒物; 106°31′22.01″; 38°12′9.25″; 8; 0.8; 常温. 29; DA029; 350kA颚式破碎机除尘排放口; 颗粒物; 106°31′28.27″; 38°12′34.99″; 8; 0.8; 常温. 30; DA030; 400kA颚式破碎机除尘排放口; 颗粒物; 106°31′30.14″; 38°12′38.92″; 8; 0.8; 常温. 31; DA031; 350kA反击式破碎机除尘排放口; 颗粒物; 106°31′28.20″; 38°12′34.06″; 8; 0.8; 常温. 32; DA032; 400kA反击式破碎机除尘排放口; 颗粒物; 106°31′29.68″; 38°12′38.63″; 8; 0.8; 常温. |

### （二）有组织排放许可限值

表3 大气污染物有组织排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 （mg/Nm3） | 许可排放速率限值 (kg/h) | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 承诺更加严格排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DA001; 350kA净化一区排放口; 氟化物; 3mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; DA001; 350kA净化一区排放口; 二氧化硫; 200mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 3; DA001; 350kA净化一区排放口; 颗粒物; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 4; DA002; 350kA净化二区排放口; 氟化物; 3mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 5; DA002; 350kA净化二区排放口; 二氧化硫; 200mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 6; DA002; 350kA净化二区排放口; 颗粒物; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 7; DA003; 350kA净化三区排放口; 二氧化硫; 200mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 8; DA003; 350kA净化三区排放口; 氟化物; 3mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 9; DA003; 350kA净化三区排放口; 颗粒物; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 10; DA004; 400kA净化一区排放口; 氟化物; 3mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 11; DA004; 400kA净化一区排放口; 二氧化硫; 100mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 12; DA004; 400kA净化一区排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 13; DA005; 400kA净化二区排放口; 二氧化硫; 100mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 14; DA005; 400kA净化二区排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 15; DA005; 400kA净化二区排放口; 氟化物; 3mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 16; DA006; 400kA净化三区排放口; 氟化物; 3mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 17; DA006; 400kA净化三区排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 18; DA006; 400kA净化三区排放口; 二氧化硫; 100mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 主要排放口合计 |  |  | 颗粒物; 834; 564; 564; /; /; /. SO2; 8340; 5640; 5640; /; /; /. NOx; /. VOCs; /. 氟化物; 169.200000; 169.200000; 169.200000; /; /; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DA007; 1#钢仓除尘排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; DA008; 2#钢仓除尘排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 3; DA009; 一厂房双齿辊破碎机除尘排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 4; DA010; 二厂房双齿辊破碎机除尘排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 5; DA011; 500t厂房双齿辊破碎机除尘排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 6; DA012; 3#钢仓除尘排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 7; DA013; 4#中转仓; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 8; DA014; 5#中转仓; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 9; DA015; 6#中转仓; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 10; DA016; 一厂房颚式破碎机除尘排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 11; DA017; 二厂房颚式破碎机除尘排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 12; DA018; 500t油压破碎机除尘排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 13; DA019; 一厂房自动残极压脱机除尘排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 14; DA020; 二厂房自动残极压脱机除尘排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 15; DA021; 一厂房手动残极压脱机除尘排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 16; DA022; 二厂房手动残极压脱机除尘排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 17; DA023; 一厂房铁环压脱机除尘排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 18; DA024; 二厂房铁环压脱机除尘排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 19; DA025; 一厂房铁环清理机除尘排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 20; DA026; 二厂房铁环清理机除尘排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 21; DA027; 一厂房中频炉除尘排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 22; DA028; 二厂房中频炉除尘排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 23; DA029; 350kA颚式破碎机除尘排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 24; DA030; 400kA颚式破碎机除尘排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 25; DA031; 350kA反击式破碎机除尘排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 26; DA032; 400kA反击式破碎机除尘排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 一般排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. 氟化物; /; /; /; /; /; /. |
| 全厂有组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  |  | 颗粒物; 834; 564; 564; /; /. SO2; 8340; 5640; 5640; /; /. NOx; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /. 氟化物; 169.2; 169.2; 169.2; /; /. |

主要排放口备注信息

350kA净化排放口2019年1月1日起，执行《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）及修改单特别排放限制要求。

一般排放口备注信息

见附件

全厂有组织排放总计备注信息

见附件

### （三）无组织排放许可条件

表4  大气污染物无组织排放

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 （mg/Nm3） |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1; 厂界; 氟化物; 煤粉、石灰粉、氧化铝等粉状物料采用筒仓等全封闭料库存储，同时配备集气罩、除尘设施; 铝工业污染物排放标准GB 25465-2010; 0.02mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; MF0018; 混合炉; 颗粒物; 铝工业污染物排放标准GB 25465-2010; 1mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 3; MF0017; 混合炉; 颗粒物; 铝工业污染物排放标准GB 25465-2010; 1mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 4; MF0019; 混合炉; 颗粒物; 铝工业污染物排放标准GB 25465-2010; 1mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 5; MF0020; 混合炉; 颗粒物; 铝工业污染物排放标准GB 25465-2010; 1mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 6; MF0015; 铸造系统; 颗粒物; 铝工业污染物排放标准GB 25465-2010; 1mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 7; MF0016; 铸造系统; 颗粒物; 铝工业污染物排放标准GB 25465-2010; 1mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 8; MF0014; 铸造系统; 颗粒物; 铝工业污染物排放标准GB 25465-2010; 1mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 9; MF0013; 铸造系统; 颗粒物; 铝工业污染物排放标准GB 25465-2010; 1mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. 氟化物; /; /; /; /; /; /. |

### （四）特殊情况下许可限值

表5  特殊情况下大气污染物有组织排放

| 排放口类型 | 污染物种类 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值（mg/Nm3） | 许可日排放量限值（kg/d） | 许可月排放量限值（t/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量限期达标规划要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 氟化物; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 氟化物; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 氟化物; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 氟化物; /; /; /; /. |
| 重污染天气应对要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 氟化物; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 氟化物; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 氟化物; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 氟化物; /; /; /; /. |

冬季污染防治其他备注信息

/

其他特殊情况备注信息

/

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

### （五）排污单位大气排放总许可量

表6  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 颗粒物; 834; 564; 564; /; /. 2; SO2; 8340; 5640; 5640; /; /. 3; NOx; /; /; /; /; /. 4; VOCs; /; /; /; /; /. 5; 氟化物; 169.200000; 169.200000; 169.200000; /; /. |

企业大气排放总许可量备注信息

350kA净化排放口2019年1月1日起，执行《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）及修改单特别排放限制要求。排放总量自执行日起重新变更。

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 三、水污染物排放

### （一）排放口

表7 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 排水协议规定的浓度限值(mg/L) | 国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L) |  |
| 1; DW001; 污水总排口; 106°32′6.04″; 38°12′59.83″; 工业废水集中处理厂; 连续排放，流量稳定; /; 宁夏宁东兴蓉水处理有限公司; 氨氮（NH3-N）; mg/L; 15mg/L. 化学需氧量; mg/L; 100mg/L. |

### （二）排放许可限值

表8  废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值（mg/L） | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DW001; 污水总排口; 化学需氧量; 60mg/L; /; /; /; /; /. 2; DW001; 污水总排口; 氨氮（NH3-N）; 8mg/L; /; /; /; /; /. |
| 主要排放口合计 |  |  | CODcr; 51.300000; 51.300000; 51.300000. 氨氮; 6.840000; 6.840000; 6.840000. 总氮（以N计）. 总磷（以P计）. pH值. 悬浮物. 氟化物（以F-计）. 石油类. 总氰化物. 硫化物. 挥发酚. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般排放口合计 |  |  | CODcr; /; /; /. 氨氮; /; /; /. 总氮（以N计）; /; /; /. 总磷（以P计）; /; /; /. pH值; /; /; /. 悬浮物; /; /; /. 氟化物（以F-计）; /; /; /. 石油类; /; /; /. 总氰化物; /; /; /. 硫化物; /; /; /. 挥发酚; /; /; /. |
| 全厂排放口总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口总计 |  |  | CODcr; 51.300000; 51.300000; 51.300000; /; /. 氨氮; 6.840000; 6.840000; 6.840000; /; /. 总氮（以N计）; /; /; /; /; /. 总磷（以P计）; /; /; /; /; /. pH值; /; /; /; /; /. 悬浮物; /; /; /; /; /. 氟化物（以F-计）; /; /; /; /; /. 石油类; /; /; /; /; /. 总氰化物; /; /; /; /; /. 硫化物; /; /; /; /; /. 挥发酚; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

见附件

一般排放口备注信息

/

全厂排放口备注信息

/

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 四、噪声排放信息

表9 噪声排放信息

| 噪声类别 | 生产时段 |  | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限制 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 06至22 | 22至06 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 65 | 55 | / |
| 频发噪声 | 否 | 否 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |  |  | / |
| 偶发噪声 | 否 | 否 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |  |  | / |

## 五、固体废物排放信息

表10 固体废物排放信息

| 固体废物来源 | 固体废物名称 | 固体废物种类 | 固体废物类别 | 固体废物描述 | 固体废物产生量（t/a） | 固体废物处理方式 | 固体废物综合利用处理量（t/a） | 固体废物处置量（t/a） | 固体废物贮存量（t/a） | 固体废物排放量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电解单元; 大修渣; 危险废物; 危险废物; 电解槽大修渣; 5169.88; 处置; 0; 3219.88; 3100; 0. 铸造单元; 铝灰; 危险废物; 危险废物; 电解铝浮渣; 1329.79; 综合利用; 1819.79; 0; 16; 0. 电解单元; 废碳渣; 危险废物; 危险废物; 电解铝浮渣; 6000; 贮存; 0; 0; 7000; 0. 阳极组装及残极处理单元; 废炭灰; 粉煤灰; 一般I类固体废物; 除尘设备产生; 2631.46; 综合利用; 2631.46; 0; 0; 0. 电解单元; 废矿物油; 危险废物; 危险废物; 设备维护检修过程中产生; 16.84; 综合利用; 14.14; 0; 4; 0. 原料单元; 废氧化铝袋; 其它固体废物（含半液态、液态废物）; 一般I类固体废物; 氧化铝包装袋; 415.6; 综合利用; 415.6; 0; 0; 0. |

## 六、环境管理要求

### （一）自行监测

表11 自行监测及记录表

| 序号 | 污染源 类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废气; DA001; 350kA净化一区排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟道截面积,氟化物,颗粒物,氧含量,二氧化硫; 二氧化硫; 自动; 是; 北京牡丹联友HP5000型; 烟囱23米高处; 是. 2; 废气; DA001; 350kA净化一区排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟道截面积,氟化物,颗粒物,氧含量,二氧化硫; 氟化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法HJ/T 67-2001. 3; 废气; DA001; 350kA净化一区排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟道截面积,氟化物,颗粒物,氧含量,二氧化硫; 颗粒物; 自动; 是; 北京牡丹联友HP5000型; 烟囱23米高处; 是. 4; 废气; DA002; 350kA净化二区排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟道截面积,氟化物,颗粒物,氧含量,二氧化硫; 颗粒物; 自动; 是; 北京航天益来CYA-863A型; 烟囱23米高处; 是. 5; 废气; DA002; 350kA净化二区排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟道截面积,氟化物,颗粒物,氧含量,二氧化硫; 氟化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法HJ/T 67-2001. 6; 废气; DA002; 350kA净化二区排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟道截面积,氟化物,颗粒物,氧含量,二氧化硫; 二氧化硫; 自动; 是; 北京航天益来CYA-863A型; 烟囱23米高处; 是. 7; 废气; DA003; 350kA净化三区排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟道截面积,氟化物,颗粒物,氧含量,二氧化硫; 氟化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法HJ/T 67-2001. 8; 废气; DA003; 350kA净化三区排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟道截面积,氟化物,颗粒物,氧含量,二氧化硫; 颗粒物; 自动; 是; 北京航天益来CYA-863A型; 烟囱23米高处; 是. 9; 废气; DA003; 350kA净化三区排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟道截面积,氟化物,颗粒物,氧含量,二氧化硫; 二氧化硫; 自动; 是; 北京航天益来CYA-863A型; 烟囱23米高处; 是. 10; 废气; DA004; 400kA净化一区排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟道截面积,氟化物,颗粒物,氧含量,二氧化硫; 颗粒物; 自动; 是; 北京航天益来CYA-863A型; 烟囱23米高处; 是. 11; 废气; DA004; 400kA净化一区排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟道截面积,氟化物,颗粒物,氧含量,二氧化硫; 氟化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法HJ/T 67-2001. 12; 废气; DA004; 400kA净化一区排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟道截面积,氟化物,颗粒物,氧含量,二氧化硫; 二氧化硫; 自动; 是; 北京航天益来CYA-863A型; 烟囱23米高处; 是. 13; 废气; DA005; 400kA净化二区排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟道截面积,氟化物,颗粒物,氧含量,二氧化硫; 氟化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法HJ/T 67-2001. 14; 废气; DA005; 400kA净化二区排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟道截面积,氟化物,颗粒物,氧含量,二氧化硫; 颗粒物; 自动; 是; 北京航天益来CYA-863A型; 烟囱23米高处; 是. 15; 废气; DA005; 400kA净化二区排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟道截面积,氟化物,颗粒物,氧含量,二氧化硫; 二氧化硫; 自动; 是; 北京航天益来CYA-863A型; 烟囱23米高处; 是. 16; 废气; DA006; 400kA净化三区排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟道截面积,氟化物,颗粒物,氧含量,二氧化硫; 颗粒物; 自动; 是; 北京航天益来CYA-863A型; 烟囱23米高处; 是. 17; 废气; DA006; 400kA净化三区排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟道截面积,氟化物,颗粒物,氧含量,二氧化硫; 二氧化硫; 自动; 是; 北京航天益来CYA-863A型; 烟囱23米高处; 是. 18; 废气; DA006; 400kA净化三区排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟道截面积,氟化物,颗粒物,氧含量,二氧化硫; 氟化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法HJ/T 67-2001. 19; 废气; DA007; 1#钢仓除尘排放口; 颗粒物; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 20; 废气; DA008; 2#钢仓除尘排放口; 颗粒物; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 21; 废气; DA009; 一厂房双齿辊破碎机除尘排放口; 颗粒物; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 22; 废气; DA010; 二厂房双齿辊破碎机除尘排放口; 颗粒物; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 23; 废气; DA011; 500t厂房双齿辊破碎机除尘排放口; 颗粒物; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 24; 废气; DA012; 3#钢仓除尘排放口; 颗粒物; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 25; 废气; DA013; 4#中转仓; 颗粒物; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 26; 废气; DA014; 5#中转仓; 颗粒物; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 27; 废气; DA015; 6#中转仓; 颗粒物; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 28; 废气; DA016; 一厂房颚式破碎机除尘排放口; 颗粒物; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 29; 废气; DA017; 二厂房颚式破碎机除尘排放口; 颗粒物; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 30; 废气; DA018; 500t油压破碎机除尘排放口; 颗粒物; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 31; 废气; DA019; 一厂房自动残极压脱机除尘排放口; 颗粒物; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 32; 废气; DA020; 二厂房自动残极压脱机除尘排放口; 颗粒物; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 33; 废气; DA021; 一厂房手动残极压脱机除尘排放口; 颗粒物; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 34; 废气; DA022; 二厂房手动残极压脱机除尘排放口; 颗粒物; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 35; 废气; DA023; 一厂房铁环压脱机除尘排放口; 颗粒物; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 36; 废气; DA024; 二厂房铁环压脱机除尘排放口; 颗粒物; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 37; 废气; DA025; 一厂房铁环清理机除尘排放口; 颗粒物; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 38; 废气; DA026; 二厂房铁环清理机除尘排放口; 颗粒物; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 39; 废气; DA027; 一厂房中频炉除尘排放口; 颗粒物; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 40; 废气; DA028; 二厂房中频炉除尘排放口; 颗粒物; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 41; 废气; DA029; 350kA颚式破碎机除尘排放口; 颗粒物; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 42; 废气; DA030; 400kA颚式破碎机除尘排放口; 颗粒物; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 43; 废气; DA031; 350kA反击式破碎机除尘排放口; 颗粒物; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 44; 废气; DA032; 400kA反击式破碎机除尘排放口; 颗粒物; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 45; 废水; DW001; 污水总排口; pH值,悬浮物,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,氟化物（以F-计）,总磷（以P计）,总氮（以N计）; 化学需氧量; 自动; 是; 岛津TOC-4200; 污水总排口; 是. 46; 废水; DW001; 污水总排口; pH值,悬浮物,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,氟化物（以F-计）,总磷（以P计）,总氮（以N计）; 氨氮（NH3-N）; 自动; 是; 岛津NHN-4210; 污水总排口; 是. |

监测质量保证与质量控制要求:

有组织废气监测质量控制        监测期间，各生产工段设备运行正常，生产负荷达到设计规模75%以上，符合验收监测的工况要求。        监测仪器按照国家有关规定或技术要求，仪器经过计量部门鉴定合格并在有效期内；监测人员监测前，对使用的仪器均进行漏气检验和流量校正；监测过程中的质量保证措施按国家环保总局颁发的《环境监测质量保证管理规定》（暂行）的要求进行，实施全过程质量保证。

监测数据记录、整理、存档要求:

废气、废水在线监测设备每季度由第三方开展比对，并出具《废气、废水自动监测设备比对检测报告》。分公司8处废气排放口，委托第三方开展自行监测，并出具《自行监测报告》。所有本年度报告内容整理后，存入档案室，至少保存十年以上，档案盒明确记录类别。

### （二）环境管理台账记录

表12  环境管理台账记录表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 监测记录信息; 净化车间烟气在线监测数据统计表; 1次/时; 电子台账; 台账保留三年以上，部分台账只有纸质版。. 2; 污染治理措施运行管理信息; 在线监测设备校准记录; 2次/月; 纸质台账; 台账保留三年以上，部分台账只有纸质版。. 3; 污染治理措施运行管理信息; 在线监测设备巡检记录; 1次/周; 纸质台账; 台账保留三年以上，部分台账只有纸质版。. 4; 污染治理措施运行管理信息; 回转窑窑尾烟气脱硫系统设备点检记录; 3次/天; 纸质台账; 台账保留三年以上，部分台账只有纸质版。. 5; 污染治理措施运行管理信息; 在线监测设备故障维修记录; 实时更新; 纸质台账; 台账保留三年以上，部分台账只有纸质版。. 6; 污染治理措施运行管理信息; 回转窑窑尾烟气脱硫系统运行记录; 1次/时; 纸质台账; 台账保留三年以上，部分台账只有纸质版。. 7; 污染治理措施运行管理信息; 焙烧车间烟气净化工作记录; 1次/时; 纸质台账; 台账保留三年以上，部分台账只有纸质版。. 8; 污染治理措施运行管理信息; 在线监测设备备件更换记录; 实时更新; 纸质台账; 台账保留三年以上，部分台账只有纸质版。. 9; 污染治理措施运行管理信息; 焙烧车间烟气净化系统设备; 3次/天; 纸质台账; 台账保留三年以上，部分台账只有纸质版。. 10; 污染治理措施运行管理信息; 净化车间净化系统除尘器日常点检维护记录; 1次/时; 纸质台账; 台账保留三年以上，部分台账只有纸质版。. |

### （三）执行（守法）报告

表13  执行（守法）报告信息表

| 序号 | 主要内容 | 上报频次 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1; 1.基本生产信息； 2.遵守法律法规情况； 3.污染防治措施运行情况； 4.自行监测情况； 5.台账管理情况； 6.实际排放情况及合规判定分析； 7.环境保护税缴纳情况； 8.信息公开情况； 9.企业内部环境管理体系建设与运行情况； 10.其他排污许可证规定的内容执行情况； 11.其他需要说明的问题；12.结论。; 年报; 1.执行报告详细要求按照《铝冶炼行业排污许可证申请与核发技术规范》中“执行报告编制规范”执行。2.年度执行报告于次年1月15日之前上报.. 2; 1.基本生产信息； 2.遵守法律法规情况； 3.污染防治措施运行情况； 4.自行监测情况； 5.台账管理情况； 6.实际排放情况及合规判定分析； 7.环境保护税缴纳情况； 8.信息公开情况； 9.企业内部环境管理体系建设与运行情况； 10.其他排污许可证规定的内容执行情况； 11.其他需要说明的问题；12.结论。; 季报; 1.执行报告详细要求按照《铝冶炼行业排污许可证申请与核发技术规范》中“执行报告编制规范”执行。2.季度执行报告于次季度首月15日之前上报.. |

### （四）信息公开

表14  信息公开表

| 序号 | 公开方式 | 时间节点 | 公开内容 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 1.国家排放许可信息公开系统 2.其他便于公众知晓的方式 。; 及时公开，及时更新; 1.基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定排放总量； 3.防治污染设施的建设和运行情况； 4.建设项目环境影响评价极其环境保护行政许可情况； 5.突发环境事件应急预案； 6.季度及年度排污许可证执行报告中相关内容； 7.其他应当公开的环境信息。; 按照《企业事业单位环境信息公开办法》和《排污许可证管理暂时规定》执行。. |

### （五）其他控制及管理要求

/

## 七、其他许可内容

/

## 八、改正规定

| 序号 | 改正问题 | 改正措施 | 时限要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1; 现有治理技术不能满足达标排放; 400kA电解系统实施烟气脱硫改造，3个工区净化系统加装脱硫设施。建成投运后，达到《铝工业污染物排放标准》（GB25465—2010）及修改单特别排放限值。; 2018-12-05至2019-06-05. |

排污许可证

副本

第二册

证书编号：91641200054629920B001R

单位名称：青铜峡铝业股份有限公司宁东铝业分公司

注册地址：宁东临河工业园A区

行业类别：铝冶炼

生产经营场所地址：宁夏银川市宁东能源化工基地临河工业园区A区

统一社会信用代码：91641200054629920B

法定代表人（主要负责人）：马国林

技术负责人：叶炜

固定电话：0951-5608058  移动电话：13895293411

有效期限：自2018年12月05日起至2021年12月04日止

发证机关：（公章）宁东化工基地环境保护局

发证日期：2018年12月05日

## 九、排污单位登记信息

### （一）主要产品及产能

表16 主要产品及产能信息表

| 序 号 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称（1） | 生产设施名称（2） | 生产设施编号 | 设施参数（3） |  |  |  | 其他设施信息 | 产品名称（4） | 生产能力（5） | 计量单位（6） | 设计年生产时间（h） （7） | 其他产品信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他设施参数信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 电解单元; 电解系统; 电解槽组; MF0001; 电流强度; 350; kA; 350kA一区; 电解铝; 9; 万t/a; 8760. 槽数量; 96; 台; 350kA一区. 电解单元; 电解系统; 电解槽组; MF0002; 电流强度; 350; kA; 350kA二区; 电解铝; 9; 万t/a; 8760. 槽数量; 96; 台; 350kA二区. 电解单元; 电解系统; 电解槽组; MF0003; 电流强度; 350; kA; 350kA三区; 电解铝; 9; 万t/a; 8760. 槽数量; 96; 台; 350kA三区. 电解单元; 电解系统; 电解槽组; MF0004; 槽数量; 96; 台; 400kA一区; 电解铝; 10; 万t/a; 8760. 电流强度; 400; kA; 400kA一区. 电解单元; 电解系统; 电解槽组; MF0005; 槽数量; 96; 台; 400kA二区; 电解铝; 10; 万t/a; 8760. 电流强度; 400; kA; 400kA二区. 电解单元; 电解系统; 电解槽组; MF0006; 槽数量; 96; 台; 400kA三区; 电解铝; 10; 万t/a; 8760. 电流强度; 400; kA; 400kA三区. 原料单元; 氧化铝贮运系统; 氧化铝、载氟氧化铝仓; MF0007; 高度; 22; m. 容量; 12000; t. 原料单元; 氧化铝贮运系统; 氧化铝、载氟氧化铝仓; MF0008; 容量; 12000; t. 高度; 22; m. 原料单元; 氧化铝贮运系统; 氧化铝、载氟氧化铝仓; MF0009; 高度; 22; m. 容量; 12000; t. 原料单元; 氧化铝贮运系统; 氧化铝、载氟氧化铝仓; MF0010; 容量; 850; t. 高度; 23; m. 原料单元; 氧化铝贮运系统; 氧化铝、载氟氧化铝仓; MF0011; 容量; 850; t. 高度; 23; m. 原料单元; 氧化铝贮运系统; 氧化铝、载氟氧化铝仓; MF0012; 容量; 850; t. 高度; 23; m. 铸造单元; 铸造系统; 铸造机组; MF0013; 规模; 25; t/h; 铝锭; 142500; 吨; 5700. 铸造单元; 铸造系统; 铸造机组; MF0014; 规模; 25; t/h; 铝锭; 142500; 吨; 5700. 铸造单元; 铸造系统; 铸造机组; MF0015; 规模; 25; t/h; 铝锭; 142500; 吨; 5700. 铸造单元; 铸造系统; 铸造机组; MF0016; 规模; 25; t/h; 铝锭; 142500; 吨; 5700. 铸造单元; 铸造系统; 混合炉; MF0017; 容积; 50; t. 铸造单元; 铸造系统; 混合炉; MF0018; 容积; 50; t. 铸造单元; 铸造系统; 混合炉; MF0019; 容积; 50; t. 铸造单元; 铸造系统; 混合炉; MF0020; 容积; 50; t. 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统; 破碎机; MF0021; 规模; 60; t/h; 双齿辊破碎机. 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统; 破碎机; MF0022; 规模; 60; t/h; 双齿辊破碎机. 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统; 破碎机; MF0023; 规模; 60; t/h; 双齿辊破碎机. 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统; 破碎机; MF0024; 规模; 120-200; t/h; 颚式破碎机. 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统; 破碎机; MF0025; 规模; 120-200; t/h; 颚式破碎机. 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统; 破碎机; MF0026; 规模; 10-15; t/h; 500t油压破碎机. 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统; 残极压脱机; MF0027; 规模; 40; 组.阳极/h; 自动残极压脱机. 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统; 残极压脱机; MF0028; 规模; 40; 组.阳极/h; 自动残极压脱机. 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统; 残极压脱机; MF0029; 规模; 30; 组.阳极/h; 手动残极压脱机. 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统; 残极压脱机; MF0030; 规模; 30; 组.阳极/h; 手动残极压脱机. 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统; 磷铁环压脱机; MF0031; 规模; 20; 组.阳极/h. 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统; 磷铁环压脱机; MF0032; 规模; 20; 组.阳极/h. 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统; 磷铁环压脱机; MF0033; 规模; 20; 组.阳极/h. 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统; 磷铁环压脱机; MF0034; 规模; 20; 组.阳极/h. 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统; 磷铁环清理机; MF0035; 规模; 40; 组.阳极/h. 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统; 磷铁环清理机; MF0036; 规模; 40; 组.阳极/h. 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统; 中（工）频感应炉; MF0037; 规模; 1.8; t/h. 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统; 中（工）频感应炉; MF0038; 规模; 1.8; t/h. 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统; 中（工）频感应炉; MF0039; 规模; 1.8; t/h. 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统; 中（工）频感应炉; MF0040; 规模; 1.8; t/h. 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统; 中（工）频感应炉; MF0041; 规模; 1.8; t/h. 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统; 中（工）频感应炉; MF0042; 规模; 1.8; t/h. 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统; 中（工）频感应炉; MF0043; 规模; 1.8; t/h. 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统; 中（工）频感应炉; MF0044; 规模; 1.8; t/h. 电解质处理单元; 电解质处理系统; 电解质破碎机; MF0045; 规模; 125-200; t/h; 颚式破碎机. 电解质处理单元; 电解质处理系统; 电解质破碎机; MF0046; 规模; 125-200; t/h; 颚式破碎机. 电解质处理单元; 电解质处理系统; 电解质破碎机; MF0047; 规模; 30-50; t/h; 反击式破碎机. 电解质处理单元; 电解质处理系统; 电解质破碎机; MF0048; 规模; 30-50; t/h; 反击式破碎机. |

### （二）主要原辅材料及燃料

表17 主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 | 种类（1） | 名称（2） |  | 年最大使用量 |  | 计量单位（3） |  | 有毒有害成分 |  | 有毒有害成分占比(%) |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 辅料; 冰晶石; 3200; t/a. 2; 辅料; 氟化铝; 9100; t/a. 3; 辅料; 阳极炭块; 279800; t/a. 4; 原料; 氧化铝; 110; 万t/a. |
| 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 燃料名称 |  | 灰分(%) |  | 硫分（%）或总硫（mg/m3） |  | 挥发分 (%) | 热值(MJ/kg或MJ/m3) | 年最大使用量（万t/a、万m3/a） |  | 其他信息 |  |
| 1; 天然气; 0; 0; 0; 8500; 190. |

### （三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表18  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 生产设施编号 | 生产设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染治理设施 |  |  |  | 有组织排放口编号（6） | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1; MF0001; 电解槽组; 电解槽; 颗粒物,二氧化硫,氟化物; 有组织; TA001; 铝罩板封闭，机械排烟、氧化铝吸附干法净化设施; 是; DA001; 350kA净化一区排放口; 是; 主要排放口. 2; MF0002; 电解槽组; 电解槽; 颗粒物,二氧化硫,氟化物; 有组织; TA002; 铝罩板封闭，机械排烟、氧化铝吸附干法净化设施; 是; DA002; 350kA净化二区排放口; 是; 主要排放口. 3; MF0003; 电解槽组; 电解槽; 颗粒物,二氧化硫,氟化物; 有组织; TA003; 铝罩板封闭，机械排烟、氧化铝吸附干法净化设施; 是; DA003; 350kA净化三区排放口; 是; 主要排放口. 4; MF0004; 电解槽组; 电解槽; 颗粒物,二氧化硫,氟化物; 有组织; TA004; 铝罩板封闭，机械排烟、氧化铝吸附干法净化设施; 是; DA004; 400kA净化一区排放口; 是; 主要排放口. 5; MF0005; 电解槽组; 电解槽; 颗粒物,二氧化硫,氟化物; 有组织; TA005; 铝罩板封闭，机械排烟、氧化铝吸附干法净化设施; 是; DA005; 400kA净化二区排放口; 是; 主要排放口. 6; MF0006; 电解槽组; 电解槽; 颗粒物,二氧化硫,氟化物; 有组织; TA006; 铝罩板封闭，机械排烟、氧化铝吸附干法净化设施; 是; DA006; 400kA净化三区排放口; 是; 主要排放口. 7; MF0007; 氧化铝、载氟氧化铝仓; 原料系统; 颗粒物; 有组织; TA007; 袋式除尘器; 是; /; DA007; 1#钢仓除尘排放口; 是; 一般排放口. 8; MF0008; 氧化铝、载氟氧化铝仓; 原料系统; 颗粒物; 有组织; TA008; 袋式除尘器; 是; /; DA008; 2#钢仓除尘排放口; 是; 一般排放口. 9; MF0021; 破碎机; 阳极组装及残极处理; 颗粒物; 有组织; TA009; 袋式除尘器,所有产尘设备均配备集气罩、除尘设施; 是; /; DA009; 一厂房双齿辊破碎机除尘排放口; 是; 一般排放口. 10; MF0022; 破碎机; 阳极组装及残极处理; 颗粒物; 有组织; TA010; 袋式除尘器,所有产尘设备均配备集气罩、除尘设施; 是; /; DA010; 二厂房双齿辊破碎机除尘排放口; 是; 一般排放口. 11; MF0023; 破碎机; 阳极组装及残极处理; 颗粒物; 有组织; TA011; 袋式除尘器,所有产尘设备均配备集气罩、除尘设施; 是; /; DA011; 500t厂房双齿辊破碎机除尘排放口; 是; 一般排放口. 12; MF0009; 氧化铝、载氟氧化铝仓; 原料系统; 颗粒物; 有组织; TA012; 袋式除尘器; 是; /; DA012; 3#钢仓除尘排放口; 是; 一般排放口. 13; MF0010; 氧化铝、载氟氧化铝仓; 原料系统; 颗粒物; 有组织; TA013; 袋式除尘器; 是; /; DA013; 4#中转仓; 是; 一般排放口. 14; MF0011; 氧化铝、载氟氧化铝仓; 原料系统; 颗粒物; 有组织; TA014; 袋式除尘器; 是; /; DA014; 5#中转仓; 是; 一般排放口. 15; MF0012; 氧化铝、载氟氧化铝仓; 原料系统; 颗粒物; 有组织; TA015; 袋式除尘器; 是; /; DA015; 6#中转仓; 是; 一般排放口. 16; MF0013; 铸造机组; 铸造系统; 颗粒物; 无组织. 17; MF0014; 铸造机组; 铸造系统; 颗粒物; 无组织. 18; MF0015; 铸造机组; 铸造系统; 颗粒物; 无组织. 19; MF0016; 铸造机组; 铸造系统; 颗粒物; 无组织. 20; MF0017; 混合炉; 混合炉; 颗粒物; 无组织. 21; MF0018; 混合炉; 混合炉; 颗粒物; 无组织. 22; MF0019; 混合炉; 混合炉; 颗粒物; 无组织. 23; MF0020; 混合炉; 混合炉; 颗粒物; 无组织. 24; MF0024; 破碎机; 阳极组装及残极处理; 颗粒物; 有组织; TA016; 袋式除尘器,所有产尘设备均配备集气罩、除尘设施; 是; /; DA016; 一厂房颚式破碎机除尘排放口; 是; 一般排放口. 25; MF0025; 破碎机; 阳极组装及残极处理; 颗粒物; 有组织; TA017; 袋式除尘器,所有产尘设备均配备集气罩、除尘设施; 是; /; DA017; 二厂房颚式破碎机除尘排放口; 是; 一般排放口. 26; MF0026; 破碎机; 阳极组装及残极处理; 颗粒物; 有组织; TA018; 袋式除尘器,所有产尘设备均配备集气罩、除尘设施; 是; /; DA018; 500t油压破碎机除尘排放口; 是; 一般排放口. 27; MF0027; 残极压脱机; 阳极组装及残极处理; 颗粒物; 有组织; TA019; 袋式除尘器,所有产尘设备均配备集气罩、除尘设施; 是; /; DA019; 一厂房自动残极压脱机除尘排放口; 是; 一般排放口. 28; MF0028; 残极压脱机; 阳极组装及残极处理; 颗粒物; 有组织; TA020; 袋式除尘器,所有产尘设备均配备集气罩、除尘设施; 是; /; DA020; 二厂房自动残极压脱机除尘排放口; 是; 一般排放口. 29; MF0029; 残极压脱机; 阳极组装及残极处理; 颗粒物; 有组织; TA021; 袋式除尘器,所有产尘设备均配备集气罩、除尘设施; 是; /; DA021; 一厂房手动残极压脱机除尘排放口; 是; 一般排放口. 30; MF0030; 残极压脱机; 阳极组装及残极处理; 颗粒物; 有组织; TA022; 袋式除尘器,所有产尘设备均配备集气罩、除尘设施; 是; /; DA022; 二厂房手动残极压脱机除尘排放口; 是; 一般排放口. 31; MF0031; 磷铁环压脱机; 阳极组装及残极处理; 颗粒物; 有组织; TA023; 袋式除尘器,所有产尘设备均配备集气罩、除尘设施; 是; /; DA023; 一厂房铁环压脱机除尘排放口; 是; 一般排放口. 32; MF0032; 磷铁环压脱机; 阳极组装及残极处理; 颗粒物; 有组织; TA023; 袋式除尘器,所有产尘设备均配备集气罩、除尘设施; 是; /; DA023; 一厂房铁环压脱机除尘排放口; 是; 一般排放口. 33; MF0033; 磷铁环压脱机; 阳极组装及残极处理; 颗粒物; 有组织; TA024; 袋式除尘器,所有产尘设备均配备集气罩、除尘设施; 是; /; DA024; 二厂房铁环压脱机除尘排放口; 是; 一般排放口. 34; MF0034; 磷铁环压脱机; 阳极组装及残极处理; 颗粒物; 有组织; TA024; 袋式除尘器,所有产尘设备均配备集气罩、除尘设施; 是; /; DA024; 二厂房铁环压脱机除尘排放口; 是; 一般排放口. 35; MF0035; 磷铁环清理机; 阳极组装及残极处理; 颗粒物; 有组织; TA025; 袋式除尘器,所有产尘设备均配备集气罩、除尘设施; 是; /; DA025; 一厂房铁环清理机除尘排放口; 是; 一般排放口. 36; MF0036; 磷铁环清理机; 阳极组装及残极处理; 颗粒物; 有组织; TA026; 袋式除尘器,所有产尘设备均配备集气罩、除尘设施; 是; /; DA026; 二厂房铁环清理机除尘排放口; 是; 一般排放口. 37; MF0037; 中（工）频感应炉; 阳极组装及残极处理; 颗粒物; 有组织; TA027; 袋式除尘器; 是; /; DA027; 一厂房中频炉除尘排放口; 是; 一般排放口. 38; MF0038; 中（工）频感应炉; 阳极组装及残极处理; 颗粒物; 有组织; TA027; 袋式除尘器; 是; /; DA027; 一厂房中频炉除尘排放口; 是; 一般排放口. 39; MF0039; 中（工）频感应炉; 阳极组装及残极处理; 颗粒物; 有组织; TA027; 袋式除尘器; 是; /; DA027; 一厂房中频炉除尘排放口; 是; 一般排放口. 40; MF0040; 中（工）频感应炉; 阳极组装及残极处理; 颗粒物; 有组织; TA027; 袋式除尘器; 是; /; DA027; 一厂房中频炉除尘排放口; 是; 一般排放口. 41; MF0041; 中（工）频感应炉; 阳极组装及残极处理; 颗粒物; 有组织; TA028; 袋式除尘器; 是; /; DA028; 二厂房中频炉除尘排放口; 是; 一般排放口. 42; MF0042; 中（工）频感应炉; 阳极组装及残极处理; 颗粒物; 有组织; TA028; 袋式除尘器; 是; /; DA028; 二厂房中频炉除尘排放口; 是; 一般排放口. 43; MF0043; 中（工）频感应炉; 阳极组装及残极处理; 颗粒物; 有组织; TA028; 袋式除尘器; 是; /; DA028; 二厂房中频炉除尘排放口; 是; 一般排放口. 44; MF0044; 中（工）频感应炉; 阳极组装及残极处理; 颗粒物; 有组织; TA028; 袋式除尘器; 是; /; DA028; 二厂房中频炉除尘排放口; 是; 一般排放口. 45; MF0045; 电解质破碎机; 电解质破碎; 颗粒物; 有组织; TA029; 袋式除尘器,所有产尘设备均配备集气罩、除尘设施; 是; /; DA029; 350kA颚式破碎机除尘排放口; 是; 一般排放口. 46; MF0046; 电解质破碎机; 电解质破碎; 颗粒物; 有组织; TA030; 袋式除尘器,所有产尘设备均配备集气罩、除尘设施; 是; /; DA030; 400kA颚式破碎机除尘排放口; 是; 一般排放口. 47; MF0047; 电解质破碎机; 电解质破碎; 颗粒物; 有组织; TA031; 袋式除尘器,所有产尘设备均配备集气罩、除尘设施; 是; /; DA031; 350kA反击式破碎机除尘排放口; 是; 一般排放口. 48; MF0048; 电解质破碎机; 电解质破碎; 颗粒物; 有组织; TA032; 袋式除尘器,所有产尘设备均配备集气罩、除尘设施; 是; /; DA032; 400kA反击式破碎机除尘排放口; 是; 一般排放口. |

表19  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 污染治理设施 |  |  |  | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律（4） | 排放口编号（6） | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 生活污水; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）; TW001; 生活污水处理站（地埋式生活污水处理技术 预处理后排入集中式污水处理设施 ）; 是; 工业废水集中处理厂; 间接排放; 连续排放，流量稳定; DW001; 污水总排口; 是; 主要排放口-总排口. |

### （四）排污权使用和交易信息

/

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

## 十、附图和附件

图1 生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号; 生产设施企业内部编号; 生产设施名称; 主要生产单元名称; 主要工艺名称. MF0001; MF001; 电解槽组; 电解单元; 电解系统. MF0002; MF002; 电解槽组; 电解单元; 电解系统. MF0003; MF003; 电解槽组; 电解单元; 电解系统. MF0004; MF004; 电解槽组; 电解单元; 电解系统. MF0005; MF005; 电解槽组; 电解单元; 电解系统. MF0006; MF006; 电解槽组; 电解单元; 电解系统. MF0007; MF007; 氧化铝、载氟氧化铝仓; 原料单元; 氧化铝贮运系统. MF0008; MF008; 氧化铝、载氟氧化铝仓; 原料单元; 氧化铝贮运系统. MF0009; MF009; 氧化铝、载氟氧化铝仓; 原料单元; 氧化铝贮运系统. MF0010; MF010; 氧化铝、载氟氧化铝仓; 原料单元; 氧化铝贮运系统. MF0011; MF011; 氧化铝、载氟氧化铝仓; 原料单元; 氧化铝贮运系统. MF0012; MF012; 氧化铝、载氟氧化铝仓; 原料单元; 氧化铝贮运系统. MF0013; MF013; 铸造机组; 铸造单元; 铸造系统. MF0014; MF014; 铸造机组; 铸造单元; 铸造系统. MF0015; MF015; 铸造机组; 铸造单元; 铸造系统. MF0016; MF016; 铸造机组; 铸造单元; 铸造系统. MF0017; MF017; 混合炉; 铸造单元; 铸造系统. MF0018; MF018; 混合炉; 铸造单元; 铸造系统. MF0019; MF019; 混合炉; 铸造单元; 铸造系统. MF0020; MF020; 混合炉; 铸造单元; 铸造系统. MF0021; MF021; 破碎机; 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统. MF0022; MF022; 破碎机; 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统. MF0023; MF023; 破碎机; 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统. MF0024; MF024; 破碎机; 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统. MF0025; MF025; 破碎机; 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统. MF0026; MF026; 破碎机; 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统. MF0027; MF027; 残极压脱机; 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统. MF0028; MF028; 残极压脱机; 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统. MF0029; MF029; 残极压脱机; 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统. MF0030; MF030; 残极压脱机; 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统. MF0031; MF031; 磷铁环压脱机; 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统. MF0032; MF032; 磷铁环压脱机; 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统. MF0033; MF033; 磷铁环压脱机; 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统. MF0034; MF034; 磷铁环压脱机; 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统. MF0035; MF035; 磷铁环清理机; 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统. MF0036; MF036; 磷铁环清理机; 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统. MF0037; MF037; 中（工）频感应炉; 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统. MF0038; MF038; 中（工）频感应炉; 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统. MF0039; MF039; 中（工）频感应炉; 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统. MF0040; MF040; 中（工）频感应炉; 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统. MF0041; MF041; 中（工）频感应炉; 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统. MF0042; MF042; 中（工）频感应炉; 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统. MF0043; MF043; 中（工）频感应炉; 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统. MF0044; MF044; 中（工）频感应炉; 阳极组装及残极处理单元; 阳极组装及残极处理系统. MF0045; MF045; 电解质破碎机; 电解质处理单元; 电解质处理系统. MF0046; MF046; 电解质破碎机; 电解质处理单元; 电解质处理系统. MF0047; MF047; 电解质破碎机; 电解质处理单元; 电解质处理系统. MF0048; MF048; 电解质破碎机; 电解质处理单元; 电解质处理系统.

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TA001; TA001; 铝罩板封闭，机械排烟、氧化铝吸附干法净化设施. TA002; TA002; 铝罩板封闭，机械排烟、氧化铝吸附干法净化设施. TA003; TA003; 铝罩板封闭，机械排烟、氧化铝吸附干法净化设施. TA004; TA004; 铝罩板封闭，机械排烟、氧化铝吸附干法净化设施. TA005; TA005; 铝罩板封闭，机械排烟、氧化铝吸附干法净化设施. TA006; TA006; 铝罩板封闭，机械排烟、氧化铝吸附干法净化设施. TA007; TA007; 袋式除尘器. TA008; TA008; 袋式除尘器. TA009; TA013; 袋式除尘器,所有产尘设备均配备集气罩、除尘设施. TA010; TA014; 袋式除尘器,所有产尘设备均配备集气罩、除尘设施. TA011; TA015; 袋式除尘器,所有产尘设备均配备集气罩、除尘设施. TA012; TA009; 袋式除尘器. TA013; TA010; 袋式除尘器. TA014; TA011; 袋式除尘器. TA015; TA012; 袋式除尘器. TA016; TA016; 袋式除尘器,所有产尘设备均配备集气罩、除尘设施. TA017; TA017; 袋式除尘器,所有产尘设备均配备集气罩、除尘设施. TA018; TA018; 袋式除尘器,所有产尘设备均配备集气罩、除尘设施. TA019; TA019; 袋式除尘器,所有产尘设备均配备集气罩、除尘设施. TA020; TA020; 袋式除尘器,所有产尘设备均配备集气罩、除尘设施. TA021; TA021; 袋式除尘器,所有产尘设备均配备集气罩、除尘设施. TA022; TA022; 袋式除尘器,所有产尘设备均配备集气罩、除尘设施. TA023; TA023; 袋式除尘器,所有产尘设备均配备集气罩、除尘设施. TA024; TA024; 袋式除尘器,所有产尘设备均配备集气罩、除尘设施. TA025; TA025; 袋式除尘器,所有产尘设备均配备集气罩、除尘设施. TA026; TA026; 袋式除尘器,所有产尘设备均配备集气罩、除尘设施. TA027; TA027; 袋式除尘器. TA028; TA028; 袋式除尘器. TA029; TA029; 袋式除尘器,所有产尘设备均配备集气罩、除尘设施. TA030; TA030; 袋式除尘器,所有产尘设备均配备集气罩、除尘设施. TA031; TA031; 袋式除尘器,所有产尘设备均配备集气罩、除尘设施. TA032; TA032; 袋式除尘器,所有产尘设备均配备集气罩、除尘设施.

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TW001; TA033; 生活污水处理站（地埋式生活污水处理技术 预处理后排入集中式污水处理设施 ）.

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DA001; DA001; 350kA净化一区排放口; 主要排放口. DA002; DA002; 350kA净化二区排放口; 主要排放口. DA003; DA003; 350kA净化三区排放口; 主要排放口. DA004; DA004; 400kA净化一区排放口; 主要排放口. DA005; DA005; 400kA净化二区排放口; 主要排放口. DA006; DA006; 400kA净化三区排放口; 主要排放口. DA007; DA007; 1#钢仓除尘排放口; 一般排放口. DA008; DA008; 2#钢仓除尘排放口; 一般排放口. DA009; DA013; 一厂房双齿辊破碎机除尘排放口; 一般排放口. DA010; DA014; 二厂房双齿辊破碎机除尘排放口; 一般排放口. DA011; DA015; 500t厂房双齿辊破碎机除尘排放口; 一般排放口. DA012; DA009; 3#钢仓除尘排放口; 一般排放口. DA013; DA010; 4#中转仓; 一般排放口. DA014; DA011; 5#中转仓; 一般排放口. DA015; DA012; 6#中转仓; 一般排放口. DA016; DA016; 一厂房颚式破碎机除尘排放口; 一般排放口. DA017; DA017; 二厂房颚式破碎机除尘排放口; 一般排放口. DA018; DA018; 500t油压破碎机除尘排放口; 一般排放口. DA019; DA019; 一厂房自动残极压脱机除尘排放口; 一般排放口. DA020; DA020; 二厂房自动残极压脱机除尘排放口; 一般排放口. DA021; DA021; 一厂房手动残极压脱机除尘排放口; 一般排放口. DA022; DA022; 二厂房手动残极压脱机除尘排放口; 一般排放口. DA023; DA023; 一厂房铁环压脱机除尘排放口; 一般排放口. DA024; DA024; 二厂房铁环压脱机除尘排放口; 一般排放口. DA025; DA025; 一厂房铁环清理机除尘排放口; 一般排放口. DA026; DA026; 二厂房铁环清理机除尘排放口; 一般排放口. DA027; DA027; 一厂房中频炉除尘排放口; 一般排放口. DA028; DA028; 二厂房中频炉除尘排放口; 一般排放口. DA029; DA029; 350kA颚式破碎机除尘排放口; 一般排放口. DA030; DA030; 400kA颚式破碎机除尘排放口; 一般排放口. DA031; DA031; 350kA反击式破碎机除尘排放口; 一般排放口. DA032; DA032; 400kA反击式破碎机除尘排放口; 一般排放口.

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DW001; DA033; 污水总排口; 主要排放口-总排口.

4无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号; 无组织排放企业内部编号; 产污环节. MF0013; MF013; 铸造系统. MF0014; MF014; 铸造系统. MF0015; MF015; 铸造系统. MF0016; MF016; 铸造系统. MF0017; MF017; 混合炉. MF0018; MF018; 混合炉. MF0019; MF019; 混合炉. MF0020; MF020; 混合炉.