排污许可证

（副本）

中华人民共和国生态环境部监制

宁东能源化工基地环境保护局印制

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录

第一册	1

一、排污单位基本情况	2

二、大气污染物排放	3

（一）排放口	3

（二）有组织排放许可限值	3

（三）无组织排放许可条件	5

（四）特殊情况下许可限值	8

（五）排污单位大气排放总许可量	10

三、水污染物排放	11

（一）排放口	11

（二）排放许可限值	13

四、噪声排放信息	15

五、固体废物排放信息	16

六、环境管理要求	18

（一）自行监测	18

（二）环境管理台账记录	25

（三）执行（守法）报告	29

（四）信息公开	29

（五）其他控制及管理要求	30

七、其他许可内容	30

第二册	31

八、排污单位登记信息	33

（一）主要产品及产能	33

（二）主要原辅材料及燃料	48

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施	49

（四）排污权使用和交易信息	68

九、补充登记信息	68

十、附图和附件	69

排污许可证

副本

第一册

证书编号：91641200MA774DX46U001P

单位名称：宁夏华溢新材料科技有限公司

注册地址：宁东基地化工新材料园区开富南路东侧、鸿雁路北侧

行业类别：有机化学原料制造，无机盐制造

生产经营场所地址：宁东基地化工新材料园区开富南路东侧、鸿雁路北侧

统一社会信用代码：91641200MA774DX46U

法定代表人（主要负责人）：胡乘溢

技术负责人：马永波

固定电话：09518632111  移动电话：13516457799

有效期限：自2020年08月13日起至2023年08月12日止

发证机关：（公章）宁东能源化工基地环境保护局

发证日期：2020年08月13日

## 一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

| 单位名称 | 宁夏华溢新材料科技有限公司 | 注册地址 |  | 宁东基地化工新材料园区开富南路东侧、鸿雁路北侧 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 | 750409 | 生产经营场所地址 |  | 宁东基地化工新材料园区开富南路东侧、鸿雁路北侧 |
| 行业类别 | 有机化学原料制造，无机盐制造 | 投产日期 |  | 2020-03-01 |
| 生产经营场所中心经度 | 106º 41′ 30.19″ | 生产经营场所中心纬度 |  | 38º 5′ 31.81″ |
| 组织机构代码 |  | 统一社会信用代码 |  | 91641200MA774DX46U |
| 技术负责人 | 马永波 | 联系电话 |  | 13516457799 |
| 所在地是否属于大气重点控制区 | 是 | 所在地是否属于总磷控制区 |  | 否 |
| 所在地是否属于总氮控制区 | 否 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域 |  | 否 |
| 是否位于工业园区 | 是 | 所属工业园区名称 |  | 宁东能源化工基地化工新材料园区 |
| 是否需要改正 | 否 | 排污许可证管理类别 |  | 重点管理 |
| 主要污染物类别 | ☑废气☑废水 |  |  |  |
| 主要污染物种类 | □颗粒物 □SO2 □NOx ☑VOCs ☑其他特征污染物（甲醇,氯化氢,硫化氢,氨（氨气）,臭气浓度） |  | ☑COD ☑氨氮 ☑其他特征污染物（pH值,悬浮物,五日生化需氧量,溶解性总固体） |  |
| 大气污染物排放形式 | ☑有组织 ☑无组织 | 废水污染物排放规律 |  | ☑间断排放，排放期间流量稳定☑间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 |
| 大气污染物排放执行标准名称 | 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015,天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准DB12/524-2014,《上海市恶臭（异味）污染物排放标准》(DB31/1025-2016) |  |  |  |
| 水污染物排放执行标准名称 | 污水综合排放标准GB8978-1996,污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 |  |  |  |

## 二、大气污染物排放

### （一）排放口

表2  大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标（1） |  | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m）（2） | 排气温度（℃） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1; DA001; 聚合氯化铝车间废气排放口; 氯化氢; 106°41′16.48″; 38°5′24.90″; 15; 0.6; 常温. 2; DA002; 一号线废气排放口; 挥发性有机物,氯化氢,甲醇; 106°41′30.19″; 38°5′3.19″; 15; 0.5; 常温. 3; DA003; 二号线废气排放口; 挥发性有机物,氯化氢,甲醇; 106°24′36.00″; 38°30′0.00″; 15; 0.5; 常温. |

### （二）有组织排放许可限值

表3 大气污染物有组织排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可排放速率限值 (kg/h) | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 承诺更加严格排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DA002; 一号线废气排放口; 挥发性有机物; 80mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; DA002; 一号线废气排放口; 甲醇; 50mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 3; DA002; 一号线废气排放口; 氯化氢; 30mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 4; DA003; 二号线废气排放口; 挥发性有机物; 80mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 5; DA003; 二号线废气排放口; 挥发性有机物; 80mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 6; DA003; 二号线废气排放口; 氯化氢; 30mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 7; DA003; 二号线废气排放口; 甲醇; 50mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 主要排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; 4.320000; 4.320000; 4.320000; /; /; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DA001; 聚合氯化铝车间废气排放口; 氯化氢; 30mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 一般排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 全厂有组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /. VOCs; 4.32; 4.32; 4.32; /; /. |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂有组织排放总计备注信息

/

### （三）无组织排放许可条件

表4  大气污染物无组织排放

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1; 厂界; 臭气浓度; 植被吸收、大气扩散; 《上海市恶臭（异味）污染物排放标准》(DB31/1025-2016); 20无量纲; /; /; /; /; /; /无量纲. 2; 厂界; 挥发性有机物; /; 天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准DB12/524-2014; 2.0mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 3; 厂界; 氨（氨气）; 植被吸收、大气扩散; 《上海市恶臭（异味）污染物排放标准》(DB31/1025-2016); 1.0mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 4; 厂界; 硫化氢; 植被吸收、大气扩散; 《上海市恶臭（异味）污染物排放标准》(DB31/1025-2016); 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 5; MF0013; 上料工序; 挥发性有机物; 天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准DB12/524-2014; 2.0mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 6; MF0015; 上料工序; 挥发性有机物; 天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准DB12/524-2014; 2.0mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 7; MF0020; 上料工序; 挥发性有机物; 天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准DB12/524-2014; 2.0mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 8; MF0021; 上料工序; 挥发性有机物; 天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准DB12/524-2014; 2.0mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 9; MF0022; 上料工序; 挥发性有机物; 天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准DB12/524-2014; 2.0mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 10; MF0014; 上料工序; 挥发性有机物; 天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准DB12/524-2014; 2.0mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 11; MF0069; 污水处理设施废气; 氨（氨气）; 《上海市恶臭（异味）污染物排放标准》(DB31/1025-2016); 1.0mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 12; MF0069; 污水处理设施废气; 硫化氢; 《上海市恶臭（异味）污染物排放标准》(DB31/1025-2016); 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 13; MF0067; 污水处理设施废气; 氨（氨气）; 《上海市恶臭（异味）污染物排放标准》(DB31/1025-2016); 1.0mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 14; MF0070; 污水处理设施废气; 氨（氨气）; 《上海市恶臭（异味）污染物排放标准》(DB31/1025-2016); 1.0mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 15; MF0068; 污水处理设施废气; 氨（氨气）; 《上海市恶臭（异味）污染物排放标准》(DB31/1025-2016); 1.0mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 16; MF0070; 污水处理设施废气; 硫化氢; 《上海市恶臭（异味）污染物排放标准》(DB31/1025-2016); 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 17; MF0067; 污水处理设施废气; 臭气浓度; 《上海市恶臭（异味）污染物排放标准》(DB31/1025-2016); 20无量纲; /; /; /; /; /; /无量纲. 18; MF0068; 污水处理设施废气; 硫化氢; 《上海市恶臭（异味）污染物排放标准》(DB31/1025-2016); 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 19; MF0070; 污水处理设施废气; 臭气浓度; 《上海市恶臭（异味）污染物排放标准》(DB31/1025-2016); 20无量纲; /; /; /; /; /; /无量纲. 20; MF0068; 污水处理设施废气; 臭气浓度; 《上海市恶臭（异味）污染物排放标准》(DB31/1025-2016); 20无量纲; /; /; /; /; /; /无量纲. 21; MF0067; 污水处理设施废气; 硫化氢; 《上海市恶臭（异味）污染物排放标准》(DB31/1025-2016); 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 22; MF0069; 污水处理设施废气; 臭气浓度; 《上海市恶臭（异味）污染物排放标准》(DB31/1025-2016); 20无量纲; /; /; /; /; /; /无量纲. |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |

表4-1挥发性有机物无组织排放量分类统计表

| 无组织排放源类型 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 设备管线与组件; /; /; /; /; /; /. 装载; /; /; /; /; /; /. 储罐; /; /; /; /; /; /. |

### （四）特殊情况下许可限值

表5  特殊情况下大气污染物有组织排放

| 排放口类型 | 污染物种类 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值 | 许可日排放量限值（kg/d） | 许可月排放量限值（t/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量限期达标规划要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 重污染天气应对要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |

冬季污染防治其他备注信息

其他特殊情况备注信息

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

### （五）排污单位大气排放总许可量

表6  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 颗粒物; /; /; /; /; /. 2; SO2; /; /; /; /; /. 3; NOx; /; /; /; /; /. 4; VOCs; 4.32; 4.32; 4.32; /; /. |

企业大气排放总许可量备注信息

/

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 三、水污染物排放

### （一）排放口

表7 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 排水协议规定的浓度限值 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |
| 1; DW001; 废水总排口; 106°41′15.00″; 38°5′24.00″; 工业废水集中处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 宁东基地化工新材料园区污水处理厂; 化学需氧量; /mg/L; 500mg/L. 悬浮物; /mg/L; 400mg/L. pH值; /mg/L; 6-9mg/L. 氨氮（NH3-N）; /mg/L; 45mg/L. 五日生化需氧量; /mg/L; 300mg/L. 6; DW002; 雨水排放口; 106°41′13.96″; 38°5′28.97″; 工业废水集中处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; 下雨期间; 宁东基地化工新材料园区污水处理厂; 氨氮（NH3-N）; /mg/L; 45mg/L. 化学需氧量; /mg/L; 500mg/L. |

表8雨水排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标（4） |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 受纳水体功能目标（3） | 经度 | 纬度 |  |
| 1; DW002; 雨水排放口; 106°41′15.00″; 38°5′24.00″; 工业废水集中处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; /; /; /; 106°41′15.00″; 38°5′24.00″. |

### （二）排放许可限值

表9  废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DW001; 废水总排口; 五日生化需氧量; 300mg/L; /; /; /; /; /. 2; DW001; 废水总排口; 溶解性总固体; 1000mg/L; /; /; /; /; /. 3; DW001; 废水总排口; 化学需氧量; 500mg/L; /; /; /; /; /. 4; DW001; 废水总排口; 氨氮（NH3-N）; 45mg/L; /; /; /; /; /. 5; DW001; 废水总排口; pH值; 6-9; /; /; /; /; /. 6; DW001; 废水总排口; 悬浮物; 400mg/L; /; /; /; /; /. 7; DW002; 雨水排放口; 氨氮（NH3-N）; 45mg/L; /; /; /; /; /. 8; DW002; 雨水排放口; 化学需氧量; 500mg/L; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 全厂排放口总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口总计 |  |  | CODcr; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂排放口备注信息

/

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 四、噪声排放信息

表10 噪声排放信息

| 噪声类别 | 生产时段 |  | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 06至22 | 22至06 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 65 | 55 | / |
| 频发噪声 | 否 | 否 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | - | - | / |
| 偶发噪声 | 否 | 否 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | - | - | / |

## 五、固体废物排放信息

表11 固体废物排放信息

| 固体废物排放信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 |  | 固体废物种类 | 固体废物类别 | 固体废物描述 | 固体废物产生量（t/a） | 处理方式 |  | 处理去向 |  |  |  |  |  |  | 其他信息 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自行贮存量（t/a） | 自行利用（t/a） | 自行处置（t/a） | 转移量（t/a） |  |  | 排放量（t/a） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托利用量 | 委托处置量 |  |  |  |
| 1; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 脱色废活性炭; 危险废物; 危险废物; HW49 900-039-49; 45.1; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 45.1; 0. 2; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 精馏残液; 危险废物; 危险废物; HW11 900-013-11; 156.8; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 156.8; 0. 3; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 沉淀灌装废渣; 危险废物; 危险废物; HW11; 24; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 24; 0. 4; 其他公用单元; 尾气吸附废活性炭; 危险废物; 危险废物; HW49 900-039-49; 6.86; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 6.86; 0. 5; 其他公用单元; 污泥（聚合氯化铝）; 危险废物; 危险废物; HW06 900-410-06; 1.9; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 1.9; 0. 6; 其他公用单元; 生活垃圾; 生活垃圾; 一般工业固体废物; 生活垃圾; 6; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 6; 0. |
| 委托利用、委托处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  | 固体废物类别 |  |  | 委托单位名称 |  |  | 危险废物利用和处置单位危险废物经营许可证编号 |  |  |
| 1; 其他公用单元; 污泥（聚合氯化铝）; 危险废物; 送有危废处理资质单位处理; /. 2; 其他公用单元; 生活垃圾; 一般工业固体废物; 园区环卫部门统一处置. 3; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 沉淀灌装废渣; 危险废物; 送有危废处理资质单位处理; /. 4; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 精馏残液; 危险废物; 送有危废处理资质单位处理; /. 5; 其他公用单元; 尾气吸附废活性炭; 危险废物; 送有危废处理资质单位处理; /. 6; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 脱色废活性炭; 危险废物; 送有危废处理资质单位处理; /. |
| 自行处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  |  | 固体废物类别 |  |  | 自行处置描述 |  |  |  |

## 六、环境管理要求

### （一）自行监测

表12 自行监测及记录表

| 序号 | 污染源 类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废气; DA001; 聚合氯化铝车间废气排放口; 氯化氢; 氯化氢; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法HJ 548-2016代替HJ 548-2009. 2; 废气; DA002; 一号线废气排放口; 甲醇,挥发性有机物,氯化氢; 氯化氢; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法HJ 548-2016代替HJ 548-2009. 3; 废气; DA002; 一号线废气排放口; 甲醇,挥发性有机物,氯化氢; 甲醇; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 气相色谱法; 监测非甲烷总烃. 4; 废气; DA002; 一号线废气排放口; 甲醇,挥发性有机物,氯化氢; 挥发性有机物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气象色谱法》（HJ/T38-2017）; 监测非甲烷总烃. 5; 废气; DA003; 二号线废气排放口; 氯化氢,甲醇,挥发性有机物; 氯化氢; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法HJ 548-2016代替HJ 548-2009. 6; 废气; DA003; 二号线废气排放口; 氯化氢,甲醇,挥发性有机物; 甲醇; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 气相色谱法; 监测非甲烷总烃. 7; 废气; DA003; 二号线废气排放口; 氯化氢,甲醇,挥发性有机物; 挥发性有机物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气象色谱法》（HJ/T38-2017）; 监测非甲烷总烃. 8; 废气; 厂界; 风速,风向; 臭气浓度; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993. 9; 废气; 厂界; 风速,风向; 氨（氨气）; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009. 10; 废气; 厂界; 风速,风向; 硫化氢; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993. 11; 废气; 厂界; 风速,风向; 挥发性有机物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气象色谱法》（HJ/T38-2017）; 监测非甲烷总烃. 12; 废水; DW001; 废水总排口; pH值,悬浮物,五日生化需氧量,化学需氧量,氨氮（NH3-N）; pH值; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986; 废水为生活污水和清净下水，按季度监测. 13; 废水; DW001; 废水总排口; pH值,悬浮物,五日生化需氧量,化学需氧量,氨氮（NH3-N）; 溶解性总固体; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 溶解性总固体的测定称量法; 废水为生活污水和清净下水，按季度监测. 14; 废水; DW001; 废水总排口; pH值,悬浮物,五日生化需氧量,化学需氧量,氨氮（NH3-N）; 悬浮物; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 废水为生活污水和清净下水，按季度监测. 15; 废水; DW001; 废水总排口; pH值,悬浮物,五日生化需氧量,化学需氧量,氨氮（NH3-N）; 五日生化需氧量; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009; 废水为生活污水和清净下水，按季度监测. 16; 废水; DW001; 废水总排口; pH值,悬浮物,五日生化需氧量,化学需氧量,氨氮（NH3-N）; 化学需氧量; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007; 废水为生活污水和清净下水，按季度监测. 17; 废水; DW001; 废水总排口; pH值,悬浮物,五日生化需氧量,化学需氧量,氨氮（NH3-N）; 氨氮（NH3-N）; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 废水为生活污水和清净下水，按季度监测. 18; 废水; DW002; 雨水排放口; 化学需氧量; 化学需氧量; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/日; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 雨水排放期间按日监测. 19; 废水; DW002; 雨水排放口; 化学需氧量; 氨氮（NH3-N）; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/日; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 雨水排放期间按日监测. |

监测质量保证与质量控制要求:

1、企业委托有资质的监测机构进行监测。 2、监测分析方法：首先采用国家标准方法，在没有国标方法时，可采用行业标准方法或国家环保部推荐方法（尽可能与监督性监测方法一致）。 3、所有监测仪器，量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。 4、环境空气、废气监测要求：按照《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194--2005）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397--2007）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373--2007）中的要求进行。 5、水质监测分析要求：水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据处理按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91--2002）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164--2004）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373--2007）的要求进行。 6、噪声监测要求：布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的要求进行，声级计在测量前、后必须在测量现场进行声学校准。

监测数据记录、整理、存档要求:

做好监测数据记录，按照规定进行保存， 并依据相关法规向社会公开监测结果。建立监测记录档案，以备长期检查。

### （二）环境管理台账记录

表13  环境管理台账记录表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 基本信息; 排污单位基本信息、主要生产设施基本信息、污染防治设施基本信息。 a) 排污单位基本信息 排污单位名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一社会信用代码、环保投资情况、环境影响评价审批意见文号、排污权交易文件及排污许可证编号等。 b) 主要生产设施基本信息设施名称（主要生产设施、公用工程、辅助工程、储运工程等）、编码、设施规格型号（标牌型号）、规格参数等。 c) 污染防治设施基本信息 设施名称（废气处理设施、污水处理设施等）、编码、设施规格型号、相关技术参数及设计值。对于防渗漏、防泄漏等污染防治措施，还应记录落实情况及问题整改情况等。; 对于未发生变化的基本信息，按年记录， 1 次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录 1 次。; 电子台账+纸质台账; 纸质储存：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存； 应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查； 保存时间原则上不低于 3 年。 电子化储存：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存； 由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于 3 年。. 2; 监测记录信息; 排污单位应建立污染治理设施运行管理监测记录，记录、台账的形式和质量控制参照HJ/T 373、 HJ 819 等相关要求执行。 主要记录内容包括：采样时间、排放口编号、污染物项目、监测设施、监测结果、超标情况、数据来源、异常情况、记录人; 按照企业自行监测要求进行，主要排放口1次/季度，日常监测1次/日。; 电子台账+纸质台账; 纸质储存：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存； 应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查； 保存时间原则上不低于 3 年。 电子化储存：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存； 由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于 3 年。. 3; 其他环境管理信息; a）无组织废气污染防治措施管理维护信息 管理维护时间及主要内容等。 b）特殊时段环境管理信息具体管理要求及其执行情况。 c）固体废物收集处置信息具体管理要求及其执行情况。 d）其他信息。法律法规、标准规范确定的其他信息，排污单位自主记录的环境管理信息。; a）废气无组织污染防治措施管理信息记录， 1 次/季度。 b）特殊时段环境管理信息按照管理部门规定频次记录；对于停产或错峰生产的，原则上仅对停产或错峰生产的起止日期各记录 1 次。 c）其他信息 依据法律法规、标准规范或实际生产运行规律等确定记录频次。; 电子台账+纸质台账; 纸质储存：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存； 应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查； 保存时间原则上不低于 3 年。 电子化储存：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存； 由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于 3 年。. 4; 生产设施运行管理信息; a）正常工况 1）运行状态：开始时间、结束时间。 2）原辅材料使用情况：原辅材料名称、用量、纯度。 3）生产负荷：主要产品产量与设计生产能力之比。 4）主要产品及产量：产品名称、产量。 5）燃料信息：名称、采购时间、采购量、燃料分析数据等。 b）非正常工况 起止时间、产品产量、原辅材料消耗量、事件原因、应对措施、是否报告等。; a） 正常工况 1） 运行状态：一般按日或班次记录， 1 次/日或班次。 2） 生产负荷：一般按日或班次记录， 1 次/日或班次。 3） 产品产量：连续生产的，按日记录， 1 次/日。非连续生产的，按照生产周期记录，1 次/周期；周期小于 1 天的，按日记录， 1 次/日。 4） 燃料：按照采购批次记录， 1 次/批。 b）非正常工况 按照工况期记录， 1 次/工况期。; 电子台账+纸质台账; 纸质储存：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存； 应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查； 保存时间原则上不低于 3 年。 电子化储存：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存； 由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于 3 年。. 5; 污染防治设施运行管理信息; a）正常运行情况 1）有组织废气治理设施：开始时间、结束时间、是否正常运行；烟气排放情况（标态烟气量、排放口污染物浓度实测值、总排口污染物浓度折算值）；副产物名称及产生量；主要药剂情况（名称、添加时间、添加量）等。 2）无组织废气治理设施：厂区降尘洒水次数、抑尘剂种类、车轮清洗（扫）方式、原料或产品场地封闭、遮盖情况、是否出现破损等。 3）废水治理设施：开始时间、结束时间、是否正常运行；废水排放情况（出口废水流量、污染物项目、排放去向）；污泥产生量及处理方式；主要药剂情况（名称、添加时间、添加量）等。 b）异常情况 起止时间、污染物排放浓度、异常原因、应对措施、是否报告等。; a）正常情况 1）运行情况：按日记录， 1 次/日。 2）主要药剂添加情况：按日或批次记录， 1 次/日或批次。 3）控制系统显示的曲线图：按周记录， 1 次/周。 b）异常情况 按照异常情况期记录， 1 次/异常情况期。; 电子台账+纸质台账; 纸质储存：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存； 应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查； 保存时间原则上不低于 3 年。 电子化储存：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存； 由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于 3 年。. |

### （三）执行（守法）报告

表14  执行（守法）报告信息表

| 序号 | 主要内容 | 上报频次 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1; 1.基本生产信息； 2.遵守法律法规情况； 3.污染防治措施运行情况； 4.自行监测情况； 5.台账管理情况； 6.实际排放情况及合规判定分析； 7.环境保护税缴纳情况； 8.信息公开情况； 9.企业内部环境管理体系建设与运行情况； 10.其他排污许可证规定的内容执行情况； 11.其他需要说明的问题；12.结论。; 季报; 1.执行报告详细要求按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则》中“执行报告编制规范”执行。2.季度执行报告于次季度首月15日之前上报。. 2; 1.基本生产信息； 2.遵守法律法规情况； 3.污染防治措施运行情况； 4.自行监测情况； 5.台账管理情况； 6.实际排放情况及合规判定分析； 7.环境保护税缴纳情况； 8.信息公开情况； 9.企业内部环境管理体系建设与运行情况； 10.其他排污许可证规定的内容执行情况； 11.其他需要说明的问题；12.结论。; 年报; 1.执行报告详细要求按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则》中“执行报告编制规范”执行。2.年度执行报告于次年1月15日之前上报。. |

### （四）信息公开

表15  信息公开表

| 序号 | 公开方式 | 时间节点 | 公开内容 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 1.国家排放许可信息公开系统 2.其他便于公众知晓的方式; 及时公开，及时更新; 1.基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定排放总量； 3.防治污染设施的建设和运行情况； 4.建设项目环境影响评价极其环境保护行政许可情况； 5.突发环境事件应急预案； 6.季度、年度排污许可证执行报告中相关内容； 7.其他应当公开的环境信息。; 按照《企业事业单位环境信息公开办法》和《排污许可证管理暂时规定》执行。. |

### （五）其他控制及管理要求

/

## 七、其他许可内容

/

排污许可证

副本

第二册

证书编号：91641200MA774DX46U001P

单位名称：宁夏华溢新材料科技有限公司

注册地址：宁东基地化工新材料园区开富南路东侧、鸿雁路北侧

行业类别：有机化学原料制造，无机盐制造

生产经营场所地址：宁东基地化工新材料园区开富南路东侧、鸿雁路北侧

统一社会信用代码：91641200MA774DX46U

法定代表人（主要负责人）：胡乘溢

技术负责人：马永波

固定电话：09518632111  移动电话：13516457799

有效期限：自2020年08月13日起至2023年08月12日止

发证机关：（公章）宁东能源化工基地环境保护局

发证日期：2020年08月13日

## 八、排污单位登记信息

### （一）主要产品及产能

表16 主要产品及产能信息表

| 序号 | 生产装置名称 | 生产装置编码 | 主要工艺名称（1） | 装置原料名称 | 产品名称（4） | 计量单位（5） | 生产（加工）能力（6） | 设计年生产时间（h）（7） | 生产设施名称（2） | 生产设施编号 | 是否为产污设施 | 设施参数（3） |  |  |  | 其他设施信息 | 其他装置信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参数名称 | 计量单位 | 设计值 | 其他设施参数信息 |  |  |
| 1; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; PU001; 重结晶; 对羟基苯乙酮; 对羟基苯乙酮晶体; t/a; 800; 7200; 离心机; MF0005; 无; 装料重量; kg; 200. 容积; L; 135. 溶解脱色压滤罐; MF0006; 无; 容积; L; 300. 双锥回转真空干燥机; MF0007; 无; 容积; L; 1500. 双锥回转真空干燥机; MF0008; 无; 容积; L; 1500. 重结晶反应釜; MF0001; 无; 容积; m3; 3. 重结晶反应釜; MF0002; 无; 容积; m3; 3. 重结晶溶解反应釜; MF0003; 无; 容积; m3; 3. 重结晶溶解反应釜; MF0004; 无; 容积; m3; 3. 2; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; PU002; 酯化（一号线）; 苯酚、醋酐酸; 苯酯; t/a; 850; 7200; 苯酚桶; MF0015; 气污染源; 装载重量; kg/桶; 200. 苯酯桶; MF0013; 气污染源; 装载重量; kg/桶; 200. 醋酸酐桶; MF0014; 气污染源; 装载重量; kg/桶; 200. 酯化反应釜; MF0009; 气污染源; 容积; m3; 3. 酯化反应釜; MF0010; 气污染源; 容积; m3; 3. 酯化反应釜; MF0011; 气污染源; 容积; m3; 3. 酯化洗料反应釜; MF0012; 无; 容积; m3; 5. 对、邻羟基苯乙酮生产装置; PU003; 酯化（二号线）; 苯酚、醋酸酐; 苯酯; t/a; 850; 7200; 苯酚桶; MF0022; 气污染源; 装载重量; kg/桶; 200. 苯酯桶; MF0020; 气污染源; 装载重量; kg/桶; 200. 醋酸酐桶; MF0021; 气污染源; 装载重量; kg/桶; 200. 酯化反应釜; MF0016; 气污染源; 容积; m3; 3. 酯化反应釜; MF0018; 气污染源; 容积; m3; 3. 酯化反应釜; MF0019; 气污染源; 容积; m3; 3. 酯化洗料反应釜; MF0017; 无; 容积; m3; 5. 3; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; PU004; 重排（一号线）; 苯酯、三氯化铝; 对、邻羟基苯乙酮混合物; t/a; 900; 7200; 冷冻结晶釜; MF0027; 无; 容积; m3; 5. 冷冻结晶釜; MF0028; 无; 容积; m3; 5. 冷冻结晶釜; MF0029; 无; 容积; m3; 5. 离心机; MF0030; 无; 装料重量; kg; 200. 容积; L; 135. 铝酸水冷却釜; MF0031; 无; 容积; m3; 5. 三氯化铝桶; MF0032; 无; 装载重量; kg; 200. 重排反应釜; MF0023; 气污染源; 容积; m3; 2. 重排反应釜; MF0024; 气污染源; 容积; m3; 2. 重排反应釜; MF0025; 气污染源; 容积; m3; 2. 重排水解反应釜; MF0026; 气污染源; 容积; m3; 5. 对、邻羟基苯乙酮生产装置; PU005; 重排(二号线）; 苯酯、三氯化铝; 对、邻羟基苯乙酮混合物; t/a; 900; 7200; 傅克反应釜; MF0033; 气污染源; 容积; m3; 2. 傅克反应釜; MF0034; 气污染源; 容积; m3; 2. 傅克反应釜; MF0035; 气污染源; 容积; m3; 2. 冷冻结晶釜; MF0038; 无; 容积; m3; 5. 冷冻结晶釜; MF0039; 无; 容积; m3; 5. 冷冻结晶釜; MF0040; 无; 容积; m3; 5. 冷冻结晶釜; MF0041; 无; 容积; m3; 5. 离心机; MF0045; 无; 容积; L; 135. 装料重量; kg; 200. 铝酸水冷却釜; MF0044; 无; 容积; m3; 5. 重排水解反应釜; MF0036; 气污染源; 容积; m3; 5. 重排水解反应釜; MF0037; 气污染源; 容积; m3; 5. 重排洗料釜; MF0042; 无; 容积; m3; 3. 重排洗料釜; MF0043; 无; 容积; m3; 3. 4; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; PU006; 烘干（一号线）; 对羟基苯乙酮半成品; 对羟基苯乙酮; t/a; 500; 7200; 粉碎机; MF0047; 无; 处理能力; kg/h; 500. 高效沸腾烘干机; MF0046; 气污染源; 容积; L; 300. 对、邻羟基苯乙酮生产装置; PU007; 烘干（二号线）; 对羟基苯乙酮半成品; 对羟基苯乙酮; t/a; 500; 7200; 高效沸腾烘干机; MF0048; 气污染源; 容积; L; 300. 压缩机; MF0049; 无; 容积; L; 300. 排气量; m3/min; 105. 5; 其他公用单元; PU008; 循环冷却水; 循环冷却水; 循环冷却水; m3/h; 100; 7200; 冰机储水灌; MF0059; 无; 容积; m3; 20. 冰机储水灌; MF0060; 无; 容积; m3; 20. 螺杆式制冷压缩机; MF0057; 无; 流量; m3/h; 42. 螺杆式制冷压缩机; MF0058; 无; 流量; m3/h; 60. 循环水冷却塔; MF0061; 无; 流量; m3/h; 200. 其他公用单元; PU009; 废气处理（一号线）; /; /; --; /; 7200; SH-PPH喷淋水洗塔; MF0062; 无; 高; mm; 6500. 厚度; mm; 14. 直径; mm; 2000. SH-PPH喷淋水洗塔; MF0063; 无; 直径; mm; 2000. 高; mm; 6500. 厚度; mm; 14. 活性炭吸附箱; MF0065; 无; 容积; m3; 2. 加药装置; MF0064; 无; 容积; m3; 1. 其他公用单元; PU010; 废水处理; /; /; --; /; 8760; AO生化池; MF0069; 气污染源; 容积; m3; 21; 一体化污水处理设施. 调节池; MF0067; 气污染源; 容积; m3; 21; 一体化污水处理设施. 化粪池; MF0066; 无; 容积; m3; 6. 污泥池; MF0070; 气污染源; 容积; m3; 21; 一体化污水处理设施. 一体化气浮; MF0068; 气污染源; 容积; m3; 8; 一体化污水处理设施. 其他公用单元; PU011; 废气处理（二号线）; /; /; --; /; 7200; SH-PPH喷淋水洗塔; MF0071; 无; 高; mm; 6500. 厚度; mm; 14. 直径; mm; 2000. SH-PPH喷淋水洗塔; MF0072; 无; 直径; mm; 2000. 厚度; mm; 14. 高; mm; 6500. 活性炭吸附箱; MF0074; 无; 容积; m3; 2. 加药装置; MF0073; 无; 容积; m3; 1. 其他公用单元; PU012; 其他公用设施; /; /; --; /; 8760; 成品库房; MF0076; 无; 面积; m2; 580. 事故应急池; MF0078; 无; 容积; m3; 780. 危废暂存间; MF0077; 无; 面积; m2; 700. 消防水池; MF0079; 无; 容积; m3; 540. 循环水池; MF0080; 无; 容积; m3; 780. 雨水池; MF0081; 无; 容积; m3; 420. 原料库房; MF0075; 无; 面积; m2; 420. 6; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; PU013; 精制（一号线）; 对羟基苯乙酮粗品; 对羟基苯乙酮半成品; t/a; 700; 7200; 结晶反应釜; MF0084; 无; 容积; m3; 3. 结晶反应釜; MF0085; 无; 容积; m3; 3. 结晶反应釜; MF0086; 无; 容积; m3; 3. 结晶反应釜; MF0087; 无; 容积; m3; 3. 结晶反应釜; MF0088; 无; 容积; m3; 3. 结晶反应釜; MF0089; 无; 容积; m3; 3. 精制离心机; MF0092; 气污染源; 装料重量; kg; 200. 容积; L; 135. 精制离心机; MF0093; 气污染源; 容积; L; 135. 装料重量; kg; 200. 溶解釜; MF0082; 无; 容积; m3; 3. 溶解釜; MF0083; 无; 容积; m3; 3. 溶解脱色压滤罐; MF0090; 无; 容积; L; 300. 溶解脱色压滤罐; MF0091; 无; 容积; L; 300. 压缩机; MF0094; 无; 排气量; m3/min; 105. 容积; L; 300. 对、邻羟基苯乙酮生产装置; PU014; 精制（二号线）; 对羟基苯乙酮粗品; 对羟基苯乙酮半成品; t/a; 700; 7200; 结晶反应釜; MF0097; 无; 容积; m3; 3. 结晶反应釜; MF0098; 无; 容积; m3; 3. 结晶反应釜; MF0099; 无; 容积; m3; 3. 结晶反应釜; MF0100; 无; 容积; m3; 3. 结晶反应釜; MF0101; 无; 容积; m3; 3. 结晶反应釜; MF0102; 无; 容积; m3; 3. 精制离心机; MF0105; 气污染源; 容积; L; 135. 装料重量; kg; 200. 精制离心机; MF0106; 气污染源; 容积; L; 135. 装料重量; kg; 200. 溶解釜; MF0095; 无; 容积; m3; 3. 溶解釜; MF0096; 无; 容积; m3; 3. 溶解脱色压滤罐; MF0103; 无; 容积; L; 300. 溶解脱色压滤罐; MF0104; 无; 容积; L; 300. 压缩机; MF0107; 无; 排气量; m3/min; 105. 容积; L; 300. 7; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; PU015; 蒸馏（精馏）; 邻羟基苯乙酮和邻二氯苯混合物; 邻羟基苯乙酮; t/a; 300; 7200; 结晶水洗反应釜; MF0110; 无; 容积; m3; 3. 精馏反应釜; MF0108; 无; 容积; m3; 4. 精馏反应釜; MF0109; 无; 容积; m3; 4. 精馏塔; MF0112; 气污染源; 容积; m3; 3. 精馏塔; MF0113; 气污染源; 容积; m3; 3. 离心机; MF0111; 无; 容积; L; 135. 装载重量; KG; 200. 对、邻羟基苯乙酮生产装置; PU016; 蒸馏（精馏）; 邻羟基苯乙酮和邻二氯苯混合物; 邻羟基苯乙酮; t/a; 300; 7200; 不锈钢精馏塔; MF0114; 气污染源; 容积; m3; 5. 不锈钢精馏塔; MF0115; 气污染源; 容积; m3; 5. 不锈钢精馏塔; MF0116; 气污染源; 容积; m3; 5. 不锈钢精馏塔; MF0117; 气污染源; 容积; m3; 5. 压缩机; MF0118; 无; 容积; L; 300. 排气量; m3/min; 105. 压缩机; MF0119; 无; 容积; L; 300. 排气量; m3/min; 105. |

| 序号 | 生产线类型 | 生产线编号 | 产品种类 | 产品名称 | 计量单位 | 设计值 | 设计年生产时间（h） | 其他产品信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 其他无机化学行业生产线—其他; JL001; 氯化物及其盐; 聚合氯化铝; 万t/a; 1.428; 7200. |

表16-1 主要产品及产能信息补充表

| 序号 | 生产线类型 | 生产线编号 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称 | 生产设施名称 | 生产设施编号 | 设施参数 |  |  |  | 其他设施信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 参数名称 | 计量单位 | 设计值 | 其他设施参数信息 |  |  |
| 1; 其他无机化学行业生产线—其他; JL001; 反应单元; 聚合反应; 反应釜; MF0050; 容积; m3; 20. 过滤; 过滤; 压滤机; MF0051; 过滤面积; m2; 50. 储存单元; 储存; 聚合氯化铝沉淀池; MF0053; 容积; m3; 20. 聚合氯化铝储存池; MF0054; 容积; m3; 350. 聚合氯化铝储存池; MF0055; 容积; m3; 400. 铝酸水池; MF0052; 容积; m3; 50. 公用单元; 废气处理; 氯化氢尾气吸收塔; MF0056; 高; mm; 4800. 直径; mm; 600. |

表16-2 设备与管线组件密封点数量统计表

| 序号 | 装置名称 | 装置编号 | 阀门 |  | 法兰 | 泵 | 泄压设备 | 连接件 | 压缩机 | 搅拌器 | 开口阀或开口管线 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 气体 | 有机液体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; PU014; 8; 24; 105; 3; 0; 20; 1; 0; 20; 0. 2; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; PU015; 4; 6; 20; 2; 0; 6; 0; 0; 4; 0. 3; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; PU016; 4; 6; 20; 2; 0; 6; 2; 0; 4; 0. 4; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; PU013; 8; 24; 104; 3; 0; 20; 0; 0; 18; 0. 5; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; PU003; 8; 10; 50; 0; 0; 70; 0; 0; 8; 0. 6; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; PU006; 0; 1; 10; 0; 0; 0; 1; 0; 2; 0. 7; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; PU002; 8; 12; 52; 0; 0; 72; 0; 0; 8; 0. 8; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; PU005; 10; 20; 65; 1; 0; 11; 0; 0; 7; 0. 9; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; PU004; 10; 20; 65; 1; 0; 11; 0; 0; 7; 0. 10; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; PU007; 0; 1; 10; 0; 0; 0; 1; 0; 2; 0. 11; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; PU001; 8; 12; 52; 1; 0; 4; 0; 0; 4; 0. 12; 其他公用单元; PU008. 13; 其他公用单元; PU009. 14; 其他公用单元; PU012. 15; 其他公用单元; PU011. 16; 其他公用单元; PU010. |
| 合计 |  |  | 68 | 136 | 553 | 13 | 0 | 220 | 5 | 0 | 84 | 0 |

### （二）主要原辅材料及燃料

表17 主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 | 种类（1） | 名称（2） | 设计年使用量 | 设计年使用量计量单位（3） | 硫元素占比（%） | 有毒有害成分及占比（4） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 辅料; 活性炭; 22; t/a; /; /. 2; 辅料; 甲醇; 60; t/a; /; /. 3; 辅料; 邻二氯苯; 110; t/a; /; /. 4; 辅料; 盐酸; 100; t/a; /; /. 5; 辅料; 蒸汽; 2.16; 万t/a; /; /; 中机国能动力岛提供. 6; 原料; 苯酚; 1436; t/a; /; /. 7; 原料; 醋酸酐; 1800; t/a; /; /. 8; 原料; 三氯化铝; 2035; t/a; /; /. |
| 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 燃料名称 | 灰分(%) | 硫分(%) | 挥发分(%) | 热值(MJ/kg、MJ/m3) | 设计年使用量（万t/a、万m3/a） | 其他信息 |

| 序号 | 种类（1） |  | 类型 |  |  | 名称（2） |  | 设计年使用量 |  | 设计年使用计量单位（3） |  | 硫元素占比（%） |  | 有毒有害物质 |  | 成分占比（%）（4） |  | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 原料; 工业品; 铝酸钙粉; 0.02; 万t/a; /. 2; 原辅料; 生产废水; 铝酸性废水; 3600; m3/a; /; 无; /; 前序工艺自产. 3; 辅料; 天然资源-水; 水; 1.1; 万t/a; /. |
| 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 燃料名称 |  | 年最大使用量 | 计量单位 |  | 含水率(%) |  | 灰分（%） |  | 硫分（%） |  | 低位热值（kJ/kg） |  | 有毒有害物质 |  | 成分占比（%） |  | 其他信息 |

### （三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表18  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 生产线类型及编号 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1） | 主要生产单元 | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  | 有组织排放口名称 | 有组织排放口编号（6） | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率（%） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1; 其他无机化学行业生产线—其他，JL001; MF0050; 反应釜; 反应单元; 聚合反应; 氯化氢; 有组织; TA001; 氯化氢尾气吸收塔; 吸收法; 95; 是; 聚合氯化铝车间废气排放口; DA001; 是; 一般排放口. 2; 其他无机化学行业生产线—其他，JL001; MF0051; 压滤机; 过滤; 压滤; 氯化氢; 有组织; TA001; 氯化氢尾气吸收塔; 吸收法; 95; 是; 聚合氯化铝车间废气排放口; DA001; 是; 一般排放口. |

| 序号 | 主要生产装置编号 | 主要生产装置名称 | 生产设施编号 | 生产设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织排放口编号（6） | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他污染治理设施参数信息 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1; PU002; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; MF0009; 酯化反应釜; 酯化; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 降膜吸收塔、喷淋塔、活性炭吸附装置; 吸收法,吸附法; 处理效率; 95; %; 是; DA002; 一号线废气排放口; 是; 主要排放口. 2; PU002; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; MF0010; 酯化反应釜; 酯化; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 降膜吸收塔、喷淋塔、活性炭吸附装置; 吸收法,吸附法; 处理效率; 95; %; 是; DA002; 一号线废气排放口; 是; 主要排放口. 3; PU002; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; MF0011; 酯化反应釜; 酯化; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 降膜吸收塔、喷淋塔、活性炭吸附装置; 吸收法,吸附法; 处理效率; 95; %; 是; DA002; 一号线废气排放口; 是; 主要排放口. 4; PU004; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; MF0023; 重排反应釜; 重排; 氯化氢,挥发性有机物; 有组织; TA002; 降膜吸收塔、喷淋塔、活性炭吸附装置; 吸收法,吸附法; 处理效率; 95; %; 是; DA002; 一号线废气排放口; 是; 主要排放口. 5; PU004; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; MF0024; 重排反应釜; 重排; 氯化氢,挥发性有机物; 有组织; TA002; 降膜吸收塔、喷淋塔、活性炭吸附装置; 吸收法,吸附法; 处理效率; 95; %; 是; DA002; 一号线废气排放口; 是; 主要排放口. 6; PU004; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; MF0025; 重排反应釜; 重排; 氯化氢,挥发性有机物; 有组织; TA002; 降膜吸收塔、喷淋塔、活性炭吸附装置; 吸收法,吸附法; 处理效率; 95; %; 是; DA002; 一号线废气排放口; 是; 主要排放口. 7; PU004; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; MF0026; 重排水解反应釜; 重排水解; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 降膜吸收塔、喷淋塔、活性炭吸附装置; 吸收法,吸附法; 处理效率; 95; %; 是; DA002; 一号线废气排放口; 是; 主要排放口. 8; PU013; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; MF0093; 精制离心机; 精制; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 降膜吸收塔、喷淋塔、活性炭吸附装置; 吸收法,吸附法; 处理效率; 95; %; 是; DA002; 一号线废气排放口; 是; 主要排放口. 9; PU013; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; MF0092; 精制离心机; 精制; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 降膜吸收塔、喷淋塔、活性炭吸附装置; 吸收法,吸附法; 处理效率; 95; %; 是; DA002; 一号线废气排放口; 是; 主要排放口. 10; PU015; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; MF0112; 精馏塔; 精馏; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 降膜吸收塔、喷淋塔、活性炭吸附装置; 吸收法,吸附法; 处理效率; 95; %; 是; DA002; 一号线废气排放口; 是; 主要排放口. 11; PU002; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; MF0015; 苯酚桶; 上料工序; 挥发性有机物; 无组织. 12; PU003; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; MF0016; 酯化反应釜; 酯化; 挥发性有机物; 有组织; TA003; 降膜吸收塔、喷淋塔、活性炭吸附装置; 吸收法,吸附法; 处理效率; 95; %; 是; DA003; 二号线废气排放口; 是; 主要排放口. 13; PU003; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; MF0020; 苯酯桶; 上料工序; 挥发性有机物; 无组织. 14; PU003; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; MF0021; 醋酸酐桶; 上料工序; 挥发性有机物; 无组织. 15; PU003; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; MF0022; 苯酚桶; 上料工序; 挥发性有机物; 无组织. 16; PU014; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; MF0106; 精制离心机; 精制; 挥发性有机物; 有组织; TA003; 降膜吸收塔、喷淋塔、活性炭吸附装置; 吸收法,吸附法; 处理效率; 95; %; 是; DA003; 二号线废气排放口; 是; 主要排放口. 17; PU010; 其他公用单元; MF0067; 调节池; 污水处理设施废气; 硫化氢,氨（氨气）,臭气浓度; 无组织. 18; PU010; 其他公用单元; MF0068; 一体化气浮; 污水处理设施废气; 硫化氢,氨（氨气）,臭气浓度; 无组织. 19; PU010; 其他公用单元; MF0069; AO生化池; 污水处理设施废气; 硫化氢,氨（氨气）,臭气浓度; 无组织. 20; PU010; 其他公用单元; MF0070; 污泥池; 污水处理设施废气; 硫化氢,氨（氨气）,臭气浓度; 无组织. 21; PU005; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; MF0033; 傅克反应釜; 重排; 挥发性有机物,氯化氢; 有组织; TA003; 降膜吸收塔/喷淋塔、活性炭吸附装置; 吸收法,吸附法; 处理效率; 95; %; 是; DA003; 二号线废气排放口; 是; 主要排放口. 22; PU015; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; MF0113; 精馏塔; 精馏; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 降膜吸收塔、喷淋塔、活性炭吸附装置; 吸收法,吸附法; 处理效率; 95; %; 是; DA002; 一号线废气排放口; 是; 主要排放口. 23; PU005; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; MF0034; 傅克反应釜; 重排; 挥发性有机物,氯化氢; 有组织; TA003; 降膜吸收塔/喷淋塔、活性炭吸附装置; 吸收法,吸附法; 处理效率; 95; %; 是; DA003; 二号线废气排放口; 是; 主要排放口. 24; PU005; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; MF0035; 傅克反应釜; 重排; 挥发性有机物,氯化氢; 有组织; TA003; 降膜吸收塔/喷淋塔、活性炭吸附装置; 吸收法,吸附法; 处理效率; 95; %; 是; DA003; 二号线废气排放口; 是; 主要排放口. 25; PU014; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; MF0105; 精制离心机; 精制; 挥发性有机物; 有组织; TA003; 降膜吸收塔、喷淋塔、活性炭吸附装置; 吸收法,吸附法; 处理效率; 95; %; 是; DA003; 二号线废气排放口; 是; 主要排放口. 26; PU003; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; MF0019; 酯化反应釜; 酯化; 挥发性有机物; 有组织; TA003; 降膜吸收塔、喷淋塔、活性炭吸附装置; 吸收法,吸附法; 处理效率; 95; %; 是; DA003; 二号线废气排放口; 是; 主要排放口. 27; PU002; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; MF0013; 苯酯桶; 上料工序; 挥发性有机物; 无组织. 28; PU002; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; MF0014; 醋酸酐桶; 上料工序; 挥发性有机物; 无组织. 29; PU003; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; MF0018; 酯化反应釜; 酯化; 挥发性有机物; 有组织; TA003; 降膜吸收塔、喷淋塔、活性炭吸附装置; 吸收法,吸附法; 处理效率; 95; %; 是; DA003; 二号线废气排放口; 是; 主要排放口. 30; PU006; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; MF0046; 高效沸腾烘干机; 烘干; 甲醇; 有组织; TA002; 降膜吸收塔、喷淋塔、活性炭吸附装置; 吸收法,吸附法; 处理效率; 95; %; 是; DA002; 一号线废气排放口; 是; 主要排放口. 31; PU001; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; MF0008; 双锥回转真空干燥机; 烘干; 甲醇; 有组织; TA002; 降膜吸收塔、喷淋塔、活性炭吸附装置; 吸收法,吸附法; 处理效率; 95; %; 是; DA002; 一号线废气排放口; 是; 主要排放口. 32; PU005; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; MF0037; 重排水解反应釜; 重排水解; 挥发性有机物; 有组织; TA003; 降膜吸收塔、喷淋塔、活性炭吸附装置; 吸收法,吸附法; 处理效率; 95; %; 是; DA003; 二号线废气排放口; 是; 主要排放口. 33; PU001; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; MF0007; 双锥回转真空干燥机; 烘干; 甲醇; 有组织; TA002; 降膜吸收塔、喷淋塔、活性炭吸附装置; 吸收法,吸附法; 处理效率; 95; %; 是; DA002; 一号线废气排放口; 是; 主要排放口. 34; PU005; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; MF0036; 重排水解反应釜; 重排水解; 挥发性有机物; 有组织; TA003; 降膜吸收塔、喷淋塔、活性炭吸附装置; 吸收法,吸附法; 处理效率; 95; %; 是; DA003; 二号线废气排放口; 是; 主要排放口. 35; PU007; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; MF0048; 高效沸腾烘干机; 烘干; 甲醇; 有组织; TA003; 降膜吸收塔、喷淋塔、活性炭吸附装置; 吸收法,吸附法; 处理效率; 95; %; 是; DA003; 二号线废气排放口; 是; 主要排放口. 36; PU016; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; MF0116; 不锈钢精馏塔; 精馏; 挥发性有机物; 有组织; TA003; 降膜吸收塔、喷淋塔、活性炭吸附装置; 吸收法,吸附法; 处理效率; 95; %; 是; DA003; 二号线废气排放口; 是; 主要排放口. 37; PU016; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; MF0114; 不锈钢精馏塔; 精馏; 挥发性有机物; 有组织; TA003; 降膜吸收塔、喷淋塔、活性炭吸附装置; 吸收法,吸附法; 处理效率; 95; %; 是; DA003; 二号线废气排放口; 是; 主要排放口. 38; PU016; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; MF0115; 不锈钢精馏塔; 精馏; 挥发性有机物; 有组织; TA003; 降膜吸收塔、喷淋塔、活性炭吸附装置; 吸收法,吸附法; 处理效率; 95; %; 是; DA003; 二号线废气排放口; 是; 主要排放口. 39; PU016; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; MF0117; 不锈钢精馏塔; 精馏; 挥发性有机物; 有组织; TA003; 降膜吸收塔、喷淋塔、活性炭吸附装置; 吸收法,吸附法; 处理效率; 95; %; 是; DA003; 二号线废气排放口; 是; 主要排放口. |

表19  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 行业类别 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 废水去向（3） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律（4） | 排放口编号（7） | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（8） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 治理设施参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他污染治理设施参数信息 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 有机化学原料制造; 生活污水; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,pH值,悬浮物,五日生化需氧量; 污水处理场; TW001; 一体化污水处理装置; 气浮,污水调节池,缺氧/好氧法（A/O）,清水池; 处理规模; 1; m3/h; 是; 工业废水集中处理厂; 间接排放; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; DW001; 废水总排口; 是; 一般排放口-总排口. 2; 有机化学原料制造; 雨水; 氨氮（NH3-N）,化学需氧量; 污水处理场; 工业废水集中处理厂; 间接排放; 间断排放，排放期间流量稳定; DW002; 雨水排放口; 是; 一般排放口-其他. 3; 有机化学原料制造; 冷却循环水; 溶解性总固体; 污水处理场; 工业废水集中处理厂; 间接排放; 间断排放，排放期间流量稳定; DW001; 废水总排口; 是; 一般排放口-总排口. 4; 有机化学原料制造; 生产废水; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,pH值; 回用; 不外排; 无. |

### （四）排污权使用和交易信息

/

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

## 九、补充登记信息

其他需要说明的信息

## 十、附图和附件

图1 生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图

图3  监测点位示意图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号; 生产设施企业内部编号; 生产设施名称; 主要生产单元名称; 主要工艺名称. MF0001; MF601; 重结晶反应釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 重结晶. MF0002; MF602; 重结晶反应釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 重结晶. MF0003; MF603; 重结晶溶解反应釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 重结晶. MF0004; MF604; 重结晶溶解反应釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 重结晶. MF0005; MF605; 离心机; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 重结晶. MF0006; MF606; 溶解脱色压滤罐; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 重结晶. MF0007; MF607; 双锥回转真空干燥机; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 重结晶. MF0008; MF608; 双锥回转真空干燥机; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 重结晶. MF0009; MF101; 酯化反应釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 酯化（一号线）. MF0010; MF102; 酯化反应釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 酯化（一号线）. MF0011; MF103; 酯化反应釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 酯化（一号线）. MF0012; MF104; 酯化洗料反应釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 酯化（一号线）. MF0013; MF105; 苯酯桶; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 酯化（一号线）. MF0014; MF106; 醋酸酐桶; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 酯化（一号线）. MF0015; MF107; 苯酚桶; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 酯化（一号线）. MF0016; MF111; 酯化反应釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 酯化（二号线）. MF0017; MF112; 酯化洗料反应釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 酯化（二号线）. MF0018; MF113; 酯化反应釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 酯化（二号线）. MF0019; MF114; 酯化反应釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 酯化（二号线）. MF0020; MF115; 苯酯桶; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 酯化（二号线）. MF0021; MF116; 醋酸酐桶; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 酯化（二号线）. MF0022; MF117; 苯酚桶; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 酯化（二号线）. MF0023; MF201; 重排反应釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 重排（一号线）. MF0024; MF202; 重排反应釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 重排（一号线）. MF0025; MF203; 重排反应釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 重排（一号线）. MF0026; MF204; 重排水解反应釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 重排（一号线）. MF0027; MF206; 冷冻结晶釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 重排（一号线）. MF0028; MF207; 冷冻结晶釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 重排（一号线）. MF0029; MF208; 冷冻结晶釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 重排（一号线）. MF0030; MF209; 离心机; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 重排（一号线）. MF0031; MF212; 铝酸水冷却釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 重排（一号线）. MF0032; MF213; 三氯化铝桶; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 重排（一号线）. MF0033; MF221; 傅克反应釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 重排(二号线）. MF0036; MF224; 重排水解反应釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 重排(二号线）. MF0037; MF215; 重排水解反应釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 重排(二号线）. MF0038; MF226; 冷冻结晶釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 重排(二号线）. MF0039; MF217; 冷冻结晶釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 重排(二号线）. MF0040; MF218; 冷冻结晶釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 重排(二号线）. MF0041; MF219; 冷冻结晶釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 重排(二号线）. MF0042; MF230; 重排洗料釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 重排(二号线）. MF0044; MF232; 铝酸水冷却釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 重排(二号线）. MF0045; MF233; 离心机; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 重排(二号线）. MF0046; MF401; 高效沸腾烘干机; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 烘干（一号线）. MF0047; MF402; 粉碎机; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 烘干（一号线）. MF0048; MF403; 高效沸腾烘干机; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 烘干（二号线）. MF0049; MF404; 压缩机; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 烘干（二号线）. MF0050; MF0050; 反应釜; 反应单元; 聚合反应. MF0051; MF0051; 压滤机; 过滤; 过滤. MF0052; MF0052; 铝酸水池; 储存单元; 储存. MF0053; MF0053; 聚合氯化铝沉淀池; 储存单元; 储存. MF0054; MF0054; 聚合氯化铝储存池; 储存单元; 储存. MF0055; MF0055; 聚合氯化铝储存池; 储存单元; 储存. MF0056; TA003; 氯化氢尾气吸收塔; 公用单元; 废气处理. MF0057; MF701; 螺杆式制冷压缩机; 其他公用单元; 循环冷却水. MF0058; MF702; 螺杆式制冷压缩机; 其他公用单元; 循环冷却水. MF0059; MF703; 冰机储水灌; 其他公用单元; 循环冷却水. MF0060; MF704; 冰机储水灌; 其他公用单元; 循环冷却水. MF0061; MF705; 循环水冷却塔; 其他公用单元; 循环冷却水. MF0062; MF801; SH-PPH喷淋水洗塔; 其他公用单元; 废气处理（一号线）. MF0063; MF802; SH-PPH喷淋水洗塔; 其他公用单元; 废气处理（一号线）. MF0064; MF803; 加药装置; 其他公用单元; 废气处理（一号线）. MF0065; MF804; 活性炭吸附箱; 其他公用单元; 废气处理（一号线）. MF0066; MF905; 化粪池; 其他公用单元; 废水处理. MF0067; MF909; 调节池; 其他公用单元; 废水处理. MF0068; MF910; 一体化气浮; 其他公用单元; 废水处理. MF0069; MF911; AO生化池; 其他公用单元; 废水处理. MF0070; MF912; 污泥池; 其他公用单元; 废水处理. MF0071; MF811; SH-PPH喷淋水洗塔; 其他公用单元; 废气处理（二号线）. MF0072; MF812; SH-PPH喷淋水洗塔; 其他公用单元; 废气处理（二号线）. MF0073; MF813; 加药装置; 其他公用单元; 废气处理（二号线）. MF0074; MF814; 活性炭吸附箱; 其他公用单元; 废气处理（二号线）. MF0075; MF901; 原料库房; 其他公用单元; 其他公用设施. MF0076; MF902; 成品库房; 其他公用单元; 其他公用设施. MF0077; MF903; 危废暂存间; 其他公用单元; 其他公用设施. MF0078; MF904; 事故应急池; 其他公用单元; 其他公用设施. MF0079; MF906; 消防水池; 其他公用单元; 其他公用设施. MF0080; MF907; 循环水池; 其他公用单元; 其他公用设施. MF0081; MF908; 雨水池; 其他公用单元; 其他公用设施. MF0082; MF301; 溶解釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 精制（一号线）. MF0083; MF302; 溶解釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 精制（一号线）. MF0084; MF303; 结晶反应釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 精制（一号线）. MF0085; MF304; 结晶反应釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 精制（一号线）. MF0086; MF305; 结晶反应釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 精制（一号线）. MF0087; MF306; 结晶反应釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 精制（一号线）. MF0088; MF307; 结晶反应釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 精制（一号线）. MF0089; MF308; 结晶反应釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 精制（一号线）. MF0090; MF309; 溶解脱色压滤罐; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 精制（一号线）. MF0091; MF310; 溶解脱色压滤罐; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 精制（一号线）. MF0092; MF311; 精制离心机; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 精制（一号线）. MF0093; MF312; 精制离心机; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 精制（一号线）. MF0094; MF313; 压缩机; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 精制（一号线）. MF0095; MF331; 溶解釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 精制（二号线）. MF0097; MF333; 结晶反应釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 精制（二号线）. MF0098; MF314; 结晶反应釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 精制（二号线）. MF0099; MF315; 结晶反应釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 精制（二号线）. MF0100; MF316; 结晶反应釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 精制（二号线）. MF0101; MF317; 结晶反应釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 精制（二号线）. MF0102; MF318; 结晶反应釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 精制（二号线）. MF0103; MF339; 溶解脱色压滤罐; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 精制（二号线）. MF0104; MF320; 溶解脱色压滤罐; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 精制（二号线）. MF0105; MF341; 精制离心机; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 精制（二号线）. MF0106; MF342; 精制离心机; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 精制（二号线）. MF0107; MF343; 压缩机; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 精制（二号线）. MF0108; MF501; 精馏反应釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0109; MF502; 精馏反应釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0110; MF503; 结晶水洗反应釜; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0111; MF504; 离心机; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0112; MF505; 精馏塔; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0113; MF506; 精馏塔; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0114; MF507; 不锈钢精馏塔; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0115; MF508; 不锈钢精馏塔; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0116; MF509; 不锈钢精馏塔; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0117; MF510; 不锈钢精馏塔; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0118; MF511; 压缩机; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0119; MF512; 压缩机; 对、邻羟基苯乙酮生产装置; 蒸馏（精馏）.

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TA001; TA003; 氯化氢尾气吸收塔; 吸收法. TA002; SC008; 其他; 吸收法,吸附法. TA003; SC008-X; 其他; 吸收法,吸附法.

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TW001; TW001; 一体化污水处理装置; 气浮,污水调节池,缺氧/好氧法（A/O）,清水池.

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DA001; DA003; 聚合氯化铝车间废气排放口; 一般排放口. DA002; DA001; 一号线废气排放口; 主要排放口. DA003; DA002; 二号线废气排放口; 主要排放口.

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DW001; DW001; 废水总排口; 一般排放口-总排口. DW002; DW002; 雨水排放口; 一般排放口-其他. DW002; DW002; 雨水排放口; 雨水排放口.

4无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号; 无组织排放企业内部编号; 产污环节. MF0013; MF105; 上料工序. MF0014; MF106; 上料工序. MF0015; MF107; 上料工序. MF0020; MF115; 上料工序. MF0021; MF116; 上料工序. MF0022; MF117; 上料工序. MF0067; MF909; 污水处理设施废气. MF0068; MF910; 污水处理设施废气. MF0069; MF911; 污水处理设施废气. MF0070; MF912; 污水处理设施废气.