排污许可证

（副本）

中华人民共和国生态环境部监制

宁东能源化工基地环境保护局印制

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录

第一册	1

一、排污单位基本情况	2

二、大气污染物排放	3

（一）排放口	3

（二）有组织排放许可限值	4

（三）无组织排放许可条件	7

（四）特殊情况下许可限值	8

（五）排污单位大气排放总许可量	10

三、水污染物排放	11

（一）排放口	11

（二）排放许可限值	12

四、噪声排放信息	14

五、固体废物排放信息	15

六、环境管理要求	18

（一）自行监测	18

（二）环境管理台账记录	28

（三）执行（守法）报告	32

（四）信息公开	33

（五）其他控制及管理要求	34

七、其他许可内容	34

第二册	35

八、排污单位登记信息	37

（一）主要产品及产能	37

（二）主要原辅材料及燃料	66

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施	68

（四）排污权使用和交易信息	82

九、附图和附件	83

排污许可证

副本

第一册

证书编号：91640100554171717U001P

单位名称：宁夏金维制药股份有限公司

注册地址：宁夏宁东镇企业总部1号楼23层

行业类别：化学药品原料药制造，食品及饲料添加剂制造

生产经营场所地址：宁夏宁东能源化工基地化工新材料园区B区鸳冯路以西、启源路以南、鸿雁路以东

统一社会信用代码：91640100554171717U

法定代表人（主要负责人）：冶建军

技术负责人：哈伦

固定电话：0951-8038389  移动电话：13409511717

有效期限：自2020年03月20日起至2023年03月19日止

发证机关：（公章）宁东能源化工基地环境保护局

发证日期：2020年03月19日

## 一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

| 单位名称 | 宁夏金维制药股份有限公司 | 注册地址 |  | 宁夏宁东镇企业总部1号楼23层 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 | 750411 | 生产经营场所地址 |  | 宁夏宁东能源化工基地化工新材料园区B区鸳冯路以西、启源路以南、鸿雁路以东 |
| 行业类别 | 化学药品原料药制造，食品及饲料添加剂制造 | 投产日期 |  |  |
| 生产经营场所中心经度 | 106º 41′ 47.72″ | 生产经营场所中心纬度 |  | 38º 4′ 31.26″ |
| 组织机构代码 |  | 统一社会信用代码 |  | 91640100554171717U |
| 技术负责人 | 哈伦 | 联系电话 |  | 13409511717 |
| 所在地是否属于大气重点控制区 | 是 | 所在地是否属于总磷控制区 |  | 否 |
| 所在地是否属于总氮控制区 | 否 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域 |  | 否 |
| 是否位于工业园区 | 是 | 所属工业园区名称 |  | 宁东能源化工基地化工新材料园区 |
| 是否需要改正 | 否 | 排污许可证管理类别 |  | 重点管理 |
| 主要污染物类别 | ☑废气☑废水 |  |  |  |
| 主要污染物种类 | ☑颗粒物 ☑SO2 ☑NOx ☑VOCs ☑其他特征污染物（臭气浓度,氨（氨气）,硫化氢,氰化氢,丙酮） |  | ☑COD ☑氨氮 ☑其他特征污染物（pH值,溶解性总固体（全盐类）,五日生化需氧量,悬浮物） |  |
| 大气污染物排放形式 | ☑有组织 ☑无组织 | 废水污染物排放规律 |  | ☑连续排放，流量稳定☑间断排放，排放期间流量稳定 |
| 大气污染物排放执行标准名称 | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019,《化学合成类制药工业大气污染物排放标 准》（ DB33 2015—2016）,石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015,恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |  |  |  |
| 水污染物排放执行标准名称 | 污水综合排放标准GB8978-1996 |  |  |  |

## 二、大气污染物排放

### （一）排放口

表2  大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标（1） |  | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m）（2） | 排气温度（℃） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1; DA001; 1号排气筒; 臭气浓度; 106°41′49.96″; 38°4′39.40″; 35; 2.5; 常温. 2; DA002; 5号排气筒; 臭气浓度; 106°41′56.11″; 38°4′39.58″; 20; 0.6; 常温. 3; DA003; 2号排气筒; 氰化氢,挥发性有机物,颗粒物,氨（氨气）,丙酮,臭气浓度,硫化氢,二氧化硫,氮氧化物; 106°41′53.77″; 38°4′20.28″; 35; 2.5; 120. 4; DA004; 6号排气筒; 臭气浓度; 106°41′56.29″; 38°4′37.13″; 20; 0.6; 常温. 5; DA005; 3号排气筒; 颗粒物; 106°41′46.00″; 38°4′41.84″; 20; 0.6; 常温. 6; DA006; 4号排气筒; 臭气浓度; 106°41′45.60″; 38°4′39.79″; 20; 0.6; 常温. |

### （二）有组织排放许可限值

表3 大气污染物有组织排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可排放速率限值 (kg/h) | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 承诺更加严格排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DA001; 1号排气筒; 臭气浓度; 500mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; DA003; 2号排气筒; 二氧化硫; 50mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 3; DA003; 2号排气筒; 氰化氢; 1.9mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; 1.9mg/Nm3. 4; DA003; 2号排气筒; 氨（氨气）; 5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 5; DA003; 2号排气筒; 挥发性有机物; 100mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 6; DA003; 2号排气筒; 硫化氢; 5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 7; DA003; 2号排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 8; DA003; 2号排气筒; 臭气浓度; 500mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 9; DA003; 2号排气筒; 氮氧化物; 100mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 10; DA003; 2号排气筒; 丙酮; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 主要排放口合计 |  |  | 颗粒物; 0.123000; 0.123000; 0.123000; /. SO2; 0.615000; 0.615000; 0.615000; /. NOx; 1.230000; 1.230000; 1.230000; /. VOCs; 1.362500; 1.362500; 1.362500; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DA002; 5号排气筒; 臭气浓度; 500mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; DA004; 6号排气筒; 臭气浓度; 500mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 3; DA005; 3号排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 4; DA006; 4号排气筒; 臭气浓度; 500mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 一般排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 全厂有组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  |  | 颗粒物; 0.123; 0.123; 0.123; /; /. SO2; 0.615; 0.615; 0.615; /; /. NOx; 1.23; 1.23; 1.23; /; /. VOCs; 1.3625; 1.3625; 1.3625; /; /. |

主要排放口备注信息

一般排放口备注信息

/

全厂有组织排放总计备注信息

/

### （三）无组织排放许可条件

表4  大气污染物无组织排放

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1; 厂界; 臭气浓度; 污水处理设施密闭加盖; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; 厂界; 氨（氨气）; 污水处理设施密闭加盖; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 4.0mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 3; 厂界; 硫化氢; 污水处理设施密闭加盖; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |

### （四）特殊情况下许可限值

表5  特殊情况下大气污染物有组织排放

| 排放口类型 | 污染物种类 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值 | 许可日排放量限值（kg/d） | 许可月排放量限值（t/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量限期达标规划要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 重污染天气应对要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |

冬季污染防治其他备注信息

其他特殊情况备注信息

/

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

### （五）排污单位大气排放总许可量

表6  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 颗粒物; 0.123; 0.123; 0.123; /; /. 2; SO2; 0.615; 0.615; 0.615; /; /. 3; NOx; 1.23; 1.23; 1.23; /; /. 4; VOCs; 1.3625; 1.3625; 1.3625; /; /. |

企业大气排放总许可量备注信息

/

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 三、水污染物排放

### （一）排放口

表7 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 排水协议规定的浓度限值 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |
| 1; DW001; 废水总排口; 106°41′49.56″; 38°4′17.90″; 工业废水集中处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; 00：00-24：00; 宁东基地化工新材料园区污水处理厂; 悬浮物; 400mg/L; 400mg/L. 化学需氧量; 500mg/L; 500mg/L. pH值; 6-9mg/L; 6-9mg/L. 五日生化需氧量; 300mg/L; 300mg/L. 溶解性总固体（全盐类）; 1000mg/L; 1000mg/L. 氨氮（NH3-N）; 45mg/L; 45mg/L. 7; DW002; 清净下水排放口; 106°41′47.58″; 38°4′22.55″; 工业废水集中处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; 19：00-22：00排放; 宁东基地化工新材料园区污水处理厂; 溶解性总固体（全盐类）; 1000mg/L; 1000mg/L. 氨氮（NH3-N）; 45mg/L; 45mg/L. 化学需氧量; 500mg/L; 500mg/L. pH值; 6-9mg/L; 6-9mg/L. |

### （二）排放许可限值

表8  废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DW001; 废水总排口; 化学需氧量; 1000mg/L; /; /; /; /; /. 2; DW001; 废水总排口; 五日生化需氧量; 300mg/L; /; /; /; /; /. 3; DW001; 废水总排口; 氨氮（NH3-N）; 45mg/L; /; /; /; /; /. 4; DW001; 废水总排口; pH值; 6-9; /; /; /; /; /. 5; DW001; 废水总排口; 悬浮物; 400mg/L; /; /; /; /; /. |
| 主要排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DW002; 清净下水排放口; 溶解性总固体（全盐类）; 1000mg/L; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 全厂排放口总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口总计 |  |  | CODcr; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂排放口备注信息

/

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 四、噪声排放信息

表9 噪声排放信息

| 噪声类别 | 生产时段 |  | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 06至22 | 22至06 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 65 | 55 | / |
| 频发噪声 | 否 | 否 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | - | - | / |
| 偶发噪声 | 否 | 否 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | - | - | / |

## 五、固体废物排放信息

表10 固体废物排放信息

| 固体废物排放信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 |  | 固体废物种类 | 固体废物类别 | 固体废物描述 | 固体废物产生量（t/a） | 处理方式 |  | 处理去向 |  |  |  |  |  |  | 其他信息 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自行贮存量（t/a） | 自行利用（t/a） | 自行处置（t/a） | 转移量（t/a） |  |  | 排放量（t/a） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托利用量 | 委托处置量 |  |  |  |
| 1; 甲钴胺生产线; 废弃滤渣; 其它固体废物（含半液态、液态废物）; 一般工业固体废物; 固态; 3432; 委托处置; /; /; /; /; 3432; 0; 板框过滤产生的废渣. 2; 甲钴胺生产线; 废弃树脂; 危险废物; 危险废物; HW13有机树脂类废物; 23.001; 委托处置; /; /; /; /; 23.001; 0; 树脂解析工序产生. 3; 甲钴胺生产线; 转化滤渣; 危险废物; 危险废物; HW38有机氰化物废物; 39.6; 委托处置; /; /; /; /; 39.6; 0; 发酵杂质及未反应的氰化钠. 4; 甲钴胺生产线; 离心废物; 危险废物; 危险废物; HW02医药废物; 3.6795; 委托处置; /; /; /; /; 3.6795; 0; 未反应完全的原料及副产物残渣. 5; 甲钴胺生产线; 废氰化钠包装桶; 危险废物; 危险废物; HW49其他废物; 5.2; 委托处置; /; /; /; /; 5.2; 0; 氰化钠包装桶，900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质. 6; 公用单元; 污水处理站污泥; 危险废物; 危险废物; HW06废有机溶剂与含有机溶剂; 1329.36; 委托处置; /; /; /; /; 1329.36; 0; 污水处理站生化处理产生的污泥，900-410-06900-402-06和900-404-06中所列废物再生处理过程中产生的废水处理浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）. 7; 公用单元; 杂盐; 危险废物; 危险废物; HW11精（蒸）馏残渣; 2000; 委托处置; /; /; /; /; 2000; 0; 污水处理站蒸发除盐工段产生. |
| 委托利用、委托处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  | 固体废物类别 |  |  | 委托单位名称 |  |  | 危险废物利用和处置单位危险废物经营许可证编号 |  |  |
| 1; 甲钴胺生产线; 离心废物; 危险废物; 宁夏希望田野生物农业科技有限公司; NWF(2018)002. 2; 甲钴胺生产线; 转化滤渣; 危险废物; 宁夏希望田野生物农业科技有限公司; NWF(2018)002. 3; 甲钴胺生产线; 废弃滤渣; 一般工业固体废物; 宁夏希望田野生物农业科技有限公司. 4; 公用单元; 杂盐; 危险废物; 宁夏宁东清大国华环境资源有限公司; NWF[2019]003号. 5; 公用单元; 污水处理站污泥; 危险废物; 宁夏希望田野生物农业科技有限公司; NWF(2018)002. 6; 甲钴胺生产线; 废氰化钠包装桶; 危险废物; 宁夏宁东清大国华环境资源有限公司; NWF[2019]003号. 7; 甲钴胺生产线; 废弃树脂; 危险废物; 宁夏希望田野生物农业科技有限公司; NWF(2018)002. |
| 自行处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  |  | 固体废物类别 |  |  | 自行处置描述 |  |  |  |

## 六、环境管理要求

### （一）自行监测

表11 自行监测及记录表

| 序号 | 污染源 类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废气; DA001; 1号排气筒; 臭气浓度; 臭气浓度; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/季; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993. 2; 废气; DA002; 5号排气筒; 臭气浓度; 臭气浓度; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993. 3; 废气; DA003; 2号排气筒; 臭气浓度,氮氧化物,二氧化硫,挥发性有机物,颗粒物,氨（氨气）,氰化氢,硫化氢,丙酮; 臭气浓度; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/季; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993. 4; 废气; DA003; 2号排气筒; 臭气浓度,氮氧化物,二氧化硫,挥发性有机物,颗粒物,氨（氨气）,氰化氢,硫化氢,丙酮; 氨（氨气）; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/季; 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009. 5; 废气; DA003; 2号排气筒; 臭气浓度,氮氧化物,二氧化硫,挥发性有机物,颗粒物,氨（氨气）,氰化氢,硫化氢,丙酮; 氮氧化物; 自动; 是; 废气在线监测设施; RTO蓄热式焚烧炉排气筒; 是. 6; 废气; DA003; 2号排气筒; 臭气浓度,氮氧化物,二氧化硫,挥发性有机物,颗粒物,氨（氨气）,氰化氢,硫化氢,丙酮; 氰化氢; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/季; 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮光度法 HJ/T 28-1999. 7; 废气; DA003; 2号排气筒; 臭气浓度,氮氧化物,二氧化硫,挥发性有机物,颗粒物,氨（氨气）,氰化氢,硫化氢,丙酮; 二氧化硫; 自动; 是; 废气在线监测设施; RTO蓄热式焚烧炉排气筒; 是. 8; 废气; DA003; 2号排气筒; 臭气浓度,氮氧化物,二氧化硫,挥发性有机物,颗粒物,氨（氨气）,氰化氢,硫化氢,丙酮; 硫化氢; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/季; 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993. 9; 废气; DA003; 2号排气筒; 臭气浓度,氮氧化物,二氧化硫,挥发性有机物,颗粒物,氨（氨气）,氰化氢,硫化氢,丙酮; 丙酮; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/季; 气相色谱法. 10; 废气; DA003; 2号排气筒; 臭气浓度,氮氧化物,二氧化硫,挥发性有机物,颗粒物,氨（氨气）,氰化氢,硫化氢,丙酮; 挥发性有机物; 自动; 是; 废气在线监测设施; RTO蓄热式焚烧炉排气筒; 是. 11; 废气; DA003; 2号排气筒; 臭气浓度,氮氧化物,二氧化硫,挥发性有机物,颗粒物,氨（氨气）,氰化氢,硫化氢,丙酮; 颗粒物; 自动; 是; 废气在线监测设施; RTO蓄热式焚烧炉排气筒; 是. 12; 废气; DA004; 6号排气筒; 臭气浓度; 臭气浓度; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993. 13; 废气; DA005; 3号排气筒; 颗粒物; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 14; 废气; DA006; 4号排气筒; 臭气浓度; 臭气浓度; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993. 15; 废气; 厂界; 臭气浓度,氨（氨气）,硫化氢; 臭气浓度; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993. 16; 废气; 厂界; 臭气浓度,氨（氨气）,硫化氢; 氨（氨气）; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009. 17; 废气; 厂界; 臭气浓度,氨（氨气）,硫化氢; 硫化氢; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993. 18; 废水; DW001; 废水总排口; pH值; pH值; 自动; 是; 废水在线监测设备; 在线监测间; 是. 19; 废水; DW001; 废水总排口; pH值; 悬浮物; 手工; 混合采样 至少4个混合样; 1次/季; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989. 20; 废水; DW001; 废水总排口; pH值; 五日生化需氧量; 手工; 混合采样 至少4个混合样; 1次/季; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009,水质 生化需氧量（BOD）的测定 微生物传感器快速测定法HJ/T 86-2002. 21; 废水; DW001; 废水总排口; pH值; 化学需氧量; 自动; 是; 废水在线监测设备; 在线监测间; 是. 22; 废水; DW001; 废水总排口; pH值; 氨氮（NH3-N）; 自动; 是; 废水在线监测设备; 在线监测间; 是. 23; 废水; DW002; 清净下水排放口; 溶解性总固体; 溶解性总固体（全盐类）; 手工; 混合采样 至少4个混合样; 1次/季; 水质 溶解性总固体的测定 称量法. |

监测质量保证与质量控制要求:

委托有资质的检测机构开展自行监测， 自证自行监测数据

监测数据记录、整理、存档要求:

做好监测数据记录，按照规定进行保存， 并依据相关法规向社会公开监测结果。建立监测记录档案，以备长期检查。

### （二）环境管理台账记录

表12  环境管理台账记录表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 基本信息; 排污单位基本信息、主要生产设施基本信息、污染防治设施基本信息。 a) 排污单位基本信息 排污单位名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一社会信用代码、环保投资情况、环境影响评价审批意见文号、排污权交易文件及排污许可证编号等。 b) 主要生产设施基本信息设施名称（主要生产设施、公用工程、辅助工程、储运工程等）、编码、设施规格型号 （标牌型号）、规格参数等。 c) 污染防治设施基本信息 设施名称（废气处理设施、污水处理设施等）、编码、设施规格型号、相关技术参数及设计值。对于防渗漏、防泄漏等污染防治措施，还应记录落实情况及问题整改情况等。; 对于未发生变化的基本信息，按年记录， 1 次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录 1 次。; 电子台账+纸质台账; 纸质储存：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存； 应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查； 保存时间原则上不低于 3 年。 电子化储存：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存； 由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于 3 年。. 2; 监测记录信息; 排污单位应建立污染治理设施运行管理监测记录，记录、台账的形式和质量控制参照 HJ/T 373、 HJ 819 等相关要求执行。 主要记录内容包括：采样时间、排放口编号、污染物项目、监测设施、监测结果、超标情况、数据来源、异常情况、记录人; 按照企业自行监测要求进行，主要排放口1次/季度，一般排放口1次/半年，日常监测1次/日。; 电子台账+纸质台账; 纸质储存：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存； 应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查； 保存时间原则上不低于 3 年。 电子化储存：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存； 由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于 3 年。. 3; 其他环境管理信息; a）无组织废气污染防治措施管理维护信息 管理维护时间及主要内容等。 b）特殊时段环境管理信息具体管理要求及其执行情况。 c）固体废物收集处置信息具体管理要求及其执行情况。 d）其他信息。法律法规、标准规范确定的其他信息，排污单位自主记录的环境管理信息。; a）废气无组织污染防治措施管理信息按日记录， 1 次/日。 b）特殊时段环境管理信息按照管理部门规定频次记录；对于停产或错峰生产的，原则上仅对停产或错峰生产的起止日期各记录 1 次。 c）其他信息 依据法律法规、标准规范或实际生产运行规律等确定记录频次。; 电子台账+纸质台账; 纸质储存：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存； 应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查； 保存时间原则上不低于 3 年。 电子化储存：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存； 由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于 3 年。. 4; 生产设施运行管理信息; a）正常工况 1）运行状态：开始时间、结束时间。 2）原辅材料使用情况：原辅材料名称、用量、纯度。 3）生产负荷：主要产品产量与设计生产能力之比。 4）主要产品及产量：产品名称、产量。 5）燃料信息：名称、采购时间、采购量、燃料分析数据等。 b）非正常工况 起止时间、产品产量、原辅材料消耗量、事件原因、应对措施、是否报告等。; a） 正常工况 1） 运行状态：一般按日或班次记录， 1 次/日或班次。 2） 生产负荷：一般按日或班次记录， 1 次/日或班次。 3） 产品产量：连续生产的，按日记录， 1 次/日。非连续生产的，按照生产周期记录，1 次/周期；周期小于 1 天的，按日记录， 1 次/日。 4） 燃料：按照采购批次记录， 1 次/批。 b）非正常工况 按照工况期记录， 1 次/工况期。; 电子台账+纸质台账; 纸质储存：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存； 应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查； 保存时间原则上不低于 3 年。 电子化储存：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存； 由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于 3 年。. 5; 污染防治设施运行管理信息; a）正常运行情况 1）有组织废气治理设施：开始时间、结束时间、是否正常运行；烟气排放情况（标态 烟气量、排放口污染物浓度实测值、总排口污染物浓度折算值）；副产物名称及产生量；主 要药剂情况（名称、添加时间、添加量）等。 2）无组织废气治理设施：厂区降尘洒水次数、抑尘剂种类、车轮清洗（扫）方式、原 料或产品场地封闭、遮盖情况、是否出现破损等。 3）废水治理设施：开始时间、结束时间、是否正常运行；废水排放情况（出口废水流 量、污染物项目、排放去向）；污泥产生量及处理方式；主要药剂情况（名称、添加时间、 添加量）等。 b）异常情况 起止时间、污染物排放浓度、异常原因、应对措施、是否报告等。; a）正常情况 1）运行情况：按日或班次记录， 1 次/日或班次。 2）主要药剂添加情况：按日或批次记录， 1 次/日或批次。 3）控制系统显示的曲线图：按周记录， 1 次/周。 b）异常情况 按照异常情况期记录， 1 次/异常情况期。; 电子台账+纸质台账; 纸质储存：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存； 应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查； 保存时间原则上不低于 3 年。 电子化储存：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存； 由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于 3 年。. |

### （三）执行（守法）报告

表13  执行（守法）报告信息表

| 序号 | 主要内容 | 上报频次 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1; 1.基本生产信息； 2.遵守法律法规情况； 3.污染防治措施运行情况； 4.自行监测情况； 5.台账管理情况； 6.实际排放情况及合规判定分析； 7.环境保护税缴纳情况； 8.信息公开情况； 9.企业内部环境管理体系建设与运行情况； 10.其他排污许可证规定的内容执行情况； 11.其他需要说明的问题；12.结论。; 年报; 1.执行报告详细要求按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则》和《化学药品原料药制造 排污许可证申请与核发技术规范》中“执行报告编制规范”执行。2.年度执行报告于次年1月15日之前上报。. 2; 1.基本生产信息； 2.遵守法律法规情况； 3.污染防治措施运行情况； 4.自行监测情况； 5.台账管理情况； 6.实际排放情况及合规判定分析； 7.环境保护税缴纳情况； 8.信息公开情况； 9.企业内部环境管理体系建设与运行情况； 10.其他排污许可证规定的内容执行情况； 11.其他需要说明的问题；12.结论。; 季报; 1.执行报告详细要求按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则》和《化学药品原料药制造 排污许可证申请与核发技术规范》中“执行报告编制规范”执行。2.季度执行报告于次季度首月15日之前上报。. |

### （四）信息公开

表14  信息公开表

| 序号 | 公开方式 | 时间节点 | 公开内容 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 1.国家排放许可信息公开系统 2.其他便于公众知晓的方式; 及时公开，及时更新; 1.基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定排放总量； 3.防治污染设施的建设和运行情况； 4.建设项目环境影响评价极其环境保护行政许可情况； 5.突发环境事件应急预案； 6.季度、年度排污许可证执行报告中相关内容； 7.其他应当公开的环境信息。; 按照《企业事业单位环境信息公开办法》和《排污许可证管理暂时规定》执行。. |

### （五）其他控制及管理要求

/

## 七、其他许可内容

/

排污许可证

副本

第二册

证书编号：91640100554171717U001P

单位名称：宁夏金维制药股份有限公司

注册地址：宁夏宁东镇企业总部1号楼23层

行业类别：化学药品原料药制造，食品及饲料添加剂制造

生产经营场所地址：宁夏宁东能源化工基地化工新材料园区B区鸳冯路以西、启源路以南、鸿雁路以东

统一社会信用代码：91640100554171717U

法定代表人（主要负责人）：冶建军

技术负责人：哈伦

固定电话：0951-8038389  移动电话：13409511717

有效期限：自2020年03月20日起至2023年03月19日止

发证机关：（公章）宁东能源化工基地环境保护局

发证日期：2020年03月19日

## 八、排污单位登记信息

### （一）主要产品及产能

表15 主要产品及产能信息表

| 序号 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称（1） | 生产设施名称（2） | 生产设施编号 | 设施参数（3） |  |  |  | 其他设施信息 | 产品名称（4） | 生产能力（5） | 计量单位（6） | 近三年实际产量(t/a) | 设计年生产时间（h）（7） | 其他产品信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他设施参数信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 甲钴胺生产线; 液糖; 板框过滤机; MF0013; 面积; 250; m2; 甲钴胺; 10; t; -; 8000. 板式换热器; MF0006; 面积; 40; m2. 成品罐; MF0019; 直径; 5000; mm. 高; 8000; mm. 承压罐; MF0004; 高; 3000; mm. 直径; 600; mm. 分气缸; MF0020; 直径; 500; mm. 高; 2000; mm. 高位盐酸罐; MF0008; 高; 1500; mm. 直径; 1500; mm. 滤液罐; MF0015; 高; 6500; mm. 直径; 4000; mm. 密封水罐; MF0021; 高; 4500; mm. 直径; 2000; mm. 喷前罐; MF0002; 直径; 2400; mm. 高; 4500; mm. 喷射器; MF0003; 流量; 30; m3/h. 溶解罐; MF0001; 高; 2500; mm. 直径; 3200; mm. 溶碳罐; MF0016; 直径; 1500; mm. 高; 1500; mm. 溶碳罐; MF0017; 直径; 1500; mm. 高; 1500; mm. 溶土罐; MF0012; 直径; 2200; mm. 高; 2500; mm. 闪蒸罐; MF0005; 直径; 2200; mm. 高; 4500; mm. 四效蒸发器; MF0018; 处理能力; 12; t/h. 糖化罐; MF0010; 直径; 5000; mm. 高; 8000; mm. 脱色罐; MF0014; 直径; 2000; mm. 高; 4500; mm. 维持罐; MF0009; 直径; 650; mm. 高; 7000; mm. 中和罐; MF0007; 直径; 1800; mm. 高; 2000; mm. 转股过滤机; MF0011; 面积; 40; m2. 甲钴胺生产线; 配料; 接料罐; MF0024; 容积; 75; m3; 甲钴胺; 10; t; -; 8000. 接料罐; MF0025; 容积; 75; m3. 配料罐; MF0022; 容积; 5; m3. 配料罐; MF0023; 容积; 5; m3. 甲钴胺生产线; 发酵; 发酵罐; MF0033; 容积; 186; m3; 甲钴胺; 10; t; -; 8000. 发酵罐; MF0034; 容积; 186; m3. 发酵罐; MF0035; 容积; 186; m3. 发酵罐; MF0036; 容积; 186; m3. 发酵罐; MF0037; 容积; 186; m3. 发酵罐; MF0038; 容积; 186; m3. 发酵罐; MF0039; 容积; 186; m3. 发酵罐; MF0040; 容积; 186; m3. 发酵罐; MF0041; 容积; 186; m3. 发酵罐; MF0042; 容积; 186; m3. 发酵罐; MF0043; 容积; 186; m3. 发酵罐; MF0044; 容积; 186; m3. 发酵罐; MF0045; 容积; 186; m3. 发酵罐; MF0046; 容积; 186; m3. 发酵罐; MF0047; 容积; 186; m3. 发酵罐; MF0048; 容积; 186; m3. 发酵罐; MF0049; 容积; 186; m3. 发酵罐; MF0050; 容积; 186; m3. 发酵罐; MF0051; 容积; 186; m3. 发酵罐; MF0052; 容积; 186; m3. 发酵罐; MF0053; 容积; 186; m3. 发酵罐; MF0054; 容积; 186; m3. 发酵罐; MF0055; 容积; 186; m3. 发酵罐; MF0056; 容积; 186; m3. 发酵罐; MF0057; 容积; 186; m3. 发酵罐; MF0058; 容积; 186; m3. 混合料灭菌罐; MF0067; 容积; 22; m3. 混合料灭菌罐; MF0068; 容积; 22; m3. 糖灭菌罐; MF0062; 容积; 156; m3. 糖灭菌罐; MF0063; 容积; 156; m3. 甜菜碱灭菌罐; MF0064; 容积; 20; m3. 甜菜碱灭菌罐; MF0065; 容积; 20; m3. 甜菜碱灭菌罐; MF0066; 容积; 35; m3. 消泡剂灭菌罐; MF0071; 容积; 5; m3. 消泡剂灭菌罐; MF0072; 容积; 5; m3. 液碱灭菌罐; MF0069; 容积; 5; m3. 液碱灭菌罐; MF0070; 容积; 5; m3. 玉米浆灭菌罐; MF0059; 容积; 21; m3. 玉米浆灭菌罐; MF0060; 容积; 21; m3. 玉米浆灭菌罐; MF0061; 容积; 22; m3. 种子罐; MF0026; 容积; 35; m3. 种子罐; MF0027; 容积; 35; m3. 种子罐; MF0028; 容积; 35; m3. 种子罐; MF0029; 容积; 35; m3. 种子罐; MF0030; 容积; 35; m3. 种子罐; MF0031; 容积; 35; m3. 种子罐; MF0032; 容积; 35; m3. 甲钴胺生产线; 分离; 板框压滤机; MF0087; 面积; 500; m2; 膈膜板框压滤机; 甲钴胺; 10; t; -; 8000. 板框压滤机; MF0088; 面积; 500; m2; 膈膜板框压滤机. 板框压滤机; MF0089; 面积; 500; m2; 膈膜板框压滤机. 板框压滤机; MF0090; 面积; 500; m2; 膈膜板框压滤机. 板框压滤机; MF0091; 面积; 500; m2; 膈膜板框压滤机. 板框压滤机; MF0092; 面积; 500; m2; 膈膜板框压滤机. 板框压滤机; MF0093; 面积; 500; m2; 膈膜板框压滤机. 板框压滤机; MF0094; 面积; 500; m2; 膈膜板框压滤机. 板框压滤机; MF0095; 面积; 500; m2; 膈膜板框压滤机. 板框压滤机; MF0096; 面积; 500; m2; 膈膜板框压滤机. 板框压滤机; MF0097; 面积; 120; m2; 膈膜板框压滤机. 板框压滤机; MF0098; 面积; 120; m2; 膈膜板框压滤机. 板框压滤机; MF0099; 面积; 120; m2; 膈膜板框压滤机. 板框压滤机; MF0100; 面积; 120; m2; 膈膜板框压滤机. 板框压滤机; MF0101; 面积; 500; m2; 膈膜板框压滤机. 板框压滤机; MF0102; 面积; 500; m2; 膈膜板框压滤机. 板框压滤机; MF0103; 面积; 500; m2; 膈膜板框压滤机. 板框压滤机; MF0104; 面积; 500; m2; 膈膜板框压滤机. 分离机; MF0106; 流量; 5; m3/h. 分离机; MF0107; 流量; 5; m3/h. 离心机; MF0073; 流量; 2; m3/h. 离心机; MF0074; 流量; 2; m3/h. 离心机; MF0075; 流量; 2; m3/h. 离心机; MF0076; 流量; 2; m3/h. 离心机; MF0077; 流量; 2; m3/h. 离心机; MF0078; 流量; 2; m3/h. 离心机; MF0079; 流量; 2; m3/h. 离心机; MF0080; 流量; 2; m3/h. 离心机; MF0081; 流量; 2; m3/h. 离心机; MF0082; 流量; 2; m3/h. 离心机; MF0083; 流量; 2; m3/h. 离心机; MF0084; 流量; 2; m3/h. 离心机; MF0085; 流量; 2; m3/h. 离心机; MF0086; 流量; 2; m3/h. 离心机; MF0108; 流量; 0.32; m3/h. 离心机; MF0109; 流量; 0.32; m3/h. 膜过滤机; MF0105; 流量; 50; m3/h; 纳滤膜. 甲钴胺生产线; 提取; 滤液罐; MF0116; 容积; 65; m3; 甲钴胺; 10; t; -; 8000. 滤液罐; MF0117; 容积; 65; m3. 滤液罐; MF0118; 容积; 65; m3. 絮凝罐; MF0110; 容积; 186; m3. 絮凝罐; MF0111; 容积; 186; m3. 转化罐; MF0112; 容积; 30; m3; 氰化罐. 转化罐; MF0113; 容积; 30; m3; 氰化罐. 转化罐; MF0114; 容积; 30; m3; 氰化罐. 转化罐; MF0115; 容积; 30; m3; 氰化罐. 甲钴胺生产线; 精制; 反应罐; MF0130; 容积; 0.8; m3; 甲钴胺; 10; t; -; 8000. 反应罐; MF0131; 容积; 2; m3. 结晶罐; MF0122; 容积; 6; m3. 结晶罐; MF0123; 容积; 6; m3. 结晶罐; MF0124; 容积; 6; m3. 结晶罐; MF0125; 容积; 6; m3. 结晶罐; MF0126; 容积; 6; m3. 结晶罐; MF0127; 容积; 6; m3. 结晶罐; MF0128; 容积; 6; m3. 结晶罐; MF0129; 容积; 6; m3. 结晶罐; MF0132; 容积; 2; m3. 结晶罐; MF0133; 容积; 4; m3. 结晶罐; MF0134; 容积; 4; m3. 结晶罐; MF0135; 容积; 4; m3. 离交柱进料调酸罐; MF0119; 容积; 65; m3. 滤液中转罐; MF0120; 容积; 65; m3. 滤液中转罐; MF0121; 容积; 65; m3. 甲钴胺生产线; 干燥; 升膜蒸发器; MF0136; 流量; 3.5; m3/h; 甲钴胺; 10; t; -; 8000. 升膜蒸发器; MF0137; 流量; 3.5; m3/h. 升膜蒸发器; MF0138; 流量; 3.5; m3/h. 升膜蒸发器; MF0139; 流量; 3.5; m3/h. 升膜蒸发器; MF0142; 流量; 0.6; m3/h. 双锥干燥器; MF0140; 设施处理能力; 0.05; t/d. 双锥干燥器; MF0141; 设施处理能力; 0.05; t/d. 2; 公用单元; 事故应急系统; 消防废水池; MF0145; 容积; 2900; m3. 应急事故池; MF0143; 容积; 1500; m3. 应急事故池; MF0144; 容积; 1500; m3. 3; 公用单元; 溶剂回收; 氨尾气吸收罐; MF0146; 容积; 1; m3. 丙酮二塔系统; MF0152; 设施处理能力; 5; m3/h. 丙酮尾气吸收罐; MF0147; 容积; 1; m3. 丙酮尾气吸收罐; MF0148; 容积; 1; m3. 丙酮尾气吸收罐; MF0149; 容积; 1; m3. 丙酮一塔系统; MF0151; 设施处理能力; 10; m3/h. 蒸氨塔系统; MF0150; 设施处理能力; 70; m3/h. 公用单元; 物料存储系统; 常压罐; MF0153; 容积; 100; m3; 浓盐酸罐. 常压罐; MF0154; 容积; 100; m3; 浓盐酸罐. 常压罐; MF0155; 容积; 100; m3; 浓盐酸罐. 常压罐; MF0156; 容积; 100; m3; 浓盐酸罐. 常压罐; MF0157; 容积; 60; m3; 浓液碱罐. 常压罐; MF0158; 容积; 60; m3; 浓液碱罐. 常压罐; MF0159; 容积; 60; m3; 浓液碱罐. 常压罐; MF0160; 容积; 100; m3; 次氯酸钠罐. 常压罐; MF0161; 容积; 100; m3; 次氯酸钠罐. 常压罐; MF0162; 容积; 60; m3; 氨水储罐. 常压罐; MF0163; 容积; 60; m3; 氨水储罐. 常压罐; MF0164; 容积; 60; m3; 丙酮储罐. 常压罐; MF0165; 容积; 60; m3; 丙酮储罐. 成品库房; MF0167; 堆存量; 300; t. 面积; 1700; m2. 原料库房; MF0166; 面积; 3000; m2. 堆存量; 500; t. 4; 公用单元; 废水处理系统; 初沉池; MF0172; 高; 4; m; 初沉池厌氧段; 污泥; 1329.36; t/a; -; 8000. 直径; 20; m. 初沉池; MF0173; 直径; 14; m; 初沉池好氧段. 高; 4; m. 调节池; MF0168; 容积; 2500; m3; 调节池好氧段. 调节池; MF0169; 容积; 2500; m3; 调节池厌氧段. 调节池; MF0170; 容积; 529; m3. 多介质过滤器; MF0195; 高; 1800; mm; 膜车间多介质过滤系统. 直径; 3200; mm. 多介质过滤器; MF0196; 直径; 3200; mm; 膜车间多介质过滤系统. 高; 1800; mm. 多介质过滤器; MF0197; 高; 1800; mm; 膜车间多介质过滤系统. 直径; 3200; mm. 多介质过滤器; MF0206; 直径; 1200; mm; 膜车间除硅单元. 多介质过滤器; MF0207; 直径; 1200; mm; 膜车间除硅单元. 二沉池; MF0178; 直径; 26; m. 高; 4; m. 二级A池; MF0176; 面积; 604.5; m2. 高; 6.5; m. 二级O池; MF0177; 宽; 42.5; m. 高; 6.5; m. 长; 44.5; m. 二效降膜分离器; MF0211; 直径; 1800; mm; 蒸发工段. 刮板蒸发器; MF0219; 面积; 8; m2; 蒸发工段. 刮板蒸发器; MF0220; 面积; 8; m2; 蒸发工段. 化学清洗保安过滤器; MF0202; 流量; 42; m3/h; 膜车间DTL-RO系统. 化学清洗保安过滤器; MF0203; 流量; 10; m3/h; 膜车间DTNF系统. 化学清洗保安过滤器; MF0204; 流量; 12; m3/h; 膜车间DTRO系统. 化学软化系统; MF0205; 处理量; 6; m3/h; 膜车间化学软化系统. 降膜蒸发器; MF0208; 直径; 1300; mm; 蒸发工段. 降膜蒸发器; MF0217; 直径; 900; mm; 蒸发工段. 降膜蒸发器; MF0218; 直径; 900; mm; 蒸发工段. 流化床干燥机; MF0209; 处理能力; 0.8; m3/h; 蒸发工段. 耙矸机蒸汽冷凝器; MF0212; 直径; 500; mm; 蒸发工段. 耙矸机蒸汽冷凝器; MF0213; 直径; 500; mm; 蒸发工段. 耙矸机蒸汽冷凝器; MF0214; 直径; 500; mm; 蒸发工段. 耙矸机蒸汽冷凝器; MF0215; 直径; 500; mm; 蒸发工段. 耙矸机蒸汽冷凝器; MF0216; 直径; 500; mm; 蒸发工段. 水解酸化池; MF0171; 容积; 12000; m3. 污泥调理池; MF0182; 长; 8.3; m. 宽; 4.0; m. 高; 5.5; m. 污泥集泥池; MF0181; 高; 5.5; m. 长; 7.3; m. 宽; 5.0; m. 污泥浓缩池; MF0179; 直径; 14; m; 生化污泥-污泥浓缩池; 废水; 5000; m3/d; -; 8000. 高; 4; m. 污泥浓缩池; MF0180; 直径; 20; m; 化学污泥-污泥浓缩池. 高; 4; m. 污泥脱水间; MF0184; 长; 60; m. 宽; 21.5; m. 高; 15.3; m. 污水收集池; MF0183; 高; 4; m. 面积; 24; m2. 芯式过滤器; MF0198; 处理量; 42; m3/h; 膜车间DTL-RO系统. 设备组; 6; 组. 过滤精度; 10; μm. 芯式过滤器; MF0199; 设备组; 6; 组; 膜车间DTNF系统. 处理量; 10; m3/h. 过滤精度; 10; μm. 芯式过滤器; MF0200; 过滤精度; 10; μm; 膜车间DTRO系统. 处理量; 12; m3/h. 设备组; 4; 组. 芯式过滤器; MF0201; 进水量; 10; m3/h; 膜车间纯化膜系统. 设备组; 4; 组. 厌氧内循环反应器（IC）; MF0186; 高; 24000; mm. 直径; 9000; mm. 厌氧内循环反应器（IC）; MF0187; 直径; 9000; mm. 高; 24000; mm. 厌氧内循环反应器（IC）; MF0188; 直径; 9000; mm. 高; 24000; mm. 厌氧内循环反应器（IC）; MF0189; 直径; 9000; mm. 高; 24000; mm. 厌氧内循环反应器（IC）; MF0190; 直径; 9000; mm. 高; 24000; mm. 厌氧内循环反应器（IC）; MF0191; 高; 24000; mm. 直径; 9000; mm. 厌氧内循环反应器（IC）; MF0192; 高; 24000; mm. 直径; 9000; mm. 厌氧内循环反应器（IC）; MF0193; 高; 24000; mm. 直径; 9000; mm. 一级A池; MF0174; 高; 6.5; m. 面积; 604.5; m2. 一级O池; MF0175; 宽; 42.5; m. 高; 6.5; m. 长; 44.5; m. 一效降膜分离器; MF0210; 直径; 1400; mm; 蒸发工段. 雨水池; MF0185; 宽; 11.2; m. 高; 7.05; m. 长; 12.0; m. 沼气柜; MF0194; 容积; 300; m3. 5; 公用单元; 废气处理系统; 布风箱; MF0232; 宽; 3660; mm; RTO废气焚烧设施; 甲钴胺食品添加剂; 1600; t; -; 8000. 长; 11460; mm. 高; 3000; mm. 布风箱; MF0233; 高; 3000; mm; RTO废气焚烧设施. 长; 11460; mm. 宽; 3660; mm. 除雾阻火器; MF0234; 高; 7000; mm; RTO废气焚烧设施. 直径; 2300; mm. 除雾阻火器; MF0235; 高; 7000; mm; RTO废气焚烧设施. 直径; 2300; mm. 废气碱洗塔; MF0238; 直径; 4000; mm; RTO废气焚烧设施. 废气水洗塔; MF0239; 高; 8800; mm; RTO废气焚烧设施. 直径; 4000; mm. 过渡罐; MF0240; 直径; 2000; mm; RTO废气焚烧设施. 高; 4000; mm. 喷淋塔; MF0221; 直径; 4200; mm; 发酵车间废气治理系统. 高; 9800; mm. 喷淋塔; MF0222; 直径; 4200; mm; 发酵车间废气治理系统. 高; 9800; mm. 喷淋塔; MF0223; 直径; 4200; mm; 发酵车间废气治理系统. 高; 12000; mm. 喷淋塔; MF0224; 直径; 4200; mm; 发酵车间废气治理系统. 高; 12000; mm. 喷淋塔; MF0225; 直径; 4200; mm; 发酵车间废气治理系统; 甲钴胺; 10; t; -; 8000. 高; 12000; mm. 喷淋塔; MF0226; 直径; 4200; mm; 发酵车间废气治理系统. 高; 12000; mm. 喷淋塔; MF0227; 直径; 4200; mm; 发酵车间废气治理系统. 高; 12000; mm. 燃烧室; MF0228; 长; 11240; mm; RTO废气焚烧设施. 宽; 3580; mm. 高; 2360; mm. 燃烧室; MF0229; 宽; 3580; mm; RTO废气焚烧设施. 长; 11240; mm. 高; 2360; mm. 蓄热室; MF0230; 长; 3520; mm; RTO废气焚烧设施. 高; 2010; mm. 宽; 3360; mm. 蓄热室; MF0231; 宽; 3360; mm; RTO废气焚烧设施. 高; 2010; mm. 长; 3520; mm. 烟气混合箱; MF0236; 高; 2850; mm; RTO废气焚烧设施. 宽; 1500; mm. 长; 1500; mm. 烟气混合箱; MF0237; 宽; 1500; mm; RTO废气焚烧设施. 长; 1500; mm. 高; 2850; mm. 6; 公用单元; 固废处理处置系统; 危险废物暂存间; MF0258; 面积; 300; m2. 7; 公用单元; 纯水制备系统; RO主机原水罐; MF0261; 容积; 8; m3; 甲钴胺; 10; t; -; 8000. 保安过滤装置; MF0262; 其他; -; -. 纯化水箱; MF0263; 容积; 8; m3. 六袋式过滤器; MF0266; 规格; 6; 袋. 六袋式过滤器; MF0267; 规格; 6; 袋. 六袋式过滤器; MF0268; 规格; 6; 袋; 甲钴胺食品添加剂; 1600; t; -; 8000. 去离子水箱; MF0264; 容积; 10; m3. 去离子水箱; MF0265; 容积; 10; m3. 砂滤装置; MF0259; 直径; 3.2; m; 石英砂过滤器. 砂滤装置; MF0260; 直径; 3.2; m; 活性炭过滤器. 8; 公用单元; 输送系统; 鹤罐; MF0269; 公称直径; 80; mm; 次氯酸钠; 甲钴胺; 10; t; -; 8000. 流量; 32; m3/h. 鹤罐; MF0270; 公称直径; 80; mm; 盐酸. 流量; 32; m3/h. 鹤罐; MF0271; 流量; 32; m3/h; 液碱. 公称直径; 100; mm. 鹤罐; MF0272; 流量; 32; m3/h; 玉米浆; 甲钴胺食品添加剂; 1600; t; -; 8000. 公称直径; 80; mm. 鹤罐; MF0273; 流量; 25; m3/h; 氨水. 公称直径; 100; mm. 鹤罐; MF0274; 流量; 25; m3/h; 丙酮. 公称直径; 100; mm. |

| 序号 | 生产线名称 | 生产线编号 | 产品名称 | 生产能力 | 产品计量单位 | 设计年生产时间（d） | 其他产品信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 发酵类; 甲钴胺食品添加剂生产线; 甲钴胺食品添加剂; 1600; t/a; 330. |

表15-1 主要产品及产能信息补充表

| 序号 | 生产线名称 | 生产线编号 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称 | 生产设施名称 | 生产设施编号 | 设施参数 |  |  |  | 其他设施信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 参数名称 | 计量单位 | 设计值 | 其他设施参数信息 |  |  |
| 1; 发酵类; 甲钴胺食品添加剂生产线; 原料系统; 备料; 配料罐; MF0241; 容积; m3; 6. 配料罐; MF0242; 容积; m3; 6. 筛分系统; 筛分工艺; 筛分机; MF0243; 设施处理能力; kg; 200. 筛分机; MF0244; 设施处理能力; kg; 200. 干燥系统; 干燥; 干燥塔; MF0245; 蒸发量; kg; 200; 喷雾干燥塔. 真空干燥器（盘式、耙式、双锥）; MF0246; 容积; L; 1500; 双锥真空干燥机. 混合系统; 混合工艺; 方锥混合机; MF0247; 容积; L; 3000. 方锥混合机; MF0248; 容积; L; 3000. 方锥混合机; MF0249; 容积; L; 3000. 方锥混合机; MF0250; 容积; L; 3000. 高速混合机; MF0251; 容积; L; 100. 检验系统; 检验工艺; 待验罐; MF0252; 容积; m3; 2. 待验罐; MF0253; 容积; m3; 2. 待验罐; MF0254; 容积; m3; 2. 待验罐; MF0255; 容积; m3; 2. 成品系统; 包装; 包装机; MF0257; 规格型号; -; -; MH-A2; 半自动打包机. 称重分装机; MF0256; 处理量; kg; 20. |

### （二）主要原辅材料及燃料

表16 主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 | 种类（1） |  |  | 名称（2） |  |  | 设计年使用量 |  |  | 计量单位（3） |  |  |  | 其他信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 辅料; 甘露醇; 800; t/a; 96%固态. 2; 辅料; 磷酸氢钙; 800; t/a; 96%固态. 3; 原料; 甲钴胺; 16.5; t/a; 纯品，98%固态. |
| 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 燃料名称 | 年最大使用量 |  | 计量单位 | 含水率（%） |  | 灰分(%) | 硫分(%) |  | 挥发分(%) | 低位热值(kJ/kg) | 有毒有害成分 |  | 有毒有害成分占比（%） | 其他信息 |

| 序号 | 主要生产单元 |  | 种类（1） |  |  | 名称（2） |  |  | 年最大使用量 |  | 计量单位（3） | 原辅料纯度（%） |  |  | 有毒有害物质 |  |  | 成分占比 |  |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料（不含溶剂） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 甲钴胺生产线; 辅料; 氨水; 166; t; 22. 辅料; 次氯酸钠; 93.6; t; 7. 辅料; 醋酸; 1.25; t; 65. 辅料; 聚合氯化铝; 12; t; 30. 辅料; 磷酸氢二铵; 30; t; 99.8. 辅料; 硫酸铵; 166; t; 98. 辅料; 硫酸镁; 25; t; 99. 辅料; 硫酸锰; 2; t; 99. 辅料; 硫酸锌; 15; t; 99. 辅料; 氯化钴; 6.55; t; 99. 辅料; 氯化钠; 238; t; 99.5. 辅料; 氯化锌; 6.5; t; 98. 辅料; 尿素; 15; t; 99. 辅料; 硼氢化钠; 3.25; t; 99. 辅料; 氢氧化钠; 840; t; 30. 辅料; 轻质碳酸钙; 92; t; 99. 辅料; 氰化钠; 22; t; 99. 辅料; 三甲基碘化亚砜; 2.8; t; 99. 辅料; 无水亚硫酸钠; 141; t; 96. 辅料; 消沫剂; 240; t; 99. 辅料; 亚硝酸钠; 2.4; t; 99. 辅料; 盐酸; 51; t; 32. 辅料; 氧化镁; 10; t; 99. 原料; 人工糖蜜; 385; t; 99. 原料; 甜菜碱; 4134; t; 75. 原料; 玉米浆; 1200; t; 99. 原料; 蔗糖; 335; t; 98. |
| 有机溶剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 设计年使用量 |  |  | 计量单位 |  |  | 实际年使用量 |  |  | 计量单位 |  |  | 纯度% |  |  | 其他信息 |  |  |
| 1; 丙酮; 495; t; 360; t; 99; 甲钴胺生产线. |
| 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 燃料名称 |  |  | 灰分(%) |  |  | 硫分(%) |  | 挥发分(%) |  |  |  | 热值(MJ/kg、MJ/m3) |  |  | 年最大使用量（万t/a、万m3/a） |  |  | 其他信息 |  |
| 1; 天然气; /; 0.2; /; 37.0338; 100; 焚烧炉. |

### （三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表17  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染防治设施 |  |  |  |  | 有组织排放口编号（6） | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 污染防治设施编号 | 污染防治设施名称（5） | 污染防治设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染防治设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1; MF0033; 发酵罐; 发酵罐废气; 臭气浓度; 有组织; TA001; 发酵废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收; 是; DA001; 1号排气筒; 是; 主要排放口. 2; MF0034; 发酵罐; 发酵罐废气; 臭气浓度; 有组织; TA001; 发酵废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收; 是; DA001; 1号排气筒; 是; 主要排放口. 3; MF0035; 发酵罐; 发酵罐废气; 臭气浓度; 有组织; TA001; 发酵废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收; 是; DA001; 1号排气筒; 是; 主要排放口. 4; MF0036; 发酵罐; 发酵罐废气; 臭气浓度; 有组织; TA001; 发酵废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收; 是; DA001; 1号排气筒; 是; 主要排放口. 5; MF0037; 发酵罐; 发酵罐废气; 臭气浓度; 有组织; TA001; 发酵废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收; 是; DA001; 1号排气筒; 是; 主要排放口. 6; MF0038; 发酵罐; 发酵罐废气; 臭气浓度; 有组织; TA001; 发酵废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收; 是; DA001; 1号排气筒; 是; 主要排放口. 7; MF0039; 发酵罐; 发酵罐废气; 臭气浓度; 有组织; TA001; 发酵废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收; 是; DA001; 1号排气筒; 是; 主要排放口. 8; MF0040; 发酵罐; 发酵罐废气; 臭气浓度; 有组织; TA001; 发酵废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收; 是; DA001; 1号排气筒; 是; 主要排放口. 9; MF0041; 发酵罐; 发酵罐废气; 臭气浓度; 有组织; TA001; 发酵废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收; 是; DA001; 1号排气筒; 是; 主要排放口. 10; MF0042; 发酵罐; 发酵罐废气; 臭气浓度; 有组织; TA001; 发酵废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收; 是; DA001; 1号排气筒; 是; 主要排放口. 11; MF0026; 种子罐; 种子罐废气; 臭气浓度; 有组织; TA001; 发酵废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收; 是; DA001; 1号排气筒; 是; 主要排放口. 12; MF0027; 种子罐; 种子罐废气; 臭气浓度; 有组织; TA001; 发酵废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收; 是; DA001; 1号排气筒; 是; 主要排放口. 13; MF0028; 种子罐; 种子罐废气; 臭气浓度; 有组织; TA001; 发酵废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收; 是; DA001; 1号排气筒; 是; 主要排放口. 14; MF0029; 种子罐; 种子罐废气; 臭气浓度; 有组织; TA001; 发酵废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收; 是; DA001; 1号排气筒; 是; 主要排放口. 15; MF0030; 种子罐; 种子罐废气; 臭气浓度; 有组织; TA001; 发酵废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收; 是; DA001; 1号排气筒; 是; 主要排放口. 16; MF0031; 种子罐; 种子罐废气; 臭气浓度; 有组织; TA001; 发酵废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收; 是; DA001; 1号排气筒; 是; 主要排放口. 17; MF0032; 种子罐; 种子罐废气; 臭气浓度; 有组织; TA001; 发酵废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收; 是; DA001; 1号排气筒; 是; 主要排放口. 18; MF0043; 发酵罐; 发酵罐废气; 臭气浓度; 有组织; TA001; 发酵废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收; 是; DA001; 1号排气筒; 是; 主要排放口. 19; MF0044; 发酵罐; 发酵罐废气; 臭气浓度; 有组织; TA001; 发酵废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收; 是; DA001; 1号排气筒; 是; 主要排放口. 20; MF0045; 发酵罐; 发酵罐废气; 臭气浓度; 有组织; TA001; 发酵废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收; 是; DA001; 1号排气筒; 是; 主要排放口. 21; MF0046; 发酵罐; 发酵罐废气; 臭气浓度; 有组织; TA001; 发酵废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收; 是; DA001; 1号排气筒; 是; 主要排放口. 22; MF0047; 发酵罐; 发酵罐废气; 臭气浓度; 有组织; TA001; 发酵废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收; 是; DA001; 1号排气筒; 是; 主要排放口. 23; MF0048; 发酵罐; 发酵罐废气; 臭气浓度; 有组织; TA001; 发酵废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收; 是; DA001; 1号排气筒; 是; 主要排放口. 24; MF0049; 发酵罐; 发酵罐废气; 臭气浓度; 有组织; TA001; 发酵废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收; 是; DA001; 1号排气筒; 是; 主要排放口. 25; MF0050; 发酵罐; 发酵罐废气; 臭气浓度; 有组织; TA001; 发酵废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收; 是; DA001; 1号排气筒; 是; 主要排放口. 26; MF0051; 发酵罐; 发酵罐废气; 臭气浓度; 有组织; TA001; 发酵废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收; 是; DA001; 1号排气筒; 是; 主要排放口. 27; MF0052; 发酵罐; 发酵罐废气; 臭气浓度; 有组织; TA001; 发酵废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收; 是; DA001; 1号排气筒; 是; 主要排放口. 28; MF0053; 发酵罐; 发酵罐废气; 臭气浓度; 有组织; TA001; 发酵废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收; 是; DA001; 1号排气筒; 是; 主要排放口. 29; MF0054; 发酵罐; 发酵罐废气; 臭气浓度; 有组织; TA001; 发酵废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收; 是; DA001; 1号排气筒; 是; 主要排放口. 30; MF0055; 发酵罐; 发酵罐废气; 臭气浓度; 有组织; TA001; 发酵废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收; 是; DA001; 1号排气筒; 是; 主要排放口. 31; MF0056; 发酵罐; 发酵罐废气; 臭气浓度; 有组织; TA001; 发酵废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收; 是; DA001; 1号排气筒; 是; 主要排放口. 32; MF0057; 发酵罐; 发酵罐废气; 臭气浓度; 有组织; TA001; 发酵废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收; 是; DA001; 1号排气筒; 是; 主要排放口. 33; MF0058; 发酵罐; 发酵罐废气; 臭气浓度; 有组织; TA001; 发酵废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收; 是; DA001; 1号排气筒; 是; 主要排放口. 34; MF0105; 膜过滤机; 膜过滤机废气; 臭气浓度; 有组织; TA002; 车间异味治理设施; 水洗 碱吸收 酸吸收; 是; DA002; 5号排气筒; 是; 一般排放口; 提炼车间. 35; MF0112; 转化罐; 转化罐废气; 氰化氢,挥发性有机物; 有组织; TA003; 工艺有机废气治理设施; 水洗,碱吸收,蓄热式热力燃烧,酸吸收; 是; DA003; 2号排气筒; 是; 主要排放口. 36; MF0113; 转化罐; 转化罐废气; 挥发性有机物,氰化氢; 有组织; TA003; 工艺有机废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收,蓄热式热力燃烧; 是; DA003; 2号排气筒; 是; 主要排放口. 37; MF0114; 转化罐; 转化罐废气; 挥发性有机物,氰化氢; 有组织; TA003; 工艺有机废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收,蓄热式热力燃烧; 是; DA003; 2号排气筒; 是; 主要排放口. 38; MF0115; 转化罐; 转化罐废气; 挥发性有机物,氰化氢; 有组织; TA003; 工艺有机废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收,蓄热式热力燃烧; 是; DA003; 2号排气筒; 是; 主要排放口. 39; MF0116; 滤液罐; 滤液罐废气; 臭气浓度; 有组织; TA002; 车间异味治理设施; 水洗 碱吸收 酸吸收; 是; DA002; 5号排气筒; 是; 一般排放口; 提炼车间. 40; MF0117; 滤液罐; 滤液罐废气; 臭气浓度; 有组织; TA002; 车间异味治理设施; 水洗 碱吸收 酸吸收; 是; DA002; 5号排气筒; 是; 一般排放口; 提炼车间. 41; MF0118; 滤液罐; 滤液罐废气; 臭气浓度; 有组织; TA002; 车间异味治理设施; 水洗 碱吸收 酸吸收; 是; DA002; 5号排气筒; 是; 一般排放口; 提炼车间. 42; MF0120; 滤液中转罐; 合成车间废气; 臭气浓度; 有组织; TA004; 车间异味治理设施; 水洗 碱吸收 酸吸收; 是; DA004; 6号排气筒; 是; 一般排放口; 合成车间. 43; MF0121; 滤液中转罐; 合成车间废气; 臭气浓度; 有组织; TA004; 车间异味治理设施; 水洗 碱吸收 酸吸收; 是; DA004; 6号排气筒; 是; 一般排放口; 合成车间. 44; MF0136; 升膜蒸发器; 合成车间废气; 臭气浓度; 有组织; TA004; 车间异味治理设施; 水洗 碱吸收 酸吸收; 是; DA004; 6号排气筒; 是; 一般排放口; 合成车间. 45; MF0137; 升膜蒸发器; 合成车间废气; 臭气浓度; 有组织; TA004; 车间异味治理设施; 水洗 碱吸收 酸吸收; 是; DA004; 6号排气筒; 是; 一般排放口; 合成车间. 46; MF0138; 升膜蒸发器; 合成车间废气; 臭气浓度; 有组织; TA004; 车间异味治理设施; 水洗 碱吸收 酸吸收; 是; DA004; 6号排气筒; 是; 一般排放口; 合成车间. 47; MF0139; 升膜蒸发器; 合成车间废气; 臭气浓度; 有组织; TA004; 车间异味治理设施; 水洗 碱吸收 酸吸收; 是; DA004; 6号排气筒; 是; 一般排放口; 合成车间. 48; MF0130; 反应罐; 合成车间废气; 臭气浓度; 有组织; TA004; 车间异味治理设施; 水洗 碱吸收 酸吸收; 是; DA004; 6号排气筒; 是; 一般排放口; 合成车间. 49; MF0131; 反应罐; 合成车间废气; 臭气浓度; 有组织; TA004; 车间异味治理设施; 水洗 碱吸收 酸吸收; 是; DA004; 6号排气筒; 是; 一般排放口; 合成车间. 50; MF0142; 升膜蒸发器; 合成车间废气; 臭气浓度; 有组织; TA004; 车间异味治理设施; 水洗 碱吸收 酸吸收; 是; DA004; 6号排气筒; 是; 一般排放口; 合成车间. 51; MF0162; 常压罐; 罐区废气; 氨（氨气）; 有组织; TA003; 罐区废气治理设施; 水吸收 碱吸收 酸吸收 蓄热式热力燃烧; 是; DA003; 2号排气筒; 是; 主要排放口. 52; MF0163; 常压罐; 罐区废气; 氨（氨气）; 有组织; TA003; 罐区废气治理设施; 水洗 碱吸收 酸吸收 蓄热式热力燃烧; 是; DA003; 2号排气筒; 是; 主要排放口. 53; MF0164; 常压罐; 罐区废气; 丙酮; 有组织; TA003; 罐区废气治理设施; 水洗 碱吸收 酸吸收 蓄热式热力燃烧; 是; DA003; 2号排气筒; 是; 主要排放口. 54; MF0165; 常压罐; 罐区废气; 丙酮; 有组织; TA003; 罐区废气治理设施; 水洗 碱吸收 酸吸收 蓄热式热力燃烧; 是; DA003; 2号排气筒; 是; 主要排放口. 55; MF0146; 氨尾气吸收罐; 罐区废气; 氨（氨气）; 有组织; TA003; 罐区废气治理设施; 水洗 碱吸收 酸吸收 蓄热式热力燃烧; 是; DA003; 2号排气筒; 是; 主要排放口. 56; MF0147; 丙酮尾气吸收罐; 溶媒回收废气; 丙酮; 有组织; TA003; 罐区废气治理设施; 水洗 碱吸收 酸吸收 蓄热式热力燃烧; 是; DA003; 2号排气筒; 是; 主要排放口. 57; MF0148; 丙酮尾气吸收罐; 溶媒回收废气; 丙酮; 有组织; TA003; 罐区废气治理设施; 水洗 碱吸收 酸吸收 蓄热式热力燃烧; 是; DA003; 2号排气筒; 是; 主要排放口. 58; MF0149; 丙酮尾气吸收罐; 溶媒回收废气; 丙酮; 有组织; TA003; 罐区废气治理设施; 水洗+碱吸收+酸吸收+RTO焚烧; 是; DA003; 2号排气筒; 是; 主要排放口. 59; MF0168; 调节池; 废水处理站废气; 臭气浓度,氨（氨气）,硫化氢; 有组织; TA003; 废水处理站废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收,蓄热焚烧; 是; DA003; 2号排气筒; 是; 主要排放口. 60; MF0169; 调节池; 废水处理站废气; 臭气浓度,氨（氨气）,硫化氢; 有组织; TA003; 废水处理站废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收,蓄热焚烧; 是; DA003; 2号排气筒; 是; 主要排放口. 61; MF0170; 调节池; 废水处理站废气; 挥发性有机物,氨（氨气）,硫化氢; 有组织; TA003; 废水处理站废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收,蓄热焚烧; 是; DA003; 2号排气筒; 是; 主要排放口. 62; MF0171; 水解酸化池; 废水处理站废气; 臭气浓度,氨（氨气）,硫化氢; 有组织; TA003; 废水处理站废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收,蓄热焚烧; 是; DA003; 2号排气筒; 是; 主要排放口. 63; MF0174; 一级A池; 污水处理站废气; 臭气浓度,氨（氨气）,硫化氢; 有组织; TA003; 废水处理站废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收,蓄热焚烧; 是; DA003; 2号排气筒; 是; 主要排放口. 64; MF0176; 二级A池; 污水处理站废气; 臭气浓度,硫化氢,氨（氨气）; 有组织; TA003; 废水处理站废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收,蓄热焚烧; 是; DA003; 2号排气筒; 是; 主要排放口. 65; MF0178; 二沉池; 污水处理站废气; 臭气浓度,氨（氨气）,硫化氢; 有组织; TA003; 废水处理站废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收,蓄热焚烧; 是; DA003; 2号排气筒; 是; 主要排放口. 66; MF0179; 污泥浓缩池; 废水处理站废气; 臭气浓度,氨（氨气）,硫化氢; 有组织; TA003; 废水处理站废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收,蓄热焚烧; 是; DA003; 2号排气筒; 是; 主要排放口. 67; MF0180; 污泥浓缩池; 废水处理站废气; 臭气浓度,氨（氨气）,硫化氢; 有组织; TA003; 废水处理站废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收,蓄热焚烧; 是; DA003; 2号排气筒; 是; 主要排放口. 68; MF0181; 污泥集泥池; 污水处理站废气; 臭气浓度,氨（氨气）,硫化氢; 有组织; TA003; 废水处理站废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收,蓄热焚烧; 是; DA003; 2号排气筒; 是; 主要排放口. 69; MF0182; 污泥调理池; 污水处理站废气; 臭气浓度,氨（氨气）,硫化氢; 有组织; TA003; 废水处理站废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收,蓄热焚烧; 是; DA003; 2号排气筒; 是; 主要排放口. 70; MF0184; 污泥脱水间; 废水处理站废气; 臭气浓度,氨（氨气）,硫化氢; 有组织; TA003; 废水处理站废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收,蓄热焚烧; 是; DA003; 2号排气筒; 是; 主要排放口. 71; MF0186; 厌氧内循环反应器（IC）; 废水处理站废气; 臭气浓度,氨（氨气）,硫化氢; 有组织; TA003; 废水处理站废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收,蓄热焚烧; 是; DA003; 2号排气筒; 是; 主要排放口. 72; MF0187; 厌氧内循环反应器（IC）; 废水处理站废气; 臭气浓度,氨（氨气）,硫化氢; 有组织; TA003; 废水处理站废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收,蓄热焚烧; 是; DA003; 2号排气筒; 是; 主要排放口. 73; MF0188; 厌氧内循环反应器（IC）; 废水处理站废气; 臭气浓度,氨（氨气）,硫化氢; 有组织; TA003; 废水处理站废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收,蓄热焚烧; 是; DA003; 2号排气筒; 是; 主要排放口. 74; MF0189; 厌氧内循环反应器（IC）; 废水处理站废气; 臭气浓度,氨（氨气）,硫化氢; 有组织; TA003; 废水处理站废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收,蓄热焚烧; 是; DA003; 2号排气筒; 是; 主要排放口. 75; MF0190; 厌氧内循环反应器（IC）; 废水处理站废气; 臭气浓度,氨（氨气）,硫化氢; 有组织; TA003; 废水处理站废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收,蓄热焚烧; 是; DA003; 2号排气筒; 是; 主要排放口. 76; MF0191; 厌氧内循环反应器（IC）; 废水处理站废气; 臭气浓度,氨（氨气）,硫化氢; 有组织; TA003; 废水处理站废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收,蓄热焚烧; 是; DA003; 2号排气筒; 是; 主要排放口. 77; MF0192; 厌氧内循环反应器（IC）; 废水处理站废气; 臭气浓度,氨（氨气）,硫化氢; 有组织; TA003; 废水处理站废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收,蓄热焚烧; 是; DA003; 2号排气筒; 是; 主要排放口. 78; MF0193; 厌氧内循环反应器（IC）; 废水处理站废气; 臭气浓度,氨（氨气）,硫化氢; 有组织; TA003; 废水处理站废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收,蓄热焚烧; 是; DA003; 2号排气筒; 是; 主要排放口. 79; MF0228; 燃烧室; 焚烧炉烟气; 颗粒物,二氧化硫,氮氧化物; 有组织; TA003; 焚烧炉烟气治理设施; 其他; 是; DA003; 2号排气筒; 是; 主要排放口. 80; MF0229; 燃烧室; 焚烧炉烟气; 颗粒物,二氧化硫,氮氧化物; 有组织; TA003; 焚烧炉烟气治理设施; 其他; 是; DA003; 2号排气筒; 是; 主要排放口. 81; MF0010; 糖化罐; 液糖车间废气; 臭气浓度; 有组织; TA006; 车间异味治理设施; 水洗 碱吸收 酸吸收; 是; DA006; 4号排气筒; 是; 一般排放口; 液糖车间. 82; MF0013; 板框过滤机; 液糖车间废气; 臭气浓度; 有组织; TA006; 车间异味治理设施; 水洗 酸吸收 碱吸收; 是; DA006; 4号排气筒; 是; 一般排放口; 液糖车间. |

| 序号 | 生产线名称及编号 | 主要生产单元 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  | 有组织排放口名称 | 有组织排放口编号（6） | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率（%） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1; 发酵类，甲钴胺食品添加剂生产线; 筛分系统; MF0243; 筛分机; 筛分粉尘; 颗粒物; 有组织; TA005; 其他废气收集处理系统; 水洗 碱吸收 酸吸收; 99; 是; 3号排气筒; DA005; 是; 一般排放口; 甲钴胺食品添加剂车间. 2; 发酵类，甲钴胺食品添加剂生产线; 筛分系统; MF0244; 筛分机; 筛分粉尘; 颗粒物; 有组织; TA005; 其他废气收集处理系统; 水洗 碱吸收 酸吸收; 99; 是; 3号排气筒; DA005; 是; 一般排放口; 甲钴胺食品添加剂车间. |

表18  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 污染防治设施 |  |  |  |  | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律（4） | 排放口编号（6） | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染防治设施编号 | 污染防治设施名称（5） | 污染防治设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染防治设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 生活污水; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,五日生化需氧量,悬浮物,pH值; TW001; 综合废水处理设施; 二级处理-A/O,深度处理-超滤,深度处理-反渗透,深度处理-纳滤,深度处理-蒸发结晶,IC厌氧反应器; 是; 工业废水集中处理厂; 间接排放; 连续排放，流量稳定; DW001; 废水总排口; 是; 主要排放口-总排口. 2; 生产废水; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,五日生化需氧量,悬浮物,pH值; TW001; 综合废水处理设施; 二级处理-A/O,深度处理-超滤,深度处理-反渗透,深度处理-纳滤,深度处理-蒸发结晶,IC厌氧反应器; 是; 工业废水集中处理厂; 间接排放; 连续排放，流量稳定; DW001; 废水总排口; 是; 主要排放口-总排口. 3; 循环冷却水; 溶解性总固体（全盐类）; 工业废水集中处理厂; 间接排放; 间断排放，排放期间流量稳定; DW002; 清净下水排放口; 是; 一般排放口-其他. 4; 初期雨水; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,pH值; TW001; 综合废水处理设施; 二级处理-A/O，深度处理-超滤，深度处理-反渗透，深度处理-纳滤，深度处理-蒸发结晶，IC厌氧反应器; 是; 工业废水集中处理厂; 间接排放; 间断排放，排放期间流量稳定; DW001; 废水总排口; 是; 主要排放口-总排口. |

### （四）排污权使用和交易信息

/

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

## 九、附图和附件

图1 生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图

图3  监测点位示意图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号; 生产设施企业内部编号; 生产设施名称; 主要生产单元名称; 主要工艺名称. MF0001; MF0001; 溶解罐; 甲钴胺生产线; 液糖. MF0002; MF0002; 喷前罐; 甲钴胺生产线; 液糖. MF0003; MF0003; 喷射器; 甲钴胺生产线; 液糖. MF0004; MF0004; 承压罐; 甲钴胺生产线; 液糖. MF0005; MF0005; 闪蒸罐; 甲钴胺生产线; 液糖. MF0006; MF0006; 板式换热器; 甲钴胺生产线; 液糖. MF0007; MF0007; 中和罐; 甲钴胺生产线; 液糖. MF0008; MF0008; 高位盐酸罐; 甲钴胺生产线; 液糖. MF0009; MF0009; 维持罐; 甲钴胺生产线; 液糖. MF0010; MF0010; 糖化罐; 甲钴胺生产线; 液糖. MF0011; MF0011; 转股过滤机; 甲钴胺生产线; 液糖. MF0012; MF0012; 溶土罐; 甲钴胺生产线; 液糖. MF0013; MF0013; 板框过滤机; 甲钴胺生产线; 液糖. MF0014; MF0014; 脱色罐; 甲钴胺生产线; 液糖. MF0015; MF0015; 滤液罐; 甲钴胺生产线; 液糖. MF0016; MF0016; 溶碳罐; 甲钴胺生产线; 液糖. MF0017; MF0017; 溶碳罐; 甲钴胺生产线; 液糖. MF0018; MF0018; 四效蒸发器; 甲钴胺生产线; 液糖. MF0019; MF0019; 成品罐; 甲钴胺生产线; 液糖. MF0020; MF0020; 分气缸; 甲钴胺生产线; 液糖. MF0021; MF0021; 密封水罐; 甲钴胺生产线; 液糖. MF0022; 101-SC-001; 配料罐; 甲钴胺生产线; 配料. MF0023; 101-SC-002; 配料罐; 甲钴胺生产线; 配料. MF0024; 101-SC-003; 接料罐; 甲钴胺生产线; 配料. MF0025; 101-SC-004; 接料罐; 甲钴胺生产线; 配料. MF0026; 101-SC-005; 种子罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0027; 101-SC-006; 种子罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0028; 101-SC-007; 种子罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0029; 101-SC-008; 种子罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0030; 101-SC-009; 种子罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0031; 101-SC-010; 种子罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0032; 101-SC-011; 种子罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0033; 101-SC-012; 发酵罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0034; 101-SC-013; 发酵罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0035; 101-SC-014; 发酵罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0036; 101-SC-015; 发酵罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0037; 101-SC-016; 发酵罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0038; 101-SC-017; 发酵罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0039; 101-SC-018; 发酵罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0040; 101-SC-019; 发酵罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0041; 101-SC-020; 发酵罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0042; 101-SC-021; 发酵罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0043; 101-SC-022; 发酵罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0044; 101-SC-023; 发酵罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0045; 101-SC-024; 发酵罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0046; 101-SC-025; 发酵罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0047; 101-SC-026; 发酵罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0048; 101-SC-027; 发酵罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0049; 101-SC-028; 发酵罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0050; 101-SC-029; 发酵罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0051; 101-SC-030; 发酵罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0052; 101-SC-031; 发酵罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0053; 101-SC-032; 发酵罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0054; 101-SC-033; 发酵罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0055; 101-SC-034; 发酵罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0056; 101-SC-035; 发酵罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0057; 101-SC-036; 发酵罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0058; 101-SC-037; 发酵罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0059; 101-SC-038; 玉米浆灭菌罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0060; 101-SC-039; 玉米浆灭菌罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0061; 101-SC-040; 玉米浆灭菌罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0062; 101-SC-041; 糖灭菌罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0063; 101-SC-042; 糖灭菌罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0064; 101-SC-043; 甜菜碱灭菌罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0065; 101-SC-044; 甜菜碱灭菌罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0066; 101-SC-045; 甜菜碱灭菌罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0067; 101-SC-046; 混合料灭菌罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0068; 101-SC-047; 混合料灭菌罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0069; 101-SC-048; 液碱灭菌罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0070; 101-SC-049; 液碱灭菌罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0071; 101-SC-050; 消泡剂灭菌罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0072; 101-SC-051; 消泡剂灭菌罐; 甲钴胺生产线; 发酵. MF0073; 201A-SC-003; 离心机; 甲钴胺生产线; 分离. MF0074; 201A-SC-004; 离心机; 甲钴胺生产线; 分离. MF0075; 201A-SC-005; 离心机; 甲钴胺生产线; 分离. MF0076; 201A-SC-006; 离心机; 甲钴胺生产线; 分离. MF0077; 201A-SC-007; 离心机; 甲钴胺生产线; 分离. MF0078; 201A-SC-008; 离心机; 甲钴胺生产线; 分离. MF0079; 201A-SC-009; 离心机; 甲钴胺生产线; 分离. MF0080; 201A-SC-010; 离心机; 甲钴胺生产线; 分离. MF0081; 201A-SC-011; 离心机; 甲钴胺生产线; 分离. MF0082; 201A-SC-012; 离心机; 甲钴胺生产线; 分离. MF0083; 201A-SC-013; 离心机; 甲钴胺生产线; 分离. MF0084; 201A-SC-014; 离心机; 甲钴胺生产线; 分离. MF0085; 201A-SC-015; 离心机; 甲钴胺生产线; 分离. MF0086; 201A-SC-016; 离心机; 甲钴胺生产线; 分离. MF0087; 201A-SC-017; 板框压滤机; 甲钴胺生产线; 分离. MF0088; 201A-SC-018; 板框压滤机; 甲钴胺生产线; 分离. MF0089; 201A-SC-019; 板框压滤机; 甲钴胺生产线; 分离. MF0090; 201A-SC-020; 板框压滤机; 甲钴胺生产线; 分离. MF0091; 201A-SC-021; 板框压滤机; 甲钴胺生产线; 分离. MF0092; 201A-SC-022; 板框压滤机; 甲钴胺生产线; 分离. MF0093; 201A-SC-023; 板框压滤机; 甲钴胺生产线; 分离. MF0094; 201A-SC-024; 板框压滤机; 甲钴胺生产线; 分离. MF0095; 201A-SC-025; 板框压滤机; 甲钴胺生产线; 分离. MF0096; 201A-SC-026; 板框压滤机; 甲钴胺生产线; 分离. MF0097; 201A-SC-027; 板框压滤机; 甲钴胺生产线; 分离. MF0098; 201A-SC-028; 板框压滤机; 甲钴胺生产线; 分离. MF0099; 201A-SC-029; 板框压滤机; 甲钴胺生产线; 分离. MF0100; 201A-SC-030; 板框压滤机; 甲钴胺生产线; 分离. MF0101; 201A-SC-031; 板框压滤机; 甲钴胺生产线; 分离. MF0102; 201A-SC-032; 板框压滤机; 甲钴胺生产线; 分离. MF0103; 201A-SC-033; 板框压滤机; 甲钴胺生产线; 分离. MF0104; 201A-SC-034; 板框压滤机; 甲钴胺生产线; 分离. MF0105; 201A-SC-035; 膜过滤机; 甲钴胺生产线; 分离. MF0106; 201B-SC-016; 分离机; 甲钴胺生产线; 分离. MF0107; 201B-SC-017; 分离机; 甲钴胺生产线; 分离. MF0108; 201C-SC-003; 离心机; 甲钴胺生产线; 分离. MF0109; 201C-SC-004; 离心机; 甲钴胺生产线; 分离. MF0110; 201A-SC-001; 絮凝罐; 甲钴胺生产线; 提取. MF0111; 201A-SC-002; 絮凝罐; 甲钴胺生产线; 提取. MF0112; 201A-SC-036; 转化罐; 甲钴胺生产线; 提取. MF0113; 201A-SC-037; 转化罐; 甲钴胺生产线; 提取. MF0114; 201A-SC-038; 转化罐; 甲钴胺生产线; 提取. MF0115; 201A-SC-039; 转化罐; 甲钴胺生产线; 提取. MF0116; 201A-SC-040; 滤液罐; 甲钴胺生产线; 提取. MF0117; 201A-SC-041; 滤液罐; 甲钴胺生产线; 提取. MF0118; 201A-SC-042; 滤液罐; 甲钴胺生产线; 提取. MF0119; 201B-SC-001; 离交柱进料调酸罐; 甲钴胺生产线; 精制. MF0120; 201B-SC-002; 滤液中转罐; 甲钴胺生产线; 精制. MF0121; 201B-SC-003; 滤液中转罐; 甲钴胺生产线; 精制. MF0122; 201B-SC-008; 结晶罐; 甲钴胺生产线; 精制. MF0123; 201B-SC-009; 结晶罐; 甲钴胺生产线; 精制. MF0124; 201B-SC-010; 结晶罐; 甲钴胺生产线; 精制. MF0125; 201B-SC-011; 结晶罐; 甲钴胺生产线; 精制. MF0126; 201B-SC-012; 结晶罐; 甲钴胺生产线; 精制. MF0127; 201B-SC-013; 结晶罐; 甲钴胺生产线; 精制. MF0128; 201B-SC-014; 结晶罐; 甲钴胺生产线; 精制. MF0129; 201B-SC-015; 结晶罐; 甲钴胺生产线; 精制. MF0130; 201C-SC-001; 反应罐; 甲钴胺生产线; 精制. MF0131; 201C-SC-002; 反应罐; 甲钴胺生产线; 精制. MF0132; 201C-SC-006; 结晶罐; 甲钴胺生产线; 精制. MF0133; 201C-SC-007; 结晶罐; 甲钴胺生产线; 精制. MF0134; 201C-SC-008; 结晶罐; 甲钴胺生产线; 精制. MF0135; 201C-SC-009; 结晶罐; 甲钴胺生产线; 精制. MF0136; 201B-SC-004; 升膜蒸发器; 甲钴胺生产线; 干燥. MF0137; 201B-SC-005; 升膜蒸发器; 甲钴胺生产线; 干燥. MF0138; 201B-SC-006; 升膜蒸发器; 甲钴胺生产线; 干燥. MF0139; 201B-SC-007; 升膜蒸发器; 甲钴胺生产线; 干燥. MF0140; 201B-SC-018; 双锥干燥器; 甲钴胺生产线; 干燥. MF0141; 201B-SC-019; 双锥干燥器; 甲钴胺生产线; 干燥. MF0142; 201C-SC-005; 升膜蒸发器; 甲钴胺生产线; 干燥. MF0143; MF0022; 应急事故池; 公用单元; 事故应急系统. MF0144; MF0023; 应急事故池; 公用单元; 事故应急系统. MF0145; MF0024; 消防废水池; 公用单元; 事故应急系统. MF0146; 302-SC-026; 氨尾气吸收罐; 公用单元; 溶剂回收. MF0147; 302-SC-027; 丙酮尾气吸收罐; 公用单元; 溶剂回收. MF0148; 302-SC-028; 丙酮尾气吸收罐; 公用单元; 溶剂回收. MF0149; 302-SC-029; 丙酮尾气吸收罐; 公用单元; 溶剂回收. MF0150; 302-SC-036; 蒸氨塔系统; 公用单元; 溶剂回收. MF0151; 302-SC-037; 丙酮一塔系统; 公用单元; 溶剂回收. MF0152; 302-SC-038; 丙酮二塔系统; 公用单元; 溶剂回收. MF0153; 302-SC-001; 常压罐; 公用单元; 物料存储系统. MF0154; 302-SC-002; 常压罐; 公用单元; 物料存储系统. MF0155; 302-SC-003; 常压罐; 公用单元; 物料存储系统. MF0156; 302-SC-004; 常压罐; 公用单元; 物料存储系统. MF0157; 302-SC-005; 常压罐; 公用单元; 物料存储系统. MF0158; 302-SC-006; 常压罐; 公用单元; 物料存储系统. MF0159; 302-SC-007; 常压罐; 公用单元; 物料存储系统. MF0160; 302-SC-008; 常压罐; 公用单元; 物料存储系统. MF0161; 302-SC-009; 常压罐; 公用单元; 物料存储系统. MF0162; 302-SC-016; 常压罐; 公用单元; 物料存储系统. MF0163; 302-SC-017; 常压罐; 公用单元; 物料存储系统. MF0164; 302-SC-018; 常压罐; 公用单元; 物料存储系统. MF0165; 302-SC-019; 常压罐; 公用单元; 物料存储系统. MF0166; WZ-001; 原料库房; 公用单元; 物料存储系统. MF0167; WZ-002; 成品库房; 公用单元; 物料存储系统. MF0168; 305-GZ-001; 调节池; 公用单元; 废水处理系统. MF0169; 305-GZ-002; 调节池; 公用单元; 废水处理系统. MF0170; 305-GZ-003; 调节池; 公用单元; 废水处理系统. MF0171; 305-GZ-004; 水解酸化池; 公用单元; 废水处理系统. MF0172; 305-GZ-005; 初沉池; 公用单元; 废水处理系统. MF0173; 305-GZ-006; 初沉池; 公用单元; 废水处理系统. MF0174; 305-GZ-007; 一级A池; 公用单元; 废水处理系统. MF0175; 305-GZ-008; 一级O池; 公用单元; 废水处理系统. MF0176; 305-GZ-009; 二级A池; 公用单元; 废水处理系统. MF0177; 305-GZ-010; 二级O池; 公用单元; 废水处理系统. MF0178; 305-GZ-011; 二沉池; 公用单元; 废水处理系统. MF0179; 305-GZ-012; 污泥浓缩池; 公用单元; 废水处理系统. MF0180; 305-GZ-013; 污泥浓缩池; 公用单元; 废水处理系统. MF0181; 305-GZ-014; 污泥集泥池; 公用单元; 废水处理系统. MF0182; 305-GZ-015; 污泥调理池; 公用单元; 废水处理系统. MF0183; 305-GZ-016; 污水收集池; 公用单元; 废水处理系统. MF0184; 305-GZ-017; 污泥脱水间; 公用单元; 废水处理系统. MF0185; 305-GZ-019; 雨水池; 公用单元; 废水处理系统. MF0186; 305-GZ-021; 厌氧内循环反应器（IC）; 公用单元; 废水处理系统. MF0187; 305-GZ-022; 厌氧内循环反应器（IC）; 公用单元; 废水处理系统. MF0188; 305-GZ-023; 厌氧内循环反应器（IC）; 公用单元; 废水处理系统. MF0189; 305-GZ-024; 厌氧内循环反应器（IC）; 公用单元; 废水处理系统. MF0190; 305-GZ-025; 厌氧内循环反应器（IC）; 公用单元; 废水处理系统. MF0191; 305-GZ-026; 厌氧内循环反应器（IC）; 公用单元; 废水处理系统. MF0192; 305-GZ-027; 厌氧内循环反应器（IC）; 公用单元; 废水处理系统. MF0193; 305-GZ-028; 厌氧内循环反应器（IC）; 公用单元; 废水处理系统. MF0194; 305-GZ-029; 沼气柜; 公用单元; 废水处理系统. MF0195; 305-GZ-050; 多介质过滤器; 公用单元; 废水处理系统. MF0196; 305-GZ-051; 多介质过滤器; 公用单元; 废水处理系统. MF0197; 305-GZ-052; 多介质过滤器; 公用单元; 废水处理系统. MF0198; 305-GZ-053; 芯式过滤器; 公用单元; 废水处理系统. MF0199; 305-GZ-054; 芯式过滤器; 公用单元; 废水处理系统. MF0200; 305-GZ-055; 芯式过滤器; 公用单元; 废水处理系统. MF0201; 305-GZ-056; 芯式过滤器; 公用单元; 废水处理系统. MF0202; 305-GZ-059; 化学清洗保安过滤器; 公用单元; 废水处理系统. MF0203; 305-GZ-066; 化学清洗保安过滤器; 公用单元; 废水处理系统. MF0204; 305-GZ-071; 化学清洗保安过滤器; 公用单元; 废水处理系统. MF0205; 305-GZ-072; 化学软化系统; 公用单元; 废水处理系统. MF0206; 305-GZ-077; 多介质过滤器; 公用单元; 废水处理系统. MF0207; 305-GZ-078; 多介质过滤器; 公用单元; 废水处理系统. MF0208; 305-GZ-079; 降膜蒸发器; 公用单元; 废水处理系统. MF0209; 305-GZ-080; 流化床干燥机; 公用单元; 废水处理系统. MF0210; 305-GZ-081; 一效降膜分离器; 公用单元; 废水处理系统. MF0211; 305-GZ-082; 二效降膜分离器; 公用单元; 废水处理系统. MF0212; 305-GZ-083; 耙矸机蒸汽冷凝器; 公用单元; 废水处理系统. MF0213; 305-GZ-084; 耙矸机蒸汽冷凝器; 公用单元; 废水处理系统. MF0214; 305-GZ-085; 耙矸机蒸汽冷凝器; 公用单元; 废水处理系统. MF0215; 305-GZ-086; 耙矸机蒸汽冷凝器; 公用单元; 废水处理系统. MF0216; 305-GZ-087; 耙矸机蒸汽冷凝器; 公用单元; 废水处理系统. MF0217; 305-GZ-088; 降膜蒸发器; 公用单元; 废水处理系统. MF0218; 305-GZ-089; 降膜蒸发器; 公用单元; 废水处理系统. MF0219; 305-GZ-090; 刮板蒸发器; 公用单元; 废水处理系统. MF0220; 305-GZ-091; 刮板蒸发器; 公用单元; 废水处理系统. MF0221; 101-FZ-019; 喷淋塔; 公用单元; 废气处理系统. MF0222; 101-FZ-020; 喷淋塔; 公用单元; 废气处理系统. MF0223; 101-FZ-021; 喷淋塔; 公用单元; 废气处理系统. MF0224; 101-FZ-022; 喷淋塔; 公用单元; 废气处理系统. MF0225; 101-FZ-023; 喷淋塔; 公用单元; 废气处理系统. MF0226; 101-FZ-024; 喷淋塔; 公用单元; 废气处理系统. MF0227; 101-FZ-025; 喷淋塔; 公用单元; 废气处理系统. MF0228; 305-GZ-030; 燃烧室; 公用单元; 废气处理系统. MF0229; 305-GZ-031; 燃烧室; 公用单元; 废气处理系统. MF0230; 305-GZ-032; 蓄热室; 公用单元; 废气处理系统. MF0231; 305-GZ-033; 蓄热室; 公用单元; 废气处理系统. MF0232; 305-GZ-034; 布风箱; 公用单元; 废气处理系统. MF0233; 305-GZ-035; 布风箱; 公用单元; 废气处理系统. MF0234; 305-GZ-036; 除雾阻火器; 公用单元; 废气处理系统. MF0235; 305-GZ-037; 除雾阻火器; 公用单元; 废气处理系统. MF0236; 305-GZ-038; 烟气混合箱; 公用单元; 废气处理系统. MF0237; 305-GZ-039; 烟气混合箱; 公用单元; 废气处理系统. MF0238; 305-GZ-040; 废气碱洗塔; 公用单元; 废气处理系统. MF0239; 305-GZ-041; 废气水洗塔; 公用单元; 废气处理系统. MF0240; 305-GZ-042; 过渡罐; 公用单元; 废气处理系统. MF0241; 301-SC-001; 配料罐; 原料系统; 备料. MF0242; 301-SC-002; 配料罐; 原料系统; 备料. MF0243; 301-SC-005; 筛分机; 筛分系统; 筛分工艺. MF0244; 301-SC-006; 筛分机; 筛分系统; 筛分工艺. MF0245; 301-SC-003; 干燥塔; 干燥系统; 干燥. MF0246; 301-SC-004; 真空干燥器（盘式、耙式、双锥）; 干燥系统; 干燥. MF0247; 301-SC-007; 方锥混合机; 混合系统; 混合工艺. MF0248; 301-SC-008; 方锥混合机; 混合系统; 混合工艺. MF0249; 301-SC-009; 方锥混合机; 混合系统; 混合工艺. MF0250; 301-SC-010; 方锥混合机; 混合系统; 混合工艺. MF0251; 301-SC-011; 高速混合机; 混合系统; 混合工艺. MF0252; 301-SC-012; 待验罐; 检验系统; 检验工艺. MF0253; 301-SC-013; 待验罐; 检验系统; 检验工艺. MF0254; 301-SC-014; 待验罐; 检验系统; 检验工艺. MF0255; 301-SC-015; 待验罐; 检验系统; 检验工艺. MF0256; 301-SC-016; 称重分装机; 成品系统; 包装. MF0257; 301-SC-017; 包装机; 成品系统; 包装. MF0258; MF0025; 危险废物暂存间; 公用单元; 固废处理处置系统. MF0259; 201A-SC-169; 砂滤装置; 公用单元; 纯水制备系统. MF0260; 201A-SC-170; 砂滤装置; 公用单元; 纯水制备系统. MF0261; 201A-SC-179; RO主机原水罐; 公用单元; 纯水制备系统. MF0262; 201A-SC-183; 保安过滤装置; 公用单元; 纯水制备系统. MF0263; 201A-SC-190; 纯化水箱; 公用单元; 纯水制备系统. MF0264; 201A-SC-191; 去离子水箱; 公用单元; 纯水制备系统. MF0265; 201A-SC-192; 去离子水箱; 公用单元; 纯水制备系统. MF0266; 201A-SC-195; 六袋式过滤器; 公用单元; 纯水制备系统. MF0267; 201A-SC-196; 六袋式过滤器; 公用单元; 纯水制备系统. MF0268; 201A-SC-197; 六袋式过滤器; 公用单元; 纯水制备系统. MF0269; 302-SC-152; 鹤罐; 公用单元; 输送系统. MF0270; 302-SC-153; 鹤罐; 公用单元; 输送系统. MF0271; 302-SC-154; 鹤罐; 公用单元; 输送系统. MF0272; 302-SC-155; 鹤罐; 公用单元; 输送系统. MF0273; 302-SC-156; 鹤罐; 公用单元; 输送系统. MF0274; 302-SC-157; 鹤罐; 公用单元; 输送系统.

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TA001; TA001; 发酵废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收. TA002; TA005; 车间异味治理设施; 水洗 碱吸收 酸吸收. TA003; TA002; 废水处理站废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收,蓄热焚烧. TA003; TA002; 焚烧炉烟气治理设施; 其他. TA003; TA002; 工艺有机废气治理设施; 水洗,碱吸收,酸吸收,蓄热式热力燃烧. TA003; TA002; 工艺有机废气治理设施; 水洗,碱吸收,蓄热式热力燃烧,酸吸收. TA003; TA002; 罐区废气治理设施; 水吸收 碱吸收 酸吸收 蓄热式热力燃烧. TA003; TA002; 罐区废气治理设施; 水洗 碱吸收 酸吸收 蓄热式热力燃烧. TA003; TA002; 罐区废气治理设施; 水洗+碱吸收+酸吸收+RTO焚烧. TA004; TA006; 车间异味治理设施; 水洗 碱吸收 酸吸收. TA005; TA003; 其他废气收集处理系统; 水洗 碱吸收 酸吸收. TA006; TA004; 车间异味治理设施; 水洗 碱吸收 酸吸收. TA006; TA004; 车间异味治理设施; 水洗 酸吸收 碱吸收.

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TW001; TW001; 综合废水处理设施; 二级处理-A/O，深度处理-超滤，深度处理-反渗透，深度处理-纳滤，深度处理-蒸发结晶，IC厌氧反应器.

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DA001; DA001; 1号排气筒; 主要排放口. DA002; DA005; 5号排气筒; 一般排放口. DA003; DA002; 2号排气筒; 主要排放口. DA004; DA006; 6号排气筒; 一般排放口. DA005; DA003; 3号排气筒; 一般排放口. DA006; DA004; 4号排气筒; 一般排放口.

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DW001; DW001; 废水总排口; 主要排放口-总排口. DW002; DW002; 清净下水排放口; 一般排放口-其他.

4无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号; 无组织排放企业内部编号; 产污环节.