排污许可证

（副本）

中华人民共和国生态环境部监制

宁东能源化工基地环境保护局印制

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录

第一册	1

一、排污单位基本情况	2

二、大气污染物排放	3

（一）排放口	3

（二）有组织排放许可限值	4

（三）无组织排放许可条件	6

（四）特殊情况下许可限值	10

（五）排污单位大气排放总许可量	12

三、水污染物排放	13

（一）排放口	13

（二）排放许可限值	14

四、噪声排放信息	16

五、固体废物排放信息	17

六、环境管理要求	18

（一）自行监测	18

（二）环境管理台账记录	23

（三）执行（守法）报告	27

（四）信息公开	28

（五）其他控制及管理要求	29

七、其他许可内容	29

第二册	30

八、排污单位登记信息	31

（一）主要产品及产能	31

（二）主要原辅材料及燃料	37

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施	38

（四）排污权使用和交易信息	53

九、补充登记信息	53

十、附图和附件	54

排污许可证

副本

第一册

证书编号：91641200585385427k001V

单位名称：宁夏锦河能源科技有限公司

注册地址：宁东能源化工基地化工新材料园区

行业类别：废弃资源综合利用业

生产经营场所地址：宁东能源化工基地化工新材料园区

统一社会信用代码：91641200585385427k

法定代表人（主要负责人）：牛有存

技术负责人：王峰

固定电话：09517619515  移动电话：13895087526

有效期限：自2020年03月31日起至2023年03月30日止

发证机关：（公章）宁东能源化工基地环境保护局

发证日期：2020年03月30日

## 一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

| 单位名称 | 宁夏锦河能源科技有限公司 | 注册地址 |  | 宁东能源化工基地化工新材料园区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 | 750410 | 生产经营场所地址 |  | 宁东能源化工基地化工新材料园区 |
| 行业类别 | 废弃资源综合利用业 | 投产日期 |  | 2017-09-01 |
| 生产经营场所中心经度 | 106º 41′ 35.38″ | 生产经营场所中心纬度 |  | 38º 4′ 40.19″ |
| 组织机构代码 |  | 统一社会信用代码 |  | 91641200585385427k |
| 技术负责人 | 王峰 | 联系电话 |  | 13895087526 |
| 所在地是否属于大气重点控制区 | 是 | 所在地是否属于总磷控制区 |  | 否 |
| 所在地是否属于总氮控制区 | 否 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域 |  | 否 |
| 是否位于工业园区 | 是 | 所属工业园区名称 |  | 宁东能源化工基地化工新材料园区 |
| 是否需要改正 | 否 | 排污许可证管理类别 |  | 重点管理 |
| 主要污染物类别 | ☑废气☑废水 |  |  |  |
| 主要污染物种类 | ☑颗粒物 ☑SO2 ☑NOx ☑VOCs □其他特征污染物（） |  | ☑COD ☑氨氮 ☑其他特征污染物（石油类,悬浮物,pH值,溶解性总固体） |  |
| 大气污染物排放形式 | ☑有组织 ☑无组织 | 废水污染物排放规律 |  | ☑间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律☑间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 |
| 大气污染物排放执行标准名称 | 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015,挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 |  |  |  |
| 水污染物排放执行标准名称 | 污水综合排放标准GB8978-1996 |  |  |  |

## 二、大气污染物排放

### （一）排放口

表2  大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标（1） |  | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m）（2） | 排气温度（℃） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1; DA001; 15m导热油炉; 氮氧化物,二氧化硫,颗粒物; 106°41′34.66″; 38°4′21.29″; 15; 0.8; 120. 2; DA002; 尾气排口; 挥发性有机物; 106°41′35.45″; 38°4′18.95″; 30; 6.6; 100. 3; DA003; F1601烟囱; 氮氧化物,二氧化硫,颗粒物; 106°41′26.02″; 38°4′33.85″; 30; 1; 120. 4; DA004; 常压加热炉烟囱; 氮氧化物,二氧化硫,颗粒物; 106°41′32.50″; 38°4′22.69″; 25; 1.2; 120. 5; DA005; 预处理加热炉联合烟囱; 氮氧化物,二氧化硫,颗粒物; 106°41′32.39″; 38°4′23.02″; 25; 1.2; 120. |

### （二）有组织排放许可限值

表3 大气污染物有组织排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可排放速率限值 (kg/h) | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 承诺更加严格排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DA001; 15m导热油炉; 氮氧化物; 100mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; mg/Nm3. 2; DA001; 15m导热油炉; 二氧化硫; 50mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; mg/Nm3. 3; DA001; 15m导热油炉; 颗粒物; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; mg/Nm3. 4; DA003; F1601烟囱; 氮氧化物; 100mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; mg/Nm3. 5; DA003; F1601烟囱; 二氧化硫; 50mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 6; DA003; F1601烟囱; 颗粒物; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 7; DA004; 常压加热炉烟囱; 二氧化硫; 50mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 8; DA004; 常压加热炉烟囱; 颗粒物; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 9; DA004; 常压加热炉烟囱; 氮氧化物; 100mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 10; DA005; 预处理加热炉联合烟囱; 二氧化硫; 50mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 11; DA005; 预处理加热炉联合烟囱; 颗粒物; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 12; DA005; 预处理加热炉联合烟囱; 氮氧化物; 100mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 主要排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; 4.060879; 4.060879; 4.060879; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DA002; 尾气排口; 挥发性有机物; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 一般排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 全厂有组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /. NOx; 4.060879; 4.060879; 4.060879; /; /. VOCs; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

一般排放口备注信息

全厂有组织排放总计备注信息

### （三）无组织排放许可条件

表4  大气污染物无组织排放

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1; MF0049; 储运; 挥发性有机物; 浮船; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; MF0039; 储运; 挥发性有机物; 呼吸阀; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 3; MF0051; 储运; 挥发性有机物; 浮船; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 4; MF0052; 储运; 挥发性有机物; 浮船; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 5; MF0053; 储运; 挥发性有机物; 浮船; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 6; MF0054; 储运; 挥发性有机物; 浮船; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 7; MF0050; 储运; 挥发性有机物; 浮船; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 8; MF0056; 储运; 挥发性有机物; 浮船; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 9; MF0046; 储运; 挥发性有机物; 呼吸阀; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 10; MF0055; 储运; 挥发性有机物; 呼吸阀; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 11; MF0057; 储运; 挥发性有机物; 呼吸阀; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 12; MF0047; 储运; 挥发性有机物; 呼吸阀; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 13; MF0038; 储运; 挥发性有机物; 呼吸阀; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 14; MF0048; 储运; 挥发性有机物; 浮船; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 15; MF0058; 储运; 挥发性有机物; 呼吸阀; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 16; MF0003; 废滤芯处置; 挥发性有机物; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 17; MF0004; 废滤芯处置; 挥发性有机物; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 18; MF0005; 废滤芯处置; 挥发性有机物; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 19; MF0001; 废油桶处置; 挥发性有机物; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 20; MF0002; 废油桶处置; 挥发性有机物; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 21; MF0009; 公用单元; 挥发性有机物; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 22; MF0034; 塔底油处理装置; 挥发性有机物; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 23; MF0035; 塔底油处理装置; 挥发性有机物; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 24; MF0031; 塔底油处理装置; 挥发性有机物; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 25; MF0032; 塔底油处理装置; 挥发性有机物; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 26; MF0033; 塔底油处理装置; 挥发性有机物; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 27; MF0006; 脱模机生产; 挥发性有机物; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 28; MF0008; 污水预处理; 挥发性有机物; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 29; MF0007; 污水预处理; 挥发性有机物; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 30; MF0042; 装车鹤管; 挥发性有机物; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 31; MF0041; 装车鹤管; 挥发性有机物; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 32; MF0044; 装车鹤管; 挥发性有机物; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 33; MF0045; 装车鹤管; 挥发性有机物; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 34; MF0040; 装车鹤管; 挥发性有机物; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 35; MF0043; 装车鹤管; 挥发性有机物; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 36; 厂界; 挥发性有机物; /; 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015; 4mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |

### （四）特殊情况下许可限值

表5  特殊情况下大气污染物有组织排放

| 排放口类型 | 污染物种类 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值 | 许可日排放量限值（kg/d） | 许可月排放量限值（t/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量限期达标规划要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 重污染天气应对要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |

冬季污染防治其他备注信息

/

其他特殊情况备注信息

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

### （五）排污单位大气排放总许可量

表6  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 颗粒物; /; /; /; /; /. 2; SO2; /; /; /; /; /. 3; NOx; 4.060879; 4.060879; 4.060879; /; /. 4; VOCs; /; /; /; /; /. |

企业大气排放总许可量备注信息

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 三、水污染物排放

### （一）排放口

表7 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 排水协议规定的浓度限值 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |
| 1; DW001; 综合废水排放口; 106°41′44.70″; 38°4′23.05″; 工业废水集中处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律; 根据污水量自动控制; 宁东基地化工新材料园区污水处理厂; 石油类; 20mg/L; /mg/L. pH值; 6-9mg/L; /mg/L. 氨氮（NH3-N）; 45mg/L; /mg/L. 化学需氧量; 500mg/L; /mg/L. 悬浮物; 400mg/L; /mg/L. 溶解性总固体; 1000mg/L; /mg/L. |

### （二）排放许可限值

表8  废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DW001; 综合废水排放口; 石油类; 20mg/L; /; /; /; /; /. 2; DW001; 综合废水排放口; 氨氮（NH3-N）; /mg/L; /; /; /; /; /. 3; DW001; 综合废水排放口; pH值; 6-9mg/L; /; /; /; /; /. 4; DW001; 综合废水排放口; 化学需氧量; 500mg/L; /; /; /; /; /. 5; DW001; 综合废水排放口; 溶解性总固体; /mg/L; /; /; /; /; /. 6; DW001; 综合废水排放口; 悬浮物; 400mg/L; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 全厂排放口总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口总计 |  |  | CODcr; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

一般排放口备注信息

全厂排放口备注信息

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 四、噪声排放信息

表9 噪声排放信息

| 噪声类别 | 生产时段 |  | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 06至22 | 22至06 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 65 | 55 |  |
| 频发噪声 | 否 | 否 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | - | - |  |
| 偶发噪声 | 否 | 否 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | - | - |  |

## 五、固体废物排放信息

表10 固体废物排放信息

| 固体废物排放信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 |  | 固体废物种类 | 固体废物类别 | 固体废物描述 | 固体废物产生量（t/a） | 处理方式 |  | 处理去向 |  |  |  |  |  |  | 其他信息 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自行贮存量（t/a） | 自行利用（t/a） | 自行处置（t/a） | 转移量（t/a） |  |  | 排放量（t/a） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托利用量 | 委托处置量 |  |  |  |
| 1; ly-hw08; 废催化剂; 危险废物; 危险废物; 加氢工艺过程中使用的催化剂; 7.12; 委托处置; /; /; /; /; 7.12; 0. 2; ly-hw08; 生活垃圾; 生活垃圾; 一般工业固体废物; 生活垃圾; 56; 委托处置; /; /; /; /; 56; /. |
| 委托利用、委托处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  | 固体废物类别 |  |  | 委托单位名称 |  |  | 危险废物利用和处置单位危险废物经营许可证编号 |  |  |
| 1; ly-hw08; 废催化剂; 危险废物; 委托有资质单位; /. 2; ly-hw08; 生活垃圾; 一般工业固体废物; 宁夏宁东市政建设发展有限公司; /. |
| 自行处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  |  | 固体废物类别 |  |  | 自行处置描述 |  |  |  |

## 六、环境管理要求

### （一）自行监测

表11 自行监测及记录表

| 序号 | 污染源 类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废气; DA001; 15m导热油炉; 颗粒物,氮氧化物,二氧化硫; 氮氧化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014. 2; 废气; DA001; 15m导热油炉; 颗粒物,氮氧化物,二氧化硫; 二氧化硫; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000,固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000. 3; 废气; DA001; 15m导热油炉; 颗粒物,氮氧化物,二氧化硫; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 4; 废气; DA002; 尾气排口; 挥发性有机物; 挥发性有机物; 手工; 其他; 其他; /; 特殊排放口. 5; 废气; DA003; F1601烟囱; 氮氧化物,二氧化硫,颗粒物; 氮氧化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014. 6; 废气; DA003; F1601烟囱; 氮氧化物,二氧化硫,颗粒物; 二氧化硫; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000. 7; 废气; DA003; F1601烟囱; 氮氧化物,二氧化硫,颗粒物; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 8; 废气; DA004; 常压加热炉烟囱; 颗粒物,二氧化硫,氮氧化物; 氮氧化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014. 9; 废气; DA004; 常压加热炉烟囱; 颗粒物,二氧化硫,氮氧化物; 二氧化硫; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000. 10; 废气; DA004; 常压加热炉烟囱; 颗粒物,二氧化硫,氮氧化物; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 11; 废气; DA005; 预处理加热炉联合烟囱; 颗粒物,二氧化硫,氮氧化物; 氮氧化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014. 12; 废气; DA005; 预处理加热炉联合烟囱; 颗粒物,二氧化硫,氮氧化物; 二氧化硫; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000. 13; 废气; DA005; 预处理加热炉联合烟囱; 颗粒物,二氧化硫,氮氧化物; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 14; 废气; 厂界; 挥发性有机物; 挥发性有机物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 其他. 15; 废水; DW001; 综合废水排放口; 悬浮物; pH值; 自动; 否; pHs-25; 废水排放口; 是; 混合采样 至少3个混合样; 1次/许可证有效期内; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986. 16; 废水; DW001; 综合废水排放口; 悬浮物; 溶解性总固体; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/半年; 重量法. 17; 废水; DW001; 综合废水排放口; 悬浮物; 悬浮物; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/半年; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989. 18; 废水; DW001; 综合废水排放口; 悬浮物; 化学需氧量; 自动; 否; KHCOD-12; 废水排放口; 是; 混合采样 至少3个混合样; 1次/许可证有效期内; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017. 19; 废水; DW001; 综合废水排放口; 悬浮物; 氨氮（NH3-N）; 自动; 否; TU-1900; 废水排放口; 是; 混合采样 至少3个混合样; 1次/许可证有效期内; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009. 20; 废水; DW001; 综合废水排放口; 悬浮物; 石油类; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/半年; 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996. |

监测质量保证与质量控制要求:

1、废水验收监测的质量保证按照国家环保总局颁发的《环境监测质量保证管理规定》的要求进行；为了保证废水监测结果的准确可靠，采样过程中采集10%的平行样品，实验室分析过程加带10%的自控平行样品，监测项目中除悬浮物、全盐量外，均同时进行密码质控样分析。2、废气采样和分析过程，严格按照《空气和废气监测分析方法》、《大气污染物综合排放标准》等技术规范要求进行；采样过程中随时检查各监测点的采样情况和仪器工作状况并及时校正，以确保监测数据的准确性和可靠行。

监测数据记录、整理、存档要求:

验收监测期间，及时了解工况情况，保证监测过程工况负荷满足有关要求，合理布设监控点位置，及时记录数据。

### （二）环境管理台账记录

表12  环境管理台账记录表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 基本信息; 排污单位基本信息、主要生产设施基本信息、污染防治设施基本信息。 a) 排污单位基本信息 排污单位名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一社会信用代码、环保投资情况、环境影响评价审批意见文号、排污权交易文件及排污许可证编号等。 b) 主要生产设施基本信息设施名称（主要生产设施、公用工程、辅助工程、储运工程等）、编码、设施规格型号 （标牌型号）、规格参数等。 c) 污染防治设施基本信息 设施名称（废气处理设施、污水处理设施等）、编码、设施规格型号、相关技术参数及设计值。对于防渗漏、防泄漏等污染防治措施，还应记录落实情况及问题整改情况等。; 对于未发生变化的基本信息，按年记录， 1 次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录 1 次。; 电子台账+纸质台账; 纸质储存：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存； 应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查； 保存时间原则上不低于 3 年。 电子化储存：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存； 由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于 3 年。. 2; 监测记录信息; 排污单位应建立污染治理设施运行管理监测记录，记录、台账的形式和质量控制参照 HJ/T 373、 HJ 819 等相关要求执行。 主要记录内容包括：采样时间、排放口编号、污染物项目、监测设施、监测结果、超标情况、数据来源、异常情况、记录人; 按照企业自行监测要求进行，主要排放口1次/季度，一般排放口1次/半年，日常监测1次/日。; 电子台账+纸质台账; 纸质储存：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存； 应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查； 保存时间原则上不低于 3 年。 电子化储存：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存； 由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于 3 年。. 3; 其他环境管理信息; a）无组织废气污染防治措施管理维护信息 管理维护时间及主要内容等。 b）特殊时段环境管理信息具体管理要求及其执行情况。 c）固体废物收集处置信息具体管理要求及其执行情况。 d）其他信息。法律法规、标准规范确定的其他信息，排污单位自主记录的环境管理信息。; a）废气无组织污染防治措施管理信息按日记录， 1 次/日。 b）特殊时段环境管理信息按照管理部门规定频次记录；对于停产或错峰生产的，原则上仅对停产或错峰生产的起止日期各记录 1 次。 c）其他信息 依据法律法规、标准规范或实际生产运行规律等确定记录频次。; 电子台账+纸质台账; 纸质储存：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存； 应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查； 保存时间原则上不低于 3 年。 电子化储存：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存； 由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于 3 年。. 4; 生产设施运行管理信息; 生产设施运行管理信息 a）正常工况 1）运行状态：开始时间、结束时间。 2）原辅材料使用情况：原辅材料名称、用量、纯度。 3）生产负荷：主要产品产量与设计生产能力之比。 4）主要产品及产量：产品名称、产量。 5）燃料信息：名称、采购时间、采购量、燃料分析数据等。 b）非正常工况 起止时间、产品产量、原辅材料消耗量、事件原因、应对措施、是否报告等。 a） 正常工况 1） 运行状态：一般按日或班次记录， 1 次/日或班次。 2） 生产负荷：一般按日或班次记录， 1 次/日或班次。 3） 产品产量：连续生产的，按日记录， 1 次/日。非连续生产的，按照生产周期记录，1 次/周期；周期小于 1 天的，按日记录， 1 次/日。 4） 燃料：按照采购批次记录， 1 次/批。 b）非正常工况 按照工况期记录， 1 次/工况期。 电子台账+纸质台账 纸质储存：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存； 应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查； 保存时间原则上不低于 3 年。 电子化储存：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存； 由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于 3 年。; a） 正常工况 1） 运行状态：一般按日或班次记录， 1 次/日或班次。 2） 生产负荷：一般按日或班次记录， 1 次/日或班次。 3） 产品产量：连续生产的，按日记录， 1 次/日。非连续生产的，按照生产周期记录，1 次/周期；周期小于 1 天的，按日记录， 1 次/日。 4） 燃料：按照采购批次记录， 1 次/批。 b）非正常工况 按照工况期记录， 1 次/工况期。; 电子台账+纸质台账; 纸质储存：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存； 应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查； 保存时间原则上不低于 3 年。 电子化储存：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存； 由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于 3 年。. 5; 污染防治设施运行管理信息; 污染防治设施运行管理信息 a）正常运行情况 1）有组织废气治理设施：开始时间、结束时间、是否正常运行；烟气排放情况（标态 烟气量、排放口污染物浓度实测值、总排口污染物浓度折算值）；副产物名称及产生量； 2）无组织废气治理设施：厂区降尘洒水次数、抑尘剂种类、车轮清洗（扫）方式、原料或产品场地封闭、遮盖情况、是否出现破损等。 3）废水治理设施：开始时间、结束时间、是否正常运行；废水排放情况（出口废水流量、污染物项目、排放去向）；污泥产生量及处理方式；主要药剂情况（名称、添加时间、添加量）等。 b）异常情况 起止时间、污染物排放浓度、异常原因、应对措施、是否报告等。 a）正常情况 1）运行情况：按日或班次记录， 1 次/日或班次。 2）主要药剂添加情况：按日或批次记录， 1 次/日或批次。 3）控制系统显示的曲线图：按周记录， 1 次/周。 b）异常情况 按照异常情况期记录， 1 次/异常情况期。 电子台账+纸质台账 纸质储存：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存； 应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查； 保存时间原则上不低于 3 年。 电子化储存：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存； 由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于 3 年。; a）正常情况 1）运行情况：按日或班次记录， 1 次/日或班次。 2）主要药剂添加情况：按日或批次记录， 1 次/日或批次。 3）控制系统显示的曲线图：按周记录， 1 次/周。 b）异常情况 按照异常情况期记录， 1 次/异常情况期。; 电子台账+纸质台账; 纸质储存：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存； 应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查； 保存时间原则上不低于 3 年。 电子化储存：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存； 由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于 3 年。. |

### （三）执行（守法）报告

表13  执行（守法）报告信息表

| 序号 | 主要内容 | 上报频次 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1; 1.基本生产信息； 2.遵守法律法规情况； 3.污染防治措施运行情况； 4.自行监测情况； 5.台账管理情况； 6.实际排放情况及合规判定分析； 7.环境保护税缴纳情况； 8.信息公开情况； 9.企业内部环境管理体系建设与运行情况； 10.其他排污许可证规定的内容执行情况； 11.其他需要说明的问题；12.结论。; 年报; 1.执行报告详细要求按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则》和《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源综合利用业》中“执行报告编制规范”执行。2.年度执行报告于次年1月15日之前上报。. 2; 1.基本生产信息； 2.遵守法律法规情况； 3.污染防治措施运行情况； 4.自行监测情况； 5.台账管理情况； 6.实际排放情况及合规判定分析； 7.环境保护税缴纳情况； 8.信息公开情况； 9.企业内部环境管理体系建设与运行情况； 10.其他排污许可证规定的内容执行情况； 11.其他需要说明的问题；12.结论。; 季报; 1.执行报告详细要求按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则》和《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源综合利用业》中“执行报告编制规范”执行。2.季度执行报告于次季度首月15日之前上报。. |

### （四）信息公开

表14  信息公开表

| 序号 | 公开方式 | 时间节点 | 公开内容 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 1.国家排放许可信息公开系统 2.其他便于公众知晓的方式; 及时公开，及时更新; 1.基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定排放总量； 3.防治污染设施的建设和运行情况； 4.建设项目环境影响评价极其环境保护行政许可情况； 5.突发环境事件应急预案； 6.季度、年度排污许可证执行报告中相关内容； 7.其他应当公开的环境信息。; 按照《企业事业单位环境信息公开办法》和《排污许可证管理暂时规定》执行。. |

### （五）其他控制及管理要求

/

## 七、其他许可内容

/

排污许可证

副本

第二册

证书编号：91641200585385427k001V

单位名称：宁夏锦河能源科技有限公司

注册地址：宁东能源化工基地化工新材料园区

行业类别：废弃资源综合利用业

生产经营场所地址：宁东能源化工基地化工新材料园区

统一社会信用代码：91641200585385427k

法定代表人（主要负责人）：牛有存

技术负责人：王峰

固定电话：09517619515  移动电话：13895087526

有效期限：自2020年03月31日起至2023年03月30日止

发证机关：（公章）宁东能源化工基地环境保护局

发证日期：2020年03月30日

## 八、排污单位登记信息

### （一）主要产品及产能

表15 主要产品及产能信息表

| 序号 | 生产线类型 | 生产线编号 | 产品名称 | 计量单位 | 生产能力 | 设计年生产时间（h） | 其他产品信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 其他废弃资源加工; ly-hw49; 铁皮、铁块; t/a; 17300; 8000; 无. 2; 其他废弃资源加工; ly-hw09; 脱模剂; t/a; 27550; 8000; 无. 3; 其他废弃资源加工; cz-fs; 协议标准综合废水; t/a; 3580; 8000; 无. 4; 废矿物油加工; ly-hw08; 润滑油基础油; t/a; 50000; 8000; 加氢轻油、加氢燃料油、Ⅱ类基础油等. |

表15-1 主要产品及产能信息补充表

| 序号 | 生产线类型 | 生产线编号 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称 | 生产设施名称 | 生产设施编号 | 设施参数 |  |  |  | 其他设施信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 参数名称 | 计量单位 | 设计值 | 其他设施参数信息 |  |  |
| 1; 其他废弃资源加工; ly-hw49; 废包装物利用单元; 废油桶处置; 拆解机; MF0001; 拆解能力; 个/天; 220. 清洗槽; MF0002; 容积; m3; 3. 废滤芯利用单元; 废滤芯处置; 拣选机; MF0005; 工作能力; 个/天; 600-800. 破碎机; MF0003; 工作能力; 个/天; 600-800. 液压挤压机; MF0004; 工作能力; 个/天; 600-800. 2; 其他废弃资源加工; ly-hw09; 废乳化液处理单元; 脱模剂生产调和工艺; 脱模剂撬装装置; MF0006; 容积; m3; 45. 3; 其他废弃资源加工; cz-fs; 公用单元; 污水处理; 隔油罐; MF0008; 容积; m3; 1000. 均质罐; MF0007; 容积; m3; 1000. 公用单元; 事故水池; 事故水池; MF0009; 容积; m3; 8724. 公用单元; 初期雨水处理; 事故水池; MF0009; 容积; m3; 8724. 4; 废矿物油加工; ly-hw08; 5万吨/年废矿物油加氢装置; 加氢工艺; 常压加热炉; MF0014; 热负荷; MW; 1.2; 烟气量6*10^6Nm3/a 天然气量：53Nm3/h. 初馏塔; MF0019; 工作压力; MPa; 0.1. 低压分离器; MF0011; 工作压力; MPa; 0.7. 高压分离器; MF0010; 工作压力; MPa; 11.5. 加氢改质反应器; MF0017; 容积; m3; 10.07. 加氢精制反应器; MF0016; 容积; m3; 20.4. 减压加热炉; MF0015; 热负荷; MW; 0.8; 烟气量:2.88*10^6Nm3/a 天然气量：37Nm3/h. 精制分馏塔; MF0021; 工作压力; MPa; 0.1. 精制减压塔; MF0022; 工作压力; KPa; 4. 精制塔; MF0020; 工作压力; KPa; 2. 氢气加热炉; MF0013; 热负荷; MW; 0.8; 烟气量:2.3*10^6Nm3/a 天然气量：29Nm3/h. 脱氯反应器; MF0018; 容积; m3; 21.3. 预处理加热炉; MF0012; 热负荷; MW; 1.5; 烟气量:9.2*10^6Nm3/a 天然气量：86Nm3/h. 1500Nm3/h制氢装置; 甲醇制氢; 1#吸附塔; MF0024; 工作压力; MPa; 2.5. 2#吸附塔; MF0025; 工作压力; MPa; 2.5. 3#吸附塔; MF0026; 工作压力; MPa; 2.5. 4#吸附塔; MF0027; 工作压力; MPa; 2.5. 5#吸附塔; MF0028; 工作压力; MPa; 2.5. 6#吸附塔; MF0029; 工作压力; MPa; 2.5. 7#吸附塔; MF0030; 工作压力; MPa; 2.5. 导热油加热炉; MF0023; 热负荷; MW; 2.4; 烟气量：1.8*10^7Nm3/a 天然气量： 136.8Nm3/h. 1万吨/年塔底油处理装置; 釜式焦化工艺; 釜式焦化炉; MF0036; 热负荷; MW; 1.0; 烟气量：4*10^7Nm3/a 天然气量：124Nm3/h. 塔底油收集罐; MF0031; 容积; m3; 45. 塔底油收集罐; MF0032; 容积; m3; 45. 塔底油收集罐; MF0033; 容积; m3; 45. 塔底油收集罐; MF0034; 容积; m3; 45. 油气分离罐; MF0035; 容积; m3; 20. 公用单元; 废气处理; 废气处理设施; MF0037; 处理能力; m3/h; 109480. 原料罐区; 贮存; 废矿物油储罐; MF0038; 固定顶罐; m3; 5000. 废矿物油储罐; MF0039; 固定顶罐; m3; 5000. 公用单元; 汽车装车场; 装车鹤管; MF0040; 装车能力; m3/h; 60. 装车鹤管; MF0041; 装车能力; m3/h; 60. 装车鹤管; MF0042; 装车能力; m3/h; 60. 装车鹤管; MF0043; 装车能力; m3/h; 60. 装车鹤管; MF0044; 装车能力; m3/h; 60. 装车鹤管; MF0045; 装车能力; m3/h; 60. 成品罐区; 贮存; 1#基础油储罐; MF0046; 固定顶罐; m3; 1000. 1#基础油储罐; MF0047; 固定顶罐; m3; 1000. 2#基础油储罐; MF0055; 固定顶罐; m3; 2000. 2#基础油储罐; MF0056; 固定顶罐; m3; 2000. 3#基础油储罐; MF0051; 内浮顶罐; m3; 1000. 3#基础油储罐; MF0052; 内浮顶罐; m3; 1000. 4#基础油储罐; MF0057; 固定顶罐; m3; 2000. 4#基础油储罐; MF0058; 固定顶罐; m3; 2000. 甲醇储罐; MF0053; 内浮顶罐; m3; 1000. 甲醇储罐; MF0054; 内浮顶罐; m3; 1000. 精制燃料油罐; MF0048; 内浮顶罐; m3; 1000. 精制燃料油罐; MF0049; 内浮顶罐; m3; 1000. 精制燃料油罐; MF0050; 内浮顶罐; m3; 1000. |

### （二）主要原辅材料及燃料

表16 主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 |  | 生产线类型 |  | 生产线编号 |  | 种类（1） |  | 名称（2） |  | 设计年加工量 |  | 计量单位（3） |  | 有毒有害物质 |  | 成分占比(%) |  | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 其他废弃资源加工; ly-hw09; 原料; 废乳化液; 6040; t/a; /; /. 2; 其他废弃资源加工; ly-hw49; 辅料; 废油洗涤剂; 3.6; t/a. 原料; 废滤芯; 1200; t/a. 原料; 废油桶; 17300; t/a; /; /. 3; 废矿物油加工; ly-hw08; 原料; 废矿物油; 50000; t/a; 苯系物、酚类; 1. 原料; 甲醇; 3590; t/a; /; /. |
| 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 生产线类型 |  | 生产线编号 |  | 燃料名称 |  | 年最大使用量 |  | 计量单位 |  | 含水率（%） |  | 灰分（%） |  | 硫分（%） |  | 低位热值（kJ/kg） |  | 其他信息 |

| 序号 | 生产线类型 |  | 生产线编号 |  | 种类（1） |  | 类型 |  | 名称（2） |  | 年最大使用量 |  | 计量单位 |  | 有毒有害成分 |  | 有毒有害成分占比（%） |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 燃料名称 |  | 设计年使用量 |  | 计量单位 |  | 含水率（%） |  | 灰分(%) |  | 硫分(%) |  | 挥发分(%) |  | 低位发热量(kJ/kg) |  | 其他信息 |  |
| 1; 天然气; 3726400; m3; 0; 0; 0; 0; 37033.8. |

### （三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表17  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 生产线类型及编号 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1） | 主要生产单元 | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  | 有组织排放口名称 | 有组织排放口编号（6） | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率（%） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0023; 导热油加热炉; 1500Nm3/h制氢装置; 制氢装置; 氮氧化物,二氧化硫,颗粒物; 有组织; TA001; 导热油炉; 低氮燃烧器; 55; 是; 15m导热油炉; DA001; 是; 主要排放口. 2; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0027; 4#吸附塔; 1500Nm3/h制氢装置; 制氢; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 地面火炬; 燃烧; 99.9; 是; 尾气排口; DA002; 是; 一般排放口. 3; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0029; 6#吸附塔; 1500Nm3/h制氢装置; 制氢; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 地面火炬; 燃烧; 99.9; 是; 尾气排口; DA002; 是; 一般排放口. 4; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0028; 5#吸附塔; 1500Nm3/h制氢装置; 制氢; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 地面火炬; 燃烧; 99.9; 是; 尾气排口; DA002; 是; 一般排放口. 5; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0024; 1#吸附塔; 1500Nm3/h制氢装置; 制氢; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 地面火炬; 燃烧; 99.9; 是; 尾气排口; DA002; 是; 一般排放口. 6; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0025; 2#吸附塔; 1500Nm3/h制氢装置; 其他; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 地面火炬; 燃烧; 99.9; 是; 尾气排口; DA002; 是; 一般排放口. 7; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0026; 3#吸附塔; 1500Nm3/h制氢装置; 制氢; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 地面火炬; 燃烧; 99.9; 是; 尾气排口; DA002; 是; 一般排放口. 8; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0030; 7#吸附塔; 1500Nm3/h制氢装置; 制氢装置; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 地面火炬; 燃烧; 99.9; 是; 尾气排口; DA002; 是; 一般排放口. 9; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0011; 低压分离器; 5万吨/年废矿物油加氢装置; 加氢装置; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 地面火炬; 燃烧; 99.9; 是; 尾气排口; DA002; 是; 一般排放口. 10; 其他废弃资源加工，cz-fs; MF0007; 均质罐; 公用单元; 污水预处理; 挥发性有机物; 无组织. 11; 其他废弃资源加工，cz-fs; MF0009; 事故水池; 公用单元; 公用单元; 挥发性有机物; 无组织. 12; 其他废弃资源加工，cz-fs; MF0008; 隔油罐; 公用单元; 污水预处理; 挥发性有机物; 无组织. 13; 其他废弃资源加工，ly-hw49; MF0002; 清洗槽; 废包装物利用单元; 废油桶处置; 挥发性有机物; 无组织. 14; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0043; 装车鹤管; 公用单元; 装车鹤管; 挥发性有机物; 无组织. 15; 其他废弃资源加工，ly-hw49; MF0001; 拆解机; 废包装物利用单元; 废油桶处置; 挥发性有机物; 无组织. 16; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0040; 装车鹤管; 公用单元; 装车鹤管; 挥发性有机物; 无组织. 17; 其他废弃资源加工，ly-hw49; MF0005; 拣选机; 废滤芯利用单元; 废滤芯处置; 挥发性有机物; 无组织. 18; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0044; 装车鹤管; 公用单元; 装车鹤管; 挥发性有机物; 无组织. 19; 其他废弃资源加工，ly-hw49; MF0003; 破碎机; 废滤芯利用单元; 废滤芯处置; 挥发性有机物; 无组织. 20; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0042; 装车鹤管; 公用单元; 装车鹤管; 挥发性有机物; 无组织. 21; 其他废弃资源加工，ly-hw49; MF0004; 液压挤压机; 废滤芯利用单元; 废滤芯处置; 挥发性有机物; 无组织. 22; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0041; 装车鹤管; 公用单元; 装车鹤管; 挥发性有机物; 无组织. 23; 其他废弃资源加工，ly-hw09; MF0006; 脱模剂撬装装置; 废乳化液处理单元; 脱模机生产; 挥发性有机物; 无组织. 24; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0045; 装车鹤管; 公用单元; 装车鹤管; 挥发性有机物; 无组织. 25; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0038; 废矿物油储罐; 原料罐区; 储运; 挥发性有机物; 无组织; TA003; 呼吸阀; 呼吸阀工艺; 50; 是. 26; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0039; 废矿物油储罐; 原料罐区; 储运; 挥发性有机物; 无组织; TA004; 呼吸阀; 呼吸阀工艺; 50; 是. 27; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0054; 甲醇储罐; 成品罐区; 储运; 挥发性有机物; 无组织; TA005; 浮船; 浮顶密封; 70; 是. 28; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0056; 2#基础油储罐; 成品罐区; 储运; 挥发性有机物; 无组织; TA006; 浮船; 浮顶密封; 70; 是. 29; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0058; 4#基础油储罐; 成品罐区; 储运; 挥发性有机物; 无组织; TA007; 呼吸阀; 呼吸阀工艺; 50; 是. 30; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0049; 精制燃料油罐; 成品罐区; 储运; 挥发性有机物; 无组织; TA006; 浮船; 浮顶密封; 70; 是. 31; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0051; 3#基础油储罐; 成品罐区; 储运; 挥发性有机物; 无组织; TA008; 浮船; 浮顶密封; 70; 是. 32; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0057; 4#基础油储罐; 成品罐区; 储运; 挥发性有机物; 无组织; TA009; 呼吸阀; 呼吸阀工艺; 70; 是. 33; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0048; 精制燃料油罐; 成品罐区; 储运; 挥发性有机物; 无组织; TA010; 浮船; 浮顶密封; 70; 是. 34; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0036; 釜式焦化炉; 1万吨/年塔底油处理装置; 釜式焦化; 氮氧化物,二氧化硫,颗粒物; 有组织; TA011; 低氮燃烧器; 低氮燃烧; 52; 是; F1601烟囱; DA003; 是; 主要排放口. 35; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0055; 2#基础油储罐; 成品罐区; 储运; 挥发性有机物; 无组织; TA012; 呼吸阀; 呼吸阀工艺; 50; 是. 36; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0046; 1#基础油储罐; 成品罐区; 储运; 挥发性有机物; 无组织; TA013; 呼吸阀; 呼吸阀工艺; 50; 是. 37; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0050; 精制燃料油罐; 成品罐区; 储运; 挥发性有机物; 无组织; TA014; 浮船; 浮顶密封; 70; 是. 38; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0053; 甲醇储罐; 成品罐区; 储运; 挥发性有机物; 无组织; TA015; 浮船; 浮顶密封; 70; 是. 39; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0052; 3#基础油储罐; 成品罐区; 储运; 挥发性有机物; 无组织; TA016; 浮船; 浮顶密封; 70; 是. 40; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0047; 1#基础油储罐; 成品罐区; 储运; 挥发性有机物; 无组织; TA017; 呼吸阀; 呼吸阀工艺; 50; 是. 41; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0031; 塔底油收集罐; 1万吨/年塔底油处理装置; 塔底油处理装置; 挥发性有机物; 无组织. 42; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0033; 塔底油收集罐; 1万吨/年塔底油处理装置; 塔底油处理装置; 挥发性有机物; 无组织. 43; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0034; 塔底油收集罐; 1万吨/年塔底油处理装置; 塔底油处理装置; 挥发性有机物; 无组织. 44; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0032; 塔底油收集罐; 1万吨/年塔底油处理装置; 塔底油处理装置; 挥发性有机物; 无组织. 45; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0035; 油气分离罐; 1万吨/年塔底油处理装置; 塔底油处理装置; 挥发性有机物; 无组织. 46; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0020; 精制塔; 5万吨/年废矿物油加氢装置; 加氢装置; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 地面火炬; 燃烧; 99.9; 是; 尾气排口; DA002; 是; 一般排放口. 47; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0014; 常压加热炉; 5万吨/年废矿物油加氢装置; 加氢装置; 氮氧化物,二氧化硫,颗粒物; 有组织; TA018; 低氮燃烧器; 低氮燃烧; 50; 是; 常压加热炉烟囱; DA004; 是; 主要排放口. 48; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0015; 减压加热炉; 5万吨/年废矿物油加氢装置; 加氢装置; 氮氧化物,二氧化硫,颗粒物; 有组织; TA019; 低氮燃烧器; 低氮燃烧; 50; 是; 常压加热炉烟囱; DA004; 是; 主要排放口. 49; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0013; 氢气加热炉; 5万吨/年废矿物油加氢装置; 加氢装置; 氮氧化物,二氧化硫,颗粒物; 有组织; TA020; 低氮燃烧器; 低氮燃烧; 50; 是; 预处理加热炉联合烟囱; DA005; 是; 主要排放口. 50; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0017; 加氢改质反应器; 5万吨/年废矿物油加氢装置; 加氢; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 地面火炬; 燃烧; 99.9; 是; 尾气排口; DA002; 是; 一般排放口. 51; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0016; 加氢精制反应器; 5万吨/年废矿物油加氢装置; 制氢; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 地面火炬; 燃烧; 99.9; 是; 尾气排口; DA002; 是; 一般排放口. 52; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0018; 脱氯反应器; 5万吨/年废矿物油加氢装置; 制氢; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 地面火炬; 燃烧; 99.9; 是; 尾气排口; DA002; 是; 一般排放口. 53; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0012; 预处理加热炉; 5万吨/年废矿物油加氢装置; 加氢装置; 氮氧化物,二氧化硫,颗粒物; 有组织; TA021; 低氮燃烧器; 低氮燃烧; 50; 是; 预处理加热炉联合烟囱; DA005; 是; 主要排放口. 54; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0019; 初馏塔; 5万吨/年废矿物油加氢装置; 加氢装置; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 地面火炬; 燃烧; 99.9; 是; 尾气排口; DA002; 是; 一般排放口. 55; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0010; 高压分离器; 5万吨/年废矿物油加氢装置; 加氢装置; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 地面火炬; 燃烧; 99.9; 是; 尾气排口; DA002; 是; 一般排放口. 56; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0021; 精制分馏塔; 5万吨/年废矿物油加氢装置; 加氢装置; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 地面火炬; 燃烧; 99.9; 是; 尾气排口; DA002; 是; 一般排放口. 57; 废矿物油加工，ly-hw08; MF0022; 精制减压塔; 5万吨/年废矿物油加氢装置; 加氢装置; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 地面火炬; 燃烧; 99.9; 是; 尾气排口; DA002; 是; 一般排放口. |

表18  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 生产线类型及编号 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律（4） | 排放口编号（6） | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 设计处理水量（t/h） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 其他废弃资源加工，cz-fs; 厂内综合污水处理设施出水; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,石油类,悬浮物,pH值,溶解性总固体; TW001; 预处理; 均质隔油; 22.5; 是; 工业废水集中处理厂; 间接排放; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; DW001; 综合废水排放口; 是; 一般排放口-总排口. 2; 其他废弃资源加工，cz-fs; 生活污水; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,pH值; 工业废水集中处理厂; 间接排放; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; DW001; 综合废水排放口; 是; 一般排放口-总排口. 3; 其他废弃资源加工，cz-fs; 初期雨水; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）; TW001; 初期雨水处理系统; 均质隔油; 22.5; 是; 工业废水集中处理厂; 间接排放; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律; DW001; 综合废水排放口; 是; 一般排放口-总排口. |

### （四）排污权使用和交易信息

/

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

## 九、补充登记信息

表19  废水排放口信息

| 序号 | 废水排放口名称 | 执行标准名称 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 综合废水排放口; 污水综合排放标准GB8978-1996; 工业废水集中处理厂：排入 宁东基地鸳鸯湖污水处理厂; 满足宁东基地鸳鸯湖污水处理厂进水标准. |

其他需要说明的信息

## 十、附图和附件

图1 生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图

图3  监测点位示意图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号; 生产设施企业内部编号; 生产设施名称; 主要生产单元名称; 主要工艺名称. MF0001; C-1601; 拆解机; 废包装物利用单元; 废油桶处置. MF0002; V-1601; 清洗槽; 废包装物利用单元; 废油桶处置. MF0003; C-1602; 破碎机; 废滤芯利用单元; 废滤芯处置. MF0004; C-1603; 液压挤压机; 废滤芯利用单元; 废滤芯处置. MF0005; C-1604; 拣选机; 废滤芯利用单元; 废滤芯处置. MF0006; TDY-01; 脱模剂撬装装置; 废乳化液处理单元; 脱模剂生产调和工艺. MF0007; G-03; 均质罐; 公用单元; 污水处理. MF0008; G-04; 隔油罐; 公用单元; 污水处理. MF0009; D-6102; 事故水池; 公用单元; 事故水池. MF0010; D-1406; 高压分离器; 5万吨/年废矿物油加氢装置; 加氢工艺. MF0011; D-1407; 低压分离器; 5万吨/年废矿物油加氢装置; 加氢工艺. MF0012; F-1401; 预处理加热炉; 5万吨/年废矿物油加氢装置; 加氢工艺. MF0013; F-1402; 氢气加热炉; 5万吨/年废矿物油加氢装置; 加氢工艺. MF0014; F1403; 常压加热炉; 5万吨/年废矿物油加氢装置; 加氢工艺. MF0015; F-1404; 减压加热炉; 5万吨/年废矿物油加氢装置; 加氢工艺. MF0016; R-14-01; 加氢精制反应器; 5万吨/年废矿物油加氢装置; 加氢工艺. MF0017; R-14-02; 加氢改质反应器; 5万吨/年废矿物油加氢装置; 加氢工艺. MF0018; R-14-03; 脱氯反应器; 5万吨/年废矿物油加氢装置; 加氢工艺. MF0019; T-1401; 初馏塔; 5万吨/年废矿物油加氢装置; 加氢工艺. MF0020; T-1402; 精制塔; 5万吨/年废矿物油加氢装置; 加氢工艺. MF0021; T-1403; 精制分馏塔; 5万吨/年废矿物油加氢装置; 加氢工艺. MF0022; T-1404; 精制减压塔; 5万吨/年废矿物油加氢装置; 加氢工艺. MF0023; F-101; 导热油加热炉; 1500Nm3/h制氢装置; 甲醇制氢. MF0024; T-101; 1#吸附塔; 1500Nm3/h制氢装置; 甲醇制氢. MF0025; T-102; 2#吸附塔; 1500Nm3/h制氢装置; 甲醇制氢. MF0026; T-103; 3#吸附塔; 1500Nm3/h制氢装置; 甲醇制氢. MF0027; T-104; 4#吸附塔; 1500Nm3/h制氢装置; 甲醇制氢. MF0028; T-105; 5#吸附塔; 1500Nm3/h制氢装置; 甲醇制氢. MF0029; T-106; 6#吸附塔; 1500Nm3/h制氢装置; 甲醇制氢. MF0030; T-107; 7#吸附塔; 1500Nm3/h制氢装置; 甲醇制氢. MF0031; D-1601; 塔底油收集罐; 1万吨/年塔底油处理装置; 釜式焦化工艺. MF0032; D-1602; 塔底油收集罐; 1万吨/年塔底油处理装置; 釜式焦化工艺. MF0033; D-1603; 塔底油收集罐; 1万吨/年塔底油处理装置; 釜式焦化工艺. MF0034; D-1604; 塔底油收集罐; 1万吨/年塔底油处理装置; 釜式焦化工艺. MF0035; D-1605; 油气分离罐; 1万吨/年塔底油处理装置; 釜式焦化工艺. MF0036; F-1601; 釜式焦化炉; 1万吨/年塔底油处理装置; 釜式焦化工艺. MF0037; MF001; 废气处理设施; 公用单元; 废气处理. MF0038; ST-20-01; 废矿物油储罐; 原料罐区; 贮存. MF0039; ST-20-06; 废矿物油储罐; 原料罐区; 贮存. MF0040; ZH-107; 装车鹤管; 公用单元; 汽车装车场. MF0041; ZH-108; 装车鹤管; 公用单元; 汽车装车场. MF0042; ZH-109; 装车鹤管; 公用单元; 汽车装车场. MF0043; ZH-110; 装车鹤管; 公用单元; 汽车装车场. MF0044; ZH-111; 装车鹤管; 公用单元; 汽车装车场. MF0045; ZH-112; 装车鹤管; 公用单元; 汽车装车场. MF0046; ST-22-01; 1#基础油储罐; 成品罐区; 贮存. MF0047; ST-22-02; 1#基础油储罐; 成品罐区; 贮存. MF0048; ST-22-03; 精制燃料油罐; 成品罐区; 贮存. MF0049; ST-22-04; 精制燃料油罐; 成品罐区; 贮存. MF0050; ST-22-05; 精制燃料油罐; 成品罐区; 贮存. MF0051; ST-23-07; 3#基础油储罐; 成品罐区; 贮存. MF0052; ST-23-08; 3#基础油储罐; 成品罐区; 贮存. MF0053; ST-24-01; 甲醇储罐; 成品罐区; 贮存. MF0054; ST-24-02; 甲醇储罐; 成品罐区; 贮存. MF0055; ST-24-03; 2#基础油储罐; 成品罐区; 贮存. MF0056; ST-24-04; 2#基础油储罐; 成品罐区; 贮存. MF0057; ST-24-05; 4#基础油储罐; 成品罐区; 贮存. MF0058; ST-24-06; 4#基础油储罐; 成品罐区; 贮存.

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TA001; TA001; 导热油炉; 低氮燃烧器. TA002; MF001; 地面火炬; 燃烧. TA003; 呼吸阀ST-20-01; 呼吸阀; 呼吸阀工艺. TA004; 呼吸阀ST-20-06; 呼吸阀; 呼吸阀工艺. TA005; 浮船ST-24-02; 浮船; 浮顶密封. TA006; 浮船ST-22-04; 浮船; 浮顶密封. TA007; 呼吸阀ST-24-06; 呼吸阀; 呼吸阀工艺. TA008; 浮船ST-23-07; 浮船; 浮顶密封. TA009; 呼吸阀ST-24-05; 呼吸阀; 呼吸阀工艺. TA010; 浮船ST-22-03; 浮船; 浮顶密封. TA011; TA1601; 低氮燃烧器; 低氮燃烧. TA012; 呼吸阀ST-24-03; 呼吸阀; 呼吸阀工艺. TA013; 呼吸阀ST-22-01; 呼吸阀; 呼吸阀工艺. TA014; 浮船ST-22-05; 浮船; 浮顶密封. TA015; 浮船ST-24-01; 浮船; 浮顶密封. TA016; 浮船ST-23-08; 浮船; 浮顶密封. TA017; 呼吸阀ST-22-02; 呼吸阀; 呼吸阀工艺. TA018; TA1403; 低氮燃烧器; 低氮燃烧. TA019; TA1404; 低氮燃烧器; 低氮燃烧. TA020; TA1402; 低氮燃烧器; 低氮燃烧. TA021; TA1401; 低氮燃烧器; 低氮燃烧.

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TW001; G3/4; 初期雨水处理系统; 均质隔油. TW001; G3/4; 预处理; 均质隔油.

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DA001; DA002; 15m导热油炉; 主要排放口. DA002; DA005; 尾气排口; 一般排放口. DA003; DA001; F1601烟囱; 主要排放口. DA004; DA004; 常压加热炉烟囱; 主要排放口. DA005; DA003; 预处理加热炉联合烟囱; 主要排放口.

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DW001; DW001; 综合废水排放口; 一般排放口-总排口.

4无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号; 无组织排放企业内部编号; 产污环节. MF0001; C-1601; 废油桶处置. MF0002; V-1601; 废油桶处置. MF0003; C-1602; 废滤芯处置. MF0004; C-1603; 废滤芯处置. MF0005; C-1604; 废滤芯处置. MF0006; TDY-01; 脱模机生产. MF0007; G-03; 污水预处理. MF0008; G-04; 污水预处理. MF0009; D-6102; 公用单元. MF0031; D-1601; 塔底油处理装置. MF0032; D-1602; 塔底油处理装置. MF0033; D-1603; 塔底油处理装置. MF0034; D-1604; 塔底油处理装置. MF0035; D-1605; 塔底油处理装置. MF0038; ST-20-01; 储运. MF0039; ST-20-06; 储运. MF0040; ZH-107; 装车鹤管. MF0041; ZH-108; 装车鹤管. MF0042; ZH-109; 装车鹤管. MF0043; ZH-110; 装车鹤管. MF0044; ZH-111; 装车鹤管. MF0045; ZH-112; 装车鹤管. MF0046; ST-22-01; 储运. MF0047; ST-22-02; 储运. MF0048; ST-22-03; 储运. MF0049; ST-22-04; 储运. MF0050; ST-22-05; 储运. MF0051; ST-23-07; 储运. MF0052; ST-23-08; 储运. MF0053; ST-24-01; 储运. MF0054; ST-24-02; 储运. MF0055; ST-24-03; 储运. MF0056; ST-24-04; 储运. MF0057; ST-24-05; 储运. MF0058; ST-24-06; 储运.