排污许可证

（副本）

中华人民共和国生态环境部监制

宁东能源化工基地环境保护局印制

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录

第一册	1

一、排污单位基本情况	2

二、大气污染物排放	3

（一）排放口	3

（二）有组织排放许可限值	4

（三）无组织排放许可条件	6

（四）特殊情况下许可限值	7

（五）排污单位大气排放总许可量	9

三、水污染物排放	10

（一）排放口	10

（二）排放许可限值	11

四、噪声排放信息	13

五、固体废物排放信息	14

六、环境管理要求	16

（一）自行监测	16

（二）环境管理台账记录	21

（三）执行（守法）报告	25

（四）信息公开	26

（五）其他控制及管理要求	26

七、其他许可内容	27

第二册	28

八、排污单位登记信息	30

（一）主要产品及产能	30

（二）主要原辅材料及燃料	47

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施	48

（四）排污权使用和交易信息	58

九、补充登记信息	58

十、附图和附件	59

排污许可证

副本

第一册

证书编号：91641200MA76CTRP62001V

单位名称：宁夏宁东泰和新材有限公司

注册地址：宁夏宁东煤化工园区经五路东侧、铁路专用线西侧

行业类别：氨纶纤维制造，热力生产和供应

生产经营场所地址：宁夏宁东煤化工园区经五路东侧、铁路专用线西侧

统一社会信用代码：91641200MA76CTRP62

法定代表人（主要负责人）：王超

技术负责人：张巍

固定电话：0951-8632227  移动电话：13519509264

有效期限：自2020年08月17日起至2023年08月16日止

发证机关：（公章）宁东能源化工基地环境保护局

发证日期：2020年08月17日

## 一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

| 单位名称 | 宁夏宁东泰和新材有限公司 | 注册地址 |  | 宁夏宁东煤化工园区经五路东侧、铁路专用线西侧 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 | 750411 | 生产经营场所地址 |  | 宁夏宁东煤化工园区经五路东侧、铁路专用线西侧 |
| 行业类别 | 氨纶纤维制造，热力生产和供应 | 投产日期 |  | 2017-10-29 |
| 生产经营场所中心经度 | 106º 39′ 43.02″ | 生产经营场所中心纬度 |  | 38º 12′ 32.15″ |
| 组织机构代码 |  | 统一社会信用代码 |  | 91641200MA76CTRP62 |
| 技术负责人 | 张巍 | 联系电话 |  | 13519509264 |
| 所在地是否属于大气重点控制区 | 是 | 所在地是否属于总磷控制区 |  | 否 |
| 所在地是否属于总氮控制区 | 否 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域 |  | 否 |
| 是否位于工业园区 | 是 | 所属工业园区名称 |  | 宁东能源化工基地煤化工园区 |
| 是否需要改正 | 否 | 排污许可证管理类别 |  | 重点管理 |
| 主要污染物类别 | ☑废气☑废水 |  |  |  |
| 主要污染物种类 | ☑颗粒物 ☑SO2 ☑NOx ☑VOCs ☑其他特征污染物（烟气黑度,汞及其化合物,氨（氨气）） |  | ☑COD ☑氨氮 ☑其他特征污染物（总氮（以N计）,总磷（以P计）,悬浮物,pH值,硫化物,五日生化需氧量） |  |
| 大气污染物排放形式 | ☑有组织 ☑无组织 | 废水污染物排放规律 |  | ☑间断排放，排放期间流量稳定 |
| 大气污染物排放执行标准名称 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996,锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014,恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |  |  |  |
| 水污染物排放执行标准名称 | 污水综合排放标准GB8978-1996 |  |  |  |

## 二、大气污染物排放

### （一）排放口

表2  大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标（1） |  | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m）（2） | 排气温度（℃） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1; DA001; 聚合车间废气排放口; 挥发性有机物; 106°39′46.51″; 38°12′31.50″; 25; 1.2; 常温. 2; DA002; 锅炉烟囱; 烟气黑度,二氧化硫,汞及其化合物,氮氧化物,颗粒物; 106°39′44.75″; 38°12′36.40″; 45; 2.2; 80. 3; DA003; 精馏车间废气排放口; 挥发性有机物; 106°39′45.72″; 38°12′36.07″; 25; 1.2; 常温. 4; DA004; 纺丝车间废气北侧排放口; 挥发性有机物; 106°39′38.99″; 38°12′31.32″; 25; 1.2; 常温. 5; DA005; 纺丝车间废气南侧排放口; 挥发性有机物; 106°39′40.28″; 38°12′29.09″; 25; 1.2; 常温. |

### （二）有组织排放许可限值

表3 大气污染物有组织排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可排放速率限值 (kg/h) | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 承诺更加严格排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DA002; 锅炉烟囱; 二氧化硫; 200mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; DA002; 锅炉烟囱; 氮氧化物; 200mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 3; DA002; 锅炉烟囱; 烟气黑度; 1; /; /; /; /; /; /; /. 4; DA002; 锅炉烟囱; 汞及其化合物; 0.05mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 5; DA002; 锅炉烟囱; 颗粒物; 30mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 6; DA003; 精馏车间废气排放口; 挥发性有机物; 120mg/Nm3; 35; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 7; DA004; 纺丝车间废气北侧排放口; 挥发性有机物; 120mg/Nm3; 35; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 8; DA005; 纺丝车间废气南侧排放口; 挥发性有机物; 120mg/Nm3; 35; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 主要排放口合计 |  |  | 颗粒物; 6.958305; 6.958305; 6.958305; /; /; /. SO2; 37.110960; 37.110960; 37.110960; /; /; /. NOx; 46.388700; 46.388700; 46.388700; /; /; /. VOCs; 14.086080; 14.086080; 14.086080; /; /; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DA001; 聚合车间废气排放口; 挥发性有机物; 120mg/Nm3; 35; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 一般排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 全厂有组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  |  | 颗粒物; 6.958305; 6.958305; 6.958305; /; /. SO2; 37.11096; 37.11096; 37.11096; /; /. NOx; 46.3887; 46.3887; 46.3887; /; /. VOCs; 14.08608; 14.08608; 14.08608; /; /. |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂有组织排放总计备注信息

/

### （三）无组织排放许可条件

表4  大气污染物无组织排放

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1; 厂界; 挥发性有机物; 无组织管控措施; 大气污染物综合排放标准GB16297-1996; 4mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; MF0008; 贮存系统无组织排放; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.0mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |

### （四）特殊情况下许可限值

表5  特殊情况下大气污染物有组织排放

| 排放口类型 | 污染物种类 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值 | 许可日排放量限值（kg/d） | 许可月排放量限值（t/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量限期达标规划要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 重污染天气应对要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |

冬季污染防治其他备注信息

其他特殊情况备注信息

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

### （五）排污单位大气排放总许可量

表6  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 颗粒物; 6.958305; 6.958305; 6.958305; /; /. 2; SO2; 37.11096; 37.11096; 37.11096; /; /. 3; NOx; 46.3887; 46.3887; 46.3887; /; /. 4; VOCs; 14.08608; 14.08608; 14.08608; /; /. |

企业大气排放总许可量备注信息

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 三、水污染物排放

### （一）排放口

表7 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 排水协议规定的浓度限值 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |
| 1; DW001; 废水排口; 106°39′41.33″; 38°12′34.24″; 进入其他单位; 间断排放，排放期间流量稳定; 生产期间排放; 中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司; 悬浮物; 100mg/L; /mg/L. 化学需氧量; 15000mg/L; /mg/L. 氨氮（NH3-N）; 150mg/L; /mg/L. pH值; 6-9; /. |

### （二）排放许可限值

表8  废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DW001; 废水排口; 氨氮（NH3-N）; /mg/L; /; /; /; /; /. 2; DW001; 废水排口; 总氮（以N计）; /mg/L; /; /; /; /; /. 3; DW001; 废水排口; 五日生化需氧量; /mg/L; /; /; /; /; /. 4; DW001; 废水排口; pH值; /mg/L; /; /; /; /; /. 5; DW001; 废水排口; 硫化物; /mg/L; /; /; /; /; /. 6; DW001; 废水排口; 悬浮物; /mg/L; /; /; /; /; /. 7; DW001; 废水排口; 总磷（以P计）; /mg/L; /; /; /; /; /. 8; DW001; 废水排口; 化学需氧量; /mg/L; /; /; /; /; /. |
| 主要排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般排放口合计 |  |  | CODcr; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /. |
| 全厂排放口总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口总计 |  |  | CODcr; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂排放口备注信息

/

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 四、噪声排放信息

表9 噪声排放信息

| 噪声类别 | 生产时段 |  | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 06至22 | 22至06 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 65 | 55 | / |
| 频发噪声 | 否 | 否 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | - | - | / |
| 偶发噪声 | 否 | 否 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | - | - | / |

## 五、固体废物排放信息

表10 固体废物排放信息

| 固体废物排放信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 |  | 固体废物种类 | 固体废物类别 | 固体废物描述 | 固体废物产生量（t/a） | 处理方式 |  | 处理去向 |  |  |  |  |  |  | 其他信息 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自行贮存量（t/a） | 自行利用（t/a） | 自行处置（t/a） | 转移量（t/a） |  |  | 排放量（t/a） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托利用量 | 委托处置量 |  |  |  |
| 1; ALSSCX001; 精制固废; 危险废物; 危险废物; 危险废物HW11(900-013-11); 490; 委托处置; /; /; /; /; 490; /. 2; ALSSCX001; 原料包装桶; 危险废物; 危险废物; 危险废物HW49（900-041-49）; 720; 委托处置; /; /; /; /; 720; /. 3; ALSSCX001; 过滤固废; 其它固体废物（含半液态、液态废物）; 一般工业固体废物; 过滤工段产生的固体废物; 450; 自行利用; /; 450; /; /; /; /; 可作为原料回用于生产. 4; ALSSCX001; 组件清洗固废; 其它固体废物（含半液态、液态废物）; 一般工业固体废物; 组件清洗工段产生的固体废物; 110; 自行利用; /; 110; /; /; /; /; 可作为原料回用于生产. 5; ALSSCX001; 废氨纶丝; 其它固体废物（含半液态、液态废物）; 一般工业固体废物; 卷绕工段产生的废氨纶丝; 330; 自行利用; /; 330; /; /; /; /; 可作为原料回用于生产. 6; ALSSCX001; 锅炉灰渣; 炉渣; 一般工业固体废物; 锅炉燃料燃烧后产生的灰渣; 5460; 委托处置; /; /; /; /; 5460; /. 7; ALSSCX001; 生活垃圾; 生活垃圾; 一般工业固体废物; 生活垃圾; 84; 委托处置; /; /; /; /; 84; /. |
| 委托利用、委托处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  | 固体废物类别 |  |  | 委托单位名称 |  |  | 危险废物利用和处置单位危险废物经营许可证编号 |  |  |
| 1; ALSSCX001; 精制固废; 危险废物; 宁夏德坤环保科技实业集团有限公司; NWF[2016]015号. 2; ALSSCX001; 原料包装桶; 危险废物; 宁夏德坤环保科技实业集团有限公司; NWF[2016]015号. 3; ALSSCX001; 锅炉灰渣; 一般工业固体废物; 宁夏宁夏资源循环利用公司. 4; ALSSCX001; 生活垃圾; 一般工业固体废物; 宁东镇市容管理中心. |
| 自行处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  |  | 固体废物类别 |  |  | 自行处置描述 |  |  |  |

## 六、环境管理要求

### （一）自行监测

表11 自行监测及记录表

| 序号 | 污染源 类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废气; DA001; 聚合车间废气排放口; 非甲烷总烃; 挥发性有机物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气象色谱法》（HJ/T38-2017）; 按非甲烷总烃监测，一般排放口. 2; 废气; DA002; 锅炉烟囱; 烟气温度,烟气量; 烟气黑度; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007. 3; 废气; DA002; 锅炉烟囱; 烟气温度,烟气量; 汞及其化合物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009. 4; 废气; DA002; 锅炉烟囱; 烟气温度,烟气量; 氮氧化物; 自动; 是; 氮氧化物检测仪; 排放烟囱; 是; 雪迪龙. 5; 废气; DA002; 锅炉烟囱; 烟气温度,烟气量; 二氧化硫; 自动; 是; 二氧化硫检测仪; 排放烟囱; 是; 雪迪龙. 6; 废气; DA002; 锅炉烟囱; 烟气温度,烟气量; 颗粒物; 自动; 是; 颗粒物检测仪; 排放烟囱; 是; 雪迪龙. 7; 废气; DA003; 精馏车间废气排放口; 非甲烷总烃; 挥发性有机物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气象色谱法》（HJ/T38-2017）; 按非甲烷总烃监测，主要排放口. 8; 废气; DA004; 纺丝车间废气北侧排放口; 非甲烷总烃; 挥发性有机物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气象色谱法》（HJ/T38-2017）; 按非甲烷总烃监测，主要排放口. 9; 废气; DA005; 纺丝车间废气南侧排放口; 非甲烷总烃; 挥发性有机物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气象色谱法》（HJ/T38-2017）; 按非甲烷总烃监测，主要排放口. 10; 废气; 厂界; 挥发性有机物; 氨（氨气）; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993. 11; 废气; 厂界; 挥发性有机物; 硫化氢; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993. 12; 废气; 厂界; 挥发性有机物; 非甲烷总烃; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999. 13; 废水; DW001; 废水排口; pH值; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/半年; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986. 14; 废水; DW001; 废水排口; 悬浮物; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/半年; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989. 15; 废水; DW001; 废水排口; 五日生化需氧量; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/半年; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009. 16; 废水; DW001; 废水排口; 化学需氧量; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/半年; 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007; 每日监测由中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司抽测. 17; 废水; DW001; 废水排口; 总氮（以N计）; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/半年; 水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 668-2013. 18; 废水; DW001; 废水排口; 氨氮（NH3-N）; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/半年; 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013; 每日监测由中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司抽测. 19; 废水; DW001; 废水排口; 总磷（以P计）; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/半年; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989. 20; 废水; DW001; 废水排口; 硫化物; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/半年; 水质 硫化物的测定 碘量法 HJ/T 60-2000. |

监测质量保证与质量控制要求:

1、企业委托有资质的监测机构进行监测。 2、监测分析方法：首先采用国家标准方法，在没有国标方法时，可采用行业标准方法或国家环保部推荐方法（尽可能与监督性监测方法一致）。 3、所有监测仪器，量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。 4、环境空气、废气监测要求：按照《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194--2005）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397--2007）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373--2007）中的要求进行。 5、水质监测分析要求：水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据处理按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91--2002）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164--2004）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373--2007）的要求进行。 6、噪声监测要求：布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的要求进行，声级计在测量前、后必须在测量现场进行声学校准。

监测数据记录、整理、存档要求:

做好监测数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规相关法规向社会公开监测结果。建立监测记录档案，以备长期检查。

### （二）环境管理台账记录

表12  环境管理台账记录表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 基本信息; 基本信息：排污单位基本信息包括单位名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一社 会信用代码、产品名称、年产品产能、环境影响评价文件审批(审核)意见文号、排污权交易文件文号、排污许可证编号等。; 对于未发生变化的基本信息，按年记录， 1 次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录 1 次。; 电子台账+纸质台账; 纸质储存：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存； 应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查； 保存时间原则上不低于 3 年。 电子化储存：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存； 由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于 3 年。. 2; 监测记录信息; a)手工监测记录信息包括手工监测日期、采样及测定方法、监测结果等。 b)自动监测运维记录包括自动监测及辅助设备运行状况、系统校准、校检记录、定期比对监测记录、维护保养记录、是否故障、故障维修记录、巡检日期等。; 按照企业自行监测要求进行，废气主要排放口1次/月，一般排放口1次/半年，废水主要排放口1次/半年。; 电子台账+纸质台账; 纸质储存：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存； 应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查； 保存时间原则上不低于 3 年。 电子化储存：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存； 由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于 3 年。. 3; 其他环境管理信息; 法律法规、标准规范规定排污单位应当记录的其他环境管理信息。; a）正常情况 1）运行情况：按日或班次记录， 1 次/日或班次。 2）主要原料添加情况：按日或批次记录， 1 次/日或批次。 3）控制系统显示的曲线图：按周记录， 1 次/周。 b）异常情况 按照异常情况期记录， 1 次/异常情况期。; 电子台账+纸质台账; 纸质储存：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存； 应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查； 保存时间原则上不低于 3 年。 电子化储存：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存； 由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于 3 年。. 4; 生产设施运行管理信息; a)正常工况 1、主要产品名称及产量； 2、主要原辅材料名称及用量； 3、燃料名称、用量、灰分、硫分、挥发分、含水率、热值等。 b)生产设施开停工、检维修情况记录表 包括起始时间、终止时间、持续时间、原因、应对措施、排放污染物及浓度等。; a)正常工况 主要产品、原辅材料信息：连续生产的，按日记录，1次/d。非连续生产的，按照生产周期记录，1次/周期；周期小于1天的，按日记录，1次/d。 燃料信息：燃料用量，连续生产的按日记录，1次/d；非连续生产的按生产周期记录，1次/周期。灰分、硫分、挥发分、含水率、热值，按采购批次记录，1次/班次。 b)开停工、检维修 按照工况期记录，1次/开停工、检维修。; 电子台账+纸质台账; 纸质储存：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存； 应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查； 保存时间原则上不低于 3 年。 电子化储存：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存； 由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于 3 年。. 5; 污染防治设施运行管理信息; 排污单位应记录环保设施的运行状态、污染物排放情况、治理药剂添加情况等。污染治理设施运行管理信息还应当包括设备运行校验关键参数，能充分反映生产设施及治理设施运行管 理情况。 a）有组织废气治理设施 废气环保设施台账应包括所有环保设施的运行参数及排放情况等，废气环保设施台账包括 废气处理能力（立方米/小时）、运行参数（包括运行工况等）、废气排放量、脱硫药剂使用量及运行费用等。 b）无组织废气治理设施 原辅料储罐、物料输送系统等相应的运行、维护、管理相关的信息记录，可用于说明无组 织治理措施运行情况和效果。 c）废水治理设施 废水环保设施台账应包括所有环保设施的运行参数及排放情况等，废水治理设施包括废水处理能力（吨/日）、运行参数（包括运行工况等）、废水排放量、废水回用量、污泥产生量及运行费用（元/吨）、出水水质（各因子浓度和水量等）、排水去向及受纳水体、排入的污水处理厂名称等。; a）正常情况 1）有组织废气、废水污染防治设施运行管理信息 污染防治设施基本信息、废水处理方式、处理废水类别：按年记录，1次/a；对于发生变化的信息， 在发生变化时记录1次。 运行状态、污染物排放情况、污泥产生量、用电量：按日记录，1次/d。 主要药剂（吸附剂）添加情况：按日或批次记录，1次/d或1次/批。 2）废气无组织污染控制措施管理维护信息：按日记录，1次/d。 b）异常情况 按照异常情况期记录，1次/异常情况期。; 电子台账+纸质台账; 纸质储存：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存； 应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查； 保存时间原则上不低于 3 年。 电子化储存：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存； 由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于 3 年。. |

### （三）执行（守法）报告

表13  执行（守法）报告信息表

| 序号 | 主要内容 | 上报频次 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1; 1.基本生产信息； 2.遵守法律法规情况； 3.污染防治措施运行情况； 4.自行监测情况； 5.台账管理情况； 6.实际排放情况及合规判定分析； 7.环境保护税缴纳情况； 8.信息公开情况； 9.企业内部环境管理体系建设与运行情况； 10.其他排污许可证规定的内容执行情况； 11.其他需要说明的问题；12.结论。; 季报; 1.执行报告详细要求按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则》中“执行报告编制规范”执行。2.季度执行报告于次季度首月15日之前上报。. 2; 1.基本生产信息； 2.遵守法律法规情况； 3.污染防治措施运行情况； 4.自行监测情况； 5.台账管理情况； 6.实际排放情况及合规判定分析； 7.环境保护税缴纳情况； 8.信息公开情况； 9.企业内部环境管理体系建设与运行情况； 10.其他排污许可证规定的内容执行情况； 11.其他需要说明的问题；12.结论。; 年报; 1.执行报告详细要求按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则》中“执行报告编制规范”执行。2.年度执行报告于次年1月15日之前上报。. |

### （四）信息公开

表14  信息公开表

| 序号 | 公开方式 | 时间节点 | 公开内容 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 1.国家排放许可信息公开系统 2.其他便于公众知晓的方式; 及时公开，及时更新; 1.基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定排放总量； 3.防治污染设施的建设和运行情况； 4.建设项目环境影响评价极其环境保护行政许可情况； 5.突发环境事件应急预案； 6.季度、年度排污许可证执行报告中相关内容； 7.其他应当公开的环境信息。; 按照《企业事业单位环境信息公开办法》和《排污许可证管理暂时规定》执行。. |

### （五）其他控制及管理要求

/

## 七、其他许可内容

/

排污许可证

副本

第二册

证书编号：91641200MA76CTRP62001V

单位名称：宁夏宁东泰和新材有限公司

注册地址：宁夏宁东煤化工园区经五路东侧、铁路专用线西侧

行业类别：氨纶纤维制造，热力生产和供应

生产经营场所地址：宁夏宁东煤化工园区经五路东侧、铁路专用线西侧

统一社会信用代码：91641200MA76CTRP62

法定代表人（主要负责人）：王超

技术负责人：张巍

固定电话：0951-8632227  移动电话：13519509264

有效期限：自2020年08月17日起至2023年08月16日止

发证机关：（公章）宁东能源化工基地环境保护局

发证日期：2020年08月17日

## 八、排污单位登记信息

### （一）主要产品及产能

表15 主要产品及产能信息表

| 序号 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称（1） | 生产设施名称 （2） | 生产设施编号 | 是否为备用锅炉 | 设施参数（3） |  |  |  | 其他设施信息 | 产品（介质）名称（4） | 生产能力（5） | 计量单位（6） | 设计年生产时间（h）（7） | 其他产品信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他设施参数信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 热力生产单元; 燃烧系统; 燃煤锅炉; MF0001; 否; 锅炉额定出力; 25; t/h; 导热油; 1号导热油锅炉; 蒸汽; 25; t/h; 7200; 蒸汽锅炉. 燃煤锅炉; MF0002; 否; 锅炉额定出力; 25; t/h; 导热油; 2号导热油锅炉. 燃煤锅炉; MF0003; 是; 锅炉额定出力; 25; t/h; 导热油; 3号导热油锅炉. 燃煤锅炉; MF0004; 否; 锅炉额定出力; 25; t/h; 蒸汽锅炉; 4号蒸汽锅炉; 导热油; 25; t/h; 8760; 导热油锅炉. 余热锅炉; MF0005; 否; 锅炉额定出力; 2.5; t/h; 热水; 1号余热锅炉. 余热锅炉; MF0006; 是; 锅炉额定出力; 2.5; t/h; 热水; 2号余热锅炉. 余热锅炉; MF0007; 是; 锅炉额定出力; 2.5; t/h; 热水; 3号余热锅炉. 储运和制备单元; 贮存系统; 氨水罐; MF0008; /; 容积; 40; m3. 储煤库; MF0010; /; 占地面积; 1344; m2; 1号煤库. 储煤库; MF0011; /; 占地面积; 768; m2; 2号煤库. 灰渣场; MF0009; /; 占地面积; 768; m2; 灰渣场. 片碱储存区; MF0012; /; 面积; 100; m2. 液碱罐; MF0013; /; 容积; 46.5; m3. 液碱搅拌罐; MF0014; /; 容积; 5; m3. 液碱搅拌罐; MF0015; /; 容积; 5; m3. 储运和制备单元; 输送系统; 皮带运输机; MF0016; /; 输送量; 5.8; t/h. 燃料上料装置; MF0017; /; 输送量; 5.8; t/h. 辅助单元; 软化水制备系统; 除盐水箱; MF0018; /; 容积; 1.5; m3. 离子交换树脂罐; MF0019; /; 容积; 2.2; m3. 离子交换树脂罐; MF0020; /; 容积; 2.2; m3. 废气治理单元; 锅炉烟气处理; SNCR脱硝装置; MF0023; 否; 脱硝效率; 40; %. SNCR脱硝装置; MF0026; 否; 脱硝效率; 40; %. SNCR脱硝装置; MF0029; 是; 脱硝效率; 40; %. SNCR脱硝装置; MF0032; 否; 脱硝效率; 40; %. 袋式除尘器; MF0021; 否; 除尘效率; 99; %. 袋式除尘器; MF0024; 否; 除尘效率; 99; %. 袋式除尘器; MF0027; 是; 除尘效率; 99; %. 袋式除尘器; MF0030; 否; 除尘效率; 99; %. 单碱法脱硫设施; MF0022; 否; 脱硫效率; 80; %; 实际运行情况下脱硫效率可达95%以上. 单碱法脱硫设施; MF0025; 否; 脱硫效率; 80; %; 实际运行情况下脱硫效率可达95%以上. 单碱法脱硫设施; MF0028; 是; 脱硫效率; 80; %; 实际运行情况下脱硫效率可达95%以上. 单碱法脱硫设施; MF0031; 否; 脱硫效率; 80; %; 实际运行情况下脱硫效率可达95%以上. |

| 序号 | 生产线类型 | 生产线编号 | 产品名称 | 生产能力 | 产品计量单位 | 设计年生产时间（d） | 其他产品信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 氨纶纤维生产线; ALSSCX001; 环保型差别化氨纶; 30000; t/a; 8760; 产品型号：20D、30D、40D、70D. |

表15-1 主要产品及产能信息补充表

| 序号 | 生产线类型 | 生产线编号 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称 | 生产设施名称 | 生产设施编号 | 设施参数 |  |  |  | 其他设施信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 参数名称 | 计量单位 | 设计值 | 其他设施参数信息 |  |  |
| 1; 氨纶纤维生产线; ALSSCX001; 聚合单元; 预聚体制备; 溶解混合机; MF0034; 处理量; t/d; 25. 溶解混合机; MF0036; 处理量; t/d; 25. 溶解混合机; MF0038; 处理量; t/d; 25. 溶解混合机; MF0040; 处理量; t/d; 25. 预聚合反应器; MF0033; 处理量; t/d; 20. 预聚合反应器; MF0035; 处理量; t/d; 20. 预聚合反应器; MF0037; 处理量; t/d; 20. 预聚合反应器; MF0039; 处理量; t/d; 20. 聚合单元; 聚合; 聚合反应器; MF0046; 处理量; t/d; 25. 聚合反应器; MF0052; 处理量; t/d; 25. 聚合反应器; MF0058; 处理量; t/d; 25. 聚合反应器; MF0064; 处理量; t/d; 25. 聚合物储罐; MF0041; 罐容积; t; 20. 聚合物储罐; MF0042; 罐容积; t; 20. 聚合物储罐; MF0043; 罐容积; t; 20. 聚合物储罐; MF0044; 罐容积; t; 20. 聚合物储罐; MF0045; 罐容积; t; 20. 聚合物储罐; MF0047; 罐容积; t; 20. 聚合物储罐; MF0048; 罐容积; t; 20. 聚合物储罐; MF0049; 罐容积; t; 20. 聚合物储罐; MF0050; 罐容积; t; 20. 聚合物储罐; MF0051; 罐容积; t; 20. 聚合物储罐; MF0053; 罐容积; t; 20. 聚合物储罐; MF0054; 罐容积; t; 20. 聚合物储罐; MF0055; 罐容积; t; 20. 聚合物储罐; MF0056; 罐容积; t; 20. 聚合物储罐; MF0057; 罐容积; t; 20. 聚合物储罐; MF0059; 罐容积; t; 20. 聚合物储罐; MF0060; 罐容积; t; 20. 聚合物储罐; MF0061; 罐容积; t; 20. 聚合物储罐; MF0062; 罐容积; t; 20. 聚合物储罐; MF0063; 罐容积; t; 20. 冷凝器; MF0065; 去除效率; %; 99. 水喷淋洗气塔-聚合; MF0066; 高; mm; 7300. 直径; mm; 2100. 水喷淋洗气塔-聚合; MF0067; 直径; mm; 2100. 高; mm; 10900. 纺丝原液制备; 脱泡; 脱泡装置; MF0068; 处理量; t/d; 20. 脱泡装置; MF0069; 处理量; t/d; 20. 脱泡装置; MF0070; 处理量; t/d; 20. 脱泡装置; MF0071; 处理量; t/d; 20. 纺丝原液制备; 过滤; 过滤装置; MF0072; 处理量; t/d; 34.56. 过滤装置; MF0073; 处理量; t/d; 34.56. 过滤装置; MF0074; 处理量; t/d; 34.56. 过滤装置; MF0075; 处理量; t/d; 34.56. 过滤装置; MF0076; 处理量; t/d; 34.56. 过滤装置; MF0077; 处理量; t/d; 34.56. 过滤装置; MF0078; 处理量; t/d; 34.56. 过滤装置; MF0079; 处理量; t/d; 34.56. 过滤装置; MF0080; 处理量; t/d; 34.56. 过滤装置; MF0081; 处理量; t/d; 34.56. 过滤装置; MF0082; 处理量; t/d; 34.56. 过滤装置; MF0083; 处理量; t/d; 34.56. 过滤装置; MF0084; 处理量; t/d; 34.56. 过滤装置; MF0085; 处理量; t/d; 34.56. 过滤装置; MF0086; 处理量; t/d; 34.56. 过滤装置; MF0087; 处理量; t/d; 34.56. 干法纺丝; 纺丝成型; 纺丝甬道; MF0107; 处理量; t/d; 5. 甬道口; 个; 32. 纺丝甬道; MF0108; 处理量; t/d; 5. 甬道口; 个; 32. 纺丝甬道; MF0109; 处理量; t/d; 5. 甬道口; 个; 32. 纺丝甬道; MF0110; 处理量; t/d; 2.5. 甬道口; 个; 36. 纺丝甬道; MF0111; 处理量; t/d; 2.5. 甬道口; 个; 36. 纺丝甬道; MF0112; 处理量; t/d; 2.5. 甬道口; 个; 36. 纺丝甬道; MF0113; 处理量; t/d; 2.5. 甬道口; 个; 36. 纺丝甬道; MF0114; 甬道口; 个; 36. 处理量; t/d; 2.5. 纺丝甬道; MF0115; 甬道口; 个; 36. 处理量; t/d; 2.5. 纺丝甬道; MF0116; 甬道口; 个; 36. 处理量; t/d; 2.5. 纺丝甬道; MF0117; 甬道口; 个; 36. 处理量; t/d; 2.5. 纺丝甬道; MF0118; 甬道口; 个; 36. 处理量; t/d; 2.5. 纺丝甬道; MF0119; 甬道口; 个; 36. 处理量; t/d; 2.5. 纺丝甬道; MF0120; 处理量; t/d; 5. 甬道口; 个; 32. 纺丝甬道; MF0121; 甬道口; 个; 32. 处理量; t/d; 5. 纺丝甬道; MF0122; 甬道口; 个; 32. 处理量; t/d; 5. 卷绕机; MF0088; 处理量; t/d; 5; 64台卷绕机. 卷绕机; MF0089; 处理量; t/d; 5; 64台卷绕机. 卷绕机; MF0090; 处理量; t/d; 5; 64台卷绕机. 卷绕机; MF0091; 处理量; t/d; 2.5; 72台卷绕机. 卷绕机; MF0092; 处理量; t/d; 2.5; 72台卷绕机. 卷绕机; MF0093; 处理量; t/d; 2.5; 72台卷绕机. 卷绕机; MF0094; 处理量; t/d; 2.5; 72台卷绕机. 卷绕机; MF0095; 处理量; t/d; 2.5; 72台卷绕机. 卷绕机; MF0096; 处理量; t/d; 2.5; 72台卷绕机. 卷绕机; MF0097; 处理量; t/d; 2.5; 72台卷绕机. 卷绕机; MF0098; 处理量; t/d; 2.5; 72台卷绕机. 卷绕机; MF0099; 处理量; t/d; 2.5; 72台卷绕机. 卷绕机; MF0100; 处理量; t/d; 2.5; 72台卷绕机. 卷绕机; MF0101; 处理量; t/d; 5; 64台卷绕机. 卷绕机; MF0102; 处理量; t/d; 5; 64台卷绕机. 卷绕机; MF0103; 处理量; t/d; 5; 64台卷绕机. 水喷淋洗气塔-纺丝; MF0104; 高; mm; 11600. 直径; mm; 3500. 水喷淋洗气塔-纺丝; MF0105; 直径; mm; 3500. 高; mm; 6000. 水喷淋洗气塔-纺丝; MF0106; 高; mm; 6000. 直径; mm; 3500. 溶剂回收; 精馏; 精馏塔; MF0123; 处理量; t/d; 196. 精馏塔; MF0124; 处理量; t/d; 168. 精馏塔; MF0125; 处理量; t/d; 6. 离子交换器; MF0126; 处理量; t/d; 80. 离子交换器; MF0127; 处理量; t/d; 80. 离子交换器; MF0128; 处理量; t/d; 80. 水喷淋洗气塔-精制; MF0129; 直径; mm; 2100. 高; mm; 8000. 溶剂回收; 储存; DMAc储罐; MF0130; 罐容; t; 550. DMAc储罐; MF0131; 罐容; t; 550. DMAc储罐; MF0132; 罐容; t; 550. DMAc储罐; MF0133; 罐容; t; 550. DMAc储罐; MF0134; 罐容; t; 550. DMAc储罐; MF0135; 罐容; t; 550. DMAc储罐; MF0136; 罐容; t; 550. DMAc储罐; MF0137; 罐容; t; 550. DMAc储罐; MF0138; 罐容; t; 550. 锅炉房; 热力供应; 锅炉房; MF0139; 面积; 平米; 4834.15. 危废暂存间; 固废处置; 暂存间; MF0140; 面积; 平米; 384; 危险废物暂存间. 动力站; 氮气系统; 氮气储罐; MF0141; 容积; m3; 50; 卧式储罐. 氮气储罐; MF0142; 容积; m3; 50; 卧式储罐. 制氮机; MF0143; 制氮量; m3/h; 500. 制氮机; MF0144; 制氮量; m3/h; 500. 动力站; 空压系统; 空压机; MF0146; 产气量; m3/min; 227; 离心式空压机TA6000. 空压机; MF0147; 产气量; m3/min; 105; 离心式空压机C700. 空压机; MF0148; 产气量; m3/min; 52.6; 螺杆式空压机M315. 空压机; MF0149; 产气量; m3/min; 52.6; 螺杆式空压机M315. 压缩空气储罐; MF0145; 容积; m3; 50; 立式储罐. 压缩空气储罐; MF0150; 容积; m3; 50; 立式储罐. 动力站; 水系统; -12度水箱; MF0167; 容积; m3; 52.5; 反应器降温. -5度水箱; MF0168; 容积; m3; 99; SM风机冷却. 7度水箱; MF0166; 容积; m3; 115.5; 空调表冷器. 纯水储罐; MF0151; 容积; m3; 50.24; 储存. 纯水储罐; MF0152; 容积; m3; 50.24; 储存. 多介质过滤罐; MF0154; 容积; m3; 38; 过滤原水. 多介质过滤罐; MF0155; 容积; m3; 38; 过滤原水. 反渗透机; MF0153; 产水量; h/t; 16. 浓水池; MF0156; 容积; m3; 40; 反渗透排水至污水站. 软化机组; MF0157; 产水量; h/t; 80. 软水池; MF0158; 容积; m3; 180; 循环水池补水. 树脂储罐; MF0169; 容积; m3; 4.8; 制造软水. 树脂储罐; MF0170; 容积; m3; 4.8; 制造软水. 脱盐储罐; MF0171; 容积; m3; 6; 再生水容器. 循环水池; MF0159; 容积; m3; 124.4; 生产设备冷却. 循环水池; MF0160; 容积; m3; 124.4; 生产设备冷却. 循环水池; MF0161; 容积; m3; 124.4; 生产设备冷却. 循环水池; MF0162; 容积; m3; 47.48; 空压设备冷却. 循环水池; MF0163; 容积; m3; 124.4; 制冷机冷凝器冷却. 循环水池; MF0164; 容积; m3/h; 124.4; 制冷机冷凝器冷却. 循环水池; MF0165; 容积; m3/h; 124.4; 制冷机冷凝器冷却. 原水池; MF0172; 容积; m3; 84; 制造软水. 制冷机; MF0173; 功率; KW; 214; 7度水. 制冷机; MF0174; 功率; KW; 383.1; 7度水. 制冷机; MF0175; 功率; KW; 391; 7度水. 制冷机; MF0176; 功率; KW; 305; -12度冷媒. 制冷机; MF0177; 功率; KW; 305; -12度冷媒. 制冷机; MF0178; 功率; KW; 267; -5度冷媒. 制冷机; MF0179; 功率; KW; 534.1; -5度冷媒. 制冷机; MF0180; 功率; KW; 534.1; -5度冷媒. 污水处理场; 生活污水; 低浓池; MF0181; 储存量; m3; 650. 化粪池; MF0182; 容积; m3; 100. 化粪池; MF0183; 容积; m3; 100. 污水处理场; 生产污水; 高浓池; MF0184; 储存量; m3; 650. 污水处理场; 事故水池; 应急水池; MF0185; 储存量; m3; 1500; 发生事故时启用. 污水处理场; 调配水池; 调配池; MF0186; 处理量; t/a; 24000; 调配后送至中石化. 调配池; MF0187; 处理量; t/a; 24000; 调配后送至中石化. |

### （二）主要原辅材料及燃料

表16 主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 | 种类（1） |  |  | 类型 |  | 名称（2） |  | 设计年使用量 |  | 计量单位（3） |  |  | 硫元素占比（%） |  | 有毒有害物质 |  | 成分占比（%）（4） |  | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 原辅料; 合成纤维-氨纶纤维; 丙二胺; 0.0078; 万t/a; 0. 2; 原辅料; 合成纤维-氨纶纤维; 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）; 0.42; 万t/a; 0. 3; 原辅料; 合成纤维-氨纶纤维; 二甲基乙酰胺; 0.0297; 万t/a; 0. 4; 原辅料; 合成纤维-氨纶纤维; 二氧化钛; 0.0020; 万t/a; 0. 5; 原辅料; 合成纤维-氨纶纤维; 二乙胺; 0.0052; 万t/a; 0. 6; 原辅料; 合成纤维-氨纶纤维; 防黄剂; 0.0112; 万t/a; 0. 7; 原辅料; 合成纤维-氨纶纤维; 聚四亚甲基醚二醇（PTMEG）; 1.8297; 万t/a; 0. 8; 原辅料; 合成纤维-氨纶纤维; 氧化锌; 0.0106; 万t/a; 0. 9; 原辅料; 合成纤维-氨纶纤维; 乙二胺; 0.0334; 万t/a; 0. 10; 原辅料; 合成纤维-氨纶纤维; 硬脂酸镁; 0.0044; 万t/a; 0. 11; 原辅料; 合成纤维-氨纶纤维; 油剂; 0.753; 万t/a; 0. 12; 原辅料; 合成纤维-氨纶纤维; 增强剂; 0.0075; 万t/a; 0. 13; 原辅料; 合成纤维-氨纶纤维; 助染剂; 0.0135; 万t/a; 0. |
| 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 燃料名称 | 年最大使用量 |  | 计量单位 |  | 含水率(%) |  | 灰分（%） |  | 硫分（%） | 挥发分（%） |  | 低位发热量（kJ/kg） |  | 有毒有害成分 |  | 有毒有害成分占比（%） |  | 其他信息 |
| 1; 燃料煤; 25000; t; 3.3; 10.47; 0.82; 32.43; 20314.8. |

### （三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表17  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 主要生产单元 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织排放口编号（6） | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 治理设施参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他污染治理设施参数信息 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1; 聚合单元; MF0046; 聚合反应器; 聚合反应尾气排气筒; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 挥发性有机物去除系统; 冷凝+水洗喷淋; 综合处理效率; 99.5; %; 是; DA001; 聚合车间废气排放口; 是; 一般排放口. 聚合单元; MF0064; 聚合反应器; 聚合反应尾气排气筒; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 挥发性有机物去除系统; 冷凝+水洗喷淋; 综合处理效率; 99.5; %; 是; DA001; 聚合车间废气排放口; 是; 一般排放口. 聚合单元; MF0052; 聚合反应器; 聚合反应尾气排气筒; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 挥发性有机物去除系统; 冷凝+水洗喷淋; 综合处理效率; 99.5; %; 是; DA001; 聚合车间废气排放口; 是; 一般排放口. 聚合单元; MF0058; 聚合反应器; 聚合反应尾气排气筒; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 挥发性有机物去除系统; 冷凝+水洗喷淋; 综合处理效率; 99.5; %; 是; DA001; 聚合车间废气排放口; 是; 一般排放口. 溶剂回收; MF0125; 精馏塔; 精馏回收系统尾气处理系统收集处理排气筒; 挥发性有机物; 有组织; TA009; 挥发性有机物去除系统; 水洗吸收; 综合处理效率; 90; %; 是; DA003; 精馏车间废气排放口; 是; 主要排放口; 风机风量为1400m3/h. 年运行小时数; 8760; h. 溶剂回收; MF0123; 精馏塔; 精馏回收系统尾气处理系统收集处理排气筒; 挥发性有机物; 有组织; TA009; 挥发性有机物去除系统; 水洗吸收; 年运行小时数; 8760; h; 是; DA003; 精馏车间废气排放口; 是; 主要排放口; 风机风量1400m3/h. 综合处理效率; 90; %. 溶剂回收; MF0124; 精馏塔; 精馏回收系统尾气处理系统收集处理排气筒; 挥发性有机物; 有组织; TA009; 挥发性有机物去除系统; 水洗吸收; 综合处理效率; 90; %; 是; DA003; 精馏车间废气排放口; 是; 主要排放口; 风机风量1400m3/h. 干法纺丝; MF0094; 卷绕机; 纺丝废气; 挥发性有机物; 有组织; TA010; 有机废气治理设施; 水洗喷淋; 综合处理效率; 90; %; 是; DA004; 纺丝车间废气北侧排放口; 是; 主要排放口; 风机风量18000m3/h. 年运行小时数; 8760; h. 干法纺丝; MF0102; 卷绕机; 纺丝废气; 挥发性有机物; 有组织; TA010; 有机废气治理设施; 水洗喷淋; 年运行小时数; 8760; h; 是; DA005; 纺丝车间废气南侧排放口; 是; 主要排放口; 风机风量18000m3/h. 综合处理效率; 90; %. 干法纺丝; MF0088; 卷绕机; 纺丝废气; 挥发性有机物; 有组织; TA010; 有机废气治理设施; 水洗喷淋; 年运行小时数; 8760; h; 是; DA004; 纺丝车间废气北侧排放口; 是; 主要排放口; 风机风量18000m3/h. 综合处理效率; 90; %. 干法纺丝; MF0093; 卷绕机; 纺丝废气; 挥发性有机物; 有组织; TA010; 有机废气治理设施; 水洗喷淋; 综合处理效率; 90; %; 是; DA004; 纺丝车间废气北侧排放口; 是; 主要排放口. 干法纺丝; MF0101; 卷绕机; 纺丝废气; 挥发性有机物; 有组织; TA010; 有机废气治理设施; 水洗喷淋; 综合处理效率; 90; %; 是; DA005; 纺丝车间废气南侧排放口; 是; 主要排放口. 干法纺丝; MF0103; 卷绕机; 纺丝废气; 挥发性有机物; 有组织; TA010; 有机废气治理设施; 水洗喷淋; 综合处理效率; 90; %; 是; DA005; 纺丝车间废气南侧排放口; 是; 主要排放口. 干法纺丝; MF0099; 卷绕机; 纺丝废气; 挥发性有机物; 有组织; TA010; 有机废气治理设施; 水洗喷淋; 综合处理效率; 90; %; 是; DA005; 纺丝车间废气南侧排放口; 是; 主要排放口. 干法纺丝; MF0100; 卷绕机; 纺丝废气; 挥发性有机物; 有组织; TA010; 有机废气治理设施; 水洗喷淋; 综合处理效率; 90; %; 是; DA005; 纺丝车间废气南侧排放口; 是; 主要排放口. 干法纺丝; MF0089; 卷绕机; 纺丝废气; 挥发性有机物; 有组织; TA010; 有机废气治理设施; 水洗喷淋; 综合处理效率; 90; %; 是; DA004; 纺丝车间废气北侧排放口; 是; 主要排放口. 干法纺丝; MF0091; 卷绕机; 纺丝废气; 挥发性有机物; 有组织; TA010; 有机废气治理设施; 水洗喷淋; 综合处理效率; 90; %; 是; DA004; 纺丝车间废气北侧排放口; 是; 主要排放口. 干法纺丝; MF0098; 卷绕机; 纺丝废气; 挥发性有机物; 有组织; TA010; 有机废气治理设施; 水洗喷淋; 综合处理效率; 90; %; 是; DA005; 纺丝车间废气南侧排放口; 是; 主要排放口. 干法纺丝; MF0092; 卷绕机; 纺丝废气; 挥发性有机物; 有组织; TA010; 有机废气治理设施; 水洗喷淋; 综合处理效率; 90; %; 是; DA004; 纺丝车间废气北侧排放口; 是; 主要排放口. 干法纺丝; MF0090; 卷绕机; 纺丝废气; 挥发性有机物; 有组织; TA010; 有机废气治理设施; 水洗喷淋; 综合处理效率; 90; %; 是; DA004; 纺丝车间废气北侧排放口; 是; 主要排放口. 干法纺丝; MF0097; 卷绕机; 纺丝废气; 挥发性有机物; 有组织; TA010; 有机废气治理设施; 水洗喷淋; 综合处理效率; 90; %; 是; DA005; 纺丝车间废气南侧排放口; 是; 主要排放口. 干法纺丝; MF0095; 卷绕机; 纺丝废气; 挥发性有机物; 有组织; TA010; 有机废气治理设施; 水洗喷淋; 综合处理效率; 90; %; 是; DA004; 纺丝车间废气北侧排放口; 是; 主要排放口. 干法纺丝; MF0096; 卷绕机; 纺丝废气; 挥发性有机物; 有组织; TA010; 有机废气治理设施; 水洗喷淋; 综合处理效率; 90; %; 是; DA005; 纺丝车间废气南侧排放口; 是; 主要排放口. |

| 序号 | 主要生产单元名称 | 生产设施编号 | 生产设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染治理设施 |  |  |  | 有组织排放口编号（6） | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1; 贮存系统; MF0008; 氨水罐; 贮存系统无组织排放; 氨（氨气）; 无组织. 2; 燃烧系统; MF0001; 燃煤锅炉; 烟气; 二氧化硫; 有组织; TA003; 单碱法; 是; DA002; 锅炉烟囱; 是; 主要排放口. 烟气; 氮氧化物; 有组织; TA004; SNCR; 是; DA002; 锅炉烟囱; 是; 主要排放口. 烟气; 颗粒物; 有组织; TA005; 袋式除尘器; 是; DA002; 锅炉烟囱; 是; 主要排放口. 烟气; 烟气黑度; 有组织; DA002; 锅炉烟囱; 是; 主要排放口. 烟气; 汞及其化合物; 有组织; DA002; 锅炉烟囱; 是; 主要排放口. 3; 燃烧系统; MF0004; 燃煤锅炉; 烟气; 二氧化硫; 有组织; TA006; 单碱法; 是; DA002; 锅炉烟囱; 是; 主要排放口. 烟气; 氮氧化物; 有组织; TA007; SNCR; 是; DA002; 锅炉烟囱; 是; 主要排放口. 烟气; 颗粒物; 有组织; TA008; 袋式除尘器; 是; DA002; 锅炉烟囱; 是; 主要排放口. 烟气; 烟气黑度; 有组织; DA002; 锅炉烟囱; 是; 主要排放口. 烟气; 汞及其化合物; 有组织; DA002; 锅炉烟囱; 否; 主要排放口. 4; 燃烧系统; MF0002; 燃煤锅炉; 烟气; 二氧化硫; 有组织; TA011; 单碱法; 是; DA002; 锅炉烟囱; 是; 主要排放口. 5; 燃烧系统; MF0003; 燃煤锅炉; 烟气; 二氧化硫; 有组织; TA012; 单碱法; 是; DA002; 锅炉烟囱; 是; 主要排放口. 6; 燃烧系统; MF0002; 燃煤锅炉; 烟气; 氮氧化物; 有组织; TA013; SNCR; 是; DA002; 锅炉烟囱; 是; 主要排放口. 7; 燃烧系统; MF0003; 燃煤锅炉; 烟气; 氮氧化物; 有组织; TA014; SNCR; 是; DA002; 锅炉烟囱; 是; 主要排放口. 8; 燃烧系统; MF0002; 燃煤锅炉; 烟气; 颗粒物; 有组织; TA015; 袋式除尘器; 是; DA002; 锅炉烟囱; 是; 主要排放口. 9; 燃烧系统; MF0003; 燃煤锅炉; 烟气; 颗粒物; 有组织; TA016; 袋式除尘器; 是; DA002; 锅炉烟囱; 是; 主要排放口. 10; 燃烧系统; MF0002; 燃煤锅炉; 烟气; 烟气黑度; 有组织; DA002; 锅炉烟囱; 是; 主要排放口. 11; 燃烧系统; MF0003; 燃煤锅炉; 烟气; 烟气黑度; 有组织; DA002; 锅炉烟囱; 是; 主要排放口. 12; 燃烧系统; MF0002; 燃煤锅炉; 烟气; 汞及其化合物; 有组织; DA002; 锅炉烟囱; 是; 主要排放口. 13; 燃烧系统; MF0003; 燃煤锅炉; 烟气; 汞及其化合物; 有组织; DA002; 锅炉烟囱; 是; 主要排放口. |

表18  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 生产线类型及编号 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 废水去向（3） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律（4） | 排放口编号（7） | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（8） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 治理设施参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他污染治理设施参数信息 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 氨纶纤维生产线，ALSSCX001; 废水总排放口; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总氮（以N计）,总磷（以P计）,悬浮物,pH值,硫化物; 预处理设施; TW003; 调配池; 混凝沉淀; 废水处理量; 2.74; t/h; 是; 进入其他单位; 间接排放; 间断排放，排放期间流量稳定; DW001; 废水排口; 是; 主要排放口-总排口. TW001; 高浓池; 混凝沉淀; 存储量; 650; m3; 是. TW002; 调配池; 混凝沉淀; 废水处理量; 2.74; t/h; 是. 2; 氨纶纤维生产线，ALSSCX001; 生活污水; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,pH值,悬浮物,五日生化需氧量; 预处理设施; TW005; 化粪池; 混凝沉淀; 容积; 100; m3; 是; 进入其他单位; 间接排放; 间断排放，排放期间流量稳定; DW001; 废水排口; 是; 主要排放口-总排口. TW004; 低浓池; 混凝沉淀; 存储量; 650; m3; 是. TW006; 化粪池; 混凝沉淀; 容积; 100; m3; 是. |

### （四）排污权使用和交易信息

/

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

## 九、补充登记信息

其他需要说明的信息

## 十、附图和附件

图1 生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图

图3  监测点位示意图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号; 生产设施企业内部编号; 生产设施名称; 主要生产单元名称; 主要工艺名称. MF0001; GL1; 燃煤锅炉; 热力生产单元; 燃烧系统. MF0002; GL2; 燃煤锅炉; 热力生产单元; 燃烧系统. MF0003; GL3; 燃煤锅炉; 热力生产单元; 燃烧系统. MF0004; GL4; 燃煤锅炉; 热力生产单元; 燃烧系统. MF0005; YR1; 余热锅炉; 热力生产单元; 燃烧系统. MF0006; YR2; 余热锅炉; 热力生产单元; 燃烧系统. MF0007; YR3; 余热锅炉; 热力生产单元; 燃烧系统. MF0008; ASG; 氨水罐; 储运和制备单元; 贮存系统. MF0009; HZC; 灰渣场; 储运和制备单元; 贮存系统. MF0010; MK001; 储煤库; 储运和制备单元; 贮存系统. MF0011; MK002; 储煤库; 储运和制备单元; 贮存系统. MF0012; PJKF; 片碱储存区; 储运和制备单元; 贮存系统. MF0013; YJG; 液碱罐; 储运和制备单元; 贮存系统. MF0014; YJZBG001; 液碱搅拌罐; 储运和制备单元; 贮存系统. MF0015; YJZBG002; 液碱搅拌罐; 储运和制备单元; 贮存系统. MF0016; PDYSJ; 皮带运输机; 储运和制备单元; 输送系统. MF0017; SLSLZZ; 燃料上料装置; 储运和制备单元; 输送系统. MF0018; CYSX; 除盐水箱; 辅助单元; 软化水制备系统. MF0019; LZJHG001; 离子交换树脂罐; 辅助单元; 软化水制备系统. MF0020; LZJHG002; 离子交换树脂罐; 辅助单元; 软化水制备系统. MF0021; TA011; 袋式除尘器; 废气治理单元; 锅炉烟气处理. MF0022; TA012; 单碱法脱硫设施; 废气治理单元; 锅炉烟气处理. MF0023; TA013; SNCR脱硝装置; 废气治理单元; 锅炉烟气处理. MF0024; TA002; 袋式除尘器; 废气治理单元; 锅炉烟气处理. MF0026; TA016; SNCR脱硝装置; 废气治理单元; 锅炉烟气处理. MF0027; TA003; 袋式除尘器; 废气治理单元; 锅炉烟气处理. MF0028; TA014; 单碱法脱硫设施; 废气治理单元; 锅炉烟气处理. MF0029; TA017; SNCR脱硝装置; 废气治理单元; 锅炉烟气处理. MF0030; TA004; 袋式除尘器; 废气治理单元; 锅炉烟气处理. MF0031; TA015; 单碱法脱硫设施; 废气治理单元; 锅炉烟气处理. MF0032; TA018; SNCR脱硝装置; 废气治理单元; 锅炉烟气处理. MF0033; 1MX2000; 预聚合反应器; 聚合单元; 预聚体制备. MF0034; 1MX3100; 溶解混合机; 聚合单元; 预聚体制备. MF0035; 2MX2000; 预聚合反应器; 聚合单元; 预聚体制备. MF0036; 2MX3100; 溶解混合机; 聚合单元; 预聚体制备. MF0037; 3MX2000; 预聚合反应器; 聚合单元; 预聚体制备. MF0038; 3MX3100; 溶解混合机; 聚合单元; 预聚体制备. MF0039; 4MX2000; 预聚合反应器; 聚合单元; 预聚体制备. MF0040; 4MX3100; 溶解混合机; 聚合单元; 预聚体制备. MF0041; 1D4000; 聚合物储罐; 聚合单元; 聚合. MF0042; 1D4050; 聚合物储罐; 聚合单元; 聚合. MF0043; 1D4100; 聚合物储罐; 聚合单元; 聚合. MF0044; 1D4150; 聚合物储罐; 聚合单元; 聚合. MF0045; 1D4600; 聚合物储罐; 聚合单元; 聚合. MF0046; 1R3200; 聚合反应器; 聚合单元; 聚合. MF0047; 2D4000; 聚合物储罐; 聚合单元; 聚合. MF0048; 2D4050; 聚合物储罐; 聚合单元; 聚合. MF0049; 2D4100; 聚合物储罐; 聚合单元; 聚合. MF0050; 2D4150; 聚合物储罐; 聚合单元; 聚合. MF0051; 2D4600; 聚合物储罐; 聚合单元; 聚合. MF0052; 2R3200; 聚合反应器; 聚合单元; 聚合. MF0053; 3D4000; 聚合物储罐; 聚合单元; 聚合. MF0054; 3D4050; 聚合物储罐; 聚合单元; 聚合. MF0055; 3D4100; 聚合物储罐; 聚合单元; 聚合. MF0056; 3D4150; 聚合物储罐; 聚合单元; 聚合. MF0057; 3D4600; 聚合物储罐; 聚合单元; 聚合. MF0058; 3R3200; 聚合反应器; 聚合单元; 聚合. MF0059; 4D4000; 聚合物储罐; 聚合单元; 聚合. MF0060; 4D4050; 聚合物储罐; 聚合单元; 聚合. MF0061; 4D4100; 聚合物储罐; 聚合单元; 聚合. MF0062; 4D4150; 聚合物储罐; 聚合单元; 聚合. MF0063; 4D4600; 聚合物储罐; 聚合单元; 聚合. MF0064; 4R3200; 聚合反应器; 聚合单元; 聚合. MF0065; LN001; 冷凝器; 聚合单元; 聚合. MF0066; XQT001; 水喷淋洗气塔-聚合; 聚合单元; 聚合. MF0067; XQT002; 水喷淋洗气塔-聚合; 聚合单元; 聚合. MF0068; D4000-1; 脱泡装置; 纺丝原液制备; 脱泡. MF0069; D4000-2; 脱泡装置; 纺丝原液制备; 脱泡. MF0070; D4000-3; 脱泡装置; 纺丝原液制备; 脱泡. MF0071; D4000-4; 脱泡装置; 纺丝原液制备; 脱泡. MF0072; 1F-4110; 过滤装置; 纺丝原液制备; 过滤. MF0073; 1F-4120; 过滤装置; 纺丝原液制备; 过滤. MF0074; 1F-4130; 过滤装置; 纺丝原液制备; 过滤. MF0075; 2F-4110; 过滤装置; 纺丝原液制备; 过滤. MF0076; 2F-4120; 过滤装置; 纺丝原液制备; 过滤. MF0077; 2F-4130; 过滤装置; 纺丝原液制备; 过滤. MF0078; 2F-4140; 过滤装置; 纺丝原液制备; 过滤. MF0079; 2F-4150; 过滤装置; 纺丝原液制备; 过滤. MF0080; 3F-4110; 过滤装置; 纺丝原液制备; 过滤. MF0081; 3F-4120; 过滤装置; 纺丝原液制备; 过滤. MF0082; 3F-4130; 过滤装置; 纺丝原液制备; 过滤. MF0083; 3F-4140; 过滤装置; 纺丝原液制备; 过滤. MF0084; 3F-4150; 过滤装置; 纺丝原液制备; 过滤. MF0085; 4F-4110; 过滤装置; 纺丝原液制备; 过滤. MF0086; 4F-4120; 过滤装置; 纺丝原液制备; 过滤. MF0087; 4F-4130; 过滤装置; 纺丝原液制备; 过滤. MF0088; SCX001; 卷绕机; 干法纺丝; 纺丝成型. MF0089; SCX002; 卷绕机; 干法纺丝; 纺丝成型. MF0090; SCX003; 卷绕机; 干法纺丝; 纺丝成型. MF0091; SCX004; 卷绕机; 干法纺丝; 纺丝成型. MF0092; SCX005; 卷绕机; 干法纺丝; 纺丝成型. MF0093; SCX006; 卷绕机; 干法纺丝; 纺丝成型. MF0094; SCX007; 卷绕机; 干法纺丝; 纺丝成型. MF0095; SCX008; 卷绕机; 干法纺丝; 纺丝成型. MF0096; SCX009; 卷绕机; 干法纺丝; 纺丝成型. MF0097; SCX010; 卷绕机; 干法纺丝; 纺丝成型. MF0098; SCX011; 卷绕机; 干法纺丝; 纺丝成型. MF0099; SCX012; 卷绕机; 干法纺丝; 纺丝成型. MF0100; SCX013; 卷绕机; 干法纺丝; 纺丝成型. MF0101; SCX014; 卷绕机; 干法纺丝; 纺丝成型. MF0102; SCX015; 卷绕机; 干法纺丝; 纺丝成型. MF0103; SCX016; 卷绕机; 干法纺丝; 纺丝成型. MF0104; XQT004; 水喷淋洗气塔-纺丝; 干法纺丝; 纺丝成型. MF0105; XQT005; 水喷淋洗气塔-纺丝; 干法纺丝; 纺丝成型. MF0106; XQT006; 水喷淋洗气塔-纺丝; 干法纺丝; 纺丝成型. MF0107; YD001; 纺丝甬道; 干法纺丝; 纺丝成型. MF0108; YD002; 纺丝甬道; 干法纺丝; 纺丝成型. MF0109; YD003; 纺丝甬道; 干法纺丝; 纺丝成型. MF0110; YD004; 纺丝甬道; 干法纺丝; 纺丝成型. MF0111; YD005; 纺丝甬道; 干法纺丝; 纺丝成型. MF0112; YD006; 纺丝甬道; 干法纺丝; 纺丝成型. MF0113; YD007; 纺丝甬道; 干法纺丝; 纺丝成型. MF0114; YD008; 纺丝甬道; 干法纺丝; 纺丝成型. MF0115; YD009; 纺丝甬道; 干法纺丝; 纺丝成型. MF0116; YD010; 纺丝甬道; 干法纺丝; 纺丝成型. MF0117; YD011; 纺丝甬道; 干法纺丝; 纺丝成型. MF0118; YD012; 纺丝甬道; 干法纺丝; 纺丝成型. MF0119; YD013; 纺丝甬道; 干法纺丝; 纺丝成型. MF0120; YD014; 纺丝甬道; 干法纺丝; 纺丝成型. MF0121; YD015; 纺丝甬道; 干法纺丝; 纺丝成型. MF0122; YD016; 纺丝甬道; 干法纺丝; 纺丝成型. MF0123; C5111; 精馏塔; 溶剂回收; 精馏. MF0124; C5121; 精馏塔; 溶剂回收; 精馏. MF0125; C5131; 精馏塔; 溶剂回收; 精馏. MF0126; D5755A; 离子交换器; 溶剂回收; 精馏. MF0127; D5755B; 离子交换器; 溶剂回收; 精馏. MF0128; D5755C; 离子交换器; 溶剂回收; 精馏. MF0129; XQT003; 水喷淋洗气塔-精制; 溶剂回收; 精馏. MF0130; D5600A; DMAc储罐; 溶剂回收; 储存. MF0131; D5600B; DMAc储罐; 溶剂回收; 储存. MF0132; D5600C; DMAc储罐; 溶剂回收; 储存. MF0133; D5600D; DMAc储罐; 溶剂回收; 储存. MF0134; D5715; DMAc储罐; 溶剂回收; 储存. MF0135; D5750A; DMAc储罐; 溶剂回收; 储存. MF0136; D5750B; DMAc储罐; 溶剂回收; 储存. MF0137; D5759; DMAc储罐; 溶剂回收; 储存. MF0138; D5900; DMAc储罐; 溶剂回收; 储存. MF0139; GLF001; 锅炉房; 锅炉房; 热力供应. MF0140; WFK001; 暂存间; 危废暂存间; 固废处置. MF0141; N201; 氮气储罐; 动力站; 氮气系统. MF0142; N202; 氮气储罐; 动力站; 氮气系统. MF0143; ZDJ001; 制氮机; 动力站; 氮气系统. MF0144; ZDJ002; 制氮机; 动力站; 氮气系统. MF0145; KY002; 压缩空气储罐; 动力站; 空压系统. MF0146; KYJ001; 空压机; 动力站; 空压系统. MF0147; KYJ002; 空压机; 动力站; 空压系统. MF0148; KYJ003; 空压机; 动力站; 空压系统. MF0149; KYJ004; 空压机; 动力站; 空压系统. MF0150; YK001; 压缩空气储罐; 动力站; 空压系统. MF0151; CSG001; 纯水储罐; 动力站; 水系统. MF0152; CSG002; 纯水储罐; 动力站; 水系统. MF0153; FST001; 反渗透机; 动力站; 水系统. MF0154; GLG001; 多介质过滤罐; 动力站; 水系统. MF0155; GLG002; 多介质过滤罐; 动力站; 水系统. MF0156; NSC001; 浓水池; 动力站; 水系统. MF0157; RHJ001; 软化机组; 动力站; 水系统. MF0158; RSC001; 软水池; 动力站; 水系统. MF0159; SC001; 循环水池; 动力站; 水系统. MF0160; SC002; 循环水池; 动力站; 水系统. MF0161; SC003; 循环水池; 动力站; 水系统. MF0162; SC004; 循环水池; 动力站; 水系统. MF0163; SC005; 循环水池; 动力站; 水系统. MF0164; SC006; 循环水池; 动力站; 水系统. MF0165; SC007; 循环水池; 动力站; 水系统. MF0166; SX001; 7度水箱; 动力站; 水系统. MF0167; SX002; -12度水箱; 动力站; 水系统. MF0168; SX003; -5度水箱; 动力站; 水系统. MF0169; SZCG001; 树脂储罐; 动力站; 水系统. MF0170; SZCG002; 树脂储罐; 动力站; 水系统. MF0171; TYCG001; 脱盐储罐; 动力站; 水系统. MF0172; YSC001; 原水池; 动力站; 水系统. MF0173; ZLJ001; 制冷机; 动力站; 水系统. MF0174; ZLJ002; 制冷机; 动力站; 水系统. MF0175; ZLJ003; 制冷机; 动力站; 水系统. MF0176; ZLJ004; 制冷机; 动力站; 水系统. MF0177; ZLJ005; 制冷机; 动力站; 水系统. MF0178; ZLJ006; 制冷机; 动力站; 水系统. MF0179; ZLJ007; 制冷机; 动力站; 水系统. MF0180; ZLJ008; 制冷机; 动力站; 水系统. MF0181; DNC001; 低浓池; 污水处理场; 生活污水. MF0182; HFC001; 化粪池; 污水处理场; 生活污水. MF0183; HFC002; 化粪池; 污水处理场; 生活污水. MF0184; GNC001; 高浓池; 污水处理场; 生产污水. MF0185; YJSC001; 应急水池; 污水处理场; 事故水池. MF0186; TPC001; 调配池; 污水处理场; 调配水池. MF0187; TPC002; 调配池; 污水处理场; 调配水池.

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TA001; XQT001，XQT002、LN001; 挥发性有机物去除系统; 冷凝+水洗喷淋. TA002; XQT001，XQT002，LN001; 挥发性有机物去除系统; 冷凝+水洗喷淋. TA003; TA012; 单碱法. TA004; TA013; SNCR. TA005; TA011; 袋式除尘器. TA006; TA042; 单碱法. TA007; TA043; SNCR. TA008; TA041; 袋式除尘器. TA009; XQT003; 挥发性有机物去除系统; 水洗吸收. TA010; XQT004，XQT005，XQT006; 有机废气治理设施; 水洗喷淋. TA011; TA022; 单碱法. TA012; TA032; 单碱法. TA013; TA023; SNCR. TA014; TA033; SNCR. TA015; TA021; 袋式除尘器. TA016; TA031; 袋式除尘器.

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TW001; GNC001; 高浓池; 混凝沉淀. TW002; TPC001; 调配池; 混凝沉淀. TW003; TPC002; 调配池; 混凝沉淀. TW004; DNC001; 低浓池; 混凝沉淀. TW005; HFC001; 化粪池; 混凝沉淀. TW006; HFC002; 化粪池; 混凝沉淀.

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DA001; DA002; 聚合车间废气排放口; 一般排放口. DA002; DA001; 锅炉烟囱; 主要排放口. DA003; DA003; 精馏车间废气排放口; 主要排放口. DA004; DA004; 纺丝车间废气北侧排放口; 主要排放口. DA005; DA005; 纺丝车间废气南侧排放口; 主要排放口.

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DW001; GNC001; 废水排口; 主要排放口-总排口.

4无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号; 无组织排放企业内部编号; 产污环节. MF0008; ASG; 贮存系统无组织排放.