排污许可证

（副本）

中华人民共和国生态环境部监制

宁东能源化工基地环境保护局印制

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录

第一册	1

一、排污单位基本情况	2

二、大气污染物排放	3

（一）排放口	3

（二）有组织排放许可限值	4

（三）无组织排放许可条件	7

（四）特殊情况下许可限值	10

（五）排污单位大气排放总许可量	12

三、水污染物排放	13

（一）排放许可限值	13

四、噪声排放信息	15

五、固体废物排放信息	16

六、环境管理要求	18

（一）自行监测	18

（二）环境管理台账记录	25

（三）执行（守法）报告	29

（四）信息公开	30

（五）其他控制及管理要求	30

七、其他许可内容	30

第二册	31

八、排污单位登记信息	32

（一）主要产品及产能	32

（二）主要原辅材料及燃料	59

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施	60

（四）排污权使用和交易信息	72

九、补充登记信息	72

十、附图和附件	73

排污许可证

副本

第一册

证书编号：91640000MA75WYT57P001P

单位名称：宁夏峰达精细化工有限公司

注册地址：宁夏宁东能源化工基地宝丰循环经济工业园区

行业类别：有机化学原料制造

生产经营场所地址：宁夏宁东能源化工基地宝丰循环经济工业基地

统一社会信用代码：91640000MA75WYT57P

法定代表人（主要负责人）：高建军

技术负责人：郭伟

固定电话：0951-6881582  移动电话：13639572016

有效期限：自2020年07月01日起至2023年06月30日止

发证机关：（公章）宁东能源化工基地环境保护局

发证日期：2020年06月30日

## 一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

| 单位名称 | 宁夏峰达精细化工有限公司 | 注册地址 |  | 宁夏宁东能源化工基地宝丰循环经济工业园区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 | 750411 | 生产经营场所地址 |  | 宁夏宁东能源化工基地宝丰循环经济工业基地 |
| 行业类别 | 有机化学原料制造 | 投产日期 |  | 2016-07-15 |
| 生产经营场所中心经度 | 106º 32′ 36.71″ | 生产经营场所中心纬度 |  | 38º 15′ 19.30″ |
| 组织机构代码 |  | 统一社会信用代码 |  | 91640000MA75WYT57P |
| 技术负责人 | 郭伟 | 联系电话 |  | 13639572016 |
| 所在地是否属于大气重点控制区 | 是 | 所在地是否属于总磷控制区 |  | 否 |
| 所在地是否属于总氮控制区 | 否 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域 |  | 否 |
| 是否位于工业园区 | 是 | 所属工业园区名称 |  | 宁东能源化工基地 |
| 是否需要改正 | 否 | 排污许可证管理类别 |  | 重点管理 |
| 主要污染物类别 | ☑废气☑废水 |  |  |  |
| 主要污染物种类 | ☑颗粒物 ☑SO2 ☑NOx ☑VOCs ☑其他特征污染物（丙烷,二氧化碳,硫化氢,氨（氨气）,非甲烷总烃,甲苯,苯并[a]芘,二甲苯,苯,臭气浓度） |  | ☑COD ☑氨氮 ☑其他特征污染物（pH值） |  |
| 大气污染物排放形式 | ☑有组织 ☑无组织 | 废水污染物排放规律 |  |  |
| 大气污染物排放执行标准名称 | 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015,/,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 |  |  |  |
| 水污染物排放执行标准名称 |  |  |  |  |

## 二、大气污染物排放

### （一）排放口

表2  大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标（1） |  | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m）（2） | 排气温度（℃） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1; DA001; 1#异构加热炉排放口; 氮氧化物,颗粒物,二氧化硫; 106°32′22.34″; 38°15′27.32″; 26.46; 1.625; 210. 2; DA002; 2#异构加热炉排放口; 氮氧化物,颗粒物,二氧化硫; 106°32′22.34″; 38°15′27.32″; 26.46; 1.625; 210. 3; DA003; 3#异构加热炉排放口; 氮氧化物,颗粒物,二氧化硫; 106°32′22.34″; 38°15′27.32″; 26.46; 1.625; 210. 4; DA004; 异构开工加热炉烟囱; 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物; 106°32′37.32″; 38°15′22.43″; 25; 1.88; 280; 仅在开工时使用，正常运行后不使用。. 5; DA005; 苯加氢VOCs治理设施排放口; 挥发性有机物; 106°32′39.66″; 38°15′15.91″; 15; 0.08; 常温; 为宁夏宝丰能源集团股份有限公司苯加氢VOCs治理设施排口。. 6; DA006; 园区火炬; 丙烷; 106°32′49.99″; 38°15′33.01″; 150; 2.3; 500; 依托宁夏宝丰能源集团股份有限公司火炬。. 7; DA007; 再生器及脱附气排放口; 二氧化碳; 106°32′36.74″; 38°15′19.08″; 15; 0.8; 常温; 只有装置再生时才会产生催化剂再生废气及干燥器脱附气. |

### （二）有组织排放许可限值

表3 大气污染物有组织排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可排放速率限值 (kg/h) | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 承诺更加严格排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DA001; 1#异构加热炉排放口; 二氧化硫; 50mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; DA001; 1#异构加热炉排放口; 颗粒物; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 3; DA001; 1#异构加热炉排放口; 氮氧化物; 100mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 4; DA002; 2#异构加热炉排放口; 氮氧化物; 100mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 5; DA002; 2#异构加热炉排放口; 二氧化硫; 50mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 6; DA002; 2#异构加热炉排放口; 颗粒物; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 7; DA003; 3#异构加热炉排放口; 氮氧化物; 100mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 8; DA003; 3#异构加热炉排放口; 颗粒物; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 9; DA003; 3#异构加热炉排放口; 二氧化硫; 50mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 10; DA005; 苯加氢VOCs治理设施排放口; 挥发性有机物; 97%; /; /; /; /; /; /; /%. |
| 主要排放口合计 |  |  | 颗粒物; 0.960000; 0.960000; 0.960000; /; /; /. SO2; 2.400000; 2.400000; 2.400000; /; /; /. NOx; 4.800000; 4.800000; 4.800000; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DA004; 异构开工加热炉烟囱; 二氧化硫; 50mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; DA004; 异构开工加热炉烟囱; 颗粒物; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 3; DA004; 异构开工加热炉烟囱; 氮氧化物; 100mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 4; DA007; 再生器及脱附气排放口; 二氧化碳; /mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 一般排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 全厂有组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  |  | 颗粒物; 0.96; 0.96; 0.96; /; /. SO2; 2.4; 2.4; 2.4; /; /. NOx; 4.8; 4.8; 4.8; /; /. VOCs; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂有组织排放总计备注信息

/

### （三）无组织排放许可条件

表4  大气污染物无组织排放

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1; 厂界; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; 厂界; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 3; 厂界; 非甲烷总烃; 其他; 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015; 4mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 4; 厂界; 甲苯; 其他; 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015; 0.8mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 5; 厂界; 颗粒物; 其他; 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015; 1mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 6; 厂界; 二甲苯; 其他; 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015; 0.8mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 7; 厂界; 苯; 其他; 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015; 0.04mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 8; 厂界; 苯并[a]芘; 其他; 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015; 0.000008mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 9; 厂界; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 10; MF0012; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 11; MF0011; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; 备用罐; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 12; MF0069; 设备与管线组件密封点泄漏; 挥发性有机物; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 13; MF0013; 设备与管线组件密封点泄漏; 挥发性有机物; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 14; MF0037; 设备与管线组件密封点泄漏; 挥发性有机物; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 15; MF0004; 有机液体装载及分装废气; 挥发性有机物; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 16; MF0003; 有机液体装载及分装废气; 挥发性有机物; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; 备用罐; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 17; MF0005; 有机液体装载及分装废气; 挥发性有机物; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |

表4-1挥发性有机物无组织排放量分类统计表

| 无组织排放源类型 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 设备管线与组件; /; /; /; /; /; /. 装载; /; /; /; /; /; /. 储罐; /; /; /; /; /; /. |

### （四）特殊情况下许可限值

表5  特殊情况下大气污染物有组织排放

| 排放口类型 | 污染物种类 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值 | 许可日排放量限值（kg/d） | 许可月排放量限值（t/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量限期达标规划要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 重污染天气应对要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |

冬季污染防治其他备注信息

其他特殊情况备注信息

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

### （五）排污单位大气排放总许可量

表6  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 颗粒物; 0.192000; 0.192000; 0.192000; /; /. 2; SO2; 0.480000; 0.480000; 0.480000; /; /. 3; NOx; 0.960000; 0.960000; 0.960000; /; /. 4; VOCs; /; /; /; /; /. |

企业大气排放总许可量备注信息

无

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 三、水污染物排放

### （一）排放许可限值

表7  废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般排放口合计 |  |  | CODcr; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /. |
| 全厂排放口总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口总计 |  |  | CODcr; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

无

一般排放口备注信息

本装置污水依托宁夏宝丰能源集团股份有限公司水处理厂处理，不外排。

全厂排放口备注信息

/

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 四、噪声排放信息

表8 噪声排放信息

| 噪声类别 | 生产时段 |  | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 06至22 | 22至06 | 工业企业噪声标准（GB2348-2008) | 65 | 55 | / |
| 频发噪声 | 否 | 否 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | - | - |  |
| 偶发噪声 | 否 | 否 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | - | - |  |

## 五、固体废物排放信息

表9 固体废物排放信息

| 固体废物排放信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 |  | 固体废物种类 | 固体废物类别 | 固体废物描述 | 固体废物产生量（t/a） | 处理方式 |  | 处理去向 |  |  |  |  |  |  | 其他信息 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自行贮存量（t/a） | 自行利用（t/a） | 自行处置（t/a） | 转移量（t/a） |  |  | 排放量（t/a） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托利用量 | 委托处置量 |  |  |  |
| 1; 异构化装置; 废醚化催化剂; 危险废物; 危险废物; 树脂HW13; 12; 自行处置; /; /; 12; /; /; /; 每3年更换一次. 2; 异构化装置; 废分子筛; 危险废物; 危险废物; 氧化铝HW49; 20; 委托处置; /; /; /; /; 20; /; 每3年更换一次. 3; 异构化装置; 废瓷球; 危险废物; 危险废物; 氧化铝HW50; 7; 委托处置; /; /; /; /; 7; /; 每3年更换一次. 4; 异构化装置; 废净化剂; 危险废物; 危险废物; 活性炭HW49; 9; 自行处置; /; /; 9; /; /; /; 每3年更换一次. 5; 异构化装置; 废丁烯异构催化剂; 危险废物; 危险废物; 氧化铝HW50; 14; 委托处置; /; /; /; /; 14; /; 每2-3年更换一次. |
| 委托利用、委托处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  | 固体废物类别 |  |  | 委托单位名称 |  |  | 危险废物利用和处置单位危险废物经营许可证编号 |  |  |
| 1; 异构化装置; 废丁烯异构催化剂; 危险废物; 按照每年招标结果确定单位; /. 2; 异构化装置; 废分子筛; 危险废物; 按照每年招标结果确定单位; /. 3; 异构化装置; 废瓷球; 危险废物; 按照每年招标结果确定单位; /. |
| 自行处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  |  | 固体废物类别 |  |  | 自行处置描述 |  |  |  |
| 1; 异构化装置; 废醚化催化剂; 危险废物; 用于宁夏宝丰能源集团煤焦化有限公司配煤炼焦。. 2; 异构化装置; 废净化剂; 危险废物; 用于宁夏宝丰能源集团煤焦化有限公司配煤炼焦。. |

## 六、环境管理要求

### （一）自行监测

表10 自行监测及记录表

| 序号 | 污染源 类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废气; DA001; 1#异构加热炉排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 氮氧化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T 42-1999. 2; 废气; DA001; 1#异构加热炉排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 二氧化硫; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011; /. 3; 废气; DA001; 1#异构加热炉排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 4; 废气; DA002; 2#异构加热炉排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 氮氧化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T 42-1999. 5; 废气; DA002; 2#异构加热炉排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 二氧化硫; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011. 6; 废气; DA002; 2#异构加热炉排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 7; 废气; DA003; 3#异构加热炉排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 氮氧化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T 42-1999. 8; 废气; DA003; 3#异构加热炉排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 二氧化硫; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011; /. 9; 废气; DA003; 3#异构加热炉排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 10; 废气; DA004; 异构开工加热炉烟囱; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 氮氧化物; 手工; /; /; /; 仅开工时使用。. 11; 废气; DA004; 异构开工加热炉烟囱; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 二氧化硫; 手工; /; /; /; 仅开工时使用。. 12; 废气; DA004; 异构开工加热炉烟囱; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 手工; /; /; /; 仅开工时使用。. 13; 废气; DA005; 苯加氢VOCs治理设施排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 挥发性有机物; 手工; /; /; /; 由宁夏宝丰能源集团股份有限公司监测。. 14; 废气; DA007; 再生器及脱附气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 二氧化碳; 手工; /; /; /; 规范中未做监测要求。. 15; 废气; 厂界; 风速,风向; 臭气浓度; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993. 16; 废气; 厂界; 风速,风向; 氨（氨气）; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009. 17; 废气; 厂界; 风速,风向; 硫化氢; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993. 18; 废气; 厂界; 风速,风向; 苯; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 739—2015. 19; 废气; 厂界; 风速,风向; 甲苯; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法HJ 583-2010 代替GB/T 14677-93. 20; 废气; 厂界; 风速,风向; 二甲苯; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法HJ 583-2010 代替GB/T 14677-93. 21; 废气; 厂界; 风速,风向; 苯并[a]芘; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 环境空气 苯并(a)芘的测定 高效液相色谱法 GB/T 15439-1995. 22; 废气; 厂界; 风速,风向; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995. 23; 废气; 厂界; 风速,风向; 非甲烷总烃; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999. 24; 废气; 设备与管线组件动静密封点; 风速,风向; 挥发性有机物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则(HJ733-2014) 37822-2019）. |

监测质量保证与质量控制要求:

1、监测分析方法：首先采用国家标准方法，在没有国标方法时，可采用行业标准方法或国家环保部推荐方法（尽可能与监督性监测方法一致）。 2、所有监测仪器，量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。 3、环境空气、废气监测要求：按照《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194--2005）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397--2007）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373--2007）中的要求进行。4、水质监测分析要求：水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据处理按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91--2002）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164--2004）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373--2007）的要求进行。 5、噪声监测要求：布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的要求进行，声级计在测量前、后必须在测量现场进行声学校准。

监测数据记录、整理、存档要求:

做好监测数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规相关法规向社会公开监测结果。建立监测记录档案，以备长期检查。

### （二）环境管理台账记录

表11  环境管理台账记录表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 基本信息; a) 主要生产设施基本信息设施名称（主要生产设施、公用工程、辅助工程、储运工程等）、编码、设施规格型号 （标牌型号）、规格参数等。 b) 污染防治设施基本信息 设施名称（废气处理设施、污水处理设施等）、编码、设施规格型号、相关技术参数及设计值。对于防渗漏、防泄漏等污染防治措施，还应记录落实情况及问题整改情况等; 对于未发生变化的基本信息，按年记录， 1 次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录 1 次。; 电子台账+纸质台账; 纸质储存：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存； 应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查； 保存时间原则上不低于 3 年。 电子化储存：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存； 由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于 3 年。. 2; 监测记录信息; 建立污染治理设施运行管理监测记录，记录、台账的形式和质量控制参照HJ/T 373、 HJ 819 等相关要求执行。 主要记录内容包括：采样时间、排放口编号、污染物项目、监测设施、监测结果、超标情况、数据来源、异常情况、记录人; 按照企业自行监测要求进行，主要排放口1次/季度，一般排放口1次/半年，日常监测1次/日。; 电子台账+纸质台账; 纸质储存：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存； 应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查； 保存时间原则上不低于 3 年。 电子化储存：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存； 由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于 3 年。. 3; 其他环境管理信息; a）无组织废气污染防治措施管理维护信息，管理维护时间及主要内容等。 b）特殊时段环境管理信息具体管理要求及其执行情况。 c）固体废物收集处置信息具体管理要求及其执行情况。 d）其他信息。法律法规、标准规范确定的其他信息，排污单位自主记录的环境管理信息。; a）废气无组织污染防治措施管理信息按日记录， 1 次/日。 b）特殊时段环境管理信息按照管理部门规定频次记录；对于停产或错峰生产的，原则上仅对停产或错峰生产的起止日期各记录 1 次。 c）其他信息。依据法律法规、标准规范或实际生产运行规律等确定记录频次。; 电子台账+纸质台账; 纸质储存：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存； 应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查； 保存时间原则上不低于 3 年。 电子化储存：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存； 由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于 3 年。. 4; 生产设施运行管理信息; a）正常工况 1）运行状态：开始时间、结束时间。 2）原辅材料使用情况：原辅材料名称、用量、纯度。 3）生产负荷：主要产品产量与设计生产能力之比。 4）主要产品及产量：产品名称、产量。 b）非正常工况 起止时间、产品产量、原辅材料消耗量、事件原因、应对措施、是否报告等。; a） 正常工况 1） 运行状态：一般按日或班次记录， 1 次/日或班次。 2） 生产负荷：一般按日或班次记录， 1 次/日或班次。 3） 产品产量：连续生产的，按日记录， 1 次/日。非连续生产的，按照生产周期记录，1 次/周期；周期小于 1 天的，按日记录， 1 次/日。 4） 燃料：按照采购批次记录， 1 次/批。 b）非正常工况 按照工况期记录， 1 次/工况期。; 电子台账+纸质台账; 纸质储存：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存； 应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查； 保存时间原则上不低于 3 年。 电子化储存：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存； 由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于 3 年。. 5; 污染防治设施运行管理信息; a）正常运行情况 1）有组织废气治理设施：开始时间、结束时间、是否正常运行；烟气排放情况（标态烟气量、排放口污染物浓度实测值、总排口污染物浓度折算值）；副产物名称及产生量；主 要药剂情况（名称、添加时间、添加量）等。 2）无组织废气治理设施：厂区降尘洒水次数、抑尘剂种类、车轮清洗（扫）方式、原料或产品场地封闭、遮盖情况、是否出现破损等。 3）废水治理设施：开始时间、结束时间、是否正常运行；废水排放情况（出口废水流量、污染物项目、排放去向）；污泥产生量及处理方式；主要药剂情况（名称、添加时间、添加量）等。 b）异常情况。起止时间、污染物排放浓度、异常原因、应对措施、是否报告等。; a）正常情况 1）运行情况：按日或班次记录， 1 次/日或班次。 2）主要药剂添加情况：按日或批次记录， 1 次/日或批次。 3）控制系统显示的曲线图：按周记录， 1 次/周。 b）异常情况 按照异常情况期记录， 1 次/异常情况期。; 电子台账+纸质台账; 纸质储存：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存； 应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查； 保存时间原则上不低于 3 年。 电子化储存：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填. |

### （三）执行（守法）报告

表12  执行（守法）报告信息表

| 序号 | 主要内容 | 上报频次 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1; 1.基本生产信息； 2.遵守法律法规情况； 3.污染防治措施运行情况； 4.自行监测情况； 5.台账管理情况； 6.实际排放情况及合规判定分析； 7.环境保护税缴纳情况； 8.信息公开情况； 9.企业内部环境管理体系建设与运行情况； 10.其他排污许可证规定的内容执行情况； 11.其他需要说明的问题；12.结论。; 年报; 1.执行报告详细要求按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则》和《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》中“执行报告编制规范”执行。2.年度执行报告于次年1月15日之前上报。. 2; 1.基本生产信息； 2.遵守法律法规情况； 3.污染防治措施运行情况； 4.自行监测情况； 5.台账管理情况； 6.实际排放情况及合规判定分析； 7.环境保护税缴纳情况； 8.信息公开情况； 9.企业内部环境管理体系建设与运行情况； 10.其他排污许可证规定的内容执行情况； 11.其他需要说明的问题；12.结论。; 季报; 1.执行报告详细要求按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则》和《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》中“执行报告编制规范”执行。2.季度执行报告于次季度首月15日之前上报。. |

### （四）信息公开

表13  信息公开表

| 序号 | 公开方式 | 时间节点 | 公开内容 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 1.国家排放许可信息公开系统 2.其他便于公众知晓的方式; 及时公开，及时更新; 1.基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定排放总量； 3.防治污染设施的建设和运行情况； 4.建设项目环境影响评价极其环境保护行政许可情况； 5.突发环境事件应急预案； 6.季度、年度排污许可证执行报告中相关内容； 7.其他应当公开的环境信息。; 按照《企业事业单位环境信息公开办法》和《排污许可证管理暂时规定》执行。. |

### （五）其他控制及管理要求

/

## 七、其他许可内容

/

排污许可证

副本

第二册

证书编号：91640000MA75WYT57P001P

单位名称：宁夏峰达精细化工有限公司

注册地址：宁夏宁东能源化工基地宝丰循环经济工业园区

行业类别：有机化学原料制造

生产经营场所地址：宁夏宁东能源化工基地宝丰循环经济工业基地

统一社会信用代码：91640000MA75WYT57P

法定代表人（主要负责人）：高建军

技术负责人：郭伟

固定电话：0951-6881582  移动电话：13639572016

有效期限：自2020年07月01日起至2023年06月30日止

发证机关：（公章）宁东能源化工基地环境保护局

发证日期：2020年06月30日

## 八、排污单位登记信息

### （一）主要产品及产能

表14 主要产品及产能信息表

| 序号 | 生产装置名称 | 生产装置编码 | 主要工艺名称（1） | 装置原料名称 | 产品名称（4） | 计量单位（5） | 生产（加工）能力（6） | 设计年生产时间（h）（7） | 生产设施名称（2） | 生产设施编号 | 是否为产污设施 | 设施参数（3） |  |  |  | 其他设施信息 | 其他装置信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参数名称 | 计量单位 | 设计值 | 其他设施参数信息 |  |  |
| 1; 储存系统; PU001; 有机液体储存; 重碳四; 轻烃,甲基叔丁基醚; 万t/a; 9.152; 8000; MTBE鹤位; MF0002; 气污染源; 流量; m3/h; 65; 汽车装载. 备用罐鹤位; MF0003; 气污染源; 流量; m3/h; 65; 汽车装卸; 备用鹤位. 储罐（球罐）; MF0009; 无; 容积; m3; 400; 液化气球罐. 高度; M; 9.2. 储罐（球罐）; MF0010; 无; 高度; M; 9.2; 液化气球罐. 容积; m3; 400. 挥发性有机物流经的设备与管线组件; MF0013; 气污染源; 密封点数量; 个; 127. 轻烃罐鹤位; MF0001; 气污染源; 流量; m3/h; 60; 汽车装卸. 球罐鹤位; MF0004; 气污染源; 流量; m3/h; 27; 汽车装卸. 球罐鹤位; MF0005; 气污染源; 流量; m3/h; 27; 汽车装载. 2; 异构化装置; PU002; 异构化; 混合芳烃; C-4烃类（不饱和）; 万t/a; 120000; 8000; 产物凝液泵; MF0042; 无; 工作压力; 兆帕; 1.0. 设计温度; 度; 40. 工作介质; 轻烃; -. 产物凝液罐; MF0054; 水污染源; 容积; m3; 43. 工作压力; 兆帕; 0.5. 工作介质; C4; -. 工作温度; 度; 60. 产物水冷器A; MF0027; 无; 工作介质; C4/CO2; -; /. 产物水冷器B; MF0028; 无; 工作介质; C4/CO2; -. 产物水冷器C; MF0029; 无; 工作介质; C4/CO2; -. 富气压缩机A; MF0017; 无; 主机功率; KW; 710. 工作介质; C4/甲烷/C2/C3; -. 进口压力; 兆帕; 0.01. 流量; m3/h; 20000. 出口压力; 兆帕; 0.59. 富气压缩机B; MF0018; 无; 出口压力; 兆帕; 0.59. 流量; m3/h; 20000. 进口压力; 兆帕; 0.01. 主机功率; KW; 710. 工作介质; C4/甲烷/C2/C3; -. 挥发性有机物流经的设备与管线组件; MF0037; 气污染源; 密封点数量; 个; 326. 加热炉A; MF0033; 气污染源; 设计排气量; m3/h; 400; 燃料气来自脱碳三塔产生的液化气。. 设计压力; 兆帕; 0.25. 加热负荷; MW; 0.12. 总高; m; 26.46. 设计温度; 度; 320-420. 加热炉B; MF0034; 气污染源; 总高; m; 26.46; 装置不凝气来自脱碳三塔产生的部分液化气。. 设计排气量; m3/h; 400. 加热负荷; MW; 0.12. 工作温度; 度; 320-420. 设计压力; 兆帕; 0.25. 加热炉C; MF0035; 气污染源; 工作温度; 度; 320-420; 装置不凝气来自脱碳三塔产生的部分液化气。. 设计排气量; m3/h; 400. 加热负荷; MW; 0.12. 设计压力; 兆帕; 0.25. 总高; m; 24.26. 净化器; MF0047; 无; 工作介质; C4; -. 设计压力; 兆帕; 1.1. 设计温度; 度; 50. 聚结脱水器; MF0036; 水污染源; 工作温度; 度; 40. 工作压力; 兆帕; 0.6. 工作介质; C4; -. 直径; m; 1.4. 开工加热炉; MF0032; 气污染源; 加热负荷; kw; 80. 设计温度; 度; 350. 高度; m; 25. 燃料气罐; MF0060; 无; 设计温度; 度; 60; 燃料气组分C3/C4等轻组分。. 设计压力; 兆帕; 1.1. 容积; m3; 5.6. 工作介质; 甲烷，C2，C3; -. 直径; m; 1.6. 水洗碳四增压泵; MF0040; 无; 工作压力; 兆帕; 0.9. 工作温度; 度; 40. 工作介质; C4; -. 碳四冷却器; MF0019; 无; 设计温度（壳程）; 度; 60. 设计压力（管程）; 兆帕; 1.0. 设计压力（壳程）; 兆帕; 1.85. 工作介质; C4（壳程）循环水（管程）; -. 设计温度（管程）; 度; 50. 碳四水洗塔; MF0049; 无; 设计温度; 度; 50. 高度; m; 32.775. 设计压力; 兆帕; 1.1. 工作介质; C4/甲醇/水; -. 碳四水洗塔缓冲罐; MF0052; 气污染源; 容积; m3; 27; 装置异常情况下的紧急放散及开停工过程中放散气体走园区火炬。. 工作介质; 碳四; -. 工作压力; 兆帕; 0.85. 工作温度; 度; 60. 脱附气换热器; MF0031; 无; 工作压力; 兆帕; 0.15. 工作温度; 度; 390-130. 脱碳三塔; MF0048; 无; 工作介质; C3/C4/二甲醚; -. 设计温度; 度; 100. 高度; m; 49.475. 设计压力; 兆帕; 1.59. 脱碳三塔回流泵; MF0039; 无; 工作压力（进/出）; 兆帕; 1.4/1.9. 工作介质; C3; -. 设计温度; 度; 40. 脱碳三塔回流罐; MF0051; 气污染源; 设计温度; 度; 80; 装置紧急情况下的放散及开停工过程中的放散！气体走园区火炬。. 容积; m3; 27. 工作介质; C3/C4; -. 设计压力; 兆帕; 1.59. 脱碳三塔进出料换热器; MF0021; 无; 设计温度（壳程）; 度; 90. 设计温度（管程）; 度; 110. 设计压力（管程）; 兆帕; 1.85. 工作介质; C3/C4（壳程）C4(管程); -. 设计压力（壳程）; 兆帕; 2.2. 脱碳三塔进料泵; MF0038; 无; 工作介质; 碳三; -. 工作压力（进/出口）; 兆帕; 0.4/2.0. 设计温度; 度; 40. 脱碳三塔空冷器; MF0015; 水污染源; 风机功率（4台）; KW; 11; 循环水排水. 工作介质; C3; -. 设计压力; 兆帕; 2.5. 设计温度; 度; 170. 脱碳三塔再沸器; MF0020; 无; 设计压力（管程）; 兆帕; 1.0. 设计压力（壳程）; 兆帕; 0.85. 设计温度（管程）; 度; 250. 设计温度（壳程）; 度; 110. 工作介质; C4（壳程）导热油（管程）; -. 脱重塔; MF0050; 无; 设计压力; 兆帕; 0.9. 设计温度; 度; 160. 高度; m; 42.94. 工作介质; C3/C4/C5; -. 脱重塔顶回流罐; MF0056; 气污染源; 容积; m3; 37; 装置异常时紧急放散时送宝丰能源集团园区火炬。. 工作介质; C4; -. 设计温度; 度; 120. 设计压力; 兆帕; 0.93. 脱重塔回流泵; MF0043; 无; 工作介质; 甲醇/液化气; -. 工作压力; 兆帕; 1.05. 设计温度; 度; 50. 脱重塔空冷器; MF0014; 水污染源; 设计压力; 兆帕; 2.5; 循环水排水. 工作介质; C4; -. 风机功率（4台）; KW; 11. 设计温度; 度; 170. 压控冷却器; MF0030; 无; 工作压力; 兆帕; 1.6. 罐直径; 其他; 0.6. 罐长; m; 6. 工作温度; 度; 130. 压缩机出口缓冲罐; MF0055; 无; 设计温度; 度; 120. 工作介质; C4; -. 设计压力; 兆帕; 0.93. 异构反应器A; MF0044; 无; 直径; m; 2.6. 总高; m; 11.26. 工作介质; 碳四/N2、O2、H2O、CO2、CO; -. 设计温度; 度; 520. 设计压力; 兆帕; 0.9. 异构反应器B; MF0045; 无; 设计温度; 度; 520. 总高; m; 11.26. 直径; m; 2.6. 工作介质; 碳四/N2、O2、H2O、CO2、CO; -. 设计压力; 兆帕; 0.9. 异构反应器C; MF0046; 无; 直径; m; 2.6. 总高; m; 11.26. 工作介质; 碳四/N2、O2、H2O、CO2、CO; -. 设计压力; 兆帕; 0.9. 设计温度; 度; 520. 异构化进料缓冲罐; MF0053; 无; 设计温度; 度; 60. 工作介质; C4; -. 容积; m3; 27. 设计压力; 兆帕; 1.05. 异构碳四进料泵; MF0041; 无; 设计温度; 度; 40. 工作介质; C4; -. 设计压力; 兆帕; 0.75. 原料产物换热器; MF0024; 无; 设计温度; 度; 525. 直径; m; 1.2. 设计压力; 兆帕; 1.0. 工作介质; C4; -. 原料产物换热器B; MF0025; 无; 直径; m; 1.2. 设计压力; 兆帕; 1.0. 设计温度; 度; 525. 工作介质; C4; -. 原料产物换热器C; MF0026; 无; 设计压力; 兆帕; 1.0. 工作介质; c4; -. 直径; m; 1.2. 设计温度; 度; 525. 原料汽化器; MF0023; 无; 设计温度（壳程）; 度; 80. 设计压力（壳程）; 兆帕; 1.6. 设计压力(管程); 兆帕; 1.2. 工作介质; C4（壳程）导热油（管程）; -. 设计温度（管程）; 度; 250. 原料预热器; MF0022; 无; 设计压力; 兆帕; 1.58. 工作介质; 原料液化气; -. 设计温度; 度; 65. 再生气分水罐; MF0059; 气污染源; 容积; m3; 10; 催化剂再生废气及干燥器脱附气排放口。. 工作温度; 度; 60. 罐体直径; m; 1.8. 容器压力; 兆帕; 0.9. 高度; m; 15. 再生气干燥器; MF0057; 无; 工作温度; 度; 40-390. 工作压力; 兆帕; 0.2-0.5. 容积; m3; 20. 罐体直径; m; 1.8. 再生气干燥器; MF0058; 无; 工作压力; 兆帕; 0.2-0.5. 工作温度; 度; 40-390. 容积; m3; 20. 罐体直径; m; 1.8. 再生压缩机; MF0016; 无; 主机功率; kw; 400. 工作介质; 氮气,氧气,二氧化碳; -. 流量; Nm3/min; 188. 甲基叔丁基醚生产装置; PU003; 醚化反应; 异丁烯; 甲基叔丁基醚; 万t/a; 100000; 8000; 催化蒸馏塔; MF0075; 无; 设计压力; 兆帕; 1.18. 设计温度; 度; 170. 工作介质; 甲基叔丁基醚/甲醇C4; -. 催化蒸馏塔底再沸器; MF0066; 无; 设计温度（壳程）; 度; 160. 设计压力（壳程）; 兆帕; 1.13. 设计压力（管程）; 兆帕; 1.0. 设计温度（管程）; 兆帕; 250. 工作介质; 甲基叔丁基醚/甲醇/C4; -. 催化蒸馏塔回流泵; MF0071; 无; 设计温度; 度; 40. 工作介质; 甲醇/C4; -. 工作压力; 兆帕; 0.47/1.1. 催化蒸馏塔回流罐; MF0078; 无; 设计压力; 兆帕; 0.83. 容积; m3; 32. 设计温度; 度; 60. 工作介质; 甲醇/C4; -. 催化蒸馏塔进出料换热器; MF0064; 无; 设计温度（壳程）; 度; 100. 设计压力（壳程）; 兆帕; 1.08. 设计压力（管程）; 兆帕; 1.08. 工作介质; 甲基叔丁基醚/甲醇/C4; -. 设计温度（管程）; 度; 159. 催化蒸馏塔空冷器; MF0061; 无; 设计压力; 兆帕; 1.6. 风机功率; KW; 30. 设计温度; 度; 90. 工作介质; 甲醇/C4; -. 萃取水泵; MF0072; 无; 设计压力; 兆帕; 0.26/1.06. 设计流速; m3/h; 10.9. 设计功率; KW; 11. 设计温度; 度; 140. 萃取水冷却器; MF0067; 无; 设计压力（管程）; 在兆帕; 1.0. 工作介质; 萃取水（壳程）循环水（管程）; -. 设计压力（壳程）; 兆帕; 1.24. 设计温度（管程）; 度; 50. 设计温度（壳程）; 度; 115. 反应产物循环泵; MF0070; 无; 工作介质; 甲基叔丁基醚/甲醇; -. 设计压力; 兆帕; 0.9/1.3. 设计温度; 度; 40. 挥发性有机物流经的设备与管线组件; MF0069; 气污染源; 密封点数量; 个; 241. 甲醇萃取塔; MF0076; 无; 设计压力; 兆帕; 0.88. 设计温度; 度; 65. 工作介质; 甲醇/水; -. 高度; m; 30.455. 甲醇回收塔; MF0077; 无; 设计压力; 兆帕; 0.7. 高度; m; 35.585. 工作介质; 甲醇; -. 设计温度; 度; 140. 甲醇回收塔回流泵; MF0073; 无; 设计压力; 兆帕; 0.09/1.4. 工作介质; 甲醇; -. 设计温度; 度; 40. 设计流量; m3/h; 3.25. 甲醇回收塔回流罐; MF0079; 无; 直径; m; 2.6. 容积; m3; 32. 设计压力; 兆帕; 0.7. 设计温度; 度; 60. 甲醇回收塔进出料换热器; MF0068; 无; 设计压力（管程）; 兆帕; 0.95. 工作介质; 甲醇/C5; -. 设计温度（管程）; 度; 100. 设计温度（壳程）; 度; 160. 设计压力（壳程）; 兆帕; 1.24. 甲基叔丁基醚产品冷却器; MF0065; 无; 设计压力（管程）; 兆帕; 0.6. 设计温度（壳程）; 度; 110. 设计温度（管程）; 度; 50. 设计压力（壳程）; 兆帕; 0.93. 工作介质; 甲基叔丁基醚; -. 醚化反应器; MF0074; 无; 温度; 度; 100. 介质; 甲基叔丁基醚/甲醇/C4; -. 压力; 兆帕; 1.1. 外循环冷却器; MF0063; 无; 设计压力（壳程）; 兆帕; 1.48. 设计温度（管程）; 度; 50. 设计压力（管程）; 兆帕; 1.0. 设计温度（壳程）; 度; 86. 工作介质; 甲基叔丁基醚/甲醇; -. 原料预热器; MF0062; 无; 工作介质; 原料液化气; -. 设计温度; 度; 60. 设计温度; 兆帕; 1.58. 其他公用单元; PU004; 公用工程; /; /; --; /; 8000; 事故水池; MF0080; 无; 容积; m3; 15000; /; 依托宁夏宝丰能源集团股份有限公司. 危废库房; MF0081; 无; 面积; ㎡; 234; 依托宁夏宝丰能源股份有限公司. |

表14-1 储罐统计表

| 序号 | 储罐编号 | 罐型 | 公称容积(m3) | 储罐内径(m) | 罐体高度（m） | 储存物料名称 | 物料储存温度(℃) | 年周转量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; MF0008; 固定顶罐; 1800; 10; 14; 甲基叔丁基醚; 35; 100000. 2; MF0011; 固定顶罐; 100; 6; 8; 甲醇; 40; 50000. 3; MF0006; 固定顶罐; 1200; 12; 15; 轻烃; 35; 50000. 4; MF0007; 固定顶罐; 2400; 12; 15; 甲基叔丁基醚; 35; 100000. 5; MF0012; 固定顶罐; 100; 6; 8; 甲醇; 40; 50000. |

表14-2 设备与管线组件密封点数量统计表

| 序号 | 装置名称 | 装置编号 | 阀门 |  | 法兰 | 泵 | 泄压设备 | 连接件 | 压缩机 | 搅拌器 | 开口阀或开口管线 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 气体 | 有机液体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 储存系统; PU001; 56; 68; 86; 4; 6; 0; 0; 0; 12; 10. 2; 甲基叔丁基醚生产装置; PU003; 27; 63; 82; 10; 16; 6; 0; 0; 24; 20. 3; 其他公用单元; PU004. 4; 异构化装置; PU002; 8; 207; 457; 19; 0; 0; 0; 0; 3; 0. |
| 合计 |  |  | 91 | 338 | 625 | 33 | 22 | 6 | 0 | 0 | 39 | 30 |

### （二）主要原辅材料及燃料

表15 主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 | 种类（1） | 名称（2） | 设计年使用量 | 设计年使用量计量单位（3） | 硫元素占比（%） | 有毒有害成分及占比（4） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 辅料; 丁烯异构催化剂; 14; t/2a; /; /. 2; 辅料; 惰性瓷球; 7; t/3a; /; /. 3; 辅料; 分子筛; 20; t/3a; /; /. 4; 辅料; 净化剂; 9; t/3a; /; /. 5; 辅料; 醚化催化剂; 12; t/3a; /; /. 6; 辅料; 燃料气（异构加热炉）; 3488; t/a; /; /. 7; 辅料; 蒸汽; 56000; t/a; /; /; 依托宁夏宝丰能源集团股份有限公司。. 8; 原料; 甲醇; 33088; t/a; /; /. 9; 原料; 气分碳四; 8000; t/a; /; /. 10; 原料; 异构碳四; 310456; t/a; /; /. 11; 原料; 重碳四; 83200; t/a; /; /. |
| 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 燃料名称 | 灰分(%) | 硫分(%) | 挥发分(%) | 热值(MJ/kg、MJ/m3) | 设计年使用量（万t/a、万m3/a） | 其他信息 |
| 1; 燃料气; /; /; /; /; 3488; 自产装置气. |

### （三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表16  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 主要生产装置编号 | 主要生产装置名称 | 生产设施编号 | 生产设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织排放口编号（6） | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他污染治理设施参数信息 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1; PU002; 异构化装置; MF0033; 加热炉A; 工艺加热炉烟气; 氮氧化物,颗粒物,二氧化硫; 有组织; /; DA001; 1#异构加热炉排放口; 是; 主要排放口; 采用净化后干气燃烧. 2; PU002; 异构化装置; MF0034; 加热炉B; 工艺加热炉烟气; 氮氧化物,颗粒物,二氧化硫; 有组织; /; DA002; 2#异构加热炉排放口; 是; 主要排放口; 采用净化后干气燃烧. 3; PU002; 异构化装置; MF0035; 加热炉C; 工艺加热炉烟气; 氮氧化物,颗粒物,二氧化硫; 有组织; /; DA003; 3#异构加热炉排放口; 是; 主要排放口; 采用净化后干气燃烧. 4; PU002; 异构化装置; MF0037; 挥发性有机物流经的设备与管线组件; 设备与管线组件密封点泄漏; 挥发性有机物; 无组织; 泄露检测与修复; /. 5; PU002; 异构化装置; MF0032; 开工加热炉; 工艺加热炉烟气; 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物; 有组织; /; DA004; 异构开工加热炉烟囱; 是; 一般排放口; 仅开工时使用。. 6; PU001; 储存系统; MF0008; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 挥发性有机物回收或治理设施; 冷凝法; 是; 水洗+冷凝; DA005; 苯加氢VOCs治理设施排放口; 是; 主要排放口; 依托宁夏宝丰能源集团股份有限公司苯加氢VOCs治理设施处置后排放。. 7; PU001; 储存系统; MF0006; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 挥发性有机物回收或治理设施; 冷凝法; 是; 水洗+冷凝; DA005; 苯加氢VOCs治理设施排放口; 是; 主要排放口; 依托宁夏宝丰能源集团股份有限公司苯加氢VOCs治理设施处理后排放。. 8; PU001; 储存系统; MF0007; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 挥发性有机物回收或治理设施; 冷凝法; 是; 水洗+冷凝; DA005; 苯加氢VOCs治理设施排放口; 是; 主要排放口; 依托宁夏宝丰能源集团股份有限公司苯加氢VOCs治理设施处理后排放。. 9; PU001; 储存系统; MF0002; MTBE鹤位; 有机液体装载及分装废气; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 挥发性有机物回收或治理设施; 冷凝法; 是; 水洗+冷凝; DA005; 苯加氢VOCs治理设施排放口; 是; 主要排放口; 依托宁夏宝丰能源集团股份有限公司苯加氢VOCs治理设施。. 10; PU001; 储存系统; MF0001; 轻烃罐鹤位; 有机液体装载及分装废气; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 挥发性有机物回收或治理设施; 冷凝法; 是; 水洗+冷凝; DA005; 苯加氢VOCs治理设施排放口; 是; 主要排放口; 依托宁夏宝丰能源集团股份有限公司苯加氢VOCs治理设施。. 11; PU001; 储存系统; MF0012; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 无组织; 氮封. 12; PU001; 储存系统; MF0004; 球罐鹤位; 有机液体装载及分装废气; 挥发性有机物; 无组织; 带压卸车; /. 13; PU003; 甲基叔丁基醚生产装置; MF0069; 挥发性有机物流经的设备与管线组件; 设备与管线组件密封点泄漏; 挥发性有机物; 无组织; 泄露检测与修复; /. 14; PU001; 储存系统; MF0013; 挥发性有机物流经的设备与管线组件; 设备与管线组件密封点泄漏; 挥发性有机物; 无组织; 泄露检测与修复; /. 15; PU002; 异构化装置; MF0052; 碳四水洗塔缓冲罐; 生产废气; 丙烷; 有组织; DA006; 园区火炬; 是; 特殊排放口; 装置异常时依托宁夏宝丰能源集团股份有限公司火炬系统紧急放散。. 16; PU002; 异构化装置; MF0059; 再生气分水罐; 再生气及脱附气; 二氧化碳; 有组织; DA007; 再生器及脱附气排放口; 是; 一般排放口; 装置在再生时才会放散，时间不长，正常运行时不放散。. 17; PU002; 异构化装置; MF0051; 脱碳三塔回流罐; 装置异常情况放散; 丙烷; 有组织; DA006; 园区火炬; 是; 特殊排放口; 装置异常时依托宁夏宝丰能源集团股份有限公司火炬系统紧急放散。. 18; PU002; 异构化装置; MF0056; 脱重塔顶回流罐; 生产废气; 丙烷; 有组织; DA006; 园区火炬; 是; 特殊排放口; 装置异常时依托宁夏宝丰能源集团股份有限公司火炬系统紧急放散。. 19; PU001; 储存系统; MF0011; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 无组织; 备用罐. 20; PU001; 储存系统; MF0003; 备用罐鹤位; 有机液体装载及分装废气; 挥发性有机物; 无组织; 备用罐. 21; PU001; 储存系统; MF0005; 球罐鹤位; 有机液体装载及分装废气; 挥发性有机物; 无组织; 带压卸车. |

表17  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 行业类别 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 废水去向（3） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律（4） | 排放口编号（7） | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（8） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 治理设施参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他污染治理设施参数信息 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 有机化学原料制造; 含油废水; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,pH值; 污水处理场; 不外排; 无; 依托宁夏宝丰能源集团股份有限公司水处理装置处理，排水量0.5m3/h。. 2; 有机化学原料制造; 循环冷却水排污水; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,pH值; 回用; 不外排; 无; 依托宁夏宝丰能源集团股份有限公司苯加氢循环水系统。. |

### （四）排污权使用和交易信息

/

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

## 九、补充登记信息

其他需要说明的信息

/

## 十、附图和附件

图1 生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图

图3  监测点位示意图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号; 生产设施企业内部编号; 生产设施名称; 主要生产单元名称; 主要工艺名称. MF0001; 204; 轻烃罐鹤位; 储存系统; 有机液体储存. MF0002; 208; MTBE鹤位; 储存系统; 有机液体储存. MF0003; 309; 备用罐鹤位; 储存系统; 有机液体储存. MF0004; 407; 球罐鹤位; 储存系统; 有机液体储存. MF0005; 408; 球罐鹤位; 储存系统; 有机液体储存. MF0006; G-204; 固定顶罐; 储存系统; 有机液体储存. MF0007; G-208; 固定顶罐; 储存系统; 有机液体储存. MF0008; G-309; 固定顶罐; 储存系统; 有机液体储存. MF0009; G-407; 储罐（球罐）; 储存系统; 有机液体储存. MF0010; G-408; 储罐（球罐）; 储存系统; 有机液体储存. MF0011; G-701; 固定顶罐; 储存系统; 有机液体储存. MF0012; G-702; 固定顶罐; 储存系统; 有机液体储存. MF0013; MF003; 挥发性有机物流经的设备与管线组件; 储存系统; 有机液体储存. MF0014; A-501; 脱重塔空冷器; 异构化装置; 异构化. MF0015; A-502; 脱碳三塔空冷器; 异构化装置; 异构化. MF0016; C-501; 再生压缩机; 异构化装置; 异构化. MF0017; C501A; 富气压缩机A; 异构化装置; 异构化. MF0018; C501B; 富气压缩机B; 异构化装置; 异构化. MF0019; E-501; 碳四冷却器; 异构化装置; 异构化. MF0020; E-502; 脱碳三塔再沸器; 异构化装置; 异构化. MF0021; E-503; 脱碳三塔进出料换热器; 异构化装置; 异构化. MF0022; E-504A; 原料预热器; 异构化装置; 异构化. MF0023; E-504B; 原料汽化器; 异构化装置; 异构化. MF0024; E-505A; 原料产物换热器; 异构化装置; 异构化. MF0025; E-505B; 原料产物换热器B; 异构化装置; 异构化. MF0026; E-505C; 原料产物换热器C; 异构化装置; 异构化. MF0027; E-506A; 产物水冷器A; 异构化装置; 异构化. MF0028; E-506B; 产物水冷器B; 异构化装置; 异构化. MF0029; E-506C; 产物水冷器C; 异构化装置; 异构化. MF0030; E-507; 压控冷却器; 异构化装置; 异构化. MF0031; E-512; 脱附气换热器; 异构化装置; 异构化. MF0032; F01; 开工加热炉; 异构化装置; 异构化. MF0033; F-501A; 加热炉A; 异构化装置; 异构化. MF0034; F-501B; 加热炉B; 异构化装置; 异构化. MF0035; F-501C; 加热炉C; 异构化装置; 异构化. MF0036; ME-501; 聚结脱水器; 异构化装置; 异构化. MF0037; MF001; 挥发性有机物流经的设备与管线组件; 异构化装置; 异构化. MF0038; P-501; 脱碳三塔进料泵; 异构化装置; 异构化. MF0039; P-502; 脱碳三塔回流泵; 异构化装置; 异构化. MF0040; P-503; 水洗碳四增压泵; 异构化装置; 异构化. MF0041; P-504; 异构碳四进料泵; 异构化装置; 异构化. MF0042; P-505; 产物凝液泵; 异构化装置; 异构化. MF0043; P-506; 脱重塔回流泵; 异构化装置; 异构化. MF0044; R-501A; 异构反应器A; 异构化装置; 异构化. MF0045; R-501B; 异构反应器B; 异构化装置; 异构化. MF0046; R-501C; 异构反应器C; 异构化装置; 异构化. MF0047; R-502; 净化器; 异构化装置; 异构化. MF0048; T-501; 脱碳三塔; 异构化装置; 异构化. MF0049; T502; 碳四水洗塔; 异构化装置; 异构化. MF0050; T-503; 脱重塔; 异构化装置; 异构化. MF0051; V-502; 脱碳三塔回流罐; 异构化装置; 异构化. MF0052; V-503; 碳四水洗塔缓冲罐; 异构化装置; 异构化. MF0053; V-504; 异构化进料缓冲罐; 异构化装置; 异构化. MF0054; V-505; 产物凝液罐; 异构化装置; 异构化. MF0055; V-506; 压缩机出口缓冲罐; 异构化装置; 异构化. MF0056; V-507; 脱重塔顶回流罐; 异构化装置; 异构化. MF0057; V-508A; 再生气干燥器; 异构化装置; 异构化. MF0058; V-508B; 再生气干燥器; 异构化装置; 异构化. MF0059; V-509; 再生气分水罐; 异构化装置; 异构化. MF0060; V-510; 燃料气罐; 异构化装置; 异构化. MF0061; A-601; 催化蒸馏塔空冷器; 甲基叔丁基醚生产装置; 醚化反应. MF0062; E-601; 原料预热器; 甲基叔丁基醚生产装置; 醚化反应. MF0063; E-602; 外循环冷却器; 甲基叔丁基醚生产装置; 醚化反应. MF0064; E-603; 催化蒸馏塔进出料换热器; 甲基叔丁基醚生产装置; 醚化反应. MF0065; E-604; 甲基叔丁基醚产品冷却器; 甲基叔丁基醚生产装置; 醚化反应. MF0066; E-605; 催化蒸馏塔底再沸器; 甲基叔丁基醚生产装置; 醚化反应. MF0067; E-606; 萃取水冷却器; 甲基叔丁基醚生产装置; 醚化反应. MF0068; E-607; 甲醇回收塔进出料换热器; 甲基叔丁基醚生产装置; 醚化反应. MF0069; MF002; 挥发性有机物流经的设备与管线组件; 甲基叔丁基醚生产装置; 醚化反应. MF0070; P-601; 反应产物循环泵; 甲基叔丁基醚生产装置; 醚化反应. MF0071; P-602; 催化蒸馏塔回流泵; 甲基叔丁基醚生产装置; 醚化反应. MF0072; P-603; 萃取水泵; 甲基叔丁基醚生产装置; 醚化反应. MF0073; P-604; 甲醇回收塔回流泵; 甲基叔丁基醚生产装置; 醚化反应. MF0074; R-601; 醚化反应器; 甲基叔丁基醚生产装置; 醚化反应. MF0075; T-601; 催化蒸馏塔; 甲基叔丁基醚生产装置; 醚化反应. MF0076; T-602; 甲醇萃取塔; 甲基叔丁基醚生产装置; 醚化反应. MF0077; T-603; 甲醇回收塔; 甲基叔丁基醚生产装置; 醚化反应. MF0078; V-601; 催化蒸馏塔回流罐; 甲基叔丁基醚生产装置; 醚化反应. MF0079; V-602; 甲醇回收塔回流罐; 甲基叔丁基醚生产装置; 醚化反应. MF0080; SGSC-01; 事故水池; 其他公用单元; 公用工程. MF0081; WF01; 危废库房; 其他公用单元; 公用工程.

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TA001; BJQ-ZW-01; 挥发性有机物回收或治理设施; 冷凝法.

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺.

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DA001; FQ-YG-01; 1#异构加热炉排放口; 主要排放口. DA002; FQ-YG-02; 2#异构加热炉排放口; 主要排放口. DA003; FQ-YG-03; 3#异构加热炉排放口; 主要排放口. DA004; FQ-YG-04; 异构开工加热炉烟囱; 一般排放口. DA005; FQ-BJQ-02; 苯加氢VOCs治理设施排放口; 主要排放口. DA006; BF-HJ-01; 园区火炬; 特殊排放口. DA007; YG-ZW-05; 再生器及脱附气排放口; 一般排放口.

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型.

4无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号; 无组织排放企业内部编号; 产污环节. MF0003; 309; 有机液体装载及分装废气. MF0004; 407; 有机液体装载及分装废气. MF0005; 408; 有机液体装载及分装废气. MF0011; G-701; 挥发性有机液体常压储罐呼吸. MF0012; G-702; 挥发性有机液体常压储罐呼吸. MF0013; MF003; 设备与管线组件密封点泄漏. MF0037; MF001; 设备与管线组件密封点泄漏. MF0069; MF002; 设备与管线组件密封点泄漏.