排污许可证

（副本）

中华人民共和国生态环境部监制

宁东能源化工基地环境保护局印制

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录

第一册	1

一、排污单位基本情况	2

二、大气污染物排放	3

（一）排放口	3

（二）有组织排放许可限值	3

（三）无组织排放许可条件	5

（四）特殊情况下许可限值	8

（五）排污单位大气排放总许可量	10

三、水污染物排放	11

（一）排放口	11

（二）排放许可限值	12

四、噪声排放信息	14

五、固体废物排放信息	15

六、环境管理要求	16

（一）自行监测	16

（二）环境管理台账记录	21

（三）执行（守法）报告	25

（四）信息公开	26

（五）其他控制及管理要求	27

七、其他许可内容	27

第二册	28

八、排污单位登记信息	30

（一）主要产品及产能	30

（二）主要原辅材料及燃料	61

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施	62

（四）排污权使用和交易信息	70

九、补充登记信息	70

十、附图和附件	71

排污许可证

副本

第一册

证书编号：916400005541918308001P

单位名称：宁夏东毅环保科技有限公司

注册地址：宁夏宁东能源化工基地宝丰循环经济工业项目区

行业类别：有机化学原料制造

生产经营场所地址：宁夏宁东能源化工基地宝丰循环经济工业项目区

统一社会信用代码：916400005541918308

法定代表人（主要负责人）：翟福桓

技术负责人：郭伟

固定电话：09516881582  移动电话：13639572016

有效期限：自2020年07月01日起至2023年06月30日止

发证机关：（公章）宁东能源化工基地环境保护局

发证日期：2020年06月30日

## 一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

| 单位名称 | 宁夏东毅环保科技有限公司 | 注册地址 |  | 宁夏宁东能源化工基地宝丰循环经济工业项目区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 | 750411 | 生产经营场所地址 |  | 宁夏宁东能源化工基地宝丰循环经济工业项目区 |
| 行业类别 | 有机化学原料制造 | 投产日期 |  | 2009-10-01 |
| 生产经营场所中心经度 | 106º 32′ 41.57″ | 生产经营场所中心纬度 |  | 38º 14′ 55.50″ |
| 组织机构代码 |  | 统一社会信用代码 |  | 916400005541918308 |
| 技术负责人 | 郭伟 | 联系电话 |  | 13639572016 |
| 所在地是否属于大气重点控制区 | 是 | 所在地是否属于总磷控制区 |  | 否 |
| 所在地是否属于总氮控制区 | 否 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域 |  | 否 |
| 是否位于工业园区 | 是 | 所属工业园区名称 |  | 宁东能源化工基地 |
| 是否需要改正 | 否 | 排污许可证管理类别 |  | 重点管理 |
| 主要污染物类别 | ☑废气☑废水 |  |  |  |
| 主要污染物种类 | ☑颗粒物 ☑SO2 ☑NOx ☑VOCs ☑其他特征污染物（硫化氢,甲苯,苯并[a]芘,臭气浓度,非甲烷总烃,苯,氨（氨气）,二甲苯） |  | ☑COD ☑氨氮 ☑其他特征污染物（pH值） |  |
| 大气污染物排放形式 | ☑有组织 ☑无组织 | 废水污染物排放规律 |  | ☑连续排放，流量稳定 |
| 大气污染物排放执行标准名称 | 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015,挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019,恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |  |  |  |
| 水污染物排放执行标准名称 | / |  |  |  |

## 二、大气污染物排放

### （一）排放口

表2  大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标（1） |  | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m）（2） | 排气温度（℃） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1; DA001; 甲醇1#加热炉排放口; 颗粒物,二氧化硫,氮氧化物; 106°32′57.01″; 38°14′55.00″; 40.9; 1.4; 150; /. 2; DA002; 甲醇VOCS治理设施排放口; 挥发性有机物; 106°19′26.98″; 38°8′43.98″; 15; 0.2; 常温; /. |

### （二）有组织排放许可限值

表3 大气污染物有组织排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可排放速率限值 (kg/h) | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 承诺更加严格排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DA001; 甲醇1#加热炉排放口; 氮氧化物; 100mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; DA001; 甲醇1#加热炉排放口; 颗粒物; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 3; DA001; 甲醇1#加热炉排放口; 二氧化硫; 50mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 4; DA002; 甲醇VOCS治理设施排放口; 挥发性有机物; 97%; /; /; /; /; /; /; /%. |
| 主要排放口合计 |  |  | 颗粒物; 2.144000; 2.144000; 2.144000; /; /; /. SO2; 5.360000; 5.360000; 5.360000; /; /; /. NOx; 10.720000; 10.720000; 10.720000; /; /; /. VOCs; 0.480000; 0.480000; 0.480000; /; /; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 全厂有组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  |  | 颗粒物; 2.144; 2.144; 2.144; /; /. SO2; 5.36; 5.36; 5.36; /; /. NOx; 10.72; 10.72; 10.72; /; /. VOCs; 0.48; 0.48; 0.48; /; /. |

主要排放口备注信息

一般排放口备注信息

/

全厂有组织排放总计备注信息

/

### （三）无组织排放许可条件

表4  大气污染物无组织排放

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1; 厂界; 甲苯; 其他; 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015; 0.8mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; 厂界; 苯并[a]芘; 其他; 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015; 0.000008mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 3; 厂界; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 4; 厂界; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 5; 厂界; 非甲烷总烃; 其他; 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015; 4mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 6; 厂界; 苯; 其他; 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015; 0.4mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 7; 厂界; 颗粒物; 其他; 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015; 1mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 8; 厂界; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 9; 厂界; 二甲苯; 其他; 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015; 0.8mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 10; MF0037; 废气; 挥发性有机物; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 11; MF0038; 废气; 挥发性有机物; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 12; MF0036; 废气; 挥发性有机物; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 13; MF0039; 设备与管线组件密封点泄漏; 挥发性有机物; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 14; MF0025; 设备与管线组件密封点泄漏; 挥发性有机物; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 15; MF0139; 设备与管线组件密封点泄漏; 挥发性有机物; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 16; MF0009; 设备与管线组件密封点泄漏; 挥发性有机物; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 17; MF0027; 有机液体装载及分装废气; 挥发性有机物; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 18; MF0026; 有机液体装载及分装废气; 挥发性有机物; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 19; MF0031; 有机液体装载及分装废气; 挥发性有机物; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 20; MF0030; 有机液体装载及分装废气; 挥发性有机物; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 21; MF0028; 有机液体装载及分装废气; 挥发性有机物; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 22; MF0029; 有机液体装载及分装废气; 挥发性有机物; 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |

表4-1挥发性有机物无组织排放量分类统计表

| 无组织排放源类型 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 设备管线与组件; /; /; /; /; /; /. 装载; /; /; /; /; /; /. 储罐; /; /; /; /; /; /. |

### （四）特殊情况下许可限值

表5  特殊情况下大气污染物有组织排放

| 排放口类型 | 污染物种类 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值 | 许可日排放量限值（kg/d） | 许可月排放量限值（t/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量限期达标规划要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 重污染天气应对要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |

冬季污染防治其他备注信息

其他特殊情况备注信息

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

### （五）排污单位大气排放总许可量

表6  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 颗粒物; 2.144; 2.144; 2.144; /; /. 2; SO2; 5.36; 5.36; 5.36; /; /. 3; NOx; 10.72; 10.72; 10.72; /; /. 4; VOCs; 0.48; 0.48; 0.48; /; /. |

企业大气排放总许可量备注信息

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 三、水污染物排放

### （一）排放口

表7 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 排水协议规定的浓度限值 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |
| 1; DW001; 循环冷却水排放口; 106°19′21.90″; 38°9′15.16″; 进入其他单位; 连续排放，流量稳定; /; 宁夏宝丰能源集团股份有限公司污水处理站; pH值; 6-9; /. 化学需氧量; 1000mg/L; /mg/L. 氨氮（NH3-N）; 10mg/L; /mg/L. 4; DW002; 一期甲醇生产废水; 106°32′41.78″; 38°14′57.44″; 进入其他单位; 连续排放，流量稳定; /; 宁夏宝丰能源集团股份有限公司污水处理站; 氨氮（NH3-N）; 10mg/L; /mg/L. pH值; 6-9; /. 化学需氧量; 1000mg/L; /mg/L. |

### （二）排放许可限值

表8  废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DW001; 循环冷却水排放口; 化学需氧量; /mg/L; /; /; /; /; /. 2; DW001; 循环冷却水排放口; 氨氮（NH3-N）; /mg/L; /; /; /; /; /. 3; DW001; 循环冷却水排放口; pH值; /mg/L; /; /; /; /; /. 4; DW002; 一期甲醇生产废水; pH值; /mg/L; /; /; /; /; /. 5; DW002; 一期甲醇生产废水; 化学需氧量; /mg/L; /; /; /; /; /. 6; DW002; 一期甲醇生产废水; 氨氮（NH3-N）; /mg/L; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口合计 |  |  | CODcr; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /. |
| 全厂排放口总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口总计 |  |  | CODcr; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂排放口备注信息

/

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 四、噪声排放信息

表9 噪声排放信息

| 噪声类别 | 生产时段 |  | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 06至22 | 22至06 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 65 | 55 |  |
| 频发噪声 | 否 | 否 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | - | - |  |
| 偶发噪声 | 否 | 否 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | - | - |  |

## 五、固体废物排放信息

表10 固体废物排放信息

| 固体废物排放信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 |  | 固体废物种类 | 固体废物类别 | 固体废物描述 | 固体废物产生量（t/a） | 处理方式 |  | 处理去向 |  |  |  |  |  |  | 其他信息 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自行贮存量（t/a） | 自行利用（t/a） | 自行处置（t/a） | 转移量（t/a） |  |  | 排放量（t/a） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托利用量 | 委托处置量 |  |  |  |
| 1; 甲醇生产装置; 空分分子筛; 分子筛; 一般工业固体废物; 氧化铝、氧化硅; 23.87; 委托处置; /; /; /; /; 23.87; /; 每5年更换一次. 2; 甲醇生产装置; 废氧化铜催化剂; 危险废物; 危险废物; 氧化铜HW50; 47.5; 委托处置; /; /; /; /; 47.5; /; 每2-3年更换一次. 3; 甲醇生产装置; 废氧化锌催化剂; 危险废物; 危险废物; 氧化锌HW50; 120; 委托处置; /; /; /; /; 120; /; 每2年更换一次. 4; 甲醇生产装置; 废氧化铝催化剂; 危险废物; 危险废物; 氧化铝HW50; 80; 委托处置; /; /; /; /; 80; /; 每2年更换一次. |
| 委托利用、委托处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  | 固体废物类别 |  |  | 委托单位名称 |  |  | 危险废物利用和处置单位危险废物经营许可证编号 |  |  |
| 1; 甲醇生产装置; 空分分子筛; 一般工业固体废物; 根据每年招标结果确定单位; /. 2; 甲醇生产装置; 废氧化锌催化剂; 危险废物; 根据每年招标结果确定单位; /. 3; 甲醇生产装置; 废氧化铝催化剂; 危险废物; 根据每年招标结果确定单位; /. 4; 甲醇生产装置; 废氧化铜催化剂; 危险废物; 根据每年招标结果确定单位; /. |
| 自行处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  |  | 固体废物类别 |  |  | 自行处置描述 |  |  |  |

## 六、环境管理要求

### （一）自行监测

表11 自行监测及记录表

| 序号 | 污染源 类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废气; DA001; 甲醇1#加热炉排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 氮氧化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014. 2; 废气; DA001; 甲醇1#加热炉排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 二氧化硫; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011. 3; 废气; DA001; 甲醇1#加热炉排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 4; 废气; DA002; 甲醇VOCS治理设施排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量; 挥发性有机物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法（HJ/T38）; 监测非甲烷总烃。. 5; 废气; 厂界; 风速,风向; 臭气浓度; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993. 6; 废气; 厂界; 风速,风向; 氨（氨气）; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009. 7; 废气; 厂界; 风速,风向; 硫化氢; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993. 8; 废气; 厂界; 风速,风向; 苯; 手工; 连续采样; 1次/季; 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ583-2010; /. 9; 废气; 厂界; 风速,风向; 甲苯; 手工; 连续采样; 1次/季; 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法HJ 583-2010 代替GB/T 14677-93; /. 10; 废气; 厂界; 风速,风向; 二甲苯; 手工; 连续采样; 1次/季; 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法HJ 583-2010 代替GB/T 14677-93; /. 11; 废气; 厂界; 风速,风向; 苯并[a]芘; 手工; 连续采样; 1次/半年; 环境空气 苯并(a)芘的测定 高效液相色谱法 GB/T 15439-1995; /. 12; 废气; 厂界; 风速,风向; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 13; 废气; 厂界; 风速,风向; 非甲烷总烃; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999. 14; 废气; 设备与管线组件动静密封点; 风速,风向; 挥发性有机物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则(HJ733-2014). 15; 废水; DW001; 循环冷却水排放口; 流量; pH值; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/月; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986; /. 16; 废水; DW001; 循环冷却水排放口; 流量; 化学需氧量; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/月; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; /. 17; 废水; DW001; 循环冷却水排放口; 流量; 氨氮（NH3-N）; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/月; 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 HJ 537-2009; /. 18; 废水; DW002; 一期甲醇生产废水; 流量; pH值; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/月; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986. 19; 废水; DW002; 一期甲醇生产废水; 流量; 化学需氧量; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/月; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017. 20; 废水; DW002; 一期甲醇生产废水; 流量; 氨氮（NH3-N）; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/月; 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013. |

监测质量保证与质量控制要求:

1.监测分析方法：首先采用国家标准方法，在没有国标方法时，可采用行业标准方法或国家环保部推荐方法（尽可能与监督性监测方法一致）。2.所有监测仪器，量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。 3.环境空气、废气监测要求：按照《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194--2005）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397--2007）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373--2007）中的要求进行。4.水质监测分析要求：水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据处理按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91--2002）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164--2004）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373--2007）的要求进行。 5.噪声监测要求：布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的要求进行，声级计在测量前、后必须在测量现场进行声学校准。

监测数据记录、整理、存档要求:

做好监测数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规相关法规向社会公开监测结果。建立监测记录档案，以备长期检查。

### （二）环境管理台账记录

表12  环境管理台账记录表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 基本信息; a) 排污单位基本信息。单位名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一社会信用代码、环保投资情况、环境影响评价审批意见文号、排污权交易文件及排污许可证编号等。 b) 主要生产设施基本信息设施名称（主要生产设施、公用工程、辅助工程、储运工程等）、编码、设施规格型号 （标牌型号）、规格参数等。 c) 污染防治设施基本信息 设施名称（废气处理设施、污水处理设施等）、编码、设施规格型号、相关技术参数及设计值。对于防渗漏、防泄漏等污染防治措施，还应记录落实情况及问题整改情况等。; 对于未发生变化的基本信息，按年记录， 1 次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录 1 次。; 电子台账+纸质台账; 纸质储存：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存； 应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查； 保存时间原则上不低于 3 年。 电子化储存：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存； 由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于 3 年。. 2; 监测记录信息; 建立污染治理设施运行管理监测记录，记录、台账的形式和质量控制参照HJ/T 373、 HJ 819 等相关要求执行。 主要记录内容包括：采样时间、排放口编号、污染物项目、监测设施、监测结果、超标情况、数据来源、异常情况、记录人; 按照企业自行监测要求进行，主要排放口1次/季度，一般排放口1次/半年，日常监测1次/日。; 电子台账+纸质台账; 纸质储存：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存； 应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查； 保存时间原则上不低于 3 年。 电子化储存：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存； 由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于 3 年。. 3; 其他环境管理信息; a）无组织废气污染防治措施管理维护信息，管理维护时间及主要内容等。 b）特殊时段环境管理信息具体管理要求及其执行情况。 c）固体废物收集处置信息具体管理要求及其执行情况。 d）其他信息。法律法规、标准规范确定的其他信息，排污单位自主记录的环境管理信息。; a）废气无组织污染防治措施管理信息按日记录， 1 次/日。 b）特殊时段环境管理信息按照管理部门规定频次记录；对于停产或错峰生产的，原则上仅对停产或错峰生产的起止日期各记录 1 次。 c）其他信息。依据法律法规、标准规范或实际生产运行规律等确定记录频次。; 电子台账+纸质台账; 纸质储存：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存； 应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查； 保存时间原则上不低于 3 年。 电子化储存：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存； 由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于 3 年。. 4; 生产设施运行管理信息; a）正常工况 1）运行状态：开始时间、结束时间。 2）原辅材料使用情况：原辅材料名称、用量、纯度。 3）生产负荷：主要产品产量与设计生产能力之比。 4）主要产品及产量：产品名称、产量。 b）非正常工况 起止时间、产品产量、原辅材料消耗量、事件原因、应对措施、是否报告等。; a） 正常工况 1） 运行状态：一般按日或班次记录， 1 次/日或班次。 2） 生产负荷：一般按日或班次记录， 1 次/日或班次。 3） 产品产量：连续生产的，按日记录， 1 次/日。非连续生产的，按照生产周期记录，1 次/周期；周期小于 1 天的，按日记录， 1 次/日。 4） 燃料：按照采购批次记录， 1 次/批。 b）非正常工况 按照工况期记录， 1 次/工况期。; 电子台账+纸质台账; 纸质储存：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存； 应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查； 保存时间原则上不低于 3 年。 电子化储存：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存； 由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于 3 年。. 5; 污染防治设施运行管理信息; a）正常运行情况 1）有组织废气治理设施：开始时间、结束时间、是否正常运行；烟气排放情况（标态烟气量、排放口污染物浓度实测值、总排口污染物浓度折算值）；副产物名称及产生量；主 要药剂情况（名称、添加时间、添加量）等。 2）无组织废气治理设施：厂区降尘洒水次数、原料或产品场地封闭、遮盖情况、是否出现破损等。; a）正常情况 1）运行情况：按日或班次记录， 1 次/日或班次。 2）主要药剂添加情况：按日或批次记录， 1 次/日或批次。 3）控制系统显示的曲线图：按周记录， 1 次/周。 b）异常情况 按照异常情况期记录， 1 次/异常情况期。; 电子台账+纸质台账; 纸质储存：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存； 应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查； 保存时间原则上不低于 3 年。 电子化储存：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存； 由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于 3 年。. |

### （三）执行（守法）报告

表13  执行（守法）报告信息表

| 序号 | 主要内容 | 上报频次 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1; 1.基本生产信息； 2.遵守法律法规情况； 3.污染防治措施运行情况； 4.自行监测情况； 5.台账管理情况； 6.实际排放情况及合规判定分析； 7.环境保护税缴纳情况； 8.信息公开情况； 9.企业内部环境管理体系建设与运行情况； 10.其他排污许可证规定的内容执行情况； 11.其他需要说明的问题；12.结论。; 季报; 1.执行报告详细要求按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则》中“执行报告编制规范”执行。2.季度执行报告于次季度首月15日之前上报。. 2; 1.基本生产信息； 2.遵守法律法规情况； 3.污染防治措施运行情况； 4.自行监测情况； 5.台账管理情况； 6.实际排放情况及合规判定分析； 7.环境保护税缴纳情况； 8.信息公开情况； 9.企业内部环境管理体系建设与运行情况； 10.其他排污许可证规定的内容执行情况； 11.其他需要说明的问题；12.结论。; 年报; 1.执行报告详细要求按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则》中“执行报告编制规范”执行。2.年度执行报告于次年1月15日之前上报。. |

### （四）信息公开

表14  信息公开表

| 序号 | 公开方式 | 时间节点 | 公开内容 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 1.国家排放许可信息公开系统 2.其他便于公众知晓的方式; 及时公开，及时更新; 1.基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定排放总量； 3.防治污染设施的建设和运行情况； 4.建设项目环境影响评价极其环境保护行政许可情况； 5.突发环境事件应急预案； 6.季度、年度排污许可证执行报告中相关内容； 7.其他应当公开的环境信息。; 按照《企业事业单位环境信息公开办法》和《排污许可证管理暂时规定》执行。. |

### （五）其他控制及管理要求

/

## 七、其他许可内容

/

排污许可证

副本

第二册

证书编号：916400005541918308001P

单位名称：宁夏东毅环保科技有限公司

注册地址：宁夏宁东能源化工基地宝丰循环经济工业项目区

行业类别：有机化学原料制造

生产经营场所地址：宁夏宁东能源化工基地宝丰循环经济工业项目区

统一社会信用代码：916400005541918308

法定代表人（主要负责人）：翟福桓

技术负责人：郭伟

固定电话：09516881582  移动电话：13639572016

有效期限：自2020年07月01日起至2023年06月30日止

发证机关：（公章）宁东能源化工基地环境保护局

发证日期：2020年06月30日

## 八、排污单位登记信息

### （一）主要产品及产能

表15 主要产品及产能信息表

| 序号 | 生产装置名称 | 生产装置编码 | 主要工艺名称（1） | 装置原料名称 | 产品名称（4） | 计量单位（5） | 生产（加工）能力（6） | 设计年生产时间（h）（7） | 生产设施名称（2） | 生产设施编号 | 是否为产污设施 | 设施参数（3） |  |  |  | 其他设施信息 | 其他装置信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参数名称 | 计量单位 | 设计值 | 其他设施参数信息 |  |  |
| 1; 甲醇生产装置; 甲醇合成; SCLB_00000045; 甲醇; 万t/a; 20; 8000; 合成段防喘振气体冷却器; MF0002; 水污染源; 压力（管程/壳程）; Mpa; 6.0-0.6; 冷却液体回收至甲醇地下槽. 温度（管程/壳程）; ℃; 150-50. 合成气空冷凝汽器; MF0004; 无; 换热面积; m2; 34010. 合成气压缩机; MF0001; 无; 打气量（新鲜气量/循环气量）; Nｍ3/h; 96700-410000. 合成塔; MF0012; 无; 温度（管程/壳程）; MPa; 223-250. 压力（管程/壳程）; ℃; 6.2/5.0. 缓冲罐; MF0020; 无; 容积; m3; 18.5. 压力; MPa; 5.5. 挥发性有机物流经的设备与管线组件; MF0009; 气污染源; 密封点数量; 个; 130. 甲醇分离器; MF0018; 气污染源; 容积; ｍ3; 21.3; 弛放气去PSA回收制氢气. 甲醇空冷器; MF0008; 无; 温度; ℃; 420. 压力; MPa; 6.3. 甲醇膨胀槽; MF0019; 气污染源; 介质; Nｍ3／h; 371; 膨胀气; 膨胀气去转化加热炉作为燃料气燃烧. 容积; ｍ3; 25.9. 甲醇水冷器; MF0006; 无; 温度（管程/壳程）; ℃; 100-70. 压力（管程/壳程）; MPa; 6.25/0.75. 精脱硫槽; MF0013; 无; 压力; MPa; 6.2. 温度; ℃; 200-220. 精脱硫槽; MF0014; 无; 温度; ℃; 200-220. 压力; MPa; 6.2. 排污膨胀槽; MF0021; 水污染源; 容积; m3; 3; 排放液体去清净下水管道. 压力; MPa; 0.5. 膨胀气水洗塔; MF0016; 气污染源; 容积; m3; 1.2; 膨胀气去转化加热炉作为燃料燃烧. 压力; MPa; 0.5. 汽包; MF0017; 水污染源; 压力; MPa; 5.5; 排放液体去排污膨胀槽最终送至清净下水管道. 容积; m3; 21.3. 水洗塔; MF0015; 气污染源; 介质; Nｍ3／h; 20225; 弛放气; 洗涤气一部分去转化燃烧，一部分去PSA回收氢气. 高度; m; 9.12; DN800×24. 新鲜气管线; MF0010; 无; 温度; ℃; 120. 管径; mm; 300. 压力; Mpa; 5.26. 新鲜气预热器; MF0005; 无; 温度; ℃; 232-254-190-220. 压力; MPa; 5.4/5.7. 循环段防喘振气体冷却器; MF0003; 水污染源; 压力（管程/壳程）; Mpa; 6.5/0.6; /; 冷却液体回收至甲醇地下槽. 温度（管程/壳程）; ℃; 150-50; /. 循环气管线; MF0011; 无; 管径; mm; 600; /. 温度; ℃; 56; /. 压力; Mpa; 5.27; /. 循环气预热器; MF0007; 无; 压力（管程/壳程）; MPa; 6.0/6.2; Φ1600×48 H=17793 传热面积：2195.3㎡. 温度（管程/壳程）; ℃; 232-254-190-220; /. 其他公用单元; PU001; 公用工程; SCLB_00000046; 甲醇; 万t/a; 20; 8000; 事故水池; MF0022; 无; 容积; m3; 15000; 依托宁夏宝丰能源集团股份有限公司. 危废暂存库; MF0024; 无; 面积; m2; 234; 依托宁夏宝丰能源集团股份有限公司. 消防泡沫站; MF0023; 无; 体积; m3; 8; 依托宁夏宝丰能源集团股份有限公司. 压力; MPa; 1.6; 依托宁夏宝丰能源集团股份有限公司. 温度; ℃; 30; 依托宁夏宝丰能源集团股份有限公司. 2; 储存系统; PU002; 有机液体储存; SCLB_00000048; 粗苯罐; MF0037; 气污染源; 容积; m3; 1000; /; 由于工艺变动，该设备停用. 粗苯罐; MF0038; 气污染源; 容积; m3; 1000; /; 由于工艺变动，该设备停用. 罐区甲醇装车鹤位; MF0026; 气污染源; 流量; m3; 45; /; 作业结束提起鹤管逸散挥发性有机物。. 罐区甲醇装车鹤位; MF0027; 气污染源; 流量; m3; 45; /; 作业结束提起鹤管逸散挥发性有机物。. 罐区甲醇装车鹤位; MF0028; 气污染源; 流量; m3; 45; /; 作业结束提起鹤管逸散挥发性有机物。. 罐区甲醇装车鹤位; MF0029; 气污染源; 流量; m3; 45; /; 作业结束提起鹤管逸散挥发性有机物。. 罐区甲醇装车鹤位; MF0030; 气污染源; 流量; m3; 45; /; 作业结束提起鹤管逸散挥发性有机物。. 罐区甲醇装车鹤位; MF0031; 气污染源; 流量; m3; 45; /; 作业结束提起鹤管逸散挥发性有机物。. 挥发性有机物流经的设备与管线组件; MF0025; 气污染源; 密封点数量; 个; 59. 杂醇油罐; MF0036; 气污染源; 容积; m3; 100; /; 由于工艺变动，该设备停用. 3; 甲醇生产装置; 蒸馏（精馏）; 甲醇; 万t/a; 20; 8000; 常压塔回流槽; MF0060; 无; 容积; m3; 19.8; /; 工艺变动，所有设备停用. 常压塔冷凝冷却器; MF0040; 无; 温度; ℃; 80; /. 换热面积; m2; 30888; /. 常压塔再沸器; MF0046; 无; 压力; MPa; 0.9; /. 温度; ℃; 128; /. 粗甲醇储槽; MF0055; 无; 容积; m3; 353; /. 粗甲醇储槽; MF0056; 无; 容积; m3; 353; /. 粗甲醇预热器; MF0049; 无; 温度; ℃; 165; /. 压力; MPa; 0.6; /. 废水槽; MF0063; 水污染源; 容积; m3; 6.33; /; 精馏排放废水送至焦化. 废水冷却器; MF0047; 水污染源; 压力; MPa; 0.3; /; 冷却液体送至废水槽. 温度; ℃; 103; /. 挥发性有机物流经的设备与管线组件; MF0039; 气污染源; 密封点数量; 个; 162. 回收塔给料槽; MF0065; 无; 容积; m3; 24; /. 回收塔回流槽; MF0067; 无; 容积; m3; 1.71; /. 回收塔冷却器; MF0048; 无; 温度; ℃; 65; /. 压力; MPa; 0.3; /. 回收塔再沸器; MF0051; 无; 压力; MPa; 0.6; /. 温度; ℃; 165; /. 加压塔回流槽; MF0059; 无; 容积; m3; 23; /. 加压塔再沸器; MF0044; 无; 温度; ℃; 195; /. 压力; MPa; 1.6; /. 甲醇地下槽; MF0062; 水污染源; 容积; m3; 3.9; /; 地下槽回收液体送至粗甲醇储槽. 甲醇回收塔; MF0054; 水污染源; 压力; MPa; 0.017; /. 温度; ℃; 120; /. 碱液槽; MF0066; 无; 容积; m3; 3.0; /. 精甲醇计量槽A; MF0061; 无; 容积; m3; 125; /. 精甲醇冷却器; MF0045; 无; 压力; MPa; 0.9; /. 温度; ℃; 88; /. 精馏常压塔; MF0053; 水污染源; 压力; Mpa; 0.024; /. 温度; ℃; 106; /. 精馏加压塔; MF0052; 无; 温度; ℃; 124; /. 压力; MPa; 0.7; /. 配碱液槽; MF0057; 无; 容积; m3; 3; /. 膨胀气冷却器; MF0042; 气污染源; 温度; ℃; 70; /; 膨胀气送至转化加热炉作为燃料燃烧. 压力; MPa; 0.3; /. 预塔回流槽; MF0058; 无; 容积; m3; 18.6; /. 预塔冷凝器; MF0041; 无; 温度; ℃; 70; /. 压力; MPa; 0.3; /. 预塔再沸器; MF0043; 无; 压力; MPa; 0.9; /. 温度; ℃; 165; /. 杂醇馏分槽; MF0064; 无; 容积; m3; 24.3; /. 杂醇馏分冷却器; MF0050; 无; 压力; MPa; 0.3; /. 温度; ℃; 80; /. 4; 甲醇生产装置; PU003; 预处理; SCLB_00000045; 焦炉气; 万m3; 49000; 8000; 柴油储槽; MF0095; 无; 直径; m; 1; /. 温度; ℃; 40; /. 电捕焦油器A; MF0074; 水污染源; 温度; ℃; 20-40; -. 压力; MPa; 0.008; -. 直径; m; 5.2; -. 高度; m; 13.753; -. 电捕焦油器A后水封; MF0091; 水污染源; 压力; Mpa; 0.008; -. 容积; m3; 20; -. 温度; ℃; 20-40; -. 电捕焦油器A前水封; MF0089; 水污染源; 温度; ℃; 20-40; -. 容积; m3; 20; -. 压力; Mpa; 0.008; -. 电捕焦油器B; MF0075; 水污染源; 直径; m; 5.2; -. 温度; ℃; 20-40; -. 压力; MPa; 0.008; -. 高度; m; 13.753; -. 电捕焦油器B后水封; MF0092; 水污染源; 压力; Mpa; 0.008; -. 温度; ℃; 20-40; -. 容积; m3; 20; -. 电捕焦油器B前水封; MF0090; 水污染源; 压力; Mpa; 0.008; -. 容积; m3; 20; -. 温度; ℃; 20-40; -. 放空筒; MF0078; 气污染源; 高度; m; 36.300; /; 生产异常时临时使用，正常不使用。. 直径; m; 1.000; /. 温度; MPa; 40; /. 火炬气压力水封槽; MF0093; 水污染源; 直径; m; 2.800; /. 压力; MPa; 0.015; /. 长度; m; 7.508; /. 集水池; MF0068; 水污染源; 容积; m3; 15; /. 温度; ℃; 20; /. 集油池; MF0069; 水污染源; 温度; ℃; 20; /. 容积; m3; 10; /. 焦炉气水分离器; MF0094; 水污染源; 温度; ℃; 20-40; /. 高度; m; 6.560; /. 压力; MPa; 0.004; /. 直径; m; 2.800; /. 焦炉气洗涤塔; MF0079; 水污染源; 直径; m; 5.200; /. 温度; ℃; 20-40; /. 压力; MPa; 0.008; /. 高度; m; 25.610; /. 焦炉气洗涤塔后水封; MF0081; 水污染源; 压力; MPa; 0.008; /. 容积; m3; 20; /. 温度; ℃; 20-40; /. 焦炉气洗涤塔后水封; MF0084; 水污染源; 压力; MPa; 0.008; /. 温度; ℃; 20-40; /. 容积; m3; 20; /. 焦炉气洗涤塔前水封; MF0080; 水污染源; 温度; ℃; 20-40; /. 压力; MPa; 0.008; /. 容积; m3; 20; /. 焦炭过滤器A; MF0076; 水污染源; 直径; m; 2.600; -. 压力; Mpa; 0.008; -. 温度; ℃; 20-40; -. 高度; m; 6.432; -. 焦炭过滤器A前水封; MF0082; 水污染源; 压力; Mpa; 0.008; -. 温度; ℃; 20-40; -. 容积; m3; 20; -. 焦炭过滤器B; MF0077; 水污染源; 直径; m; 2.600; -. 高度; m; 6.432; -. 压力; Mpa; 0.008; -. 温度; ℃; 20-40; -. 焦炭过滤器B前水封; MF0083; 水污染源; 压力; Mpa; 0.008; -. 容积; m3; 20; -. 温度; ℃; 20-40; -. 螺杆式氨压缩机机组; MF0070; 无; 电流; A; 40; /. 排气压力; MPa; 1.3; /. 气柜A; MF0072; 水污染源; 容积; m3; 10000; -. 压力; Mpa; 0.008; -. 温度; ℃; 20-40; -. 气柜A后水封; MF0087; 水污染源; 温度; ℃; 20-40; -. 压力; Mpa; 0.008; -. 容积; m3; 20; -. 气柜A前水封; MF0085; 水污染源; 压力; Mpa; 0.008; -. 温度; ℃; 20-40; -. 容积; m3; 20; -. 气柜B; MF0073; 水污染源; 压力; Mpa; 0.008; -. 温度; ℃; 20-40; -. 容积; m3; 20; -. 气柜B后水封; MF0088; 水污染源; 容积; m3; 20; -. 压力; Mpa; 0.008; -. 温度; ℃; 20-40; -. 气柜B前水封; MF0086; 水污染源; 压力; Mpa; 0.008; -. 容积; m3; 20; -. 温度; ℃; 20-40; -. 洗涤水氨冷器; MF0071; 无; 直径; m; 2.400; /. 压力; MPa; 0.4; /. 液氨储罐; MF0096; 无; 直径; m; 2.200; /. 容积; m3; 25; /. 甲醇生产装置; PU004; 空分装置; SCLB_00000047; 氧气、氮气; 16000; 8000; 氮气缓冲罐; MF0102; 无; 压力; ＜MP; 0.1; /. 容积; m3; 300; /. 空分空冷凝汽器; MF0104; 无; 真空度; kpa; 63. 空压机; MF0097; 无; 压力; MPa; 0.53; /. 温度; ℃; 105; /. 流量; Nm3/h; 165000; /. 膨胀机; MF0099; 无; 流量; Nm3/h; 13000; /. 温度; ℃; -117; /. 压力; MPa; 0.52; /. 汽轮机; MF0098; 无; 温度; ℃; 440; /. 压力; MPa; 3.8; /. 转速; r/min; 6345; /. 液氧泵; MF0101; 无; 温度; ℃; -120; /. 压力; MPa; 3.6; /. 流量; Nm3/h; 16000; /. 液氧缓冲罐; MF0103; 无; 压力; MP; 0.4; /. 容积; m3; 100; /. 增压机; MF0100; 无; 压力; MPa; 5.9; /. 流量; Nm3/h; 37000; /. 甲醇生产装置; PU005; 循环冷却水; SCLB_00000046; A池旁滤器; MF0114; 水污染源; 过滤量; m3/h; 330; /. A池吸水池; MF0110; 无; 液位; m; 6; /; 循环水池. B池旁滤器; MF0115; 水污染源; 过滤量; m3/h; 330; /. B池吸水池; MF0111; 无; 液位; m; 6; /; 循环水池. 硫酸储罐; MF0112; 无; 容量; 吨; 5; /. 硫酸计量罐; MF0113; 无; 容量; 吨; 1; /. 循环水泵; MF0105; 无; 压力; MPa; 0.4-0.55; /. 流量; m3/h; 4000; /. 温度; ℃; 32; /. 循环水泵; MF0116; 无; 压力; MPa; 0.45-0.6; /. 温度; ℃; 32; /. 流量; m3/h; 6000; /. 循环水凉水塔; MF0106; 水污染源; 处理量; m3/h; 3000. 循环水凉水塔; MF0107; 水污染源; 处理量; m3/h; 3000; /. 循环水凉水塔; MF0108; 水污染源; 处理量; m3/h; 3000; /. 循环水凉水塔; MF0109; 水污染源; 处理量; m3/h; 3000; /. 甲醇生产装置; PU006; 转化; SCLB_00000045; 转化气; 49000; 8000; 储气罐; MF0117; 无; 容积; m3; 1; /; 加热炉驰放气缓冲罐，安全阀后排放至火炬系统。. 压力; MPa; 0.6; /. 废热锅炉; MF0118; 水污染源; 压力; Mpa; 3.0; -; 依托宁夏宝丰能源集团股份有限公司水处理站处理后全部回用不外排。. 温度; ℃; 300; -. 直径; m; 2.400; -. 高度; m; 16.595; -. 锅炉水预热器; MF0120; 无; 温度; ℃; 241; /. 压力; MPa; 2.5; /. 换热面积; ㎡; 327; /. 加热炉; MF0122; 气污染源; 设计功率; MW; 9.27; /. 高度; m; 40.960; /. 直径; m; 6.646; /. 换热面积; ㎡; 481.7; /. 焦炉气水洗塔; MF0124; 水污染源; 高度; m; 17.770; /; 依托宁夏宝丰能源集团股份有限公司水处理站处理后全部回用不外排。. 直径; m; 2.400; /. 压力; MPa; 2.5; /. 温度; ℃; 30; /. 焦炉气预热器; MF0119; 无; 压力; MPa; 3.1; /. 换热面积; ㎡; 149; /. 温度; ℃; 90; /. 冷却水高位槽; MF0126; 无; 直径; m; 1.200; /. 压力; MPa; 3.55; /. 温度; ℃; 60; /. 连续排污罐; MF0125; 水污染源; 温度; ℃; 150; /; 依托宁夏宝丰能源集团股份有限公司水处理站处理后全部回用不外排。. 高度; m; 3.435; /. 直径; m; 1.000; /. 脱盐水预热器; MF0121; 无; 换热面积; ㎡; 162; /. 压力; MPa; 2.5; /. 温度; ℃; 180; /. 转化炉; MF0123; 无; 压力; MPa; 3.0; /. 温度; ℃; 1250-1350; /. 高度; m; 12.166; /. 直径; m; 3.000; /. 5; 甲醇生产装置; PU007; 脱硫; SCLB_00000045; 脱硫气; 85256; 8000; 进塔气分离器; MF0134; 水污染源; 高度; m; 5.800; /; 排至宁夏宝丰能源集团股份有限公司水处理装置。. 直径; m; 1.400; /. 温度; ℃; 30; /. 压力; MPa; 2.5; /. 贫液氨冷器; MF0130; 无; 直径; m; 2.000; /. 压力; MPa; 1.3; /. 高度; m; 8.582; /. 气提气分离器; MF0136; 无; 温度; ℃; 60; /; 气提塔未投用汽提气，无凝液排放。. 压力; MPa; 3.5; /. 气提气水冷器; MF0127; 无; 高度; m; 0.770; /. 气提塔; MF0132; 无; 直径; m; 1.400; /. 高度; m; 40.500; /. 温度; ℃; 100; /. 压力; MPa; 3.2; /. 酸性气分离器; MF0137; 无; 压力; MPa; 0.4; /. 温度; ℃; 60; /. 酸性气水冷器; MF0128; 无; 高度; m; 5.855; /. 脱硫气分离器; MF0135; 水污染源; 高度; m; 5.800; /; 溶液排至脱硫地下槽。. 直径; m; 1.400; /. 温度; ℃; 26; /. 压力; MPa; 2.5; /. 脱硫塔; MF0131; 无; 直径; m; 2.400; /. 高度; m; 49.400; /. 压力; MPa; 2.5; /. 温度; ℃; 26; /. 再生塔; MF0133; 无; 高度; m; 42.190; /. 直径; m; 1.800; /. 温度; ℃; 148; /. 压力; MPa; 0.1; /. 蒸汽煮沸器; MF0129; 无; 高度; m; 7.1425; /. 温度; ℃; 190; /. 压力; MPa; 0.8; /. 6; 甲醇生产装置; PU008; 焦炉气压缩机; SCLB_00000045; 焦炉气; 68400; 8000; 二段气体冷却器; MF0141; 无; 温度（管程/壳程）; ℃; 150-50; /. 压力（管程/壳程）; Mpa; 0.6/0.6; /. 二段气液分离器; MF0154; 水污染源; 温度; ℃; 50; /; 分离液体排至转化集水池. 容积; ｍ3; 24.2; ／. 压力; Mpa; 1; ／. 挥发性有机物流经的设备与管线组件; MF0139; 气污染源; 密封点数量; 个; 87. 六段气体冷却器; MF0145; 无; 温度（管程/壳程）; ℃; 150-50; ／. 压力（管程/壳程）; Mpa; 2.5/0.6; /. 六段气液分离器; MF0158; 水污染源; 温度; ℃; 50; /; 分离液体排至转化集水池. 容积; ｍ3; 10.7; ／. 压力; Mpa; 2.5; ／. 七段气体冷却器; MF0146; 无; 温度（管程/壳程）; ℃; 150-50; ／. 压力（管程/壳程）; Mpa; 3.5/0.6; /. 三段气体冷却器; MF0142; 无; 压力（管程/壳程）; Mpa; 0.6/0.6; /. 温度（管程/壳程）; ℃; 150-50; ／. 三段气液分离器; MF0155; 水污染源; 压力; Mpa; 1; ／; 分离液体排至转化集水池. 温度; ℃; 50; /. 容积; ｍ3; 24.2; ／. 四段气体冷却器; MF0143; 无; 压力（管程/壳程）; Mpa; 1.0/1.0; /. 温度（管程/壳程）; ℃; 150-50; ／. 四段气液分离器; MF0156; 水污染源; 容积; ｍ3; 15.4; ／; 分离液体排至转化集水池. 压力; Mpa; 1; ／. 温度; ℃; 50; /. 五段气体冷却器; MF0144; 无; 压力（管程/壳程）; Mpa; 1.6/0.6; /. 温度（管程/壳程）; ℃; 150-50; ／. 五段气液分离器; MF0157; 水污染源; 温度; ℃; 50; /; 分离液体排至转化集水池. 容积; ｍ3; 10.7; ／. 压力; Mpa; 2.5; ／. 压缩机低压缸1; MF0148; 无; 打气量; Nｍ3/h; 65000; /. 压缩机低压缸2; MF0149; 无; 打气量; Nｍ3/h; 65000; /. 压缩机高压缸; MF0138; 无; 打气量; Nｍ3/h; 65000; ／. 压缩机中压缸; MF0150; 无; 打气量; Nｍ3/h; 65000; ／. 一段出口焦炉气管线; MF0152; 无; 介质; --; 68400; 焦炉气. 压力; MPa; 0.203; /. 管径; mm; 800; /. 温度; ℃; 127; /. 一段气体冷却器; MF0140; 无; 压力（管程/壳程）; Mpa; 0.6-0.6; /. 温度（管程/壳程）; ℃; 150-50; /. 一段气液分离器; MF0153; 水污染源; 压力; Mpa; 1; /; 分离液体排至转化集水池. 容积; ｍ3; 24.2; /. 温度; ℃; 50; /. 一段入口焦炉气管线; MF0151; 无; 压力; MPa; 0.09; /. 温度; ℃; 35; /. 管径; mm; 1200; /. 介质; Nｍ3／h; 68400; 焦炉气. 原料气空冷凝汽器; MF0147; 无; 换热面积; m2; 76802; /. |

表15-1 储罐统计表

| 序号 | 储罐编号 | 罐型 | 公称容积(m3) | 储罐内径(m) | 罐体高度（m） | 储存物料名称 | 物料储存温度(℃) | 年周转量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; MF0035; 内浮顶罐; 5000; 21; 甲醇; 30; 1536900. 2; MF0032; 内浮顶罐; 5000; 21; 甲醇; 30; 1536900. 3; MF0033; 内浮顶罐; 5000; 21; 甲醇; 30; 1536900. 4; MF0034; 内浮顶罐; 5000; 21; 甲醇; 30; 1536900. |

表15-2 设备与管线组件密封点数量统计表

| 序号 | 装置名称 | 装置编号 | 阀门 |  | 法兰 | 泵 | 泄压设备 | 连接件 | 压缩机 | 搅拌器 | 开口阀或开口管线 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 气体 | 有机液体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 储存系统; PU002; 4; 12; 30; 3; 4; 6; 0; 0; 0; 0. 2; 甲醇生产装置; 10; 40; 90; 16; 4; 0; 0; 2; 0; 0. 3; 甲醇生产装置; PU005. 4; 甲醇生产装置; 6; 44; 86; 8; 6; 2; 2; 0; 0; 0. 5; 甲醇生产装置; PU004. 6; 甲醇生产装置; PU008; 10; 18; 56; 0; 1; 1; 1; 0; 0; 0. 7; 甲醇生产装置; PU003. 8; 甲醇生产装置; PU007. 9; 甲醇生产装置; PU006. 10; 其他公用单元; PU001. |
| 合计 |  |  | 30 | 114 | 262 | 27 | 15 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |

### （二）主要原辅材料及燃料

表16 主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 | 种类（1） | 名称（2） | 设计年使用量 | 设计年使用量计量单位（3） | 硫元素占比（%） | 有毒有害成分及占比（4） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 辅料; 次氯酸钠; 40; t/a; /; /. 2; 辅料; 分子筛; 23.87; t/a; /; /. 3; 辅料; 硫酸; 30; t/a; /; /. 4; 辅料; 阻垢分散剂; 16.2; t/a; /; /. 5; 辅料; 阻垢缓蚀剂; 16.2; t/a; /; /. 6; 辅料; NHD溶液; 36; t/a; /; /. 7; 辅料; 柴油; 80; t/a; /; /. 8; 辅料; 磷酸三钠; 90; kg/a; /; /. 9; 辅料; 蒸汽; 48; 万t/a; /; /; 由宁夏宝丰能源集团股份有限公司供给。. 10; 原料; 焦炉气; 39200; 万Nm3/a; 0.03; 0.01. 11; 辅料; 水解剂; 80; ｍ3／2a; /; /. 12; 辅料; 脱硫剂; 120; ｍ3／2a; /; /. 13; 辅料; 氧化铜催化剂; 47.5; ｍ3／3a; /; /. |
| 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 燃料名称 | 灰分(%) | 硫分(%) | 挥发分(%) | 热值(MJ/kg、MJ/m3) | 设计年使用量（万t/a、万m3/a） | 其他信息 |
| 1; 驰放气; /; /; /; 10; 7000; /. 2; 焦炉气; /; /; /; 18; 4.8; /. |

### （三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表17  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 主要生产装置编号 | 主要生产装置名称 | 生产设施编号 | 生产设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织排放口编号（6） | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他污染治理设施参数信息 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1; PU006; 甲醇生产装置; MF0122; 加热炉; 工艺加热炉烟气; 颗粒物,二氧化硫,氮氧化物; 有组织; 采用净化后干气为燃料; DA001; 甲醇1#加热炉排放口; 是; 主要排放口. 2; 甲醇生产装置; MF0009; 挥发性有机物流经的设备与管线组件; 设备与管线组件密封点泄漏; 挥发性有机物; 无组织; 泄露与检测修复; /. 3; PU002; 储存系统; MF0032; 内浮顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 挥发性有机物回收或治理设施; 洗涤塔; 风量; 100; m3/h; /; 是; /; DA002; 甲醇VOCS治理设施排放口; 是; 主要排放口; /. 4; PU002; 储存系统; MF0033; 内浮顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 挥发性有机物回收或治理设施; 洗涤塔; 风量; 100; m3/h; /; 是; /; DA002; 甲醇VOCS治理设施排放口; 是; 主要排放口; /. 5; PU002; 储存系统; MF0034; 内浮顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 挥发性有机物回收或治理设施; 洗涤塔; 风量; 100; m3/h; /; 是; /; DA002; 甲醇VOCS治理设施排放口; 是; 主要排放口; /. 6; PU002; 储存系统; MF0035; 内浮顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 挥发性有机物回收或治理设施; 洗涤塔; 风量; 100; m3/h; /; 是; /; DA002; 甲醇VOCS治理设施排放口; 是; 主要排放口; /. 7; PU003; 甲醇生产装置; MF0078; 放空筒; 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物; 有组织; /; 依托宁夏宝丰能源集团股份有限公司甲醇二期，现放空筒不使用。. 8; PU007; 甲醇生产装置; MF0137; 酸性气分离器; 酸性气; 硫化氢; 有组织. 9; 甲醇生产装置; MF0018; 甲醇分离器; 弛放气; 氮氧化物,颗粒物; 有组织; 送至转化装置回收。; /. 10; 甲醇生产装置; MF0016; 膨胀气水洗塔; 膨胀气; 氮氧化物,颗粒物; 有组织; 膨胀气去转化; /. 11; PU002; 储存系统; MF0025; 挥发性有机物流经的设备与管线组件; 设备与管线组件密封点泄漏; 挥发性有机物; 无组织; 泄露检测与修复. 12; 甲醇生产装置; MF0042; 膨胀气冷却器; 膨胀气; 氮氧化物,颗粒物; 有组织; 膨胀气去转化; /. 13; PU002; 储存系统; MF0031; 罐区甲醇装车鹤位; 有机液体装载及分装废气; 挥发性有机物; 无组织; 泄露检测与修复. 14; 甲醇生产装置; MF0015; 水洗塔; 驰放气; 氮氧化物,颗粒物; 有组织; 驰放气去转化燃烧; /. 15; 甲醇生产装置; MF0019; 甲醇膨胀槽; 膨胀气; 氮氧化物,颗粒物; 有组织; 膨胀气去转化; /. 16; 甲醇生产装置; MF0039; 挥发性有机物流经的设备与管线组件; 设备与管线组件密封点泄漏; 挥发性有机物; 无组织; 泄露检测与修复. 17; PU002; 储存系统; MF0030; 罐区甲醇装车鹤位; 有机液体装载及分装废气; 挥发性有机物; 无组织; 泄露检测与修复. 18; PU002; 储存系统; MF0036; 杂醇油罐; 废气; 挥发性有机物; 无组织; 该设备由于工艺变动停用; /. 19; PU008; 甲醇生产装置; MF0139; 挥发性有机物流经的设备与管线组件; 设备与管线组件密封点泄漏; 挥发性有机物; 无组织; 泄露检测与修复. 20; PU002; 储存系统; MF0029; 罐区甲醇装车鹤位; 有机液体装载及分装废气; 挥发性有机物; 无组织; 泄露检测与修复. 21; PU002; 储存系统; MF0037; 粗苯罐; 废气; 挥发性有机物; 无组织; 该设备由于工艺变动停用. 22; PU002; 储存系统; MF0026; 罐区甲醇装车鹤位; 有机液体装载及分装废气; 挥发性有机物; 无组织; 泄露检测与修复. 23; PU002; 储存系统; MF0038; 粗苯罐; 废气; 挥发性有机物; 无组织; 该设备由于工艺变动停用; /. 24; PU002; 储存系统; MF0028; 罐区甲醇装车鹤位; 有机液体装载及分装废气; 挥发性有机物; 无组织; 泄露检测与修复. 25; PU002; 储存系统; MF0027; 罐区甲醇装车鹤位; 有机液体装载及分装废气; 挥发性有机物; 无组织; 泄露检测与修复. |

表18  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 行业类别 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 废水去向（3） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律（4） | 排放口编号（7） | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（8） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 治理设施参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他污染治理设施参数信息 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 有机化学原料制造; 循环冷却水排污水; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,pH值; 污水处理场; /.; 进入其他单位; 间接排放; 连续排放，流量稳定; DW001; 循环冷却水排放口; 是; 一般排放口-总排口; 排放至宁夏宝丰能源集团股份有限公司水处理站处理后全部回用不外排. 2; 有机化学原料制造; 一期甲醇生产废水; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,pH值; 污水处理场; 进入其他单位; 间接排放; 连续排放，流量稳定; DW002; 一期甲醇生产废水; 是; 一般排放口-总排口; 排放至宁夏宝丰能源集团股份有限公司水处理站处理后全部回用不外排. 3; 有机化学原料制造; 含油废水; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,pH值; 回用; 不外排; 间接排放; 排入宁夏宝丰能源集团煤焦化公司焦油船。. |

### （四）排污权使用和交易信息

/

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

## 九、补充登记信息

其他需要说明的信息

/

## 十、附图和附件

图1 生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图

图3  监测点位示意图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号; 生产设施企业内部编号; 生产设施名称; 主要生产单元名称; 主要工艺名称. MF0001; 3BCL458; 合成气压缩机; 甲醇生产装置; 甲醇合成. MF0002; E1301; 合成段防喘振气体冷却器; 甲醇生产装置; 甲醇合成. MF0003; E1302; 循环段防喘振气体冷却器; 甲醇生产装置; 甲醇合成. MF0004; E1303; 合成气空冷凝汽器; 甲醇生产装置; 甲醇合成. MF0005; E4001; 新鲜气预热器; 甲醇生产装置; 甲醇合成. MF0006; E4002; 甲醇水冷器; 甲醇生产装置; 甲醇合成. MF0007; E4003; 循环气预热器; 甲醇生产装置; 甲醇合成. MF0008; E4004; 甲醇空冷器; 甲醇生产装置; 甲醇合成. MF0009; PG001; 挥发性有机物流经的设备与管线组件; 甲醇生产装置; 甲醇合成. MF0010; PG4003; 新鲜气管线; 甲醇生产装置; 甲醇合成. MF0011; PG4005; 循环气管线; 甲醇生产装置; 甲醇合成. MF0012; R4001; 合成塔; 甲醇生产装置; 甲醇合成. MF0013; R4002A; 精脱硫槽; 甲醇生产装置; 甲醇合成. MF0014; R4002B; 精脱硫槽; 甲醇生产装置; 甲醇合成. MF0015; T4001; 水洗塔; 甲醇生产装置; 甲醇合成. MF0016; T4002; 膨胀气水洗塔; 甲醇生产装置; 甲醇合成. MF0017; V4001; 汽包; 甲醇生产装置; 甲醇合成. MF0018; V4002; 甲醇分离器; 甲醇生产装置; 甲醇合成. MF0019; V4003; 甲醇膨胀槽; 甲醇生产装置; 甲醇合成. MF0020; V4004; 缓冲罐; 甲醇生产装置; 甲醇合成. MF0021; V4006; 排污膨胀槽; 甲醇生产装置; 甲醇合成. MF0022; SGSC-01; 事故水池; 其他公用单元; 公用工程. MF0023; V1502; 消防泡沫站; 其他公用单元; 公用工程. MF0024; WFK-01; 危废暂存库; 其他公用单元; 公用工程. MF0025; DJMFD-02; 挥发性有机物流经的设备与管线组件; 储存系统; 有机液体储存. MF0026; M6001A; 罐区甲醇装车鹤位; 储存系统; 有机液体储存. MF0027; M6001B; 罐区甲醇装车鹤位; 储存系统; 有机液体储存. MF0028; M6001C; 罐区甲醇装车鹤位; 储存系统; 有机液体储存. MF0029; M6001D; 罐区甲醇装车鹤位; 储存系统; 有机液体储存. MF0030; M6001E; 罐区甲醇装车鹤位; 储存系统; 有机液体储存. MF0031; M6001F; 罐区甲醇装车鹤位; 储存系统; 有机液体储存. MF0032; V6001A; 内浮顶罐; 储存系统; 有机液体储存. MF0033; V6001B; 内浮顶罐; 储存系统; 有机液体储存. MF0034; V6001C; 内浮顶罐; 储存系统; 有机液体储存. MF0035; V6001D; 内浮顶罐; 储存系统; 有机液体储存. MF0036; V6003; 杂醇油罐; 储存系统; 有机液体储存. MF0037; V6004A; 粗苯罐; 储存系统; 有机液体储存. MF0038; V6004B; 粗苯罐; 储存系统; 有机液体储存. MF0039; DJMFD-04; 挥发性有机物流经的设备与管线组件; 甲醇生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0040; E008; 常压塔冷凝冷却器; 甲醇生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0041; E5002; 预塔冷凝器; 甲醇生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0042; E5003; 膨胀气冷却器; 甲醇生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0043; E5004; 预塔再沸器; 甲醇生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0044; E5005; 加压塔再沸器; 甲醇生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0045; E5006; 精甲醇冷却器; 甲醇生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0046; E5007; 常压塔再沸器; 甲醇生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0047; E5009; 废水冷却器; 甲醇生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0048; E5010; 回收塔冷却器; 甲醇生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0049; E5011; 粗甲醇预热器; 甲醇生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0050; E5012; 杂醇馏分冷却器; 甲醇生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0051; E5014; 回收塔再沸器; 甲醇生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0052; T5002; 精馏加压塔; 甲醇生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0053; T5003; 精馏常压塔; 甲醇生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0054; T5004; 甲醇回收塔; 甲醇生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0055; V5001A; 粗甲醇储槽; 甲醇生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0056; V5001B; 粗甲醇储槽; 甲醇生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0057; V5002; 配碱液槽; 甲醇生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0058; V5003; 预塔回流槽; 甲醇生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0059; V5004; 加压塔回流槽; 甲醇生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0060; V5005; 常压塔回流槽; 甲醇生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0061; V5007A; 精甲醇计量槽A; 甲醇生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0062; V5008; 甲醇地下槽; 甲醇生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0063; V5009; 废水槽; 甲醇生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0064; V5010; 杂醇馏分槽; 甲醇生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0065; V5011; 回收塔给料槽; 甲醇生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0066; V5013; 碱液槽; 甲醇生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0067; V5014; 回收塔回流槽; 甲醇生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0068; 01; 集水池; 甲醇生产装置; 预处理. MF0069; 02; 集油池; 甲醇生产装置; 预处理. MF0070; C7001; 螺杆式氨压缩机机组; 甲醇生产装置; 预处理. MF0071; E1101; 洗涤水氨冷器; 甲醇生产装置; 预处理. MF0072; N1101A; 气柜A; 甲醇生产装置; 预处理. MF0073; N1101B; 气柜B; 甲醇生产装置; 预处理. MF0074; N1102A; 电捕焦油器A; 甲醇生产装置; 预处理. MF0075; N1102B; 电捕焦油器B; 甲醇生产装置; 预处理. MF0076; S1101A; 焦炭过滤器A; 甲醇生产装置; 预处理. MF0077; S1101B; 焦炭过滤器B; 甲醇生产装置; 预处理. MF0078; S1102; 放空筒; 甲醇生产装置; 预处理. MF0079; T1101; 焦炉气洗涤塔; 甲醇生产装置; 预处理. MF0080; V1101; 焦炉气洗涤塔前水封; 甲醇生产装置; 预处理. MF0081; V1102; 焦炉气洗涤塔后水封; 甲醇生产装置; 预处理. MF0082; V1103A; 焦炭过滤器A前水封; 甲醇生产装置; 预处理. MF0083; V1103B; 焦炭过滤器B前水封; 甲醇生产装置; 预处理. MF0084; V1104A/B; 焦炉气洗涤塔后水封; 甲醇生产装置; 预处理. MF0085; V1105A; 气柜A前水封; 甲醇生产装置; 预处理. MF0086; V1105B; 气柜B前水封; 甲醇生产装置; 预处理. MF0087; V1106A; 气柜A后水封; 甲醇生产装置; 预处理. MF0088; V1106B; 气柜B后水封; 甲醇生产装置; 预处理. MF0089; V1108A; 电捕焦油器A前水封; 甲醇生产装置; 预处理. MF0090; V1108B; 电捕焦油器B前水封; 甲醇生产装置; 预处理. MF0091; V1109A; 电捕焦油器A后水封; 甲醇生产装置; 预处理. MF0092; V1109B; 电捕焦油器B后水封; 甲醇生产装置; 预处理. MF0093; V1112; 火炬气压力水封槽; 甲醇生产装置; 预处理. MF0094; V1114; 焦炉气水分离器; 甲醇生产装置; 预处理. MF0095; V1115; 柴油储槽; 甲醇生产装置; 预处理. MF0096; V7006; 液氨储罐; 甲醇生产装置; 预处理. MF0097; MF0005; 空压机; 甲醇生产装置; 空分装置. MF0098; MF0006; 汽轮机; 甲醇生产装置; 空分装置. MF0099; MF0007; 膨胀机; 甲醇生产装置; 空分装置. MF0100; MF0008; 增压机; 甲醇生产装置; 空分装置. MF0101; MF0009; 液氧泵; 甲醇生产装置; 空分装置. MF0102; MF0012; 氮气缓冲罐; 甲醇生产装置; 空分装置. MF0103; MF0013; 液氧缓冲罐; 甲醇生产装置; 空分装置. MF0104; MF0021; 空分空冷凝汽器; 甲醇生产装置; 空分装置. MF0105; MF0010; 循环水泵; 甲醇生产装置; 循环冷却水. MF0106; MF0011; 循环水凉水塔; 甲醇生产装置; 循环冷却水. MF0107; MF0014; 循环水凉水塔; 甲醇生产装置; 循环冷却水. MF0108; MF0015; 循环水凉水塔; 甲醇生产装置; 循环冷却水. MF0109; MF0016; 循环水凉水塔; 甲醇生产装置; 循环冷却水. MF0110; MF0017; A池吸水池; 甲醇生产装置; 循环冷却水. MF0111; MF0018; B池吸水池; 甲醇生产装置; 循环冷却水. MF0112; MF0019; 硫酸储罐; 甲醇生产装置; 循环冷却水. MF0113; MF0020; 硫酸计量罐; 甲醇生产装置; 循环冷却水. MF0114; MF0022; A池旁滤器; 甲醇生产装置; 循环冷却水. MF0115; MF0023; B池旁滤器; 甲醇生产装置; 循环冷却水. MF0116; MF009; 循环水泵; 甲醇生产装置; 循环冷却水. MF0117; 233; 储气罐; 甲醇生产装置; 转化. MF0118; E2001; 废热锅炉; 甲醇生产装置; 转化. MF0119; E2002; 焦炉气预热器; 甲醇生产装置; 转化. MF0120; E2003; 锅炉水预热器; 甲醇生产装置; 转化. MF0121; E2004; 脱盐水预热器; 甲醇生产装置; 转化. MF0122; F2001; 加热炉; 甲醇生产装置; 转化. MF0123; R2001; 转化炉; 甲醇生产装置; 转化. MF0124; T2001; 焦炉气水洗塔; 甲醇生产装置; 转化. MF0125; V2001; 连续排污罐; 甲醇生产装置; 转化. MF0126; V2002; 冷却水高位槽; 甲醇生产装置; 转化. MF0127; E3005; 气提气水冷器; 甲醇生产装置; 脱硫. MF0128; E3006; 酸性气水冷器; 甲醇生产装置; 脱硫. MF0129; E3007; 蒸汽煮沸器; 甲醇生产装置; 脱硫. MF0130; E3008; 贫液氨冷器; 甲醇生产装置; 脱硫. MF0131; T3001; 脱硫塔; 甲醇生产装置; 脱硫. MF0132; T3002; 气提塔; 甲醇生产装置; 脱硫. MF0133; T3003; 再生塔; 甲醇生产装置; 脱硫. MF0134; V3001; 进塔气分离器; 甲醇生产装置; 脱硫. MF0135; V3002; 脱硫气分离器; 甲醇生产装置; 脱硫. MF0136; V3003; 气提气分离器; 甲醇生产装置; 脱硫. MF0137; V3005; 酸性气分离器; 甲醇生产装置; 脱硫. MF0138; 2BMCL528; 压缩机高压缸; 甲醇生产装置; 焦炉气压缩机. MF0139; DJMFD-03; 挥发性有机物流经的设备与管线组件; 甲醇生产装置; 焦炉气压缩机. MF0140; E1201; 一段气体冷却器; 甲醇生产装置; 焦炉气压缩机. MF0141; E1202; 二段气体冷却器; 甲醇生产装置; 焦炉气压缩机. MF0142; E1203; 三段气体冷却器; 甲醇生产装置; 焦炉气压缩机. MF0143; E1204; 四段气体冷却器; 甲醇生产装置; 焦炉气压缩机. MF0144; E1205; 五段气体冷却器; 甲醇生产装置; 焦炉气压缩机. MF0145; E1206; 六段气体冷却器; 甲醇生产装置; 焦炉气压缩机. MF0146; E1207; 七段气体冷却器; 甲醇生产装置; 焦炉气压缩机. MF0147; E1208; 原料气空冷凝汽器; 甲醇生产装置; 焦炉气压缩机. MF0148; MCL1006; 压缩机低压缸1; 甲醇生产装置; 焦炉气压缩机. MF0149; MCL1007; 压缩机低压缸2; 甲醇生产装置; 焦炉气压缩机. MF0150; MCL528; 压缩机中压缸; 甲醇生产装置; 焦炉气压缩机. MF0151; PG1201; 一段入口焦炉气管线; 甲醇生产装置; 焦炉气压缩机. MF0152; PG1202; 一段出口焦炉气管线; 甲醇生产装置; 焦炉气压缩机. MF0153; V1201; 一段气液分离器; 甲醇生产装置; 焦炉气压缩机. MF0154; V1202; 二段气液分离器; 甲醇生产装置; 焦炉气压缩机. MF0155; V1203; 三段气液分离器; 甲醇生产装置; 焦炉气压缩机. MF0156; V1204; 四段气液分离器; 甲醇生产装置; 焦炉气压缩机. MF0157; V1205; 五段气液分离器; 甲醇生产装置; 焦炉气压缩机. MF0158; V1206; 六段气液分离器; 甲醇生产装置; 焦炉气压缩机.

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TA001; V6001; 挥发性有机物回收或治理设施; 洗涤塔.

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺.

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DA001; FQ-JC-01; 甲醇1#加热炉排放口; 主要排放口. DA002; FQ-JC-02; 甲醇VOCS治理设施排放口; 主要排放口.

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DW001; FS-JC-01; 循环冷却水排放口; 一般排放口-总排口. DW002; FS-JC-02; 一期甲醇生产废水; 一般排放口-总排口.

4无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号; 无组织排放企业内部编号; 产污环节. MF0009; PG001; 设备与管线组件密封点泄漏. MF0025; DJMFD-02; 设备与管线组件密封点泄漏. MF0026; M6001A; 有机液体装载及分装废气. MF0027; M6001B; 有机液体装载及分装废气. MF0028; M6001C; 有机液体装载及分装废气. MF0029; M6001D; 有机液体装载及分装废气. MF0030; M6001E; 有机液体装载及分装废气. MF0031; M6001F; 有机液体装载及分装废气. MF0036; V6003; 废气. MF0037; V6004A; 废气. MF0038; V6004B; 废气. MF0039; DJMFD-04; 设备与管线组件密封点泄漏. MF0139; DJMFD-03; 设备与管线组件密封点泄漏.