国家能源集团宁夏煤业煤制油化工公用设施 管理分公司“9·13”一般坍塌事故

调查处理报告

2019年9月13日凌晨5时30分左右，国家能源集团宁夏煤业煤制油化工公用设施管理分公司配煤二中心运行二班班长李某明在清理150皮带2#仓给煤机内蓬煤时，2#煤仓煤炭坍塌后将其掩埋,经抢救无效死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《宁夏回族自治区安全生产条例》等有关法律法规规定，宁东管委会成立由管委会安监局、监察室、工会、宁东公安分局等单位有关工作人员及相关专家组成事故调查组，依法对该起事故进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过勘查事故现场、调查询问当事人、查阅相关资料，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了处理意见和建议，并针对事故中暴露出的问题，提出了防范和整改措施。现将事故调查处理情况报告如下：

- 事故单位概况

1.国家能源集团宁夏煤业煤制油化工公用设备管理分公司（以下简称：宁煤公管分公司）：法人代表：钱某，2008年3月由原神华宁煤集团批准成立，为该公司独立核算二级单位，公司主要承担煤制油板块煤炭储运、供排水、污水、公用管廊、水处理项目和宁东基地一、二、三号综合渣场、公用管廊、道路、土地等业务，公司机关设“四部一室”，共有9个基层单位，截止2019年9月，共有员工1013人，合同工917人。

二、事故发生经过及救援情况

2019年9月13日7时10分许，管委会应急指挥中心接到宁煤公管分公司事故报告：该公司配煤二中心2#储煤仓5时40分左右发生一起事故，造成一人死亡。事情经过：9月13日4时16分左右，宁煤公管分公司配煤二中心2#储煤仓堆取料机夜班司机马某红发现堆取料机中心柱下方漏斗有蓬煤现象，打电话给当班班长李某明汇报相关情况，李某明安排马某红去办公室拿手电筒，他自己去给煤机出料口处查看情况。4时40分左右，马某红拿着手电筒到给煤机处，没有看到李某明，打电话没人接，便给当班副班长杨某打电话说明情况，杨某到现场后发现情况不对，通过机控室联系当班副主任刘某华，刘某华到现场后和杨某、巡检工崔某山在周围寻找了一圈后，发现给煤机侧护栏挂了件衣服，给煤机仓盖处于打开状态，怀疑李某明可能钻进给煤机内仓内，三人开始从给煤机内仓往出扒煤，约20分钟后，发现李某明，三人将李某明抬出仓外，开始做心肺复苏，刘某华立即向机控室和单位领导报告情况，并拨打120急救电话。大约10分钟后，因周围环境较差，三人将李某明抬到2#仓150皮带侧门外继续做心肺复苏。6时20分左右，120急救车到达现场，将李某明送往医院，上午7时左右，经宁东医院抢救后确认李某明死亡。

- 事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成一人死亡，死 者：李某明，男，42岁，回族，石嘴山市大武口区人。

直接经济损失：137万元。

- 事故发生的原因和事故性质

事故发生后，调查组组织调查人员立即开展事故调查工作，对事故现场进行勘验，对相关人员进行询问，结合调查相关资料、人员询问笔录和现场勘验结果，对事故发生的原因分析总结如下：

- 直接原因：

宁煤公管公司配煤二中心运行二班班长李某明，在2#储煤仓发生蓬煤现象后，未按照该公司受限空间作业安全管理规定办理作业票和安排现场监护人，没有对疏通蓬煤作业导致的危险有害因素进行有效辨识，自行决定进入给煤机疏通蓬煤致其死亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.宁煤公管公司员工安全意识淡薄，没有认真开展受限空间安全生产教育培训工作，主要负责人和安全管理人员没有认真履行安全生产工作职责。

2.宁煤公管公司生产现场安全管理不到位，没有对煤仓内受限空间作业危险有害因素进行辨识，未在给煤机设置明显的受限空间作业标识。

（三）事故类别：坍塌事故。

（四）事故性质：经事故调查认定：国家能源集团宁夏煤业煤制油化工公用设施管理分公司“9·13”事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故现场示意图

给煤机

2米

（死者位置）

1.2米

2.4米

图：事发现场人员站位图

- 事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）事故责任单位

国家能源集团宁夏煤业煤制油化工公用设备管理分公司：

该公司安全生产主体责任落实不到位，风险辨识和隐患排查治理，教育培训工作落实不到位，从业人员不能严格执行本单位的安全规章制度和安全操作规程，安全意识差。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产”之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款规定“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；”,事故发生后宁东管委会领导及安监局执法人员到现场后,现场负责人员未如实汇报事故现场有关情况，建议从重处罚,给予国家能源集团宁夏煤业煤制油化工公用设备管理分公司49万元罚款的行政处罚，将事故情况通报国家能源集团宁夏煤业有限公司，并向宁东管委会作出书面检查。

（二）事故责任人

1.李某明，宁煤公管公司配煤二中心运行二班班长，安全生产意识淡薄，违章操作，鉴于本人死亡，免于行政处罚。

2.吴某保，宁煤公管公司副总经理，安全生产工作分管领导，是事故当日值班领导，未能督促下属人员认真按照公司规定开展作业风险辨识，对事故发生负有管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条“生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作负有下列职责：（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项“发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款”之规定，建议由管委会安监局对其作出人民币22800元罚款的行政处罚。

3.刘某华，宁煤公管公司配煤二中心车间副主任，事故发生当日担任配煤二中心值班负责人，未履行安全生产管理职责，未能督促下属人员认真按照公司规定开展作业风险辨识。事故发生后，安全生产执法人员到达现场，未如实报告事故现场相关情况，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程”的规定，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的”之规定，建议由管委会安监局对其作出人民币9000元罚款的行政处罚，宁煤公管分公司对刘某华从重处罚。

4.焦某坚，宁煤公管公司配煤二中心车间主任，检查督促安全生产工作不到位，未能及时发现和纠正职工的违章作业，对事故的发生负有管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第五项、第六项的规定“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；”的规定。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”之规定，建议由管委会安监局对其作出人民币9000元罚款的行政处罚。

5.钱  某,宁煤公管公司总经理，主要负责人, 主持宁煤公管公司全面工作，未能依法履行安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，对事故的发生负有领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条“生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作负有下列职责：（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项“发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款”之规定，建议由管委会安监局对其作出人民币30730.8元罚款的行政

处罚。

七、事故防范和整改措施

国家能源集团宁夏煤业煤制油化工公用设备管理分公司“9.13”一般生产安全事故发生后，事故调查组按照“四不放过”原则，对事故依法依规进行了调查处理，并对事故单位提出以下整改和防范措施：

1.要全面落实企业安全生产主体责任，相关责任人要认真履行《安全生产法》赋予的职责，深刻汲取事故教训，针对事故暴露出的问题，举一反三，引以为戒。

2.此次事故的发生，反映出宁煤公管公司安全管理工作不到位，职工安全意识差，应认真按照事故调查“四不放过”的原则，汲取事故教训，认真查找在管理、教育培训等方面存在的问题，加大安全生产教育、培训力度，不断提高职工的安全防护、自我保护意识，坚决杜绝违章作业、违反劳动纪律现象，严格落实各项防范措施。

3.进一步健全和落实安全生产责任制、规章制度、操作规程，明确责任人及其职责，加强作业现场管理，及时消除安全事故隐患。